| Reutilare a cladirii existente a gimnaziului in gradinita de copii din satul Greblesti, r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. А1 |  |  |
| 1 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=50мм | buc | 1,00 |
| 2 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=32мм | buc | 4,00 |
| 3 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=20мм | buc | 3,00 |
| 4 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=15мм | buc | 12,00 |
| 5 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Клапан обратный муфтовый Д=32мм | buc | 2,00 |
| 6 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 7 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 16,00 |
| 8 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 25,00 |
| 9 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 |
| 10 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 57,00 |
| 11 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 121,00 |
| 12 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 12,10 |
|  |  | Capitolul 1.2. T3,Т4 |  |  |
| 13 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=15мм | buc | 5,00 |
| 14 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=20мм | buc | 3,00 |
| 15 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Вентиль запорный муфтовый бронзовый Д=25мм | buc | 1,00 |
| 16 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Полотенцесущитель никелированый | buc | 3,00 |
| 17 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 55,00 |
| 18 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 |
| 19 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 25,00 |
| 20 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 16,00 |
| 21 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15-32 | m | 116,00 |
| 22 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 61,00 |
| 23 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 6,10 |
|  |  | Capitolul 1.3. C1 |  |  |
| 24 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 15,86 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,86 |
| 26 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 15,86 |
| 27 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" | buc | 20,00 |
| 28 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" | buc | 31,00 |
| 29 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 46,00 |
| 30 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm | m | 33,00 |
| 31 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,00 |
| 32 | SC04B1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton Умывальник фаянсовый 1гр. в ком. с настольным смесителем и бутылочным сифоном | buc | 8,00 |
| 33 | SC04B1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton Умывальник фаянсовый 2гр. в ком. с настольным смесителем и бутылочным сифоном | buc | 5,00 |
| 34 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз "Компакт" детский с прямым выпуском | buc | 6,00 |
| 35 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз "Компакт" с прямым выпуском | buc | 1,00 |
| 36 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой подон в комплекте с напольным сифоном и смесителем с душевой сеткой | buc | 1,00 |
| 37 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Мойка из нержавеющей стали в комплекте с сифоном и смесителем | buc | 3,00 |
| 38 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 6,00 |
| 39 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Сифон для стиральной машины | buc | 2,00 |
| 40 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 9,40 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 41 | SE55A | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 42 |  | Насос inox 80/48 с баком 50л | buc | 1,00 |
| 43 |  | Блок химводоочистки (ТЭП SRL"Lindon") (inclusiv montare) | buc | 1,00 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 240,00 |
| 2 | CN51I | Tratamentul antiseptic pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti. | 100m2 | 2,40 |
| 3 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 2,50 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 48,60 |
| 5 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 | 2,00 |
| 6 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 1,40 |
| 7 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.80 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m Hidrofob | 100m2 | 0,15 |
| 8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 280,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 550,00 |
| 10 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 148,50 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 401,50 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 401,50 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 401,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardoseli |  |  |
| 14 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 166,20 |
| 15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 75,60 |
| 16 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,66 |
| 17 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (doar unde a fost pardosea din lemn) 80 mm | m2 | 166,20 |
| 18 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k-2 | m2 | -166,20 |
| 19 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 166,20 |
| 20 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Penobeton | m2 | 166,20 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 20 mm | m2 | 166,20 |
| 22 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -166,20 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 176,60 |
| 24 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,20 |
| 25 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 50,20 |
|  |  | Capitolul 1.3. Timplarie |  |  |
| 26 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 13,85 |
| 27 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 17,64 |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,60 |
| 29 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Acces pentru carucioare |  |  |
| 30 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 3,50 |
| 31 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,04 |
| 32 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,20 |
| 33 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi | kg | 30,40 |
| 34 | RCsB02D | Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte | m3 | 5,42 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pavaje esxterioare |  |  |
| 35 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,02 |
| 36 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 34,00 |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 40,80 |
| 38 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 38 mm | m2 | 340,00 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 82,00 |
| 2 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 82,00 |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 1 000,00 |
| 4 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 1 000,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 21,00 |
| 8 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,75 |
| 9 |  | Светильник с LED 32вт накладной IP20 "Световые технологии" PRB/S UNI LED | buc | 52,00 |
| 10 | RpEF21G | Montarea accesoriilor pentru lampi : Блок аварийного питания с LED модулем EMLT-1.0 СONVERSION KIT LED | buc | 10,00 |
| 11 | RpEF21G | Montarea accesoriilor pentru lampi : Устройство дистанционного тестированния и управления аварийным освещением TELEMANDO | buc | 1,00 |
| 12 |  | Светильник с LED 40вт потолочный IP65 ДСП 1303 | buc | 10,00 |
| 13 |  | Светильник с LED 2х9вт потолочный IP20 ДБО 1009 | buc | 8,00 |
| 14 |  | Светильник с LED 29вт настенный IP40 RKL LED 29 | buc | 5,00 |
| 15 |  | Световой указатель "EXIT" с аккумуляторами 3 часа , 13вт (работает постоянно) | buc | 10,00 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 10,00 |
| 17 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В20 | m | 1 000,00 |
| 18 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 10,00 |
| 19 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 23,60 |
| 20 | 08-02-398-4 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 21 |  | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: АВВГнг-LS 5х25кв.мм | m | 40,00 |
| 22 |  | Fir electric ПВ1-0.38кВ 1х1.5кв.мм | m | 2 500,00 |
| 23 |  | Fir electric ПВ1-0.38кВ 1х2.5кв.мм | m | 800,00 |
| 24 |  | Fir electric ПВ1-0.38кВ 1х6кв.мм | m | 60,00 |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 2 m | 10 buc | 0,30 |
| 26 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,06 |
| 27 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,05 |
| 28 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,01 |
| 29 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
| 30 |  | Intrerupator cu o clapa la instalatie deschisa | buc | 4,00 |
| 31 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,12 |
| 32 |  | Intrerupator cu o clapa la instalatie inchisa | buc | 12,00 |
| 33 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |
| 34 |  | Intrerupator cu doua clape la instalatie inchisa | buc | 10,00 |
| 35 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 36 |  | Intrerupator cu o clapa la instalatie inchisa dirijarea iluminarii din 2 locuri | buc | 2,00 |
| 37 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,37 |
| 38 |  | Priza pt instalare ingropata 16A | buc | 36,00 |
| 39 |  | Priza pt instalare ingropata 32A | buc | 1,00 |
| 40 |  | Cutie de montaj | buc | 61,00 |
| 41 |  | Cutie de distributie | buc | 120,00 |
| 42 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, Лоток с крышкой ПВХ | m | 35,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 43 |  | Щиток распределительный встроенный IP30 с металлической дверью с замком | buc | 1,00 |
| 44 |  | Intrerupator tripolar 40A | buc | 1,00 |
| 45 |  | PH47 | buc | 1,00 |
| 46 |  | Intrerupator BA47-29-1P-C6A | buc | 1,00 |
| 47 |  | Intrerupator BA47-29-1P-C10A | buc | 1,00 |
| 48 |  | Intrerupator BA47-29-1P-B10A | buc | 10,00 |
| 49 |  | Intrerupator BA47-29-1P-C16A | buc | 3,00 |
| 50 |  | Intrerupator BA47-29-1P-C32A | buc | 1,00 |
| 51 |  | Automat diferential ttip A 30mA 2P C16 | buc | 5,00 |
| 52 |  | Automat diferential ttip A 10mA 2P C16 | buc | 1,00 |
| 53 |  | Блок аварийного питания с LED модулем EMLT-1.0 СONVERSION KIT LED | buc | 1,00 |
| 54 |  | Устройство дистанционного тестированния и управления аварийным освещением TELEMANDO | buc | 1,00 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Теплоснабжение и отопление |  |  |
| 1 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm Задвижки фланцевые, "баттерфляй" Ру=6 бар, Ду=50мм. | buc | 4,00 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Краны шаровые, Ду=25мм. Ру=6бар. | buc | 8,00 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Краны шаровые, Ду=20мм. Ру=6бар. | buc | 6,00 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Краны шаровые, Ду=15мм. Ру=6бар | buc | 37,00 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран регулировочный радиаторный, Ду=15. Ру=6бар | buc | 29,00 |
| 6 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр грязевой, сетчатый Ду=50мм. Ру=6бар. | buc | 2,00 |
| 7 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан обратный Ду=20мм. Ру=6бар | buc | 1,00 |
| 8 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапаны предохранительные Ду20мм. Р=6бар | buc | 3,00 |
| 9 | ID06A | Воздухоотводчики автоматические. | buc | 6,00 |
| 10 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - Термометры технические биметалличе-ские Тmax=120ОC. | buc | 4,00 |
| 11 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Манометры технические Рmax=10бар | buc | 6,00 |
| 12 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Краны трехходовые для манометров | buc | 6,00 |
| 13 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Коллекторы подающий и обратный Д=76х3. L=1500мм, на 3 подключений. | buc | 2,00 |
| 14 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 10,00 |
| 15 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Ekoplastik (k-1.3 pt fitinguri) Ду=15 (20х2,8) | m | 100,00 |
| 16 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. Ekoplastik (k-1.3 pt fitinguri) Ду=20 (25х3,5) | m | 60,00 |
| 17 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Ду=25 (32х4,4) Ekoplastic | m | 130,00 |
| 18 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 160,00 |
| 19 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 130,00 |
| 20 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 10,00 |
| 21 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 160,00 |
| 22 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 130,00 |
| 23 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 10,00 |
| 24 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 15-25,0 mm | buc | 60,00 |
| 25 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Climaflex. 20 mm D32-78 | m | 16,00 |
| 26 | IzI05E | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din aluminiu de 0,05 mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm (exclusiv cost folie, carton) | m2 | 5,00 |
| 27 |  | Покровный слой Титанфлекс | m2 | 5,00 |
| 28 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 50,00 |
| 29 | RpCR27B1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2 | 10,00 |
| 30 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Радиаторы отопительные стальные с гладкой поверхностью, с воздушным кра-ном. Двухрядные неоребрённые высотой 500мм. Длиной 1800мм. KORADO tip 20 | buc | 1,00 |
| 31 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Радиаторы отопительные стальные с гладкой поверхностью, с воздушным кра-ном. Двухрядные неоребрённые высотой 500мм. Длиной 2000мм. KORADO tip 20 | buc | 2,00 |
| 32 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 600мм. KORADO tip 22 | buc | 1,00 |
| 33 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 700мм. KORADO tip 22 | buc | 1,00 |
| 34 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 800мм. KORADO tip 22 | buc | 1,00 |
| 35 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 1200мм. KORADO tip 22 | buc | 1,00 |
| 36 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 1400мм. KORADO tip 22 | buc | 4,00 |
| 37 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Радиаторы отопительные стальные с гладкой поверхностью, с воздушным кра-ном. Двухрядные неоребрённые высотой 500мм. Длиной 2000мм. KORADO tip22 | buc | 1,00 |
| 38 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 300мм. Длиной 1800мм. KORADO tip22 | buc | 2,00 |
| 39 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 300мм. Длиной 2000мм. KORADO tip22 | buc | 12,00 |
| 40 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm - Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 300мм. Длиной 2000мм. KORADO | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilare |  |  |
| 41 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкие виброгасящие вставки Д=160мм | buc | 8,00 |
| 42 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкие виброгасящие вставки Д=200мм | buc | 6,00 |
| 43 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Приточно-вытяжной решетки с универ-сальным подключением Д=100-150. VENTS. | buc | 40,00 |
| 44 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Приточно-вытяжные колпаки наружной ус-тановки. 186х186/Д=150мм. VENTS | buc | 22,00 |
| 45 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 49,06 |
| 46 | VB20H1 | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/408, confectionarea in ateliere centralizate (exclusiv tabla) | buc | 4,00 |
| 47 |  | Зонт вентиляционный 1400х300 | buc | 1,00 |
| 48 |  | Зонт вентиляционный 1000х300 | buc | 3,00 |
| 49 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg diferenta fata de norma 200-101,58 kg | kg | 98,42 |
| 50 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 26,00 |
| 51 | IzI05E | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din aluminiu de 0,05 mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm (exclusiv cost folie, carton) | m2 | 30,00 |
| 52 |  | Покровный слой Титанфлекс | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzire |  |  |
| 53 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc | 1,00 |
| 54 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) | buc | 1,00 |
| 55 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1,00 |
| 56 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilare |  |  |
| 57 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw | buc | 7,00 |
| 58 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 8,00 |
| 59 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA PA | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |
| 60 |  | Емкостной водонагреватель на 200 л. Д=584мм, Н=1352мм. F=1+1м2. С дополни-тельным термоэлементом 6квт. DRAZICE Чехия. | buc | 1,00 |
| 61 |  | Регулирующий клапан температуры, Ду=25, прямого действия, с датчиком тем-пературы до t=60OC. "DANFOSS". | buc | 1,00 |
| 62 |  | Насос рециркуляцый ГВС питьевого качест-ва. G=0,5м3/час. Н=5м. PN10. С электродви-гателем N=150 Вт. n=2700 об/мин; D=3/4"( 20 мм). V=~220в. С реле управления. WILO. Wilo-Star - Z 20/7 | buc | 1,00 |
| 63 |  | Безсливной расширительный сосуд на-стенный для системы ГВС. V=7л. D=385мм, d=1/2" VAREM | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare |  |  |
| 64 |  | Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов Д=200мм. В=200М3/час, Н=250Па. C електродвигате-лем N=0,11квт, n=2380об/мин. ~220v. . VENTS ТТ ПРО 200 | buc | 3,00 |
| 65 |  | Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов Д=200мм. В=200М3/час, Н=250Па. C електродвигате-лем N=0,11квт, n=2380об/мин. ~220v. . VENTS ТТ ПРО 160 | buc | 4,00 |
| 66 |  | Осевой, настенный и потолочный вентилятор. Для круглых воздуховодов Д=160мм. В=50-150М3/час, Н=40-50Па. C електродвигателем N=0,03квт, n=2400 об/мин. ~220v. . VENTS ВЕНТС 150М | buc | 8,00 |
| 67 |  | Энергосберегающий проветриватель-рекуператор Твин Фреш d150мм. L=14/28/54м3/час. Nэл=3,8/3,96/5,61вт.~220в. С керамическим аккумулятором энергии; с фильтрами; реверсионным вентилятором; на-ружной решеткой; автоматикой с 4-мя режи-мами работы; блоком управления с трансфор-матором. "VENTS", Твин Фреш "Комфо" РА-50 (ведущие) | buc | 1,00 |
| 68 |  | Энергосберегающий проветриватель-рекуператор Твин Фреш ?150мм. L=14/28/54м3/час. Nэл=3,8/3,96/5,61вт.~220в. С керамическим аккумулятором энергии; с фильтрами; реверсионным вентилятором На-ружной решеткой. "VENTS", Твин Фреш "Комфо" Р-50 (ведомые) | buc | 1,00 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |
| 2 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate радиопередатчик ATS-100 | buc | 1,00 |
| 5 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire Резистор 1,5 кОм | 100 buc | 0,40 |
| 6 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare de rezerva | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii СПД3.1 , FTL2А | buc | 38,00 |
| 8 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Извещатель ручной HF911 | buc | 3,00 |
| 9 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate | buc | 3,00 |
| 10 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton КПСВВ 2*2*0,5 | 100 m | 5,40 |
| 11 |  | КПСВВ 2*2*0,5 -rezerva | 100 m | 0,60 |
| 12 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi, pe pereti din beton 10x22 | m | 70,00 |
| 13 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi, pe pereti din beton 40x60 | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 14 |  | Артон-08П | buc | 1,00 |
| 15 |  | Радиопередатчик ATS - 100 | buc | 1,00 |
| 16 | Pret de piata | Sursa de alimentare de rezerva,CB7.2 | buc | 1,00 |
| 17 | Pret de piata | Извещатель дымовой СПД3.1 | buc | 30,00 |
| 18 | Pret de piata | Извещатель ручной HF911 | buc | 3,00 |
| 19 | Pret de piata | Извещатель тепловой FTL2А | buc | 3,00 |
| 20 | Pret de piata | Сирена тревожная с проблесковым маяком HC103 | buc | 3,00 |