| Institutie prescolara de 160 locuri din s. Bic com. Bubuieci mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7

Retele electrice interioare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. 1-РЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,55 |  |
| 2 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 3 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 14,56 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,26 |  |
| 4 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564534 |  |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 5 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 55645351 |  |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 6 |  |  | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564536 |  |  |  | Izolator SM25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-РЕ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. 1-РЕ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,55 |  |
| 8 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 9 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
| 10 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564534 |  |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 11 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 55645351 |  |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 12 |  |  | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564536 |  |  |  | Izolator SM25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-РЕ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. 1-РЕА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,55 |  |
| 14 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 15 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
| 16 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564534 |  |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 17 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 55645351 |  |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564536 |  |  |  | Izolator SM25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-РЕА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. 1-РЕ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,55 |  |
| 20 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 21 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 14,56 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,26 |  |
| 22 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564534 |  |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 23 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 55645351 |  |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 24 |  |  | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564536 |  |  |  | Izolator SM25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-РЕ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. 1-РЕ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,55 |  |
| 26 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 27 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
| 28 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564534 |  |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 29 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 55645351 |  |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564536 |  |  |  | Izolator SM25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-РЕ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. 1-РЕА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,55 |  |
| 32 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 33 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
| 34 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564534 |  |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 35 |  |  | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 55645351 |  |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 36 |  |  | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5564536 |  |  |  | Izolator SM25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-РЕА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Iluminare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Bloc A, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 08-03-594-11 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 1,170 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 317,0000 |  |  | 370,89 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 2,457 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 12,168 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 17,901 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 17,901 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 4050011 |  |  |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  |  | t |  |  | 0,0050 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,117 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,491 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 1,813 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 74,1000 |  |  | 86,697 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7800 |  |  | 2,083 |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 1,275 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 1,813 |  |
| 38 |  |  | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 117,000 |  |
|  |  |  | 77767415 |  |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 117,00 |  |
| 39 |  |  | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 169,0000 |  |  | 6,76 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 21101 |  |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0400 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 30902 |  |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 57,0000 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0400 |  |  | 0,162 |  |
| 40 |  |  | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000K ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 77767416 |  |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000K ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 41 |  |  | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  |  | 27,28 |  |
| 42 |  |  | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7776742 |  |  |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 31,00 |  |
| 43 |  |  | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 21101 |  |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 30902 |  |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 31,5000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,062 |  |
| 44 |  |  | Pret furnizor |  |  | Светильник дежурного освещения светодиодный в нишу - DS LED 5000W, 9W, IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7776747 |  |  |  | Светильник дежурного освещения светодиодный в нишу - DS LED 5000W, 9W, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 45 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 18,658 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,775 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,213 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 4,864 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,213 |  |
| 46 |  |  | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7776743 |  |  |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,00 |  |
| 47 |  |  | Pret furnizor |  |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7776744 |  |  |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Bloc C, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 08-03-594-11 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 1,170 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 317,0000 |  |  | 370,89 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |  |  | 2,457 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 12,168 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 17,901 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 17,901 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 4050011 |  |  |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  |  | t |  |  | 0,0050 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,117 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,491 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 1,813 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 74,1000 |  |  | 86,697 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7800 |  |  | 2,083 |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 1,275 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 1,813 |  |
| 49 |  |  | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 117,000 |  |
|  |  |  | 77767415 |  |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 117,00 |  |
| 50 |  |  | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 169,0000 |  |  | 6,76 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 21101 |  |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0400 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 30902 |  |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 57,0000 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0400 |  |  | 0,162 |  |
| 51 |  |  | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000K ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 77767416 |  |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000K ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 52 |  |  | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  |  | 27,28 |  |
| 53 |  |  | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7776742 |  |  |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 31,00 |  |
| 54 |  |  | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 21101 |  |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 30902 |  |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 31,5000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,062 |  |
| 55 |  |  | Pret furnizor |  |  | Светильник дежурного освещения светодиодный в нишу - DS LED 5000W, 9W, IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7776747 |  |  |  | Светильник дежурного освещения светодиодный в нишу - DS LED 5000W, 9W, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 56 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 18,658 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,775 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,213 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 4,864 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,213 |  |
| 57 |  |  | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7776743 |  |  |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,00 |  |
| 58 |  |  | Pret furnizor |  |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7776744 |  |  |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc C, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Iluminare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Bloc A, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 10,190 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 126,356 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,095 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 30,57 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 30,57 |  |
| 60 |  |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 59,000 |  |
|  |  |  | 940000-2x1.5 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 59,00 |  |
| 61 |  |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 618,000 |  |
|  |  |  | 940000-3x1.5 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 618,00 |  |
| 62 |  |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 286,000 |  |
|  |  |  | 940000-3x2.5 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 286,00 |  |
| 63 |  |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 940000-4x1.5 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Bloc C, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 10,190 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 126,356 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,095 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 30,57 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 30,57 |  |
| 65 |  |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 59,000 |  |
|  |  |  | 940000-2x1.5 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 59,00 |  |
| 66 |  |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 618,000 |  |
|  |  |  | 940000-3x1.5 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 618,00 |  |
| 67 |  |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 286,000 |  |
|  |  |  | 940000-3x2.5 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 286,00 |  |
| 68 |  |  | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 940000-4x1.5 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc C, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Bloc A, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 12,236 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 38,76 |  |
| 70 |  |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 545-0013 |  |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 38,00 |  |
| 71 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 5,248 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 16,32 |  |
| 72 |  |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 545-0014 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 73 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,384 |  |
| 74 |  |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 545-0011 |  |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 75 |  |  | 08-03-591-4 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,9000 |  |  | 1,756 |  |
|  |  |  | 1011477 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00016 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0300 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 76 |  |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu o doua clape pentru instalatie deschisa BC20-2-0 ГПБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 545-0012 |  |  |  | Intreruptor cu o doua clape pentru instalatie deschisa BC20-2-0 ГПБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 77 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 12,954 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 34,68 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,014 |  |
| 78 |  |  | Pret furnizor |  |  | Priza IP44, Inom-16A, Unom-250V РСш10-3-ВБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9001-098 |  |  |  | Priza IP44, Inom-16A, Unom-250V РСш10-3-ВБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 79 |  |  | Pret furnizor |  |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9001-101 |  |  |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 80 |  |  | Pret furnizor |  |  | Cutie de jonctiune КМ41001 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 510-9012 |  |  |  | Cutie de jonctiune КМ41001 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 60,00 |  |
| 81 |  |  | Pret furnizor |  |  | Коробка монтажная для твердых стен D63x45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 510-9015 |  |  |  | Коробка монтажная для твердых стен D63x45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Bloc C, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 12,236 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 38,76 |  |
| 83 |  |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 545-0013 |  |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 38,00 |  |
| 84 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 5,248 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 16,32 |  |
| 85 |  |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 545-0014 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 86 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,384 |  |
| 87 |  |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 545-0011 |  |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 88 |  |  | 08-03-591-4 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,9000 |  |  | 1,756 |  |
|  |  |  | 1011477 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00016 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0300 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 89 |  |  | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu o doua clape pentru instalatie deschisa BC20-2-0 ГПБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 545-0012 |  |  |  | Intreruptor cu o doua clape pentru instalatie deschisa BC20-2-0 ГПБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 90 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 12,954 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 34,68 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,014 |  |
| 91 |  |  | Pret furnizor |  |  | Priza IP44, Inom-16A, Unom-250V РСш10-3-ВБ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9001-098 |  |  |  | Priza IP44, Inom-16A, Unom-250V РСш10-3-ВБ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 92 |  |  | Pret furnizor |  |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9001-101 |  |  |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 93 |  |  | Pret furnizor |  |  | Cutie de jonctiune КМ41001 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 510-9012 |  |  |  | Cutie de jonctiune КМ41001 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 60,00 |  |
| 94 |  |  | Pret furnizor |  |  | Коробка монтажная для твердых стен D63x45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 510-9015 |  |  |  | Коробка монтажная для твердых стен D63x45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc C, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Materiale pentru montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Bloc A, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 14,560 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 346,528 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 195,104 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 97,552 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 262,08 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 70,47 |  |
| 96 |  |  | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 456,000 |  |
|  |  |  | 590-00125 |  |  |  | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 456,00 |  |
| 97 |  |  | Pret de piata |  |  | Поворот на 90* труба-труба д. 25 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 590-351001 |  |  |  | Поворот на 90* труба-труба д. 25 мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. Bloc C, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 14,560 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 346,528 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 195,104 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 97,552 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 262,08 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 70,47 |  |
| 99 |  |  | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 456,000 |  |
|  |  |  | 590-00125 |  |  |  | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 456,00 |  |
| 100 |  |  | Pret de piata |  |  | Поворот на 90* труба-труба д. 25 мм |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 590-351001 |  |  |  | Поворот на 90* труба-труба д. 25 мм |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc C, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Materiale pentru montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Bloc A, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. 1-PE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 985-650540 |  |  |  | Щит ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 102 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 960000-2017 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 103 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 960000-2018 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-PE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. 1-PE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 960000-2022 |  |  |  | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 105 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 960000-2017 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 106 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 960000-2019 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-PE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. 1-PEA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 960000-2021 |  |  |  | Щит ЩРв-18зк 36 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 108 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 960000-2017 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 109 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 960000-20104 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-PEA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc A, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Bloc C, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. 1-PE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 985-650540 |  |  |  | Щит ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 111 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 960000-2017 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 112 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 960000-2018 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-PE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. 1-PE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 960000-2022 |  |  |  | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 114 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 960000-2017 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 115 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 960000-2019 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-PE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. 1-PEA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 960000-2021 |  |  |  | Щит ЩРв-18зк 36 IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 117 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 960000-2017 |  |  |  | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 118 |  |  | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 960000-20104 |  |  |  | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 1-PEA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc C, D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |