| Reparația capitală a planșeului coridorului de la et 2 a căminului L.T ,,Boris Cazacu,, or.Nisporeni | Formular Nr.5 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Pardosele la cota 3.000 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Desfaceri |  |  |
| 1 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 66,100 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 7,271 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 7,271 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 1,983 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 1,983 |
| 2 |  | TrB05A1-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 8,500 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 15,810 |
| 3 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 8,500 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 4,250 |
| 4 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 8,500 |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,425 |
|  |  |  |  | Total Desfaceri Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Grinzi |  |  |
| 5 |  | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor in pereti de 26 - 50 cm | buc | 4,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,400 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,600 |
| 6 |  | RpCB04C1 |  | Beton armat turnat in grinzi din beton armat la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330) /grinzi noi / | m3 | 1,100 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 9,053 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,530 |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 411,279 |
|  |  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,746 |
|  |  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,803 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,351 |
|  |  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,660 |
| 7 |  | RpCD02C1 |  | Armaturi din otel-beton cu diam barelor d=16A3, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru grinzi etc. | kg | 37,900 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 1,554 |
|  |  | 271060200051016 |  | Otel beton profil periodic d16A3 | kg | 38,847 |
|  |  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,379 |
|  |  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,106 |
|  |  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,133 |
| 8 |  | RpCD01C2 |  | Armaturi din otel-beton cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru grinzi, etc./ Armatura d6A1 / | kg | 21,330 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,747 |
|  |  | 27106020000786 |  | Otel beton profil neted D=6A1 | kg | 21,650 |
|  |  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,213 |
| 9 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,400 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 14,400 |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,432 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,720 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,360 |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,872 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,014 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,014 |
| 10 |  | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 8,000 |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 2,400 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 |
|  |  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 3,200 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,004 |
| 11 |  | RpCB04C1 |  | Beton armat turnat in grinzi din beton armat la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330) /grinzi existente/ | m3 | 0,900 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 7,407 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,070 |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 336,501 |
|  |  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,610 |
|  |  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,657 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,287 |
|  |  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,540 |
| 12 |  | RpCD02C1 |  | Armaturi din otel-beton cu diam barelor d=14A3, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru grinzi etc. | kg | 87,100 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 3,571 |
|  |  | 271060200051014 |  | Otel beton profil periodic d14A3 | kg | 89,277 |
|  |  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,871 |
|  |  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,244 |
|  |  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,305 |
| 13 |  | RpCD01C2 |  | Armaturi din otel-beton cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru grinzi, etc./ Armatura d6A1 / | kg | 45,400 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 1,589 |
|  |  | 27106020000786 |  | Otel beton profil neted D=6A1 | kg | 46,081 |
|  |  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,454 |
| 14 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,400 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,080 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 5,400 |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,162 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,270 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,135 |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,702 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,005 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,005 |
| 15 |  | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 10 cm adincime, in pereti | m | 66,600 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 6,660 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 53,280 |
|  |  |  |  | Total Grinzi Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Planseu monolit |  |  |
| 16 |  | RpCC02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la refaceri la constructii existente, in placi, cu placaj de 30 mm | m2 | 64,600 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 33,592 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 11,628 |
|  |  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=30mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,328 |
|  |  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 1,967 |
|  |  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 7,868 |
|  |  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 7,213 |
|  |  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,066 |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,938 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 1,292 |
| 17 |  | RpCD02C1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc./Armatura d10A3 / | kg | 1 236,500 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 50,697 |
|  |  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic d10A3 | kg | 1 267,412 |
|  |  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 12,365 |
|  |  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 3,462 |
|  |  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 4,328 |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 1,236 |
| 18 |  | RpCB04C1 |  | Beton din beton armat, in plansee, diafragme, la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330) | m3 | 11,200 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 92,176 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 25,760 |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4 187,568 |
|  |  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 7,591 |
|  |  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,179 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,576 |
|  |  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 6,720 |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 1,680 |
| 19 |  | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 69,000 |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 20,700 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 10,350 |
|  |  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 27,600 |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,035 |
| 20 |  | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 64,600 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 36,176 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 18,088 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 849,490 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,713 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,646 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,752 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 1,938 |
| 21 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 64,600 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 145,350 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 16,150 |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanata | m2 | 66,538 |
|  |  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 261,630 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 19,380 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 1 292,000 |
|  |  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 58,140 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,907 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,775 |
| 22 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 50,600 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 37,950 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,060 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 101,200 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,304 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,076 |
|  |  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 51,612 |
|  |  | 2651122100270F |  | Fuga | kg | 5,060 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,506 |
|  |  |  |  | Total Planseu monolit Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pereti |  |  |
| 23 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti | m2 | 25,300 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 35,420 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 7,590 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 265,650 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,759 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,177 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,101 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,202 |
| 24 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,600 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om | 61,732 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat | kg | 361,284 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,202 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,997 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,810 |
| 25 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 1,518 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 7,590 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,530 |
| 26 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,600 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 22,770 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,060 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 53,378 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,051 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,051 |
| 27 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 1,518 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 7,590 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,530 |
| 28 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,600 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 27,830 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 20,240 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,036 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,300 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,101 |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Tavane |  |  |
| 29 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie /Rezistent la umeziala / | m2 | 81,100 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 154,901 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton rezistent la umeziala | m2 | 85,581 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj | m | 74,904 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport | m | 179,312 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 191,538 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 61,740 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 22,088 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 7,132 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 134,484 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 319,574 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,373 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,852 |
| 30 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 81,100 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 36,495 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 8,110 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 85,552 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,081 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,081 |
| 31 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 81,100 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 2,433 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 12,165 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,055 |
| 32 |  | CK18C |  | Montarea corniere perforate din aluminiu | m | 56,600 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 14,716 |
|  |  | 2743123549025C |  | Corniere perforate din aluminiu | m | 59,430 |
| 33 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 81,100 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 44,605 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 32,440 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,866 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 40,550 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,162 |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele la cota 3.000 Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |
|  |  |  |  | TVA | 20,00 % |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |