Aprobat:

Primarul or. Vadul lui Vodă

Onofriiciuc Iurii

__________________

| Reparatia strazii Bucovinei din or. Vadul lui Voda | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Constructia drumului pe strada Bucovinei. L=311 m, latimea 4,5 m |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (H=0,4 m) | 100 m3 | 13,680 |  |  |
| 2 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 2 257,200 |  |  |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 13,680 |  |  |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 34,200 |  |  |
| 5 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100 x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 760,000 |  |  |
| 6 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=18 cm, (311 x 5 x 0,18 m) | m3 | 279,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 7 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,700 |  |  |
| 8 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 34,000 |  |  |
| 9 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t | 0,910 |  |  |
| 10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKPg-II SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 400,000 |  |  |
| 11 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2) | t | 0,350 |  |  |
| 12 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 400,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (311 x 1 x 0,2 m) | 100 m3 | 0,617 |  |  |
| 14 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 107,900 |  |  |
| 15 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,577 |  |  |
| 16 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,110 |  |  |
| 17 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 311,000 |  |  |
| 18 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,050 |  |  |