	
	


CAIET DE SARCINI 

Obiectul: Reparatia unei boxe a garajului Blocului didactic Central, 
bd. Stefan cel Mare, nr.165

Autoritatea contractantă:  IP USMF „ Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 165

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatii
	
	

	1
	RpCK42A


	PASDOSEA.   Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	23,50

	 2
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	2,35

	 3
	TsC53A


	Compactarea pamintului cu pietris
	100m2
	0,23

	 4
	CA02B


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr=10cm
	m3
	2,35

	 5
	CC03C


	Montare plase sudate 5Vr 100x100mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	72,85

	 6
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2/ Gresie portelanata 600x600mm, grosimea 20mm, gradul de aderenta (antiderapant) R11-R12, (culoare si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul)
	m2
	23,50

	 7
	CK17A2 aplicativ


	PERETI    Placi OSB 10mm la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp
	m2
	57,00

	 8
	CF18A


	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  
	m2
	57,00

	 9
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane retelelor ingineresti
	m2
	1,50

	 10
	CI06C


	Placaj din fainata, mata , cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 250x500mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	57,00

	 11
	CR05B - aplicativ


	TAVAN    Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase OSB de 10 mm grosime
	m2
	23,50

	 12
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC  gr=12,5mm, rezistenta la umezeala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2
	23,50

	 13
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2
	23,50

	 14
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 


	m2
	23,50

	 15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
	m2
	23,50

	 16
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, mat
	m2
	23,50

	 17
	IzF14B


	PORTI    Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata
	m2
	6,00

	 18
	CF55A aplicativ


	Captusirea peretilor cu tabla cutata prevopsita(culoarea se va coordona preventiv), pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic
	m2
	6,10

	 19
	CK26D


	Coltare din tabla prevopsita 50x50mm la usi
	m
	10,00

	 20
	CN20B


	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2
	6,30

	 21
	RpCI16B


	ACOPERIS    Repararea sorturilor din tabla zincata sau de  aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm
	m
	12,60

	 22
	CE19F3


	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m
	m
	6,50

	 23
	TrB05A1-1


	EVACUAREA DESEURILOR    Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m
	t
	5,50

	 24
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t
	5,50

	 25
	TsI50C5


	Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	5,50


 Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                                Valentina Șpac

