## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Construcția rețelelor de apeduct și rețelelor de canalizare în cartierul locativ în perimetrul  străzii Vadul Pietrei or. Cricova

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria or. Cricova,  or. Cricova, str. Chișinăului, 90

(denumirea, adresa)

Deviz-oferta  № 2-1-1

Statia de pompare apelor uzate. Lucrari de constructie generale (mаrcа C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,460 |  |  |
| 2 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 32,000 |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,320 |  |  |
| 5 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. lucrari de betonare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.100мм |  |  | m3 |  | 0,315 |  |  |
| 7 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационой насосной станции из сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,006 |  |  | m3 |  | 2,790 |  |  |
| 8 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6(0,265 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 9 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat. Inel prefabricat pt.camineКЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 10 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat .Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 11 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 |  |  | kg |  | 264,580 |  |  |
| 12 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,265 |  |  |
| 13 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice В12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 |  |  | m3 |  | 0,360 |  |  |
| 14 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa В3,5 briu Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  | m3 |  | 0,440 |  |  |
| 15 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,100 |  |  |
| 16 | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" d200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 17 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 26,050 |  |  |
| 18 | CN10A к 1,33 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual 4 str Коэффициент к трудозатратам=1,33 Коэффициент к материалам=1,33 Коэффициент к машинам=1,33 |  |  | m2 |  | 26,050 |  |  |
| 19 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,224 |  |  |
| 20 | CP10A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ( ФБС12.6.6-Т) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 21 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice В7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
| 22 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg capac din foie din metal Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 |  |  | kg |  | 27,130 |  |  |
| 23 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 1,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total lucrari de betonare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereu 1м |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast t100 mm |  |  | m3 |  | 0,970 |  |  |
| 25 | DB16A k=0.8 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala gr 2cm Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80 |  |  | m2 |  | 9,700 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu 1м |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Statia de pompare apelor uzate .Lucrari tehnologice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Решетка-заслонка-1шт, Контейнер решетчатый-1шт, Запор, -1шт, Контейнер герметический-1шт ) (5,6+40+3+15,6 кг) |  |  | kg |  | 64,20 |  |  |
| 2 | CL16A |  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m ( блок, короб)(3+10 кг) |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
| 3 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( стрела-1шт, крышка-1шт) (95+177, kg) |  |  | kg |  | 242,00 |  |  |
| 4 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Труба 1шт х150кг) |  |  | kg |  | 150,00 |  |  |
| 5 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Держатель, стойка, ограничитель, кронштейны ) (23+41+37+0,64+9,5 кг) |  |  | kg |  | 111,14 |  |  |
| 6 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Мачта)(338х1шт) |  |  | kg |  | 338,00 |  |  |
| 7 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Изготовление шкафа металлического ) |  |  | kg |  | 255,00 |  |  |
| 8 | IA52A |  | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (монтаж шкафа металлического) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 9 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 1,1733 |  |  |
| 10 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 1,1733 |  |  |
| 11 | M1J15A |  | Montarea tronsoanelor de conducta si a pieselor de racordare din otel inoxidabil, prefabricate, avind armaturi, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm (Труба из нержавеющей стали Ф50х5,0) 7,0м |  |  | t |  | 0,0049 |  |  |
| 12 |  |  | Труба из нержавеющей стали Ф50х5,0 |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total К1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. К1Н |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба полиэтил. РЕ-100, SDR26. PN-6. d=90 |  |  | m |  | 9,00 |  |  |
| 14 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Угольник 90* D63) ПЕ |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 15 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Переход ПВД 90х63) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 16 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 17 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 18 | SA37G |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (Крепление для труб РЕ (хомуты) ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 19 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Фланцевый переход d-90мм PE -PEHD/PN16 SDR-11) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total К1Н |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de terasamente pentru conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,34 |  |  |
| 21 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
| 22 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,16 |  |  |
| 23 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,16 |  |  |
| 24 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 19,15 |  |  |
| 25 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 4,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente pentru conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | M1B10A |  | Electropompa, pompa de vid, centrifuga, supercentrifuga, livrata gata asamblata pe placa de baza comuna cu electromotorul, utilajul avind greutatea de 0.2-0.5 t (Насос погружной центробежный, 2buc) |  |  | t |  | 0,088 |  |  |
| 27 | M1C20A |  | Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind greutatea totala de pina la 5 t. ( Таль электрическая ) |  |  | t |  | 0,085 |  |  |
| 28 | M1B17A |  | Suflanta si ventilator, livrat in subansamble, utilajul avind greutatea totala de pina la 1 t (Вентилятор крышный) |  |  | t |  | 0,051 |  |  |
| 29 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Set montare vert (Tritus) Pedrollo) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. К1Н |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Pompa electrica de drenaj cu mecanism de taiere TRITUS TR 2.2. Pedrollo |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Пульт управления Е2 TR 1. Pedrollo (400V.16A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Таль электрическая канатная грузоподъёмностью 0,25т, Нподъёма=6,0 м ТУ70-25-59-20-31, ГОСТ 22584-83* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Вентилятор крышный с электродвигателем N=0,25 кВт, n=890 об./мин. ВКР4.0025.6, 4АА 6386У2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total К1Н |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Установочные детали к насосу |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Plutitor MAC 5 PVC Pedrollo (10м) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Ножки для быстрого съема насоса |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Set montare vert (Tritus) Pedrollo |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Установочные детали к насосу |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deviz-oferta  № 2-2

Reрele exterioare de apeduct

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Capitolul 1. Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Hidrant de incendiu H=1000 d125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Hidrant de incendiu H=750 d125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1. Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 2. Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Capitolul 3. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 20,658 |  |  |
| 5 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.) |  |  | 100 m3 |  | 0,746 |  |  |
| 6 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения) |  |  | m3 |  | 49,090 |  |  |
| 7 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка ) |  |  | m3 |  | 63,891 |  |  |
| 8 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / |  |  | m3 |  | 213,900 |  |  |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 117,155 |  |  |
| 10 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение) |  |  | m3 |  | 117,155 |  |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.грунтом) |  |  | 100 m3 |  | 18,355 |  |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 18,355 |  |  |
| 13 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт) |  |  | 100 m3 |  | 3,010 |  |  |
| 14 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 514,900 |  |  |
| 15 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Capitolul 3.3. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Conducta din tevi de polietilena PE 100; SDR17; PN10 d-90mm |  |  | m |  | 856,500 |  |  |
| 17 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. Conducta din tevi de polietilena PE 100; SDR17; PN10 d-40mm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 |  |  | m |  | 962,000 |  |  |
| 18 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,Tub de protectie PE 100 PN6 SDR26 d180 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015 |  |  | m |  | 6,200 |  |  |
| 19 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 856,500 |  |  |
| 20 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 962,000 |  |  |
| 21 | AcF11E |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 6,200 |  |  |
| 22 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 1 824,700 |  |  |
| 23 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana din fonta cu pana taiata d80 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 24 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm.Flansa din otel pentru sudura d 80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 25 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de trecere cu mufa din bronza d-32mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 26 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de trecere cu mufa din bronza d-25mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
| 27 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de trecere cu mufa din bronza d-15mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 28 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.Teu din fonta cu flansa si cu suport pentru incendiu d80х 80 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 29 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Teu din fonta cu flansa d80х 80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 30 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu compresiune d40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 31 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus compresiune d-40хd-32хd-40 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 32 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus compresiune d-40хd-20хd-40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 33 | AcA26A aplicativ |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Piesa de bransare intarita d 90х 90 (fara garnituri si suruburi) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 34 | AcA26A aplicativ |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Piesa de bransare intarita d90х 63 (fara garnituri si suruburi) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 35 | AcA26A aplicativ |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Piesa de bransare intarita d 90х 40 (fara garnituri si suruburi) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 36 | AcA26A aplicativ |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Piesa de bransare intarita d90х 32 (fara garnituri si suruburi) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 37 | AcA26A aplicativ |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Piesa de bransare intarita d 90х 25 (fara garnituri si suruburi) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 38 | AcA26A aplicativ |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Piesa de bransare intarita d 90х 20 (fara garnituri si suruburi) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 39 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d 90х 40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 40 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop PE100 d-90mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 41 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop PE100 d-40mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 42 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop Fi d-25mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 43 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 44 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa din otel liber d-80mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 45 | AcA26A aplicativ |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Bransament d 90х63 (fara garnituri si suruburi) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 46 | AcA26A aplicativ |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Bransament d 25х25 (fara garnituri si suruburi) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 47 | AcA26A aplicativ |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. Bransament d20хd20 (fara garnituri si suruburi) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 48 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Manson pentru tevi prin peretele caminului PN6, l=0,2 m d180х6,6 (25buc) (fara lemn) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
| 49 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Manson pentru tevi prin peretele caminului PN6, l=0,2 m d90х3,3 (22buc) |  |  | m |  | 4,400 |  |  |
| 50 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot de polietilena PE 100; PN10 = 60° d90 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 51 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot de polietilena PE 100; PN10 = 60°d90 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 52 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Suport din beton in camin V= 0,05 m3 d90(3buc) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
| 53 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Suport din beton orizontal cot;V= 0,082m3 d90 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 |  |  | m3 |  | 0,082 |  |  |
| 54 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Suport din beton orizontal cot; V= 0,047m3 d 90(3buc) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 |  |  | m3 |  | 0,141 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 3.3. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Capitolul 3.6. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Сamin D=1500mm (4шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in terenfara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 |  |  | m3 |  | 5,600 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camineКЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 61 | Pret din piata |  | Capac din fonta тип Т |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 62 |  |  | Scara cu vanguri din otel С-2 |  |  | kg |  | 68,320 |  |  |
| 63 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constitute (Соединит, элементы на сейсмичн.) |  |  | kg |  | 83,200 |  |  |
| 64 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,152 |  |  |
| 65 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин) |  |  | m3 |  | 0,760 |  |  |
| 66 | DE12C |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин) |  |  | m2 |  | 7,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Сamin D=1500mm (4шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Сamin D=1000mm (15шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 |  |  | m3 |  | 11,550 |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. КЦП1-10-1/2(0,10 m3) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. КЦ-10-9а (0,21 m3) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
| 73 | Pret din piata |  | Capac din fonta тип Т |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 74 | Pret din piata |  | Capac din fonta тип Л |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 75 |  |  | Scara cu vanguri din otel С-2 |  |  | kg |  | 256,200 |  |  |
| 76 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constitute (Соединит, элементы на сейсмичн.) |  |  | kg |  | 312,000 |  |  |
| 77 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,569 |  |  |
| 78 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин) |  |  | m3 |  | 2,850 |  |  |
| 79 | DE12C |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин) |  |  | m2 |  | 28,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Сamin D=1000mm (15шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 3.6. Camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. . Demontarea si restabilirea dalelor (225м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | DG01A |  | Desfacerea de pavaje ( pavaj vibropresat asezat pe nisip) |  |  | m2 |  | 202,500 |  |  |
| 81 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II demolarea pietris sub pavele (pietris se foloseste pentru strat) |  |  | 100 m3 |  | 0,290 |  |  |
| 82 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III demolare pietris sub pavele |  |  | 100 m3 |  | 0,215 |  |  |
| 83 | TsH85A aplicativ |  | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (curatirea dalelor demontate) |  |  | 100m2 |  | 2,025 |  |  |
| 84 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (0,25m) fara costul pietrisului . pietris din demolarea |  |  | m3 |  | 25,310 |  |  |
| 85 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (0,25m )pietris nou |  |  | m3 |  | 25,310 |  |  |
| 86 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (0,10m) |  |  | m3 |  | 20,250 |  |  |
| 87 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( din dale existente de la demolarea) |  |  | m2 |  | 202,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total . Demontarea si restabilirea dalelor (225м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Restabilirea stratului de pietris (860 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III demolarea drum pietris |  |  | 100 m3 |  | 0,822 |  |  |
| 89 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II demolarea drum pietris (pietris se foloseste pentru strat) |  |  | 100 m3 |  | 1,112 |  |  |
| 90 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (0,1m) |  |  | m3 |  | 77,400 |  |  |
| 91 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (0,25m) fara costul pietrisului . pietris din demolarea |  |  | m3 |  | 96,750 |  |  |
| 92 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (0,25m )pietris nou |  |  | m3 |  | 96,750 |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea stratului de pietris (860 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Transportarea deseurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 103,700 |  |  |
| 94 | TsC51B |  | Lucrari la deseurilor in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 145,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea deseurilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 3. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deviz-oferta  № 2-3

Retele exterioare de canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Coloana de inchidere a vanei cu dispozitiv de actionare manuala tip 1 D-200 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Coloana de inchidere a vanei cu dispozitiv de actionare manuala tip 1 D-200 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,030 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 82,023 |  |  |
| 4 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.) |  |  | 100 m3 |  | 2,676 |  |  |
| 5 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения) |  |  | m3 |  | 55,100 |  |  |
| 6 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (уширение при пересеч с кабелем -4м вручную) |  |  | m3 |  | 6,120 |  |  |
| 7 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка ) |  |  | m3 |  | 256,679 |  |  |
| 8 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / |  |  | m3 |  | 254,660 |  |  |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 492,270 |  |  |
| 10 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение) |  |  | m3 |  | 492,270 |  |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.грунтом) |  |  | 100 m3 |  | 77,123 |  |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 77,123 |  |  |
| 13 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт) |  |  | 100 m3 |  | 5,742 |  |  |
| 14 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 1 004,810 |  |  |
| 15 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 5,742 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava D-63/PN16 PE 100 SDR 11х 5.8 |  |  | m |  | 265,500 |  |  |
| 17 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm . Teava din PVC SN4 SDR41 D-160 x 4,0 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 |  |  | m |  | 1 639,000 |  |  |
| 18 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm. Teava din PVC SN4 SDR41 D 200 x 4,9 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
| 20 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 265,500 |  |  |
| 21 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  | m |  | 1 639,000 |  |  |
| 22 | AcF12C |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
| 23 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Teu dn 63x45 PE100 SDR11 PEHD/PN16 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 24 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot dn 63x45 PE100 SDR11 PN16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 25 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor flansa dn 50 PE100 SDR11 PEHD/PN16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 26 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel dn 50 4 gauri SK Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 27 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Vana fonta dn 50 tip pana cauciucat PN16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 28 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Supapa de sens cu arc intre flansa dn 50 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 29 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm (prin supapa si vana d-50mm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 30 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm .Cornier de sprijin L 40x 4 mm (Сp1-2) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 31 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm .Cornier metalic cu cauciuc si dublu (set) 8 x 80 dn 50 - 2" M8 (Сp1-2) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 32 |  |  | Bulon zincat 18 x100 filetat |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 33 |  |  | Piulita zincata M-18 SK |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 34 |  |  | Saiba zincata M-18 SK |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 35 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Manson pentru tevi prin peretele caminului PN6, l=0,2 m d180х6,6 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,015 |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
| 36 |  |  | Tabla de fier g- 5,0 mm |  |  | m2 |  | 0,800 |  |  |
| 37 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot dn 63x60° PE100 SDR11 PEHD/PN16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 38 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot e/f 63x45° PE100 SDR11 PN16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 39 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm. Cot otel sudare 8" x 90° Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 40 | AcA04C |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm. Teava din otel d-219 x 14,9 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,040 |  |  | m |  | 8,400 |  |  |
| 41 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de200 mm. Flansa sudare plata otel dn 200*12 gauri SK |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 42 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm. Vana fonta dn 200 tip pana cauciucat PN16 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,030 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 43 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm .Flansa sudare plata otel dn 200,pentru vana Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 44 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm .Cornier de sprijin L 50x 4 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 45 |  |  | Bulon zincat 20 x100 filetat |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 46 |  |  | Piulita zincata M-20 SK |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 47 |  |  | Saiba zincata M-20 SK |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 48 | CO06B |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m. Stalp ST3 0,12 x0,13 x2,2 m ;Gard din stachet 2000 x 1000 mm Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
| 49 | "Stroysetca" |  | Suport pentru stalp |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 50 | "Stroysetca" |  | Fixare pentru stachete de 40 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Сamin D=1000mm (63шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (объем бетона на лотки -23,49м3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007 |  |  | m3 |  | 47,940 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 63,000 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 71,000 |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦП1-10-2(0,10 m3) |  |  | buc |  | 63,000 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 141,000 |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel С-1,С1-02,С1-03,С1-04,С1-05,С1-00 |  |  | kg |  | 904,300 |  |  |
| 59 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constitute МС-5,МС-6,МС-2 |  |  | kg |  | 1 682,640 |  |  |
| 60 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 2,587 |  |  |
| 61 | Pret din piata |  | Capacul cu rama din fonta tip T |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
| 62 | Pret din piata |  | Capacul cu rama din fonta tip L |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 63 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин) |  |  | m3 |  | 11,970 |  |  |
| 64 | DE12C |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин) |  |  | m2 |  | 119,700 |  |  |
| 65 | CD50I |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  |  | Total Сamin D=1000mm (63шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Сamin D=1500mm (1шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (объем бетона на лоток -0,8м3) Material marunt (scoabe, apa)=1,006 |  |  | m3 |  | 1,110 |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camineКЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camineКЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦП2-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 71 | Pret din piata |  | Capacul cu rama din fonta tip L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel С1-01 |  |  | kg |  | 9,700 |  |  |
| 73 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constitute МС-5,МС-6 |  |  | kg |  | 19,040 |  |  |
| 74 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,029 |  |  |
| 75 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин) |  |  | m3 |  | 0,190 |  |  |
| 76 | DE12C |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин) |  |  | m2 |  | 3,800 |  |  |
| 77 | CD50I |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  |  | Total Сamin D=1500mm (1шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.3. Сamin D=1500mm-apeduct(2шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 |  |  | m3 |  | 3,030 |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 80 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camineКЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 82 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana.Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 85 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana . Inel prefabricate pt.camine КЦ7-3(0,06 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 86 | Pret din piata |  | Capac din fonta тип Т |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel С-2 |  |  | kg |  | 34,160 |  |  |
| 88 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constitute |  |  | kg |  | 55,680 |  |  |
| 89 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,090 |  |  |
| 90 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин) |  |  | m3 |  | 0,380 |  |  |
| 91 | DE12C |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин) |  |  | m2 |  | 3,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Сamin D=1500mm-apeduct(2шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEVIZ LOCAL Nr 2-1-2

Stație de pompare. Rețele electrice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. ЩР-1 |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou la 12 module ЩРн-12з ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BН32-3Р/40А ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/4A ) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2. ПУ |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( распределительный шкаф для наружной утановки Pedrollo ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( датчик уровня MACS PVS Pedrollo ) | set | 3,0000 |
| 7 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 ( прибор управления 2 насосами 400В, 16А ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Diferite |  |  |
| 8 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ( пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле ПМА-0240У ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A ( ящик силовой ЯРП-20, 380В, 20А ) | buc | 1,0000 |
| 10 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare ( ящик протяжной 400х400х200 К654У2 со степенью защиты IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-545-2 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 ( коробка клеммная на 20 клемм КС-20 ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4000 |
| 13 | Pret furnizor | Cablu АВБбШв-1 5x4 mm2 | m | 10,0000 |
| 14 | Pret de piata | Cablu ВВГ-1 4x1.5 mm2 | m | 10,0000 |
| 15 | Pret de piata | Cablu KГ-0.66 4x1.0 mm2 | m | 20,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. ЩР-1 |  |  |
| 16 | Pret de piata | Panou la 12 module ЩРн-12з-074У2 | buc | 1,0000 |
| 17 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BН32-3Р/40А | buc | 1,0000 |
| 18 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/10A | buc | 1,0000 |
| 19 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/4A | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. ПУ |  |  |
| 20 | Pret de piata | Распределительный шкаф для наружной установки Pedrollo | buc | 1,0000 |
| 21 | Pret de piata | Датчик уровня MACS PVS Pedrollo | buc | 3,0000 |
| 22 | Pret de piata | Прибор управления 2 насосами 400В, 16А | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Diferite |  |  |
| 23 | Pret de piata | Demaror magnetic ПМA-0240У | buc | 1,0000 |
| 24 | Pret de piata | Ящик силовой ЯРП-20, 380В, 20А | buc | 1,0000 |
| 25 | Pret de piata | Ящик протяжной 400х400х200 К654У2 со степенью защиты IP54 | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret de piata | Коробка клеммная на 20 клемм КС-20 | buc | 1,0000 |

DEVIZ LOCAL Nr.4-1

Stația de pompare. Alimentarea cu energie electrică.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3 | 1,0000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 0,8000 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0100 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( sub fundatie pentru stilpi de iluminare ) | m3 | 22,5000 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( teava diam. 40 mm ) | 1 km | 0,0050 |
| 6 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 15,0000 |
| 7 | Pret furnizor | Стойка железобетонная СВ95 | buc | 15,0000 |
| 8 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 15,0000 |
| 9 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 15,0000 |
| 10 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,2000 |
| 11 | Pret furnizor | Cablu electric SIP 2 3x25+1x35 мм2 | m | 200,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 46,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Скрепа для крепления лент A200 | buc | 46,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Кронштейн У4 | buc | 6,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Кронштейн CA 2000 | buc | 9,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Зажим анкерный PA 1500 | buc | 9,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Зажим ПС-1-1 | buc | 12,0000 |
| 18 | Pret furnizor | Стяжка Г11 | buc | 8,0000 |
| 19 | Pret furnizor | Зажим CDR/CN1S95UK | buc | 18,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Кабельный ремешок CSВ | buc | 37,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Комплект промежуточной подвески ES1500 | buc | 24,0000 |
| 22 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,5500 |
| 23 | Pret furnizor | Заземляющий проводник ЗП6 | m | 5,5000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 24 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( BZUM-TF-АВР-110-10 ) | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina BH32 3P 63A ) | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/32A ) | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( ZMR 110 ACe ) | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ( ОПС1-В 3Р ) | set | 1,0000 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0500 |
| 30 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-1 кВ 5x10 mm2 | m | 5,0000 |
| 31 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,2000 |
| 32 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,0500 |
| 33 | Pret furnizor | Nisip | m3 | 0,2000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Блок защиты и учета электроэнергии BZUM-TF-АВР-110-10 | buc | 1,0000 |
| 35 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/40A | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Счетчик ZMR 110 ACe | buc | 1,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Ограничитель импульсных перенапряжений 400В, 30кА ОПС1-В 3Р | buc | 1,0000 |