CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR  DE  PREŢURI

LOTUL 2

1. Denumerea beneficiarului de stat   IPLT „Onisifor Ghibu” mun. Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IPLT „Onisifor Ghibu” mun. Chișinău

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparații capitală cabinetul de chimie și fizica în IPLT „Onisifor Ghibu” mun. Chișinău (conform conceptului de disign MEC)

Cabinetul Chimie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demontarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor si a podiumului existent din lemn / laminat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 85,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 19,665 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 19,665 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,030 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 2,565 |  |
| 2 |  |  | RpCB18A |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc Spargere/demolare sapa de beton veche de sub pardoseala (grosime 5 cm) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,200 |  |  | 26,660 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,650 |  |  | 11,395 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,645 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare veche la pereti (pana zidarie de baza) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 14,700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 18,375 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 6,125 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 1,225 |  |
| 4 |  |  | RpCM33E |  |  | Demontarea placajelor din DVP pereti Demontare placaj din MDF/lemn de pe pere?i (latura de 5.90 m) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,70 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 6,903 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 6,903 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,177 |  |
| 5 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi) Demontare tвmplarie din lemn/plastic (usa de acces existenta) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 0,210 |  |
| 6 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,950 |  |  | 0,950 |  |
| 7 |  |  | RpEC16A |  |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, si intrerupatoare,corpuri iluminat vechi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,920 |  |  | 27,600 |  |
| 8 |  |  | RpED18A |  |  | Demontare/extragere cabluri electrice vechi din pereti/tavan |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 42,000 |  |
| 9 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontare echipament didactic existent (Proiector) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  | 0,220 |  |
| 10 |  |  | RpCG29D |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie Taiere/largire gol usa existent (pana la minim 1080 mm latime) |  |  |  |  | 1 ansamblu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,390 |  |  | 3,390 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,080 |  |
| 11 |  |  | TrB01B2-8 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,460 |  |  | 23,360 |  |
| 12 |  |  | TRI1AA04C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3( |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 8,800 |  |
| 13 |  |  | TsI50G |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 4,128 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CG22A3 k=0.5 |  |  | Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Executare strat termoizolator la plansee din Polistiren Beton (Cementoplast) cu o grosime medie de 5 cm Material: Polistiren granule (bule), 1m 3 =9kg (plus ciment aferent recetei) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 85,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,680 |  |  | 29,070 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 6,413 |  |
|  |  |  | 2663102100910c |  |  |  | Cimentoplast |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 4,382 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 4,275 |  |
| 15 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 85,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 51,300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 8,550 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 1 111,500 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 3,591 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,855 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,026 |  |
| 16 |  |  | CG01A1 k=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 85,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 17,100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 3,420 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | 367,650 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,197 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,513 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,256 |  |
| 17 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 4x100x100 (2.0 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 169,28 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 4,232 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,846 |  |
|  |  |  | 28731220041002 |  |  |  | Plasa sudata BP-1 4x100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 170,973 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,846 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,693 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 50,784 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,102 |  |
| 18 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 85,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 20,007 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,300 |  |  | 1 314,691 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |  | 7,733 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,344 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 3,591 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,855 |  |
| 19 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil eterogen gr.min. 2,0mm, cu strat de protectie min.0,7mm, clasa de rezistenta 34/43, la pardoseli incl 10cm plinta p pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,190 |  |  | 107,100 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 13,568 |  |
|  |  |  | 2462106100006 |  |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 31,658 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,250 |  |  | 474,862 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 92,259 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,150 |  |  | 13,568 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,100 |  |  | 99,495 |  |
|  |  |  | 2523116716346 |  |  |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 94,972 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,080 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 18,000 |  |
| 20 |  |  | CF02B k=1.5 |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.medie 3cm k=1.5) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 183,750 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 36,750 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 7,900 |  |  | 1 451,625 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 110,250 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,024 |  |  | 4,410 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 1,194 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,367 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,919 |  |
| 21 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 149,450 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 874,650 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,490 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 9,678 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,960 |  |
| 22 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 24,500 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 134,750 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 18,375 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,037 |  |
| 23 |  |  | RpCJ06A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 6,880 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 3,870 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,740 |  |  | 15,910 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0008 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0049 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 29522700038171 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,022 |  |
| 24 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 3,675 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 18,375 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 6,125 |  |
| 25 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,50 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 55,125 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 12,250 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 129,225 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,122 |  |
| 26 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip super lavabila (NCS S 1002-Y)tip Spektra Premium alb sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 99,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 54,450 |  |
|  |  |  | 24301161038001n |  |  |  | Vopsea super lavabilaSpektra Premium alb (NCS S 1002-Y) |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 39,600 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 5,940 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 49,500 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 4,950 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,198 |  |
| 27 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi (culori accent pe un perete) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 12,925 |  |
|  |  |  | 24301161038001a |  |  |  | Vopsea (culori accent pe un perete) |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 9,400 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 1,410 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 11,750 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 1,175 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,047 |  |
| 28 |  |  | CI22A |  |  | Placaj din placute de ceramica Faianta 30x60cm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: (se va cordona marimile si coloristica) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,790 |  |  | 7,733 |  |
|  |  |  | 2661112800700p |  |  |  | Placi Faianta 30x60cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 4,450 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 10,908 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,550 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 87,264 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,035 |  |
| 29 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi tip Rockfon Artic) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 85,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 12,825 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,050 |  |  | 175,275 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 342,000 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate Rockfon Artic# Tegular E24 (600x600x15 mm) # placa pentru tavan suspendat (casetat) |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 89,775 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,282 |  |
| 30 |  |  | CK03A |  |  | Usi din HPL/Laminat, sticla triplex 8mm, toc metalic, 1.05*2.10m (Коробка, наличники ,п етли , замок и тд) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,470 |  |  | 3,337 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 0,568 |  |
|  |  |  | 20301129300MDF |  |  |  | Usi din HPL/Laminat, sticla triplex 8mm, toc metalic - set (Коробка, наличники ,п етли , замок и тд) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 2,270 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,193 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,450 |  |  | 1,022 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc |  |  |  | kg |  |  | 0,220 |  |  | 0,499 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,045 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Constructie vitrina de depozitare din aluminiu cu sticla securizata |  |  |  |  | 1 ansamblu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 33 |  |  |  | vitrina de depozitare din aluminiu cu sticla securizata |  |  |  | 1 ansamb |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30 мм (Выполнение штраб ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. AC IVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 KAS (fibra rosu) ) incal |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 252121671122 |  |  |  | Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 KAS (fibra rosu) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 41,200 |  |
| 34 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (То же,Ф50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 1,250 |  |
|  |  |  | 2521216732132 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 5,150 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,060 |  |
| 35 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Lavoar sub blat Serel Aldo 550x380x185 oval |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,850 |  |  | 1,850 |  |
|  |  |  | 26221024380001 |  |  |  | Lavoar sub blat Serel Aldo 550x380x185 oval |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 1,030 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,040 |  |
| 36 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 1,650 |  |
|  |  |  | 291312420210b |  |  |  | Baterie lavoar pe blat Mat¦eco Viral |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AC IVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Benificiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Curatenie generala incaperi 88,5m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Retele electrice interioare (REE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,400 |  |  | 55,800 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 2,250 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  | 32132044111977 |  |  |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 280,000 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Кабель 3*1,5 ВВГнг |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 170,00 |  |
|  |  |  | 3213204411907b7 |  |  |  | Кабель 3*1,5 ВВГнг |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 170,000 |  |
| 40 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба gofra ПВ d25) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  |  | 59,500 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  |  | 33,500 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  |  | 16,750 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  |  | 12,100 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Teava gofra Д25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 32132122212131g |  |  |  | Teava gofra Д25 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 250,000 |  |
| 42 |  |  | RpEA06A |  |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 4,960 |  |
|  |  |  | 2811236311008 |  |  |  | Doza antiexplosiva de derivatie |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 31,930 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,798 |  |
|  |  |  | 2874115836660 |  |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 63,860 |  |
|  |  |  | 2051142950716 |  |  |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 63,860 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 045513 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D65 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 31,000 |  |
| 44 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 2,320 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,170 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,770 |  |  | 0,770 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 04552 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 46 |  |  |  |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 04553 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 47 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 7,800 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 30,500 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,100 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 20A, 3P. BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10001920 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -20A, 3P. BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 10007401 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
| 50 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,100 |  |  | 10,668 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 28,560 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,011 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 10A, |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 11001 |  |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 28,000 |  |
| 52 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,200 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 1011477 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00016 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0003 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,030 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,400 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,001 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 10A,montare incorporata .Grad de protectie IP-54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1100125 |  |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-54 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 54 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,800 |  |  | 0,984 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 3,060 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,001 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 11003 |  |  |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
| 56 |  |  | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 169,000 |  |  | 30,420 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,000 |  |  | 36,720 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,040 |  |  | 0,367 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED tip Panou LED FRAME 48 W 600 x 600 mm LED 6500 K 4800 lm 220 - 240 V Milanlux IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 10001 |  |  |  | Panou LED FRAME 48 W 600 x 600 mm LED 6500 K 4800 lm 220 - 240 V Milanlux IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,000 |  |
| 58 |  |  | 08-02-144-1 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,000 |  |  | 6,120 |  |
| 59 |  |  | RpEM06A |  |  | Conectare puncte de alimentare directa (AC, masa reglabila, nisa) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interioare (REE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. SIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 5,049 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,279 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 10,980 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,144 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu retea internet UTP/FTP Cat 5e/6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 150037c |  |  |  | Cablu FTP exterior 0,57 mm 6 categoria FTP-CAT.6 CCA pereche rasucita ecranata |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 50,000 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Провод Euro FFC 2 x 1.50 CU Cablu rezistent la foc Grosimea cablului 1.5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 20002p |  |  |  | Провод Euro FFC 2 x 1.50 CU Cablu rezistent la foc Grosimea cablului 1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 40,000 |  |
| 63 |  |  | 08-02-409-1 kman 0.5 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  |  | 9,520 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  |  | 10,720 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  |  | 5,360 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 14,400 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  |  | 3,872 |  |
| 64 |  |  |  |  |  | Teava gofrata d=20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 019 |  |  |  | Teava gofrata d=20 |  |  |  | m |  |  | 1,010 |  |  | 45,450 |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Металлорукав Ф20 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 01925 |  |  |  | Металлорукав Ф20 мм |  |  |  | m |  |  | 1,010 |  |  | 35,350 |  |
| 66 |  |  | 10-02-051-01 |  |  | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,000 |  |  | 0,720 |  |
| 67 |  |  |  |  |  | Адаптер проходной неэкранированный cat. 5e RJ45-RJ45 Keystone TRC-INLC-KSTN-5EUTP-WH |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 01925 |  |  |  | Адаптер проходной неэкранированный cat. 5e RJ45-RJ45 Keystone TRC-INLC-KSTN-5EUTP-WH |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 3,030 |  |
| 68 |  |  | 10-08-002-03 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, EN54-7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0004 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,300 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,190 |  |  | 0,380 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой адресно-аналоговый, EN54-7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 150030 |  |  |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой адресно-аналоговый, EN54-7 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 70 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 2875274400501 |  |  |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,040 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,040 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,040 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Indicator led EXIT - stоnga/dreapta HL330L 220 V Horoz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 150030e |  |  |  | Indicator led EXIT - stоnga/dreapta HL330L 220 V Horoz |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total SIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. AC IVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | VC18A |  |  | Montarea agregatului de conditionare incl traseu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 56,740 |  |  | 56,740 |  |
|  |  |  | 4033300 |  |  |  | Traseu agregat air conditionat |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 0,502 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 1,507 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,251 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 16,080 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |  | 60,300 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |  | 16,080 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,040 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 73 |  |  | VC05A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка вентиляторов ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 19,520 |  |  | 19,520 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,210 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,300 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,450 |  |  | 0,450 |  |
| 74 |  |  | VB19A1 |  |  | Gura de refulare , - Nisa chimica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,210 |  |  | 3,210 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,220 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AC IVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de distributie cu sina DIN pentru 10 grupuri cu instalarea: ПР11Д-3078-21УЗ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10005658782 |  |  |  | Panou de distributie cu sina DIN pentru 8 grupuri cu instalarea: ПР11Д-3078-21УЗ |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 76 |  |  |  |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32321323218667 |  |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 77 |  |  |  |  |  | Tubulatura evacuare -Nisa chimica |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 321320441190t |  |  |  | Tubulatura evacuare -Nisa chimica |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 78 |  |  |  |  |  | Aparat de aer conditionat, invertor, clasa A+++, 24000BTU, bloc exterior/bloc interior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 323213232186678 |  |  |  | Aparat de aer conditionat, invertor, clasa A+++, 24000BTU, bloc exterior/bloc interior |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cabinetul Fizică

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demontarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor si a podiumului existent din lemn / laminat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 20,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 20,36 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,030 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 2,66 |  |
| 2 |  |  | RpCB18A |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc Spargere/demolare sapa de beton veche de sub pardoseala (grosime 5 cm) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,43 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,200 |  |  | 27,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,650 |  |  | 11,74 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,66 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare veche la pereti (pana zidarie de baza) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 127,40 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 15,29 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 19,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 6,37 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 1,27 |  |
| 4 |  |  | RpCM33E |  |  | Demontarea placajelor din DVP pereti Demontare placaj din MDF/lemn de pe pere?i (latura de 5.90 m) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,70 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,18 |  |
| 5 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie (usi) Demontare tвmplarie din lemn/plastic (usa de acces existenta) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 0,21 |  |
| 6 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,950 |  |  | 0,95 |  |
| 7 |  |  | RpEC16A |  |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, si intrerupatoare,corpuri iluminat vechi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,920 |  |  | 27,60 |  |
| 8 |  |  | RpED18A |  |  | Demontare/extragere cabluri electrice vechi din pereti/tavan |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 42,00 |  |
| 9 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontare echipament didactic existent (Proiector) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  | 0,22 |  |
| 10 |  |  | RpCG29D |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie Taiere/largire gol usa existent (pana la minim 1080 mm latime) |  |  |  |  | 1 ansamblu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,390 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,08 |  |
| 11 |  |  | TrB01B2-8 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,460 |  |  | 23,36 |  |
| 12 |  |  | TRI1AA04C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3( |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 8,80 |  |
| 13 |  |  | TsI50G |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 4,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CG22A3 k=0.5 |  |  | Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Executare strat termoizolator la plansee din Polistiren Beton (Cementoplast) cu o grosime medie de 5 cm Material: Polistiren granule (bule), 1m 3 =9kg (plus ciment aferent recetei) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,680 |  |  | 30,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 6,64 |  |
|  |  |  | 2663102100910c |  |  |  | Cimentoplast |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 4,54 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 4,43 |  |
| 15 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 53,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 8,85 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 1 150,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 3,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,06 |  |
| 16 |  |  | CG01A1 k=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 17,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 3,54 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | 380,55 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,27 |  |
| 17 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 4x100x100 (2.0 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 175,21 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 28731220041002 |  |  |  | Plasa sudata BP-1 4x100x100 |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 176,96 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 52,56 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,11 |  |
| 18 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 20,71 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,300 |  |  | 1 360,82 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 3,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,88 |  |
| 19 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil eterogen gr.min. 2,0mm, cu strat de protectie min.0,7mm, clasa de rezistenta 34/43, la pardoseli incl 10cm plinta p pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,80 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 185,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,190 |  |  | 110,43 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 13,99 |  |
|  |  |  | 2462106100006 |  |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 32,64 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,250 |  |  | 489,64 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 95,13 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,150 |  |  | 13,99 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,100 |  |  | 102,59 |  |
|  |  |  | 2523116716346 |  |  |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 97,93 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 18,56 |  |
| 20 |  |  | CF02B k=1.5 |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.medie 3cm k=1.5) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 127,40 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 191,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 38,22 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 7,900 |  |  | 1 509,69 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 114,66 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,024 |  |  | 4,59 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,96 |  |
| 21 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 127,40 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 155,43 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 909,64 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 10,06 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 2,04 |  |
| 22 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 127,40 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 25,48 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 140,14 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 19,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,04 |  |
| 23 |  |  | RpCJ06A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 6,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,740 |  |  | 15,91 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0008 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0049 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 29522700038171 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
| 24 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 127,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 3,82 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 19,11 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 6,37 |  |
| 25 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 127,40 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 57,33 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 12,74 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 134,39 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,13 |  |
| 26 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip super lavabila (NCS S 1002-Y)tip Spektra Premium alb |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 60,50 |  |
|  |  |  | 24301161038001n |  |  |  | Vopsea super lavabilaSpektra Premium alb (NCS S 1002-Y) |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,22 |  |
| 27 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi (culori accent pe un perete) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 9,57 |  |
|  |  |  | 24301161038001a |  |  |  | Vopsea (culori accent pe un perete) |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 6,96 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
| 28 |  |  | CI22A |  |  | Placaj din placute de ceramica Faianta 30x60cm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: (se va cordona marimile si coloristica) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,790 |  |  | 7,73 |  |
|  |  |  | 2661112800700p |  |  |  | Placi Faianta 30x60cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 4,45 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 10,91 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,550 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 87,26 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,03 |  |
| 29 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi tip Rockfon Artic) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 88,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 13,28 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,050 |  |  | 181,42 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 354,00 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate Rockfon Artic# Tegular E24 (600x600x15 mm) # placa pentru tavan suspendat (casetat) |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 92,92 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,33 |  |
| 30 |  |  | CK03A |  |  | Usi din HPL/Laminat, sticla triplex 8mm, toc metalic, 1.05*2.10m (Коробка, наличники ,п етли , замок и тд) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,470 |  |  | 3,34 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 20301129300MDF |  |  |  | Usi din HPL/Laminat, sticla triplex 8mm, toc metalic - set (Коробка, наличники ,п етли , замок и тд) |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,450 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc |  |  |  | kg |  |  | 0,220 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,05 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Constructie vitrina de depozitare din aluminiu cu sticla securizata |  |  |  |  | 1 ansamblu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 33 |  |  |  | vitrina de depozitare din aluminiu cu sticla securizata |  |  |  | 1 ansamb |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30 мм (Выполнение штраб ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. AC IVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 KAS (fibra rosu) ) incal |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 252121671122 |  |  |  | Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 KAS (fibra rosu) |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 10,30 |  |
| 34 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (То же,Ф50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2521216732132 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,06 |  |
| 35 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.Lavoar sub blat Serel Aldo 550x380x185 oval |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,850 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 26221024380001 |  |  |  | Lavoar sub blat Serel Aldo 550x380x185 oval |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,04 |  |
| 36 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 291312420210b |  |  |  | Baterie lavoar pe blat Mat¦eco Viral |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AC IVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Benificiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Curatenie generala incaperi 85m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Retele electrice interioare (REE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,400 |  |  | 55,80 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 2,25 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  | 32132044111977 |  |  |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 280,00 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Кабель 3*1,5 ВВГнг |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 170,00 |  |
|  |  |  | 3213204411907b7 |  |  |  | Кабель 3*1,5 ВВГнг |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 170,00 |  |
| 40 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба gofra ПВ d25) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  |  | 59,50 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  |  | 16,75 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  |  | 12,10 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | Teava gofra Д25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 32132122212131g |  |  |  | Teava gofra Д25 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 250,00 |  |
| 42 |  |  | RpEA06A |  |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 2811236311008 |  |  |  | Doza antiexplosiva de derivatie |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 31,93 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2874115836660 |  |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 63,86 |  |
|  |  |  | 2051142950716 |  |  |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 63,86 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 045513 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D65 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 31,00 |  |
| 44 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
| 45 |  |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 04552 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  |  |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 04553 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,100 |  |  | 30,50 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,10 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 20A, 3P. BH-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10001920 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -20A, 3P. BH-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 10007401 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 3P Clasa C BA47-29 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
| 50 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,100 |  |  | 10,67 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 28,56 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,01 |  |
| 51 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,200 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 1011477 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00016 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,030 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,400 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 10A, |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 11001 |  |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 28,00 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 10A,montare incorporata .Grad de protectie IP-54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1100125 |  |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-54 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 54 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,800 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 11003 |  |  |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 56 |  |  | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 169,000 |  |  | 30,42 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,000 |  |  | 36,72 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,040 |  |  | 0,37 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED tip Panou LED FRAME 48 W 600 x 600 mm LED 6500 K 4800 lm 220 - 240 V Milanlux IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 10001 |  |  |  | Panou LED FRAME 48 W 600 x 600 mm LED 6500 K 4800 lm 220 - 240 V Milanlux IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,00 |  |
| 58 |  |  | 08-02-144-1 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,000 |  |  | 6,24 |  |
| 59 |  |  | RpEM06A |  |  | Conectare puncte de alimentare directa (AC, masa reglabila, nisa) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interioare (REE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. SIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  |  | 5,05 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 10,98 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,14 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu retea internet UTP/FTP Cat 5e/6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 150037c |  |  |  | Cablu FTP exterior 0,57 mm 6 categoria FTP-CAT.6 CCA pereche rasucita ecranata |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 50,00 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Провод Euro FFC 2 x 1.50 CU Cablu rezistent la foc Grosimea cablului 1.5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 20002p |  |  |  | Провод Euro FFC 2 x 1.50 CU Cablu rezistent la foc Grosimea cablului 1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 40,00 |  |
| 63 |  |  | 08-02-409-1 kman 0.5 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  |  | 9,52 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  |  | 10,72 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  |  | 5,36 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  |  | 3,87 |  |
| 64 |  |  |  |  |  | Teava gofrata d=20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 019 |  |  |  | Teava gofrata d=20 |  |  |  | m |  |  | 1,010 |  |  | 45,45 |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Металлорукав Ф20 мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 01925 |  |  |  | Металлорукав Ф20 мм |  |  |  | m |  |  | 1,010 |  |  | 35,35 |  |
| 66 |  |  | 10-02-051-01 |  |  | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,000 |  |  | 0,72 |  |
| 67 |  |  |  |  |  | Адаптер проходной неэкранированный cat. 5e RJ45-RJ45 Keystone TRC-INLC-KSTN-5EUTP-WH |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 01925 |  |  |  | Адаптер проходной неэкранированный cat. 5e RJ45-RJ45 Keystone TRC-INLC-KSTN-5EUTP-WH |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 3,03 |  |
| 68 |  |  | 10-08-002-03 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, EN54-7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,300 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,190 |  |  | 0,38 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой адресно-аналоговый, EN54-7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 150030 |  |  |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой адресно-аналоговый, EN54-7 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 70 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2875274400501 |  |  |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,04 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Indicator led EXIT - stоnga/dreapta HL330L 220 V Horoz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 150030e |  |  |  | Indicator led EXIT - stоnga/dreapta HL330L 220 V Horoz |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total SIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. AC IVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | VC18A |  |  | Montarea agregatului de conditionare incl traseu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 56,740 |  |  | 56,74 |  |
|  |  |  | 4033300 |  |  |  | Traseu agregat air conditionat |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,40 |  |
| 73 |  |  | VC05A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 19,520 |  |  | 19,52 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total AC IVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de distributie cu sina DIN pentru 10 grupuri cu instalarea: ПР11Д-3078-21УЗ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10005658782 |  |  |  | Panou de distributie cu sina DIN pentru 8 grupuri cu instalarea: ПР11Д-3078-21УЗ |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 75 |  |  |  |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32321323218667 |  |  |  | Ventilator Ventika OV1 150 36 W 220 - 240 V 200 m3/h 1300 rot/min |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
| 76 |  |  |  |  |  | Aparat de aer conditionat, invertor, clasa A+++, 24000BTU, bloc exterior/bloc interior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 323213232186678 |  |  |  | Aparat de aer conditionat, invertor, clasa A+++, 24000BTU, bloc exterior/bloc interior |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |