CAIETUL DE SARCINI reprezintă o descriere obiectivă a produselor, serviciilor sau a lucrărilor necesare beneficiarului cu referire la cerințele, prescripțiile și caracteristicile tehnice ale acestora. Se interzice definirea în Caietul de sarcini a unor specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

CAIET DE SARCINI

Ghid de completare

IPLEMENTAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

s. Glinjeni, r-nul Șoldănești

1. OBIECTUL CERERII DE OFERTE

Procedura are ca obiect modernizarea sistemului de iluminat public din

s. Glinjeni r-nul Șoldănești

. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este „oferta cea mai avantajoasă economic” și se desfășoară în conformitate cu actele normative în  vigoare.

2. TERMINOLOGIE

2.1. CIE - Comisia Internațională de Iluminat;

2.2. Beneficiar al serviciului de iluminat public - comunitatea locală în ansamblul ei;

2.3. Sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic și funcțional, amplasat într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcțional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiții optime a unei activități /spectacol/sport/circulație/, a unui efect luminosestetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcții, instalații şi echipamente specifice, care cuprinde:

a) rețele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public;

b) stâlpi de susținere a rețelei cu fundațiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat, destinați exclusiv iluminatului public;

c) posturi de transformare și cutii de distribuție aeriene, supraterane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public;

d) echipamente de comandă, automatizare, măsurare şi control;

e) corpuri de iluminat echipate cu sursă de lumină corespunzătoare, console şi accesorii.

2.4. Aparat/corp de iluminat - aparatul de iluminat ce serveşte la distribuția, filtrarea şi transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor, circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la rețeaua de alimentare, care asigură amorsarea şi funcționarea stabilă a surselor de lumină;

2.5. Caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnică;

2.6. Fișe tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnica și luminotehnică (fotometria);

2.7. Factor de menținere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționândîn condițiile specificate;

2.8. Iluminare (E) - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafațăși aria respectivă;

2.9. Iluminare medie (Em) - valoarea medie a iluminării orizontale pe suprafața drumului;

2.10. Iluminare minimă (Emin) - valoarea medie a iluminării orizontale pe suprafața drumului;

2.11.13.12.	Indice de creștere a pragului  prag  orbirii (TI) – măsurarea pierderii vizibilității provocate de orbirea fiziologică/ de discomfort de la aparatele de iluminat ale instalației de iluminat public;

2.12.14.13.	Raportul de continuitate (aliluminării pîrții carosabile a unui drum) de zona alaturata (SR) -– raportul dintre iluminarea medie pe benzi situate în exteriorul marginilor carosabilului șoselei și iluminarea medie pe benzi situate în interiorul acestor margini;

2.13.  Lămpi cu LED – lămpi care utilizează diode emițătoare de lumină (LED-uri), ca sursă de lumină;

2.14. Luminanță L – raportul dintre intensitatea elementară emisă către ochiul observatorului şi suprafața aparentă de emisie [cd.m-2];

2.15. Luminanță maximă Lmax – cea mai mare valoare a luminanței de pe suprafața avută în vedere şi în direcția de desfăşurare a traficului rutier;

2.16. Luminanță medie Lm –valoarea medie a luminanței pe suprafața de drum carosabil;

2.17. Luminanță minimă Lmin – cea mai mică valoare a luminanței de pe suprafațade calcul ;

2.18. Nivel de iluminare/nivel de luminanță – nivelul ales pentru valoarea iluminării/ luminanței;

2.19. Uniformitate generală a luminanței Uo[L] - raportul dintre luminanța minimă şi luminanța medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul;

2.20. Uniformitate longitudinală (a luminanței suprafeței unei părți carosabile) Ul[L] – raportul între luminanța minimă şi luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul şi în direcția de desfăşurare a traficului rutier.

2.21. Uniformitate generală a iluminării U0[E] - raportul dintre valoarea ce  mai scăzută și valoarea medie;

2.22. Punct de aprindere [PA] - ansamblu fizic unitar ce poate conține, după caz, echipamentul deconectare/deconectare,protecție, comandă, automatizare, măsurăși control, protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public.

3. ORGANIZATORUL PROCEDURII

3.1 Denumirea autorității contractante : Primăria s. Glinjeni r. Șoldănești

3.2 Adresa: s. Glinjeni, r. Șoldănești, Primăria Glinjeni

3.3 Nr. telefon/fax+373 -272 49236

3.4 E-mail : primaria.glinjeni@mail.ru

4. CONDȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

4.1 Ofertantul va prezenta oferta  tehnică și oferta financiară pentru: lucrări de implementare a măsurilor de EE – pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public – din 
s. Glinjeni, r-nul Șoldănești.

6. CERINȚE TEHNICE ȘI  DE CALITATE

Pentru iluminatul rutier și pietonal, calculele luminotehnice  trebuie să garanteze atingerea următoarelor obiective :

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de clasa de iluminat pentru fiecare situație. Ne referim aici la nivelurile de iluminare și luminanță, uniformități generale, longitudinale și transversale atât pentru iluminare cât și pentru luminanță, pragul de orbire etc.

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condițiile îndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace :

- Corpuri de iluminat cu randament mare și costuri de mentenanță redusa, cu grad mare de protecție, și cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

- Componentele sistemului de iluminat vor fi  executate în conformitate cu standardele în vigoare și vor avea certificate  de conformitate;

- Un aspect deosebit de important în vederea aprecierii soluției tehnice propuse va fi puterea electrică instalată a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare. Obligatoriu aceasta va fi calculată de fiecare ofertant.

- Vor fi prezentate spre examinare:

- Certificate de conformitate emise de un organism terț de certificare, acreditat in domeniu, pentru evaluarea conformității acestei categorii de produse;

- Declarații de conformitate CE pe proprie răspundere emise de producător pentru corpuri de iluminat din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN 60598-2-3:2010; EN 55015:2016. (Marcaj CE.)

- Dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO 14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)), certificate de un organism de certificare acreditat de către un organism național de acreditare semnatar EA – MLA pentru acest gen de activități;

- Rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse, si anume: IP- EN 60598-1; IK- EN 62262; EMC-EN 55015; Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.

- Raport de incercari termic EN 60598-1; LM-80, cu dovada duratei de viață a sursei de lumina; Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.

- Raport de încercare fotometrica fiecare tip de corp de iluminat, emis de un organism acreditat. EN 13032-1; IES LM-79-08. Se va face dovada acreditarii laboratoarelor care a emis raportul.

- Raport de calcule luminotehnice in Dialux pentru situațiile 1;2;3.

- Pentru verificarea calculelor luminotehnice de prezentat originalul fisierilor electronice în format „ldt” sau „ies”, pentru fiecare corp de iluminat oferit, confirmate prin rapoarte fotometrice  emise de un laborator acreditat cu dovada acreditarii.

- Certificate de garanție emise de producător;

Este obligatorie inscripționarea tipului corpului de iluminat și a mărcii producătorului. Tipul corpului de iluminat și marca producătorului astfel inscripționate trebuie să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat și producătorul pentru care s-au prezentat certificatele de conformitate solicitate, certificate ale laboratoarelor acreditate din care să rezulte conformitatea cu cerintele minime. Fisierele electronice folosite în calculele luminotehnice să se identifice cu tipul corpurilor de iluminat in rapoarte de incercari fotometrice oferite.

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de formă. Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu descărcări sau incandescență, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED. Ofertele care nu respectă această cerință vor fi declarate neconforme.

6.1 Cerințe tehnice minime impuse pentru corpuri de iluminat cu LED 
de tipul 1, folosite pentru iluminatul rutier si zonelor pietonale  (ME5)

  - Gradul de protecție a componentei optice IP 65;

  - Gradul de protecție a componentei electrotehnice IP 65;

  - Carcasa realizată din aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la coroziune ,  dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED;

  - Curba fotometrică a corpului de iluminat trebuie să asigure îndeplinirea parametrilor ceruți de clasa de iluminat atribuit obiectivului pentru care se solicită finanțare;

  - Durata de viață minim 50000 ore cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial;

  - Se va prezenta diagrama polară a intensității luminoase și curbele de tip K pentru corpul de iluminat propus;

  - Randamentul corpului de iluminat minim 75%;

  - Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumină utilizată, asigurarea funcționării la minim un factor de putere  de 0,9;

  - Protecție împotriva electrocutării Clasa I sau II;

  - Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă între 4000K-5000K;

  - Protecție la descărcări atmosferice minim 4kV;

  - Funcționare la temperaturi între -20 și +40 grade Celsius;

  - Garanție producător minim 5 ani.

6.2 Brațe de prindere

Cerințe tehnice minime impuse pentru brațe și coliere de prindere aparate de iluminat stradal

- Material: țeavă de oțel vopsita, având diametru minim ø 42 mm pentru aparate de iluminat cu greutăți mai mici sau egale cu 7 kg si minim ø 60 mm pentru greutăți mai mari de 7 kilograme;

- Dimensiuni: în funcție de geometria străzii, lungimea minimă a brațului pe orizontală 
500 mm; lungimea maximă nu va depăși ¼ din înălțimea de montaj;

- Unghiuri de înclinare: în funcție de soluția aleasă dar nu mai mari de 15˚ față de planul orizontal;

- Prinderea brațelor pe stâlpi se va face în brățări pereche,  cu șuruburi.

6.3 Cerinte tehnice impuse  pentru relizarea calculelor luminotehnice:

- in calcule se va folosi un factor de mentinere global MF=0.85 in conformitate cu caracteristicele tehnice ale corpului de iluminat

- in calculele luminotehnice efectuate pentru oferta pe strazi martor se va considera carosabil conform situatiilor 1; 2 și 3 din prezenta documentatie.

- calculele luminotehnice se efectueaza in conformitate cu prevederile standardului SR-EN 13201

- calculele luminotehnice se vor efectua in programul Dialux.

- valorile minime pentru clasele de iluminat vor fi conform situatiilor 1; 2 din prezenta documentatie

Indeplinirea cerintelor tehnice minime enuntate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

7. PREZENTARE OFERTĂ TEHNICĂ

7.1  Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat in caietul de sarcini la punctele 6.1, fise tehnice semnate si stampilate, care sa contina o coloana cu cerintele caietului de sarcini si o coloana cu caracteristicele echipamanetelor ofertate. Caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie sa indeplinesca intocmai sau sa fie superioare celor solictate.

Ofertantii care nu prezinta fisele tehnice, sau care nu indeplinesc cerintele minime ale echipametelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificati.

7.2 Prezentarea calculelor luminotehnice si descrierea programelor luminotehnice utilizate, pentru configuratiile de cai de circulatie martor – situatiile 1; 2 din prezenta documentatie.

Descrierea solutiilor tehnice propuse si a parametrilor luminotehnici obtinuti pe fiecare tip de strada (clasa de iluminat)  in urma reabilitarii sistemului de iluminat, mentionandu-se aspectele calitative si cantitative.

Daca  parametrii luminotenici al unei situatii nu este indeplinit oferta va fi descalificata din punct de vedere tehnic.

7.3 Evaluare energetica a solutiei propuse pentru intreaga cantitate de aparate indicate in situatiile martor.

Evaluarea energetica va avea ca baza de calcul cantitatea energiei active consumate de cele 54 aparate/corpuri de iluminat indicate la situatiile descrise in acest document.

In calcul energiei se vor considera 3877 ore de functionare,  se va tine cont de puterea   surselor LED, de pierderile din sursele de alimentare si de profilul de reducere a consumului si fluxului luminos in cazul aplicarii sistemului de telegestiune.

Eac [kWh] = {3877[h]  x  (N[buc]  Pi aparat Situatia 1[W] + N[buc]  Pi aparat Situatia 2[W] + N[buc]  Pi aparat Situatia 3 [W]+ ...+N[buc]  Pi aparat Situatia ultima [W] ) } / 1000,

Unde:

Eac=energia activa consumata

Pi aparat=puterea instalata pe TIP de aparat propus pentru situatia respectiva.

Eac = {3877 [h] x (25 [buc]  40 [W] + 39 [buc]  20 [W])} / 1 000 = 6901 kWh.

Pentru aparatele la care este aplicast sistemul de telegestiune  se va tine cont de profilele de reducere cerute in cadrul documetatiei. Se va detalia modalitatea de calcul a energie in urma aplicarii lor.

Valoarea consumului anual a corpurilor de iluminat de 6901 kWh, se considera valoare de referinta pentru calculul energiei electrice consumate de catre sistemul de iluminat.

Ofertele in care cantiatea de  energie electrica consumata pentru cele 54  corpuri de iluminat in condiile de functionare indicate, va fi mai mare decat valoare indicata, vor fi descalificate.

8. Garantii solicitate:

- lucrări de constructii montaj: 2 ani;

- corpuri de iluminat de iluminat (inclusiv componenetele acestuia): 5 ani;

9. Avize si acorduri

Ofertantul castigator va avea obligatia sa obtina avizele si acordurile  necesare potrivit legislatiei in vigoare.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din contractul de achizitii publice.