| Reparatia sălilor de operații la IMSP Institutul Oncologic din str. N. Testemițanu 30, or. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Echipament electric de forță

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
| 2 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 52,92 |  |  |
| 3 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 600,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
| 4 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 600,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 180,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1 020,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
| 5 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,126 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,949 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament electric de forta |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (2APM) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv montat in cofret |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 8 | 08-03-572-7 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 - sectia de cablu |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,66 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 9 | 08-03-526-4 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (DСX-M) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,61 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv montat in cofret |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 11 | 08-03-526-4 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (DRX630) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,61 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 12 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,64 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv montat in cofret |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 15 | 08-01-081-2 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 (ОПС) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
| 16 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv montat in cofret - placi frontale |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,84 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv montat in cofret - Bara colectoare din cupru + Suport |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv montat in cofret - Distribuitor de putere |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv montat in cofret - Terminal de distributie modular |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv montat in cofret - Bareta conexiune suplimentara izolanta |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 22 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 7AP; 8AP; 9AP; 10AP |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,28 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 23 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3-IS) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,28 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,88 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,88 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,188 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,40 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 24 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) |  |  | buc |  | 55,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 85,80 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,85 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,695 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 67,10 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,77 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 67,10 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,055 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 335,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 55,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,10 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |  |
| 25 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 21AP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 26 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3-IS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 27 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,76 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,029 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 25,62 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,294 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 25,62 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,756 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,021 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 128,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,42 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 28 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 20AP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 29 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3-IS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 30 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,28 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,88 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,88 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,188 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,40 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 31 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,245 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 32 | 08-01-080-2 |  | Releu |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 33 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - 22AP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv montat in cofret |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 35 | 08-03-572-7 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 - sectia de cablu |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,66 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
| 36 | 08-03-526-4 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (DPX-IS) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,61 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 37 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (DX3) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,88 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,42 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 10,98 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,126 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 10,98 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,423 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,018 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 54,90 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
| 38 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,36 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,32 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,32 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,60 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv montat in cofret |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 40 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,27 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,287 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 27,54 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,405 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 27,54 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,113 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
| 41 | pret furnizor |  | Priza de impamintare pentru utilaj portabil montata in perete de tip РЗ-1 |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
|  | 3120275536109 |  | Priza РЗ-1 |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |
| 42 | 08-01-105-4 |  | Instalatie automata de redresare, masa pina la 1,5 t - UPS 60kVA, 380V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,10 |  |  |
|  | 1011550 |  | Email "КО-811" negru |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,036 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 5429010 |  | Flux "ВАМИ" |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
| 43 | 08-01-101-4 |  | UPS 60kVA, 380V, masa pina la 1 t |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,40 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 18,36 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,037 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,184 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,043 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,408 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 3410520006738 |  | Macara pe pneuri brat telescopic "TELEMAC HT 125" 12,5 TF |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
| 44 | 08-03-635-1 |  | Transformator de izolare, monofazat de tip TSM |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 68,80 |  |  |
|  | 1010090 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1010122 |  | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010849 |  | Placa de cauciuc, de rulou, vulcanizata |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,08 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1019928 |  | Saibe, diametru 8-12 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 45 | 08-03-601-1 |  | Tablou de tip ПДК-02 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,36 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,029 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,28 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 46 | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: prosob electric |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,246 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 47 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 48 | 08-03-601-1 |  | Tablou bypass pentru UPS 60kVA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 49 | 08-03-601-1 |  | Tablou ШРМ-ШЗ |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 62,72 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,058 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,56 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 3,92 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 50 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,18 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 51 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,10 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 102,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 102,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 52 | L 7 531 19 |  | Priza cu capac LEGRAND 753119 Valena Life 16 A 220 - 240 V, IP 44 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 3120275536102 |  | Priza cu capac LEGRAND 753119 Valena Life 16 A 220 - 240 V, IP 44 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
| 53 | pret furnizor |  | Rama cu 1 loc LEGRAND 754001 valena Life |  |  | set |  | 40,00 |  |  |
|  | 2875116710109 |  | Rama cu 1 loc LEGRAND 754001 valena Life alb |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
| 54 | pret furnizor |  | Rama cu 3 locuri LEGRAND 754003 valena Life |  |  | set |  | 20,00 |  |  |
|  | 2875116710111 |  | Rama cu 3 locuri LEGRAND 754003 valena Life alb |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 55 | 08-03-601-1 |  | Tablou cu intrerupator cu cutit si sigurate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 56 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 37,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 198,26 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 258,552 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 30,24 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 41,58 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 472,50 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 15,12 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 472,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 58,968 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 368,55 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 119,826 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 81,648 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 58,968 |  |  |
| 57 | pret furnizor |  | Jgheb metalic zincat perforat 50x50 mm |  |  | m.l. |  | 3 300,00 |  |  |
|  | CLP10-050-050-120-3 |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 mm |  |  | m.l. |  | 3 300,00 |  |  |
| 58 | pret furnizor |  | Jgheb metalic zincat perforat 50x100 mm |  |  | m.l. |  | 60,00 |  |  |
|  | 50097354 |  | Jgheab metalic perforat 50x100x3000 mm |  |  | m.l. |  | 60,00 |  |  |
| 59 | pret furnizor |  | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2875276305141 |  | Cot 90" pentru canale metalice sect 50x50 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
| 60 | pret furnizor |  | Polita de perete pentru jgheab, B=70 mm |  |  | buc |  | 1 120,00 |  |  |
|  | 2875276305165 |  | Polita de perete pentru jgheab b=70 mm |  |  | buc |  | 1 120,00 |  |  |
| 61 | pret furnizor |  | Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2875276305164 |  | Polita de perete pentru jgheab b=100 mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 62 | pret furnizor |  | Canal metalic zincat, perforat pentru cabluri cu capac 50x200 mm |  |  | m.l. |  | 60,00 |  |  |
|  | 2521305734105 |  | Canal metalic zincat, perforat pentru cabluri cu capac 50x200 mm |  |  | m |  | 61,50 |  |  |
| 63 | pret furnizor |  | Jgheb metalic zincat, perforat 50x400 mm |  |  | m.l. |  | 360,00 |  |  |
|  | 50097314 |  | Jgheab metalic perforat 50x400x3000 mm |  |  | buc |  | 360,00 |  |  |
| 64 | pret furnizor |  | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50х400 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2875276305148 |  | Cot 90" pentru canale metalice sect 400x50 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 65 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,35 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,625 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,17 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,17 |  |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,505 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,105 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
| 66 | pret furnizor |  | Profil U perforat, zincat, 40x40x2000 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2521106718209 |  | Profil U perforat, zincat, 40x40x2000 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
| 67 | 08-02-408-4 |  | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, in santuri de tencuiala executate, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,70 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 270,18 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,42 |  |  |
|  | 3009235 |  | Contrapiulita |  |  | buc |  | 57,00 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,85 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 11,40 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,912 |  |  |
|  | 5009837 |  | Compozitie de etansare |  |  | kg |  | 7,752 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,907 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 73,53 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,907 |  |  |
| 68 | pret furnizor |  | Teava din otel Dn=25x3,2 mm |  |  | m.l. |  | 570,00 |  |  |
|  | 2722103305579 |  | Teava din otel Dn=25x3,2 mm |  |  | m |  | 584,25 |  |  |
| 69 | 10-08-019-01 |  | Cutie de ramificare pe perete |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1010812 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
| 70 | pret furnizor |  | Cutie У995 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 5001000100590 |  | Cutie У995 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
| 71 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 22,75 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,138 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,455 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,138 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 1,138 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 5,915 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 2,275 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 18,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |  |
| 72 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 185,00 |  |  |
|  | 3130134817202 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 189,625 |  |  |
| 73 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 450,00 |  |  |
|  | 3130134817205 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp |  |  | m |  | 461,25 |  |  |
| 74 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 4x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 140,00 |  |  |
|  | 3130134817210 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 143,50 |  |  |
| 75 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 440,00 |  |  |
|  | 3130134817500 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 451,00 |  |  |
| 76 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 2x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 760,00 |  |  |
|  | 3130134817521 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x2.5 mm2 |  |  | m |  | 779,00 |  |  |
| 77 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 170,00 |  |  |
|  | 3130134817540 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 174,25 |  |  |
| 78 | pret furnizor |  | Conductor electric tip ПВ-1 1x4.0 mm2 |  |  | m.l. |  | 130,00 |  |  |
|  | 3130134817705 |  | Cablu ПВ 1х4 |  |  | m |  | 133,25 |  |  |
| 79 | 08-02-398-2 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 14,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,715 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,725 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,29 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,725 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,798 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 4,35 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 1,45 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,32 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,435 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 17,11 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,435 |  |  |
| 80 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 825,00 |  |  |
|  | 3130134817206 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 845,625 |  |  |
| 81 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x10 mm2 |  |  | m.l. |  | 20,00 |  |  |
|  | 3130134817542 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x10 mm2 |  |  | m |  | 20,50 |  |  |
| 82 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x16 mm2 |  |  | m.l. |  | 205,00 |  |  |
|  | 3130134817543 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x16 mm2 |  |  | m |  | 210,125 |  |  |
| 83 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 |  |  | m.l. |  | 120,00 |  |  |
|  | 3130134817583 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2 |  |  | m |  | 123,00 |  |  |
| 84 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х6 mm2 |  |  | m.l. |  | 60,00 |  |  |
|  | 3130134817584 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2 |  |  | m |  | 61,50 |  |  |
| 85 | pret furnizor |  | Conductor electric tip ПВ-1 1x16 mm2 |  |  | m.l. |  | 220,00 |  |  |
|  | 3130134817708 |  | Cablu ПВ 1х16 |  |  | m |  | 225,50 |  |  |
| 86 | 08-02-398-4 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,511 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,034 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 87 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х16 mm2 |  |  | m.l. |  | 10,00 |  |  |
|  | 3130134817586 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2 |  |  | m |  | 10,25 |  |  |
| 88 | 08-02-398-5 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,26 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,76 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
| 89 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х35 mm2 |  |  | m.l. |  | 200,00 |  |  |
|  | 3130134817587 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х35 mm2 |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
| 90 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,16 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,928 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,682 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,682 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 91 | pret furnizor |  | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 4х70 mm2 |  |  | m.l. |  | 6,00 |  |  |
|  | 3130134817419 |  | Cablu АВВГнг-1,0 4х70 mm2 |  |  | m |  | 6,15 |  |  |
| 92 | pret furnizor |  | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 4х95 mm2 |  |  | m.l. |  | 5,00 |  |  |
|  | 3130134817420 |  | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 4х95 mm2 |  |  | m |  | 5,125 |  |  |
| 93 | pret furnizor |  | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х70 mm2 |  |  | m.l. |  | 5,00 |  |  |
|  | 3130134818419 |  | Cablu АВВГнг-1,0 5х70 mm2 |  |  | m |  | 5,125 |  |  |
| 94 | 08-02-148-3 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 5,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 125,28 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,045 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,022 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,052 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 6,264 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 28,836 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 28,836 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 6,264 |  |  |
| 95 | pret furnizor |  | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х95 mm2 |  |  | m.l. |  | 180,00 |  |  |
|  | 3130134818420 |  | Cablu АВВГнг-1,0 5х95 mm2 |  |  | m |  | 184,50 |  |  |
| 96 | pret furnizor |  | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 4х150 mm2 |  |  | m.l. |  | 360,00 |  |  |
|  | 3130134817422 |  | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 4х150 mm2 |  |  | m |  | 369,00 |  |  |
| 97 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,815 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,21 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,21 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,815 |  |  |
| 98 | pret furnizor |  | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х120 mm2 |  |  | m.l. |  | 40,00 |  |  |
|  | 3130134818421 |  | Cablu АВВГнг-1,0 5х120 mm2 |  |  | m |  | 41,00 |  |  |
| 99 | pret furnizor |  | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х150 mm2 |  |  | m.l. |  | 10,00 |  |  |
|  | 3130134818422 |  | Cablu АВВГнг-1,0 5х150 mm2 |  |  | m |  | 10,25 |  |  |
| 100 | 08-02-159-4 |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,98 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 101 | pret furnizor |  | Mufa terminal 4ПКТп 1- (150-240 mm2) M-F |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2811236311143 |  | Mufa terminal 4ПКТп 1- (150-240 mm2) M-F |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 102 | 08-02-167-4 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,20 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 103 | pret furnizor |  | Mufa de conectoare 4СТп 1-(150-240 mm2) M-F |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2811236311111 |  | Mufa de conectoare 4СТп 1-(150-240 mm2) M-F |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament electric de forta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Echipament electric de forta |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | L 0 201 06 |  | Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 575x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 (020106) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020106 |  | Cofret IP40, h=1050 mm, XL3-400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 105 | L 0 202 73 |  | Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1050 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020273 |  | Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1050 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 106 | L 0 201 30 |  | Chit IP43 (020130) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020130 |  | Chit IP 43 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 107 | L 0 202 91 |  | Butuc chee cu 2 chei pentru usa de tip 405 (020291) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020291 |  | Butuc chee cu 2 chei de tip 405 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 108 | L 0 201 26 |  | Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 310x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 echiapt cu usa metalica si butuc de cheie tip 405 (020126) - sectia de cablu |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020126 |  | Cofret IP40, h=1050 mm, XL3-400 cu usa latile 310 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 109 | L 4 311 08 |  | DCX-M inversor de sursa 400A 3P |  |  | ??? |  | 1,00 |  |  |
|  | L4 311 08 |  | DCX-M inversor de sursa 400A 3P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 110 | L 4 311 46 |  | Minere directe pentru DCX-M оntre 200 A - 400 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 431146 |  | Manieta directa pentru DCX-M 200-400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 111 | L 0 211 22 |  | Seturi de montare pentru DCX-M 200 A - 400 A - montare verticala |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 021122 |  | Chit de montaj pentru DCX-M 200-400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 112 | L 0 272 34 |  | Intrerupator automat DRX630 MT 320A 3P 36kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 027234 |  | Intrerupator automat DRX630 MT 320A 3P 36kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 113 | L 4 078 65 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 63A, curba C (407865) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 407865 |  | Disjunctor magnito-termic DX3, 3P, 63A, curba C |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 114 | L 4 078 62 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 32A, curba C (407862) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 407862 |  | Disjunctor magnito-termic DX3, 3P, 32A, curba C |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 115 | L 4 078 59 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 16A, curba C (407859) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 407859 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 3P, 16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 116 | L 0 212 11 |  | Placa frontala metalica XL3 4000 pentru max 3 x DPX3 160 sau 250 (021211) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 021211 |  | Placa frontala metalica XL3 4000 pentru max 3 x DPX3 160 sau 250 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 117 | L 0 206 01 |  | Sina DIN XL3 800/4000 reglabila pe inaltime 24 module (020601) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 020601 |  | Sina DIN XL3 800/4000 reglabila pe inaltime 24 module |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 118 | L 4 210 71 |  | Adaptor pentru montaj pe sina p/u DPX3-160 fara modul diferential (0421071) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | L 421071 |  | Placa de fixare pentru montaj DPX3 fara modul diferential pe sina |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 119 | pret furnizor |  | Protectie la supratensiuni ОПС1-C/4Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3320634627102 |  | Protectie la supratensiuni ОПС1-C/4Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 120 | pret furnizor |  | Separator de sarcina BH-32, 4P, 100A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2924127326145 |  | Separator de sarcina BH-32, 4P, 100A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 121 | L 0 208 07 |  | Placa frontala XL3 4000 metalica cu inchidere sfert de tura verticala pentru 1x DPX630-IS cu sau fara control motor, H300 mm, 24 module (020807) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 020807 |  | Placa frontala XL3 4000 metalica cu inchidere sfert de tura verticala pentru 1x DPX630-IS cu sau fara control motor, H300 mm, 24 module |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 122 | L 0 208 00 |  | Placa frontala XL3 metalica cu inchidere un sfert de tura pentru componente modulare, H150 mm, 24 module (020800) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 020800 |  | Placa frontala XL3 metalica cu inchidere un sfert de tura pentru componente modulare, H150 mm, 24 module |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 123 | L 0 208 10 |  | Placa frontala XL3 4000 metalica cu inchidere sfert de tura verticala pentru DPX125, DPX160 sau DPX250ER cu sau fara control motor, H300 mm, 24 module (020810) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020810 |  | Placa frontala XL3 4000 metalica cu inchidere sfert de tura verticala pentru DPX125, DPX160 sau DPX250ER cu sau fara control motor, H300 mm, 24 module |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 124 | L 0 202 09 |  | Placa de montare XL3 400 potrivita pentru montarea DPX3 cu actionare rotativa directa cu adaptor ref.nr.421068/69 (020209) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 020209 |  | Placa de montare XL3 400 potrivita pentru montarea DPX# cu actionare rotativa directa cu adaptor ref.nr.421068/69 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 125 | L 0 374 19 |  | Bara colectoare din cupru 1750x32x5mm, plata, cu gauri filetate M6 (037419) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | L 037419 |  | Bara colectoare din cupru 1750x32x5mm, plata, cu gauri filetate M6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 126 | L 0 373 20 |  | Suport bara de cupru XL3 4P 800A (037320) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | L 037320 |  | Suport bara de cupru XL3 4P 800A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 127 | L 0 373 08 |  | Distribuitor de putere pentru cap de cablu Lexic 4P 400A (037308) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 037308 |  | Distribuitor de putere pentru cap de cablu Lexic 4P 400A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 128 | L 4 004 05 |  | Terminal de distributie modular 4P 100A - 7 conexiuni cu suruburi (400405) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 400405 |  | Terminal de distributie modular 4P 100A - 7 conexiuni cu suruburi |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 129 | L 0 048 25 |  | Bareta conexiune suplimentara izolanta 1i-16e (004825) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 004825 |  | Bareta conexiune suplimentara izolanta 1i-16e |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 130 | L 0 048 11 |  | Suport universal pentru bareta (004811) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 004811 |  | Suport universal pentru bareta |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 131 | L 6 019 87 |  | Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 3 rinduri (54M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x622(h) mm, de tip Plexo3 in set cu bare N si PE (601987) - 7AP; 8AP; 9AP; 10AP |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 601987 |  | Cofret 54M, IP65, Plexo |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 132 | L 0 019 66 |  | Lacat pentru cofret (001966) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 001966 |  | Lacat pentru cofret |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 133 | L 0 019 68 |  | Chit pentru sigilare (001968) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 001968 |  | Chit pentru sigilare |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 134 | L 0 019 69 |  | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | L 001969 |  | Set din 4 urechi de fixare cofret |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 135 | L 0 019 61 |  | Obtulatoare 5M (001961) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | L 001961 |  | Obtulatoare |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 136 | L 0 019 65 |  | Suporturi pline pentru cofret 18M (001965) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | L 001965 |  | Suporturi pline pentru cofret 18M |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 137 | L 4 064 41 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 2P, 63A (406441) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 406441 |  | Intrerupator separator DX3-IS, 2P, In=63A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 138 | L 4 077 98 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 2P, 10A, curba C (407798) |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | L 407798 |  | Disjunctor magnito-termic DX3, 2P, 10A, curba C |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
| 139 | L 4 078 01 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 2P, 20A, curba C (407801) |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | L 407801 |  | Disjunctor magnito-termic DX3, 2P, 20A, curba C |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
| 140 | L 6 018 38 |  | Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (72M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x822(h) mm, de tip Plexo (601838) in set cu bare N si PE (601838) - 21AP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 601138 |  | Cofret 72M, IP65, Plexo |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 141 | L 0 019 66 |  | Lacat pentru cofret (001966) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001966 |  | Lacat pentru cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 142 | L 0 019 68 |  | Chit pentru sigilare (001968) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001968 |  | Chit pentru sigilare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 143 | L 0 019 69 |  | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 001969 |  | Set din 4 urechi de fixare cofret |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 144 | L 0 019 61 |  | Obtulatoare 5M (001961) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | L 001961 |  | Obtulatoare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 145 | L 0 019 65 |  | Suporturi pline pentru cofret 18M (001965) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 001965 |  | Suporturi pline pentru cofret 18M |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 146 | L 4 064 61 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 63A (406461) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406461 |  | Intrerupator separator DX3-IS, 3P, In=63A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 147 | L 4 111 57 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 10A (411157) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | L 411157 |  | Disjunctor diferential DX3, tip AC 30mA, 2P, 10A |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 148 | L 4 111 58 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A (411158) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | L 411158 |  | Disjunctor diferential DX3, tip AC 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 149 | L 4 111 56 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 10mA, 2P, 16A (411156) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | L 411156 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 10mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 150 | L 6 019 87 |  | Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 3 rinduri (54M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x622(h) mm, de tip Plexo3 in set cu bare N si PE (601987) - 20AP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 601987 |  | Cofret 54M, IP65, Plexo |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 151 | L 0 019 66 |  | Lacat pentru cofret (001966) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001966 |  | Lacat pentru cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 152 | L 0 019 68 |  | Chit pentru sigilare (001968) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001968 |  | Chit pentru sigilare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 153 | L 0 019 69 |  | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 001969 |  | Set din 4 urechi de fixare cofret |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 154 | L 0 019 61 |  | Obtulatoare 5M (001961) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | L 001961 |  | Obtulatoare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 155 | L 4 064 69 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 100A (406469) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406469 |  | Intrerupator separator DX3-IS, 3P, In=100A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 156 | L 4 079 67 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 6 A, curba D (407967) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 407967 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 6 A, curba D |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 157 | L 4 079 72 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 25A, curba D (407972) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 407972 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 25A, curba D |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 158 | L 4 091 40 |  | Intrerupator miniatural DX3 1P C80A capacitate de rupere in scurtcircuit 10000A, 1,5 modul, in conformitate cu IEC 60898-1 (409140) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 409140 |  | Disjunctor magnito-termic DX3, 1P, 80A, curba C |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 159 | L 4 166 67 |  | Releu termic RTX3-40, Imin=2.5 A, Imax=4 A (416667) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 416667 |  | Releu RTX3, 2.5-4A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 160 | L 0 201 06 |  | Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 575x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 (020106) - 22AP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020106 |  | Cofret IP40, h=1050 mm, XL3-400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 161 | L 0 202 73 |  | Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1050 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020273 |  | Usa metalica pentru cofret de tip XL3-400, inaltime 1050 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 162 | L 0 201 30 |  | Chit IP43 (020130) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020130 |  | Chit IP 43 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 163 | L 0 202 91 |  | Butuc chee cu 2 chei pentru usa de tip 405 (020291) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020291 |  | Butuc chee cu 2 chei de tip 405 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 164 | L 0 201 26 |  | Cofret metalic echipabil, IP40, dimensiuni de gabarit: 310x175x1050(h) mm, de tip XL3-400 echiapt cu usa metalica si butuc de cheie tip 405 (020126) - sectia de cablu |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020126 |  | Cofret IP40, h=1050 mm, XL3-400 cu usa latile 310 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 165 | L 0 266 72 |  | DPX-IS630 comanda frontala 3P 400A (026672) |  |  | ??? |  | 1,00 |  |  |
|  | L 026672 |  | DPX-IS630 comanda frontala 3P 400A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 166 | L 4 092 80 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 16kA, 3P, 80A, curba C (409280) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 409280 |  | Disjunctor magnito-termic DX3, 3P, 80A, curba C |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 167 | L 4 078 64 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 50A, curba C (407864) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | L 407864 |  | Disjunctor magnito-termic DX3, 3P, 50A, curba C |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 168 | L 4 078 59 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 3P, 16A, curba C (407859) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 407859 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 3P, 16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 169 | L 4 076 68 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba C (407668) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | L 407668 |  | Disjunctor magnito-termic DX3, 1P, 10A, curba C |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 170 | L 0 212 11 |  | Placa frontala metalica XL3 4000 pentru max 3 x DPX3 160 sau 250 (021211) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 021211 |  | Placa frontala metalica XL3 4000 pentru max 3 x DPX3 160 sau 250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 171 | L 0 206 01 |  | Sina DIN XL3 800/4000 reglabila pe inaltime 24 module (020601) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 020601 |  | Sina DIN XL3 800/4000 reglabila pe inaltime 24 module |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 172 | L 4 210 71 |  | Adaptor pentru montaj pe sina p/u DPX3-160 fara modul diferential (0421071) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 421071 |  | Placa de fixare pentru montaj DPX3 fara modul diferential pe sina |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 173 | L 3 110 42 |  | UPS 380V, 60kVA, timp de lucru in regim autonom - minimum 12 minute (311042) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 311042 |  | UPS KEOR T EVO THREE-PHASE 60kVA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 174 | pret furnizor |  | Transformator de izolare, monofazat, de tip TRO-10000M, IP54 cu TN-S si IT, schema 3 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3120355537930 |  | Transformator de izolare, monofazat, de tip TRO-10000M, IP54 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 175 | pret furnizor |  | Panou de control de la distanta a transformatorului de separatie de tip ПДК-02 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 3120355537879 |  | Panou ПДК-02 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 176 | pret furnizor |  | Dispozitiv electric de uscat miniile de tip EP4 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 29241273265410 |  | Dispozitiv de usact miniile EP4 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 177 | L 0 242 14 |  | Post de comanda echipat cu 1 tasta tip ciuperca de ф40 mm cu actionare prin apasare si deblocare prin rotire (024214) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 024214 |  | Post de comanda |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 178 | pret furnizor |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc de tip КП101, IP20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 29241273265383 |  | Post de comanda КП 101 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 179 | pret furnizor |  | Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, si indicatie luminoasa de tip APBB-22N-I-O |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2863147306828 |  | Buton de actionare si comanda |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 180 | pret furnizor |  | Tablou bypass pentru UPS 60kVA complet echipat de tip СБТ-125А sau similar |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3120355537615 |  | Tablou bypass pentru UPS 60kVA complet echipat de tip СБТ-125А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 181 | pret furnizor |  | Tablou de tip ШРМ-ШЗ |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 3120355538012 |  | Tablou de tip ШРМ-ШЗ |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 182 | pret furnizor |  | Comutator pachet 3P, 16A, IP54 de tip ПВ3-16-IP54 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28752745012272 |  | Comutator |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 183 | pret furnizor |  | Tablou cu intrerupator cu cutit si sigurate YARP-400A 74 U1 IP54, dimensiuni 600x400x350 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3120355537618 |  | Cutie cu intrerupator cu cutit si sigurata YARP-400A 74 U1 IP54, dimensiuni 600x400x350 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament electric de forta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |