Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## privind

Obiectul: Lucrări de reparație spațiu et. 2 RMT (bir. 204, Casa Radio)

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio-Moldova”

- Descriere generală: în scopul identificării unor operatori economici care ar efectua Lucrări de reparație spațiu et. 2 RMT (bir. 204, Casa Radio)

- 2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.

4. Mostre: la solicitare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică..

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: la solicitare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: la  momentul executării lucrărilor ,semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse şi a defectelor, se va solicita remedierea loc de către executor.

8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform normelor  și cerințelor tehologice.

8.  Cerinţe privind calculul costului: Prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 07.05.2021.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

11. Livrarea și documente însoțitoare

Lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

 Factura fiscală electronică;

- Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor

- Garanția lucrărilor (de 5 ani).

12. Termen de executare a lucrărilor: Lucrările vor fi executate după cum urmează:  în termen de până la 45 (patruzeci și cinci) zile după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare.

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație spațiu et.2 RMT (bir.204 Casa Radio)

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio – Moldova”

Deviz-oferta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 26,62 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 3,19 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,99 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,33 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,27 |
| 2 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 | 119,35 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 15,52 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 14,32 |
| 3 | RpIzC42A |  |  | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. |  |  |  |  | m2 | 92,73 |
|  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om | 9,27 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 21,33 |
|  | 2320146200700 |  |  | Petrol lampant |  |  |  |  | l | 0,93 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 2,78 |
|  | 2922140006705 |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,28 |
| 4 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea 3,3 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 | 92,73 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 170,16 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 97,37 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 85,22 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 204,01 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 217,92 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 70,24 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 25,13 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 8,11 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 153,00 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 1.501,30 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,43 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 4,40 |
| 5 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 26,62 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 32,48 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 190,07 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,11 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,10 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,43 |
| 6 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 26,62 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 5,32 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 29,28 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 3,99 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,01 |
| 7 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 119,35 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,58 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 17,90 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 5,97 |
| 8 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor k=2 materiale,utilaj |  |  |  |  | m2 | 119,35 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 53,71 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 11,94 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 251,80 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,24 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,24 |
| 9 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 119,35 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,58 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 17,90 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 5,97 |
| 10 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex - culoare semimat) |  |  |  |  | m2 | 119,35 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 65,64 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 47,74 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 7,16 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 59,67 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 5,97 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,24 |
| 11 | CB15A |  |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele pentru lucrari interioare(se exclude automacara ,balast) |  |  |  |  | m2 | 25,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,25 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 7,50 |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,01 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,01 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,15 |
|  | 2952270007617 |  |  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m |  |  |  |  | h-ut | 23,75 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCJ06A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  |  |  | m | 69,60 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 22,27 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 12,53 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 51,50 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,06 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,34 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,07 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,07 |
| 13 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 | 10,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 15,60 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 3,15 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 153,41 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,12 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,83 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 0,31 |
| 14 | CK26D |  |  | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) |  |  |  |  | m | 95,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 8,55 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,95 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltari din aluminiu |  |  |  |  | m | 95,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,95 |
| 15 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 10,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 0,32 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 1,57 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,53 |
| 16 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri k=2 materiale,utilaj |  |  |  |  | m2 | 10,50 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 4,73 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,05 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 22,15 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |
| 17 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 10,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 0,32 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 1,57 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,53 |
| 18 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex - culoare semimata) |  |  |  |  | m2 | 10,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 5,78 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 4,20 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,63 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 5,25 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,53 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,02 |
| 19 | RpCJ12A |  |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 | 10,50 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 13,96 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,88 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 100,48 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,28 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,07 |
|  | 29522700038171 |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |
| 20 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 10,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 0,32 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 1,57 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 0,53 |
| 21 | CN11A |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  |  |  | m2 | 10,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 4,73 |
|  | 2430116104070 |  |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  |  |  | kg | 6,72 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 0,53 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 5,25 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,53 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 | 77,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 10,13 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 9,35 |
| 23 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa gr 10 mm |  |  |  |  | m2 | 77,90 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 11,69 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 159,69 |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc | 311,60 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 | 81,80 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,17 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 16,90 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 3,89 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,89 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 0,51 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,51 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,51 |
| 25 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 16,90 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 10,14 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,69 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 219,70 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,71 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,17 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,51 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |
| 26 | CG01A1 k=3 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 | 16,90 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 5,07 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,01 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 109,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,35 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,08 |
| 27 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 | 16,90 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 3,95 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | 258,57 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 1,52 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,07 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 0,71 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,17 |
| 28 | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime: |  |  |  |  | m2 | -16,90 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | -1,94 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg | -129,28 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 | -0,08 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | -0,34 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | -0,08 |
| 29 | CE32A |  |  | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (carcas din lemn pe podea) |  |  |  |  | m2 | 1,50 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 0,83 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 0,38 |
|  | 2010212906961 |  |  | Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm |  |  |  |  | m3 | 0,01 |
|  | 2710703434920 |  |  | Otel lat |  |  |  |  | kg | 1,16 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |
| 30 | IzF16A |  |  | Strat din placi fibrolemnoase OSB gr 10 mm |  |  |  |  | m2 | 1,50 |
|  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om | 1,12 |
|  | 202021292716025 |  |  | Placi fibrolemnoase OSB |  |  |  |  | m2 | 1,52 |
| 31 | RpCK10C |  |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  |  |  | m2 | 100,40 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 10,04 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc | 15,06 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 30,12 |
|  | 2940420007685 |  |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  |  |  | h-ut | 10,04 |
| 32 | RpCK06B2 |  |  | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade, pentru suprafetele sub 16 mp la un punct de lucru |  |  |  |  | m2 | 6,00 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 13,86 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,20 |
|  | 2030122940260 |  |  | Parchet |  |  |  |  | m2 | 5,45 |
|  | 2874145886942 |  |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  |  |  | kg | 0,09 |
|  | 2010212946765 |  |  | Pervaz din lemn |  |  |  |  | m | 5,45 |
|  | 2030122945152 |  |  | Frizuri de parchet |  |  |  |  | m2 | 0,91 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,18 |
| 33 | CG07C |  |  | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Lac, a parchetului in trei straturi Lac rezistent de tip ecolac pe baza de apa si rasini poliuretanice uscare 2-3 h (fara miros de diluant) de coordoonat cu beneficiarul tipul si culoarea |  |  |  |  | m2 | 100,40 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 125,50 |
|  | 2320166105802 |  |  | Lac monocomponent cerat pe baza derasini alchidouretanica |  |  |  |  | kg | 35,14 |
| 34 | RpCK28A |  |  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase |  |  |  |  | m | 60,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 39,00 |
|  | 2940420007680 |  |  | Abricht |  |  |  |  | h-om | 1,80 |
|  | 2030112947736 |  |  | Plinte din lemn |  |  |  |  | m | 63,65 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc | 249,60 |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc | 249,60 |
| 35 | RpCK28C |  |  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC |  |  |  |  | m | 18,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 6,84 |
|  | 2940420007680 |  |  | Abricht |  |  |  |  | h-om | 0,18 |
|  | 2030112947738 |  |  | Plinte din PVC |  |  |  |  | m | 19,09 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc | 74,88 |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc | 74,88 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, .) |  |  |  |  | m2 | 5,02 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 1,05 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 1,05 |
| 37 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre .) |  |  |  |  | m2 | 32,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 6,91 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 6,91 |
| 38 | CK23C |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp dim 2350x1200 Profil culoarea sura (aluminiu) 5 camere cu metal 2 mm sticla 4-16-4 LoW-E (vezi santier constructiv) |  |  |  |  | m2 | 32,90 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om | 16,78 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,65 |
|  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  | m2 | 32,90 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 98,70 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 5,43 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg | 4,05 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 13,16 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 23,03 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,66 |
| 39 | CK26A |  |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre lat 400 mm |  |  |  |  | m | 18,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 5,04 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,44 |
|  | 2521106718392 |  |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  |  |  |  | m | 18,36 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 73,44 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,18 |
| 40 | CK26D |  |  | Pervazuri din tabla zincata prevopsita montate la ferestre lat 200 mm |  |  |  |  | m | 15,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 1,35 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,15 |
|  | 2743123549027 |  |  | Pervazuri pentru ferestre si usi |  |  |  |  | m | 15,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 90,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,15 |
| 41 | RpCO42A |  |  | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 0,24 |
|  | 2010102904353 |  |  | Dulap rasinos tivit cls. A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  |  | m3 | 0,00 |
|  | 2863146310249 |  |  | Broasca ingropata obisnuita pentru usi |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 2874145886928 |  |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 2416306109913 |  |  | Aracet DP 25 |  |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 2430226100747 |  |  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 |  |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |
| 42 | RpCO42D |  |  | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 0,40 |
|  | 2873145886928 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  |  | kg | 0,01 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc | 12,00 |
|  | 2863146310952 |  |  | Minere si silduri pentru usi |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |
| 43 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral) -Descrierea tehnica Usa de interior oarbe (fara sticla), confectionata din lemn si MDF (pin sau alt material lemnos), ,acoperire vinil sau vopsite culuarea alba sau nuante deschise ,tocul usii executat, in totalitate, din lemn masiv cu falt pentru o izolare fonica si termica , garnitura de cauciuc pentru ermetizare ,balamali 3 buc la foaia usii ( 900x2050 -) (dimensiunele se vor preciza inainte de executie se va coordona tipul modelul propus cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 1,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 2,79 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 0,15 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,47 |
|  | 20301129300001 |  |  | Usi interioare din lemn ordinare -Descrierea tehnica Usa de interior oarbe (fara sticla), confectionata din lemn si MDF (pin sau alt material lemnos), ,acoperire vinil sau vopsite culuarea alba sau nuante deschise ,tocul usii executat, in totalitate, din lemn masiv cu falt pentru o izolare fonica si termica , garnitura de cauciuc pentru ermetizare ,balamali 3 buc la foaia usii ( 900x2050 -10buc;1000x2050-1) |  |  |  |  | m2 | 1,90 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,16 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,04 |
| 44 | CK07B |  |  | Ancandrament din lemn la usi din material confor structurii foi de usa |  |  |  |  | m | 5,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 0,40 |
|  | 2010212946000 |  |  | Ancandrament din lemn la usi din material confor structurii foi de usa |  |  |  |  | m | 5,25 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,07 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 0,75 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |
| 45 | CK33C(aplic) |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set minere 2 bucati, mehanizm, cilindru 5 chei) |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,08 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 2,42 |
|  | 2863146310237 |  |  | Set usi minere yala, cilindru |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |
| 46 | RCsR29A aplic |  |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (urme din urma incendiu) |  |  |  |  | m2 | 6,90 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 2,07 |
|  | 2430226109307 |  |  | Diluant decapant |  |  |  |  | kg | 3,45 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 2,76 |
| 47 | RCsR13B |  |  | Vopsirea cu lac alchidal a timplariei de lemn (usi,, in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi |  |  |  |  | m2 | 6,90 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 10,76 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,69 |
|  | 2430226101350 |  |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  |  |  | kg | 1,38 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 3,45 |
|  | 2430226109456 |  |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  |  | kg | 1,38 |
|  | 2430226100981 |  |  | Grund alchid orce culoare |  |  |  |  | kg | 1,21 |
|  | 2430116108115 |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  |  |  | kg | 1,55 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,07 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,07 |
| 48 | CK30B |  |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din carcasa din lemn si PAL melaminat gr .18 mm cu abs 2 mm canturi , inclusiv diblurile ( inclusiv forarea gauri) culoarea se va coordona |  |  |  |  | m2 | 26,60 |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 49,21 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,65 |
|  | 2430226100046 |  |  | Grund de ulei |  |  |  |  | kg | 0,80 |
|  | 2030127329586 |  |  | Masca din baghete de lemn si PAL pentru radiatoare |  |  |  |  | m2 | 26,60 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 10,64 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,03 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 212,80 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,27 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Incalzire |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii |  |  |  |  | m2 | 24,50 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 3,92 |
| 50 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc | 24,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 2,40 |
| 51 | RpIB12A |  |  | Demontari convectoare cu masca |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 0,36 |
| 52 | RpIB08A |  |  | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor |  |  |  |  | m2 | 24,50 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 4,41 |
|  | 2413337345875 |  |  | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% |  |  |  |  | kg | 1,96 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 4,90 |
|  | 2875274123604 |  |  | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc | 2,45 |
|  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 1,23 |
| 53 | IB05A |  |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,00 |
|  | 282211570000010 |  |  | Radiator 10 elemente |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,06 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,20 |
| 54 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) |  |  |  |  | buc | 12,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,76 |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc | 12,00 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,24 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,48 |
| 55 | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 0,60 |
|  | 2913134500000 |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 2524907304522 |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc | 0,60 |
| 56 | IC50A |  |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,50 |
|  | 28752741190002 |  |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,07 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,24 |
| 57 | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,00 |
|  | 28752741190003 |  |  | Reductie radiator |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,10 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,20 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,40 |
| 58 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc | 24,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 3,60 |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc | 24,00 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc | 48,00 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc | 48,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 2,40 |
| 59 | RpIB01A |  |  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (demontate anterior) |  |  |  |  | m2 | 24,50 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 23,03 |
|  | 2822115710000 |  |  | Radiatoare din fonta existente |  |  |  |  | m2 | 24,75 |
|  | 2682117323463 |  |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  |  |  | kg | 1,23 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,54 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg | 0,02 |
| 60 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m | 12,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,80 |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m | 12,36 |
| 61 | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,00 |
|  | 287527420400025 |  |  | Bratara fixare d=25 mm |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 2,00 |
| 62 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 12,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,16 |
|  | 28752741101021251 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc | 12,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,24 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,08 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,22 |
| 63 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 30,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 5,40 |
|  | 2875274110102125 |  |  | Piesa de racordare (fiting) d=25 |  |  |  |  | buc | 30,00 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,60 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,21 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,54 |
| 64 | RpCR27A2 |  |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta |  |  |  |  | m | 45,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 1,35 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 0,27 |
|  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 0,67 |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  | l | 0,45 |
|  | 2430126105060 |  |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,67 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,90 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 4,50 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,09 |
| 65 | RpCR25A |  |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura |  |  |  |  | m2 | 24,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 17,15 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 3,19 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 2,45 |
|  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg | 4,90 |
|  | 2430126105060 |  |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  |  |  |  | kg | 3,67 |
|  | 2430116105723 |  |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  |  |  | kg | 3,67 |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  | l | 2,45 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 2,45 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,73 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,24 |
| 66 | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m | 20,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,80 |
|  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut | 0,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Retele de ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 67 | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  |  |  | m2 | 4,20 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 15,88 |
|  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  |  | kg | 3,39 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,04 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg | 0,05 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc | 0,04 |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg | 0,07 |
|  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  | kg | 5,30 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,13 |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l | 0,13 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 25,45 |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg | 0,13 |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  |  | kg | 19,94 |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc | 25,45 |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc | 25,45 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,21 |
| 68 | CL20A |  |  | Дроссель-клапан D200 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,06 |
|  | 281123630620081245 |  |  | дроссель-клапан D200 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 69 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate PVC 600x600 incorporata in tavan anstrong cu conectare la tub d=200 mm |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,12 |
|  | 28112363062006 |  |  | Grila ventilatie PVC 600x600 |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 2,20 |
| 71 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc | 12,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 0,72 |
| 72 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 23,52 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Conditionarea |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RpVC39A |  |  | Demontarea agregatelor de conditionare set |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  |  |  |  | h-om | 7,14 |
|  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l | 0,08 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 0,05 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,15 |
| 74 | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. k-1,4 fiting |  |  |  |  | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,20 |
|  | 2521216710000202 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20 |  |  |  |  | m | 14,42 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Conditionarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TrB05A2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t | 5,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 17,90 |
| 76 | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t | 10,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 4,50 |
| 77 | TsI51C5 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t | 10,00 |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut | 1,14 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,15 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,17 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,03 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,01 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,10 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 0,77 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,10 |
| 79 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc | 24,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 26,88 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,48 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,05 |
| 80 | 08-01-061-1 |  |  | Dispozitiv de siguranta |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 1,13 |
|  | 1011641 |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,14 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |
|  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |
| 81 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 04551 |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 82 |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 04552 |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 83 |  |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 04553 |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 84 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 6,74 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,02 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,31 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 0,80 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 12,20 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,05 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,16 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,02 |
| 85 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m | 100,00 |
|  | 04554 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m | 100,00 |
| 86 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 3,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 23,58 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,06 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,93 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 2,40 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 36,60 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,15 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,06 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,96 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,12 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,12 |
| 87 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m | 300,00 |
|  | 04555 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m | 300,00 |
| 88 | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 1,30 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 14,56 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,03 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,40 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 1,04 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 15,86 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,07 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,42 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,10 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,10 |
| 89 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x6 mm2 |  |  |  |  | m | 30,00 |
|  | 0455625 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x6mm2 |  |  |  |  | m | 30,30 |
| 90 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x6 mm2 |  |  |  |  | m | 100,00 |
|  | 04556456 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x6 mm2 |  |  |  |  | m | 101,00 |
| 91 | 08-02-409-1 ksal 0,5 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclud res ascensoare hidraulice) |  |  |  |  | 100 m | 3,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 35,70 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,01 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 2,88 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 40,20 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 40,20 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 0,60 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 3,00 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 20,10 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 54,00 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 5,40 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,33 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 8,10 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 14,52 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,33 |
| 92 | pret furnizor |  |  | Tub de protectie PVC d=16-20 |  |  |  |  | m | 300,00 |
|  | 100053 |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  | m | 300,00 |
| 93 | 08-03-594-3 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc | 0,20 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 33,80 |
|  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  |  |  | buc | 40,80 |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 0,41 |
|  | 5009264 |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg | 0,56 |
|  | 21101 |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  |  | h-ut | 0,81 |
|  | 30902 |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 11,40 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,81 |
| 94 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub |  |  |  |  | buc | 20,00 |
|  | 10004 |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W |  |  |  |  | buc | 20,00 |
| 95 | 08-03-593-5 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (se exclud res ascensoare hidraulice) |  |  |  |  | 100 buc | 0,01 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 0,93 |
|  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 0,01 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,00 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,26 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |
| 96 | pret furnizor |  |  | Indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 13003 |  |  | Indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 97 | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,03 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 0,98 |
|  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 3,06 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,00 |
| 98 | pret furnizor |  |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  |  |  |  | buc | 3,00 |
|  | 11003 |  |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 |  |  |  |  | buc | 3,00 |
| 99 | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,25 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 9,53 |
|  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,00 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,38 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 25,50 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,10 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,01 |
| 100 | pret furnizor |  |  | Bloc cu 3 prize 250V, 10A intr-un cadru exterioare |  |  |  |  | buc | 15,00 |
|  | 1100135 |  |  | Bloc cu 2 prize 250V, 10Aintr-un cadru |  |  |  |  | buc | 15,00 |
| 101 | pret furnizor |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 |  |  |  |  | buc | 10,00 |
|  | 11001 |  |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 |  |  |  |  | buc | 10,00 |
| 102 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) |  |  |  |  | 100 m | 0,70 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 11,40 |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg | 0,70 |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc | 140,00 |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut | 4,26 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 4,26 |
| 103 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC 40x40 |  |  |  |  | m | 30,00 |
|  | 100054257 |  |  | Canal de protectie PVC 40x40 |  |  |  |  | m | 30,00 |
| 104 | pret furnizor |  |  | Canal de protectie PVC16x25 |  |  |  |  | m | 40,00 |
|  | 10005425725 |  |  | Canal de protectie PVC16*25 |  |  |  |  | m | 40,00 |
| 105 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45 |  |  |  |  | buc | 13,00 |
|  | 045513 |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D65 |  |  |  |  | buc | 13,00 |
| 106 |  |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d= 75x40 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 045514 |  |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Conditionarea |  |  |  |  |  |  |
| 107 | VC37E |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om | 3,80 |
|  | 2952270003152 |  |  | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale cost utilaj |  |  |  |  | buc | 1,05 |
|  | 2952270003153 |  |  | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale cost utilaj |  |  |  |  | buc | 1,05 |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg | 8,40 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m | 0,53 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m | 2,10 |
|  | 2661122804602 |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  |  | m | 10,50 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc | 15,75 |
|  | 2746163334852 |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  |  | m | 5,25 |
|  | 2746163334853 |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  |  | m | 5,25 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg | 0,28 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg | 0,95 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut | 0,41 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,12 |
|  | 3410520005700 |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  |  | h-ut | 1,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Conditionarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 48 mod. ЩРн-48з-1 IP31 |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 045515 |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 48 mod. ЩРн-48з-1 IP31 |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 109 |  |  |  | Descarcator Supratensiune SPD T2 (20KA)3P+N,NR |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 045519 |  |  | Descarcator Supratensiune SPD T2 (20KA)3P+N,NR |  |  |  |  | buc | 1,00 |
| 110 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential tip DX3 4P 32A 30mA |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 045524 |  |  | Intrerupator automat de curent diferential tip DX3 4P 32A 30mA |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 111 |  |  |  | Intrerupator automat 2P C 10A 6kA,RX3 |  |  |  |  | buc | 15,00 |
|  | 045523 |  |  | Intrerupator automat 2P C 10A 6kA,RX3 |  |  |  |  | buc | 15,00 |
| 112 |  |  |  | Intrerupator automat 1P C 10A 6 kA RX3 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 045522 |  |  | Intrerupator automat 1P C 10A 6 kA RX3 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 113 |  |  |  | Intrerupator automat 3Р C 32A 6KA TX3 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 045521 |  |  | Intrerupator automat 3Р C 32A 6KA TX3 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 114 |  |  |  | Intrerupator automat 3Р C 40A 6KA TX3 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
|  | 04552125 |  |  | Intrerupator automat 3Р C 40A 6KA TX3 |  |  |  |  | buc | 2,00 |
| 115 |  |  |  | Intrerupator automat 1P C 25A 6 kA RX3 |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  | 04552125254 |  |  | Intrerupator automat 1P C 25A 6 kA RX3 |  |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Conditionarea |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  | Aparat de aer conditionat de tip caseta 24 000 BTU (bloc interior bloc exterior) |  |  |  |  | set | 1,00 |
|  | 00544 |  |  | Aparat de aer conditionat de tip caseta 24 000 BTU (bloc interior bloc exterior) |  |  |  |  | set | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Conditionarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |