# Descrierea bunurilor și serviciilor

  - În vederea implementării Conceptului de reacție rapidă la apelurile de urgență, se preconizează achiziționarea următoarelor bunuri și servicii:

|  | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitate de măsură | Cantitate | Caracteristicile tehnice/cerințe minime | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echipamente GPS (Trackere – dizpozitive de localizare geografică) | Buc. | 350 | Conform cerințelor și specificațiilor tehnice din pct.1.2 – 1.3 | Echipamentele GPS achiziționate urmează a fi instalate pe autovehiculele subdiviziunilor MAI |
| 2 | Servicii de instalare și configurare a echipamentelor GPS | Set | 350 | Conform cerințelor specificate la pct. 1.2 – 1.3 | Presupune servicii de instalare și configurare a tuturor dispozitivelor de localizare achiziționate |

## Cerințele generale și specifice pentru echipamentele GPS (trackere):

| Nr/Ord | Cerințe tehnice și funcționale |  |
| --- | --- | --- |
|  | Echipamentele GPS vor fi instalate și configurate pe fiecare vehicul în parte; |  |
|  | Echipamentul trebuie să conțină o antenă și un receptor GPS pentru stabilirea poziției; |  |
|  | Echipamentul trebuie să conțină modul GSM/GPRS pentru transmiterea datelor; |  |
|  | Echipamentul GPS trebuie să asigure localizarea autovehiculului cu o precizie de 3m; |  |
|  | Echipamentul GPS trebuie să asigure cel puțin furnizarea poziției geografice, vitezei de deplasare, direcției de deplasare, distanța parcursă; |  |
|  | Echipamentele GPS trebuie să asigure transmiterea informației cu privire la starea girofarului; |  |
|  | Alimentarea dispozitivului trebuie să fie de la instalația electrică a autovehiculului; |  |
|  | Echipamentele GPS instalate pe automobile trebuie să permită configurarea și update firmware la distanță; |  |
|  | Echipamentele GPS trebuie să dispună de interfețele necesare pentru conectarea a cel puțin 3 dispozitive (ex. Senzor temperatură, senzor de alcool, dispozitiv de autentificare șofer, conectare cu girofarul); |  |
|  | Echipamentele GPS trebuie să permită integrarea cu interfața CAN pentru preluarea informațiilor de pe vehicul (odometru, consum total, nivel carburant, turație, citirea erorilor vehiculului); |  |
|  | Echipamentele GPS trebuie să permită integrarea cu sonda litrometrică pentru măsurare consum carburant; |  |
|  | Echipamentele GPS trebuie să asigure posibilitatea de configurare a intervalelor de transmisie cum ar fi opțiuni de transmisie la intervale configurabile de timp, la parcurgerea unei distanțe sau o combinație a celor două; |  |
|  | Echipamentul GPS trebuie să asigure transmiterea informației cu privire la configurarea sa; |  |
|  | Echipamentele trebuie sa fie certificate conform normelor europene de produs CE și să nu interfereze cu alte echipamente electrice și electronice; |  |
|  | Echipamentele se vor monta pe vehicule în zone greu accesibile (ex. în interior bord); |  |
|  | Montarea se va executa de către furnizorul echipamentului în locațiile coordonate cu beneficiarul; |  |
|  | Garanție pentru dispozitivele GPS cel puțin 12 luni. |  |

## Specificații tehnice echipamente GPS (trackere):

| Nr./ ord | Cerințe tehnice |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Interfețe | - 3 x Intrări digitale - 1 x Intrări analogice - 1 x intrări configurabile - 2 x ieșiri digitale - Sensor de mișcare - Power supply (+10…+30) V DC - Antena GSM internă - Antena GNSS internă - Micro USB Port |
| 2. | Modul GSM | - Quad Band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz - GPRS Multi-Slot Class 12 - GPRS Mobile Station Class B - Dual – Sim - Modul GPS cu senzitivitate până la -165 dBm - Frecvența de emitere a datelor la minim 30 de secunde |
| 3. | Alte | - 128MB memorie - Echipamentul GPS trebuie să reziste la temperaturi cuprinse între - 25 și + 55 grade Celsius - Baterie minim 170 mAh - Bluetooth modul - care să permită configurarea dispozitivului la distanță - Min IP 41 - Echipamentele trebuie sa fie certificate conform normelor europene de produs CE și să nu interfereze cu alte echipamente electrice și electronice - să aibă protecție automată la scurt circuit |