| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Procurarea autobuzelor pentru transportarea elevilor |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Procurarea autobuzelor pentru transportarea elevilor |  |  |  | Caracteristicile de baza: Tipul caroseriei – minibus pasagerii/copii Numarul de locuri min. – 17+1 . Motorizare: Motor – 1950 -2050 cm3 Carburant - Diesel Norme de poluare – min. Euro 6 Cutia de viteza- mecanica , 6 trepte Puterea (Kw/CP) min. – 125, max - 130CP Tip injecție –aspirare turbo Tracțiunea puntea spate Lungimea (mm) pînă la 6710 Inaltime totala (mm) min- max 2746 Latimea (cu/fara oglinzi) min- max 2474/2126 Inaltime usi spate (mm) min- max1887 Latime usi spate (mm) min- max 1565 Inaltime usa laterala (mm) min- max1600 Masa maxima admisibila (kg) min- max 4600 Urban min- max 12,0 Extra – urban min- max 7.9 Mixt min- max 8,7 Capacitatea rezervorului (l) min.-max 70 Dotari: ABS + repartizarea forțelor de frinare Airbag șofer si pasager fata Multimedia 12” ecran tactil 4 difuzoare Închidere centralizată de pe telecomandă ESP (program electronic de stabilitate) Hill Assist (sistem de ajutor la pornire in pantă) Aer Condiționat automat Fata Aer Condiționat spate, cu duze de aer individuale pentru fiecare pasager Încălzitor salon fata / spate / Ușa laterală glisantă pe partea dreaptă Ușa spate cu iluminare Rândul de scaune din spate cu funcție detașabilă Treapta acționată electric la ușa culisată dreapta Mâner pentru facilitarea accesului în salon Centuri 3 puncte pentru toate scaunele, fata si spate Servodirecție asistată Volan reglabil pe adâncime si înălțime Echipament de pornire min -20˚C IPS (Intelligent Protection System), Imobiliser PATS Roți cu anvelope R16 Roți duble spate Roata de rezerva de dimensiuni standard Faruri halogen Geamuri spate fumurii Faruri anti-ceata spate Oglinzi reglabile si încălzite electric Geamuri faţă acționate electric Acoperiș supraînălțat Senzor parcare fata si spate Camera 360 Sistema de frânare urgenta înainte si înapoi Garanție 5 ani sau 200 000 km Autobuzele către predare sunt deservite tehnic (schimbare de uleiuri,filtre,curele și altele necesare cu indicarea în documentarea tehnică). Omologare Europeana Termen de livrare – 30 zile Anul producerii: 2026 Parcursul (km)- automobil nou din uzina Stații de deservire tehnică în raza de 50-60 km |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Procurarea autobuzelor pentru transportarea elevilor. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Procurarea autobuzelor pentru transportarea elevilor; bucată; 2; 31.12.2026. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |