CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIA PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie

3. IDNO: 1003600150598

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor  Lucrarii de reparatie curentă a sectiei Ortopedie și Traumatologie nr. 2 .

Lista cu cantitaţile de lucrări

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari si demontari |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori baie) | m3 | 2,100 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coborire nivel pardosea baie) | m3 | 2,100 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavan in coridor) | m2 | 70,300 |
| 4 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pereti in coridor) | m2 | 132,430 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (panou de serviciu retele ingineresti) | m2 | 6,600 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (9 usi) | m2 | 19,000 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (tumba coridor si dulap cabinet medic sef) | m2 | 38,400 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (cu utilizare ulterioara) (usa coridor) k=1.50 | m2 | 5,800 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (cu utilizare ulterioara) (usa cabinet medici - 02) k=1.50 | m2 | 1,900 |
| 10 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Taierea tocului la usa - ridicarea la nivelul pardoselii) | m3 | 0,080 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti baie) | m2 | 29,600 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (cabine de proceduri si medici) | m2 | 90,600 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glafuri ferestre) | m2 | 42,780 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (coridor) | m2 | 143,750 |
| 15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum din incaperi) | m2 | 196,000 |
| 16 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 69,000 |
| 17 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 40,000 |
| 18 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente | buc | 40,000 |
| 19 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 62,000 |
| 20 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,000 |
| 21 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 279,000 |
| 22 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 180,000 |
| 23 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 40,000 |
| 24 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 66,000 |
| 25 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 38,000 |
| 26 | RpSB05B | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm | buc | 1,000 |
| 27 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 12,000 |
| 28 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 29 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 30 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 12,000 |
| 31 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 24,000 |
| 32 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 12,000 |
| 33 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,000 |
| 34 | RCsB30I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm | buc | 6,000 |
| 35 | RCsB30E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm | buc | 4,000 |
| 36 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 85,000 |
| 37 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 85,000 |
| 38 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 85,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Grup sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 39 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob gr. 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 17,300 |
| 40 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,300 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt) | m2 | 17,300 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea coordonata cu beneficiarul) | m2 | 17,300 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti inclusiv glafurile |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 71,400 |
| 44 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 4 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil k=2 | m2 | 71,400 |
| 45 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2 ( b=800mm) | m | 14,400 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 85,800 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,800 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 5,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 | m2 | 85,800 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,800 |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 85,800 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,800 |
| 52 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (culoare material coordonat cu beneficiarul) | m2 | 58,600 |
| 53 |  | Cornier perforat din aluminiu | m | 6,200 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardosea |  |  |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=2 gr. 6cm) | m2 | 17,300 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 17,300 |
| 56 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 17,300 |
| 57 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarie |  |  |
| 58 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (pereti despartitori bloc sanitar din profile din aluminiu si PAL laminat, cu minere, lacat si 2 usi - cu deschiderea de 900mm) | m2 | 10,800 |
| 59 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa intrare inclusiv accesoriile 900mmx2100mm cu grila de ventilare) | m2 | 1,900 |
|  |  | Capitolul 1.3. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavan |  |  |
| 60 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 65,620 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti |  |  |
| 61 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 188,500 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 188,500 |
| 63 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 188,500 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 188,500 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 188,500 |
| 66 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 164,000 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 188,500 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 188,500 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 188,500 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 188,500 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 188,500 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 188,500 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 188,500 |
| 74 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm) | m | 62,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glafurile (2 ferestre) |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 7,680 |
| 76 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 7,680 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 7,680 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 | m2 | 7,680 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 7,680 |
| 80 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 7,680 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,680 |
| 82 | CI22B aplicat | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2 | 2,100 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,680 |
| 84 |  | Cornier perforat din aluminiu | m | 9,600 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardosea |  |  |
| 85 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x4mm | kg | 49,160 |
| 86 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( cu panta pentru carucior maxim 6 grade) | m2 | 24,960 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (k=1.33 gr 4cm) | m2 | 24,960 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) (ambele coridoare) | m2 | 63,600 |
| 89 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinte h= 150 mm | m2 | 76,180 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 90 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm) | m | 58,000 |
| 91 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa anterior demontata) | m2 | 5,800 |
| 92 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de serviciu retele ingineresti cu 2 deschideri) | m2 | 5,600 |
| 93 | RpCH21A | Repararea usilor si portilor dulgheresti din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, pentru completari la constructiile existente, inclusiv fieraria pentru fixare si inchidere (broaste, balamale) din scinduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru din rigle de 38x58 mm, inlusiv tocul din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime (9 usi) | m2 | 31,600 |
| 94 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 31,600 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabinet personal medical (01) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan |  |  |
| 95 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,400 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti |  |  |
| 96 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane | m2 | 32,400 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 32,400 |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,400 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 32,400 |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 32,400 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,400 |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,400 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Glafurile |  |  |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,880 |
| 104 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 1,880 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,880 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,880 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,880 |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1,880 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,880 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,880 |
| 111 |  | Cornier perforat din aluminiu | m | 4,700 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardosea |  |  |
| 112 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 8,400 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 8,400 |
| 114 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm) | m2 | 10,200 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarie |  |  |
| 115 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 400mm | m | 1,200 |
| 116 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) (inclusi accesoriile) | m2 | 1,890 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinet personal medical (02) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tavan |  |  |
| 117 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,900 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pereti |  |  |
| 118 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane | m2 | 36,200 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 36,200 |
| 120 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,200 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 36,200 |
| 122 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 36,200 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,200 |
| 124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,200 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Glafurile |  |  |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,880 |
| 126 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 1,880 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,880 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,880 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,880 |
| 130 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1,880 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,880 |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,880 |
| 133 |  | Cornier perforat din aluminiu | m | 1,880 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Pardosea |  |  |
| 134 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 10,900 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 10,900 |
| 136 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm) | m2 | 12,900 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Timplarie |  |  |
| 137 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 400mm | m | 1,200 |
| 138 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa anterior demontata) | m2 | 1,890 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabinet personal medical (03) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Tavan |  |  |
| 139 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,100 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pereti |  |  |
| 140 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane | m2 | 32,400 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 32,400 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,400 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 32,400 |
| 144 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 32,400 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,400 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,400 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Glafurile |  |  |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,880 |
| 148 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 1,880 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa) | m2 | 3,480 |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa) | m2 | 3,480 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa) | m2 | 3,480 |
| 152 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,480 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa) | m2 | 3,480 |
| 154 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa) | m2 | 3,480 |
| 155 |  | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa) | m | 4,600 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Pardosea |  |  |
| 156 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 10,100 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 10,100 |
| 158 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm) | m2 | 12,900 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Timplarie |  |  |
| 159 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 400mm | m | 1,200 |
| 160 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) inclusiv accesoriile | m2 | 1,890 |
|  |  | Capitolul 1.7. Bufet |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Tavan |  |  |
| 161 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 9,500 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Pereti |  |  |
| 162 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 35,840 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 35,840 |
| 164 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,840 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 35,840 |
| 166 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 35,840 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,840 |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,840 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Glafurile |  |  |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,880 |
| 170 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 1,880 |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa) | m2 | 3,480 |
| 172 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa) | m2 | 3,480 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa) | m2 | 3,480 |
| 174 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,480 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa) | m2 | 3,480 |
| 176 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa) | m2 | 3,480 |
| 177 |  | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa) | m | 4,600 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardosea |  |  |
| 178 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 9,500 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 9,500 |
| 180 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 9,500 |
| 181 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 12,400 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Timplarie |  |  |
| 182 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 400mm | m | 1,200 |
| 183 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) inclusiv accesoriile | m2 | 1,890 |
|  |  | Capitolul 1.8. Cabinet infermiere |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Tavan |  |  |
| 184 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,800 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Pereti |  |  |
| 185 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 41,800 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 41,800 |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 41,800 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 41,800 |
| 189 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 41,800 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,800 |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,800 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Glafurile (usa) |  |  |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (usa) | m2 | 5,280 |
| 193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (usa) | m2 | 5,280 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (usa) | m2 | 5,280 |
| 195 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 5,280 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (usa) | m2 | 5,280 |
| 197 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (usa) | m2 | 5,280 |
| 198 |  | Cornier perforat din aluminiu (usa) | m | 5,280 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Pardosea |  |  |
| 199 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 13,760 |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 13,760 |
| 201 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm) | m2 | 16,400 |
|  |  | Capitolul 1.9. Salon pacienti (01) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Tavan |  |  |
| 202 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,800 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Pereti |  |  |
| 203 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 49,440 |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 49,440 |
| 205 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,440 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 49,440 |
| 207 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 49,440 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,440 |
| 209 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,440 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Glafurile |  |  |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,880 |
| 211 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 2,880 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa) | m2 | 8,160 |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa) | m2 | 8,160 |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa) | m2 | 8,160 |
| 215 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 8,160 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa) | m2 | 8,160 |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa) | m2 | 8,160 |
| 218 |  | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa) | m | 11,600 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Pardosea |  |  |
| 219 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 20,740 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 20,740 |
| 221 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm) | m2 | 23,740 |
|  |  | Capitolul 1.9.5. Timplarie |  |  |
| 222 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 600mm | m | 1,100 |
| 223 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri l=300mm) | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 1.10. Salon pacienti (02) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Tavan |  |  |
| 224 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 28,500 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Pereti |  |  |
| 225 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 58,480 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 58,480 |
| 227 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,480 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 58,480 |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 58,480 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,480 |
| 231 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 58,480 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Glafurile |  |  |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,760 |
| 233 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 5,760 |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa) | m2 | 11,040 |
| 235 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa) | m2 | 11,040 |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa) | m2 | 11,040 |
| 237 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 11,040 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa) | m2 | 11,040 |
| 239 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa) | m2 | 11,040 |
| 240 |  | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa) | m | 11,080 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Pardosea |  |  |
| 241 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 29,700 |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 29,700 |
| 243 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm) | m2 | 32,960 |
|  |  | Capitolul 1.10.5. Timplarie |  |  |
| 244 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre 400mm | m | 2,400 |
| 245 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri) | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 1.11. Salon pacienti (03) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Tavan |  |  |
| 246 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,200 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Pereti |  |  |
| 247 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 52,700 |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 52,700 |
| 249 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,700 |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 52,700 |
| 251 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 52,700 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,700 |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,700 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Glafurile |  |  |
| 254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,840 |
| 255 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 3,840 |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa) | m2 | 9,120 |
| 257 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa) | m2 | 9,120 |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa) | m2 | 9,120 |
| 259 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 9,120 |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa) | m2 | 9,120 |
| 261 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa) | m2 | 9,120 |
| 262 |  | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa) | m | 11,400 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Pardosea |  |  |
| 263 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 20,200 |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 20,200 |
| 265 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm) | m2 | 23,320 |
|  |  | Capitolul 1.11.5. Timplarie |  |  |
| 266 | CI22B aplicat | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2 | 0,960 |
| 267 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri) | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 1.12. Salon pacienti (04) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Tavan |  |  |
| 268 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 32,000 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Pereti |  |  |
| 269 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 63,200 |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 63,200 |
| 271 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 63,200 |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 63,200 |
| 273 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 63,200 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,200 |
| 275 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,200 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Glafurile |  |  |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,840 |
| 277 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 3,840 |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa) | m2 | 9,120 |
| 279 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa) | m2 | 9,120 |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa) | m2 | 9,120 |
| 281 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 9,120 |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa) | m2 | 9,120 |
| 283 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa) | m2 | 9,120 |
| 284 |  | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa) | m | 11,400 |
|  |  | Capitolul 1.12.4. Pardosea |  |  |
| 285 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 32,960 |
| 286 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 32,960 |
| 287 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm) | m2 | 36,710 |
|  |  | Capitolul 1.12.5. Timplarie |  |  |
| 288 | CI22B aplicat | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2 | 1,500 |
| 289 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri) | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 1.13. Salon pacienti (05) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Tavan |  |  |
| 290 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 29,500 |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Pereti |  |  |
| 291 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 58,960 |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 58,960 |
| 293 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,960 |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 58,960 |
| 295 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 58,960 |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,960 |
| 297 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 58,960 |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Glafurile |  |  |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 7,680 |
| 299 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 7,680 |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa) | m2 | 12,960 |
| 301 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv la usa) | m2 | 12,960 |
| 302 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv la usa) | m2 | 12,960 |
| 303 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,960 |
| 304 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv la usa) | m2 | 12,960 |
| 305 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv la usa) | m2 | 12,960 |
| 306 |  | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv la usa) | m | 12,600 |
|  |  | Capitolul 1.13.4. Pardosea |  |  |
| 307 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 30,500 |
| 308 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 30,500 |
| 309 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm) | m2 | 34,030 |
|  |  | Capitolul 1.13.5. Timplarie |  |  |
| 310 | CI22B aplicat | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2 | 1,920 |
| 311 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri) | m | 1,600 |
| 312 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100mm) (inclusi accesoriile) | m2 | 1,890 |
|  |  | Capitolul 1.14. Sala de proceduri |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.1. Tavan |  |  |
| 313 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,400 |
|  |  | Capitolul 1.14.2. Pereti |  |  |
| 314 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 44,700 |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 44,700 |
| 316 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,700 |
| 317 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 44,700 |
| 318 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 44,700 |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,700 |
| 320 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,700 |
|  |  | Capitolul 1.14.3. Glafurile |  |  |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 7,520 |
| 322 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 7,520 |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa si usa) | m2 | 10,320 |
| 324 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv nisa si usa) | m2 | 10,320 |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv nisa si usa) | m2 | 10,320 |
| 326 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 10,320 |
| 327 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv nisa si usa) | m2 | 10,320 |
| 328 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv nisa si usa) | m2 | 10,320 |
| 329 |  | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv nisa si usa) | m | 18,400 |
|  |  | Capitolul 1.14.4. Pardosea |  |  |
| 330 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 18,400 |
| 331 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 18,400 |
| 332 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv plinta h=15 cm) | m2 | 21,200 |
|  |  | Capitolul 1.14.5. Timplarie |  |  |
| 333 | CI22B aplicat | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2 | 1,920 |
| 334 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri) | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 1.15. Sala preoperatorie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15.1. Tavan |  |  |
| 335 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob gr. 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 18,600 |
| 336 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,600 |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor (Betokontakt) | m2 | 18,600 |
| 338 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea coordonata cu beneficiarul) | m2 | 18,600 |
|  |  | Capitolul 1.15.2. Pereti |  |  |
| 339 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 51,300 |
| 340 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 51,300 |
| 341 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,300 |
| 342 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betokontakt) | m2 | 51,300 |
| 343 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 51,300 |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,300 |
| 345 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,300 |
|  |  | Capitolul 1.15.3. Glafurile |  |  |
| 346 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,840 |
| 347 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 | m2 | 3,840 |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv usa) | m2 | 9,120 |
| 349 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv usa) | m2 | 9,120 |
| 350 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (inclusiv usa) | m2 | 9,120 |
| 351 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 9,120 |
| 352 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv usa) | m2 | 9,120 |
| 353 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (inclusiv usa) | m2 | 9,120 |
| 354 |  | Cornier perforat din aluminiu (inclusiv usa) | m | 11,400 |
|  |  | Capitolul 1.15.4. Pardosea |  |  |
| 355 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 19,600 |
| 356 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 19,600 |
| 357 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ((antibacterian, omogen, grosime 2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1) | m2 | 22,000 |
|  |  | Capitolul 1.15.5. Timplarie |  |  |
| 358 | CI22B aplicat | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (teracota 60 cm x 120 cm, culoare alba) | m2 | 0,960 |
| 359 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (briu lemn protectie lovituri) | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 1.16. Sala de operatii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16.1. Tavan |  |  |
| 360 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 31,400 |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,400 |
| 362 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 31,400 |
| 363 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,400 |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,400 |
| 365 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31,400 |
| 366 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,400 |
|  |  | Capitolul 1.16.2. Pereti inclusiv glafurile |  |  |
| 367 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 66,080 |
| 368 | CK18C | Montarea cornier perforat din aluminiu | m | 22,600 |
| 369 | CF02A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton k=2 (la glafuri) | m2 | 11,520 |
| 370 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor inclusiv nisa | m2 | 15,120 |
| 371 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti inclusiv glafurile si nisa | m2 | 52,400 |
| 372 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 6,040 |
|  |  | Capitolul 1.16.3. Pardosea |  |  |
| 373 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (k=2 gr. 40 mm) | m2 | 32,960 |
| 374 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare (Betokontakt) | m2 | 32,960 |
| 375 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ((antibacterian, omogen, grosime 2,2 -2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9 -R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl - s1) | m2 | 33,660 |
|  |  | Capitolul 1.16.4. Timplarie |  |  |
| 376 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu balamali deschide in ambele parti pendula (Usile glisante automate 1.2x2.2 m- complet echipate) | m2 | 2,640 |
|  |  | Capitolul 1.17. Lucrari de incalzire |  |  |
| 377 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, (Bimetal B 500/80 - 10 elemente) | buc | 20,000 |
| 378 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 40,000 |
| 379 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 80,000 |
| 380 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 160,000 |
| 381 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 94,000 |
| 382 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 56,000 |
| 383 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 48,000 |
| 384 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 48,000 |
| 385 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm | buc | 20,000 |
| 386 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm | buc | 20,000 |
| 387 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 20,000 |
| 388 | IC37F | Piese de racordarefilet d 32mm | buc | 16,000 |
| 389 | IC40A | Bratara d=25mm pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 120,000 |
| 390 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 2,000 |
| 391 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.18. Lucrari sanitare, apa si canalizare |  |  |
| 392 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 24,000 |
| 393 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm | buc | 9,000 |
| 394 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm | buc | 12,000 |
| 395 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 40,000 |
| 396 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 32,000 |
| 397 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50 mm | buc | 15,000 |
| 398 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (5minim 600 mm cu picior) | buc | 14,000 |
| 399 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 mm x 8oo mm), montata pe perete din beton | buc | 2,000 |
| 400 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000 |
| 401 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 |
| 402 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
| 403 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 15,000 |
| 404 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 220,000 |
| 405 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet) | buc | 36,000 |
| 406 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 220,000 |
| 407 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 220,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele electrice |  |  |
| 408 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (in coridor) | buc | 8,000 |
| 409 | material | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama (in coridor) | buc | 8,000 |
| 410 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A | buc | 26,000 |
| 411 | material | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama (in coridor) | buc | 26,000 |
| 412 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza simpla in saloane si la medici) | buc | 56,000 |
| 413 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (pentru sala operatorie si preoperatorie 20 buc - cu 3 posturi complet echipate) | buc | 20,000 |
| 414 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Tip LED 35W, 4000K, dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate | buc | 32,000 |
| 415 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ( Corp de iluminat cu lampi bactericide) | 100 buc | 0,300 |
| 416 | Material | Lampi bactericide duble UVC-30 | buc | 30,000 |
| 417 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5) | 100 m | 4,900 |
| 418 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5) | 100 m | 0,800 |
| 419 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,500 |
| 420 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 7,500 |
| 421 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 9,000 |
| 422 | Material | Cablu VVGng LS 3x1.5mm | m | 750,000 |
| 423 | Material | Cablu VVGng LS 3x2.5mm | m | 150,000 |
| 424 | Material | Teava din vinilplast Dn=25mm | m | 900,000 |
| 425 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 24 moduli, plastic) | buc | 2,000 |
| 426 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (BA 47-29/1/16A,B) | buc | 14,000 |
| 427 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (BA 47-29/3/20A,B) | buc | 8,000 |
| 428 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA) | buc | 6,000 |
| 429 | SE59A1 | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistem alarma antiincendiu (in sala de operatii) |  |  |
| 430 | RpEA01A | Montarea Canal cablu PVC, dim 20x20mm | m | 12,000 |
| 431 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Приборприемно-контрольныйуправ. пожаротуш. MAG 8Plus sau echivalentul | buc | 6,000 |
| 432 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii | buc | 8,000 |
| 433 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 2,000 |
| 434 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sonerie la 2 intrari cu semnal post |  |  |
| 435 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 2,000 |
| 436 | material | Sonerie fara fir | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Ventilare |  |  |
| 437 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h | buc | 1,000 |
| 438 | 08-03-605-1 | Montare dispozitiv de ventilare axial (in WC) | buc | 2,000 |
| 439 | material | Ventilator de evacuare axial (in WC) | buc | 2,000 |
| 440 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (in WC) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 441 | material | Agregat de climatizare AMC 1-6 | buc | 1,000 |
| 442 | material | Centrala de incendiu cu 8 zone Teletek MAG 8 PLUS sau echivalentul | buc | 2,000 |
| 443 | material | Detector de fum Schneider-Electric ARGUS 9 V sau echivalent | buc | 8,000 |
| 444 | material | Sonerie cu semnal acustic | buc | 4,000 |
| 445 | material | Radioemitator | buc | 1,000 |
| 446 | material | Uscator de miini (2100 w - alb) | buc | 4,000 |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile

- Termenul de valabilitate a contractului : conform craficului de executare a lucrărilor.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată. | da |
|  | GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR | Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; Graficul de execuție să fie prezentat detaliat pe fiecare categorii de lucrări care vor fi executate la depunerea ofertelor (operatorul va indica perioada de execuție). | da |
|  | DECLARAȚIE privind experienţa similară | Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | - DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | AVIZ | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice | - în cazul în care este emisă de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului; - în cazul transferului la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Avizul Inspecției de Stat în Construcție | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Devizile | Formularul nr. 3,5,7 | da |
|  | Certificat de conformitate a principalelor material utilizate | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorul economic la darea în explotarea se obligă să prezinte o schiță privind rețelele de alimentare cu energie electrică în cadrul secției. | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Termenul de garanție a  lucrăriilor sau serviciilor - minim 36  luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Persoană de contact: 078913550/069311255

- Alte informații relevante:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

Caraman Natalia- membru, administrator  gospodărie.

Darii Irina - membru, asistent medicală- şefă.

Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

Pereverzeva Tatiana - membru, economist.

Morozova Violeta - membru, șefă secţie, ingineră aparate medicale.