WinСмета2000

| Statie de epurare,statie de pompare,retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Hrusova, situat in intravilan extravilan , s. Chetroasa, s.Ciopleni, com. Hrusova r-nul Criuleni (7/2023-4-TH) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Camin de gratarul.Utilaj. (pl.B poz.4 ) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament. |  |  |
| 1 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Pазработка мокрого грунта экскаватором) | 100 m3 | 0,050 |
| 2 | TsA10B1 | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах) | m3 | 1,000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,030 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,030 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 1,000 |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 1,000 |
| 7 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления) | m2 | 3,200 |
|  |  | 1.2. Camin de gratarul (pl.B poz.4) |  |  |
|  |  | 1.2.1. Camin de gratarul (poz.4 pl.B)(лист марки СE-71) |  |  |
| 8 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) | m3 | 1,190 |
| 9 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15 | buc | 1,000 |
| 10 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6 | buc | 1,000 |
| 11 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6а | buc | 1,000 |
| 12 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-1 | buc | 1,000 |
| 13 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 | buc | 1,000 |
| 14 | Pret de piata | Costul capacelor din fonta tip "Л" | buc | 1,000 |
| 15 | Pret de piata | Скобы | kg | 6,800 |
| 16 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска скоб) | t | 0,007 |
| 17 | Pret de piata | Cтоимость закладных деталей МС.... | kg | 35,200 |
| 18 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) | t | 0,035 |
| 19 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,230 |
| 20 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | 5,500 |
|  |  | 2. Lucrari montarea. |  |  |
| 21 | AcE08D | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Моntarea gratarul manual) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 22 | Pret de piata | Gratarul mаnual(''Boncom'') | buc | 1,000 |

Proiectant L.Наlamenda

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.