Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. ILG-22/2025

” Construcție a conductei de gaze naturale inter rurale s. Holercani – s. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

LOTUL II

- Traversarea râului Nistru (Holercani – Molovata Nouă) în 2 linii paralel, prin metoda forării HHD

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 1 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*4mm | m | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,76 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,88 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |
|  | 2722103107000159 | Conducta de otel D159*4mm | m | 4,016 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,256 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,04 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,008 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,012 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,244 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,076 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,016 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,54 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,072 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,072 |
| 2 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133*4mm | m | 15,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,85 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,30 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,70 |
|  | 2722103107000133 | Conducta de otel D133*4mm | m | 15,06 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,15 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,03 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,33 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,45 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,18 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,15 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,03 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,95 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,135 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,27 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,27 |
| 3 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 125mm 90* | buc | 6,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,72 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,00 |
|  | 2875274040000c125 | Cot de otel Dn125mm 90* sudabil | buc | 6,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,392 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,256 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,72 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,12 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,432 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,72 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,11 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 9,558 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,054 |
| 4 | GD08D | Dop de otel sudat, la tevi, avind Dn 150 mm | buc | 4,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 8,00 |
|  | 2710403607200d150 | Dop de otel sudabil Dn150mm | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,88 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,64 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,00 |
| 5 | GB11B | Piesa de racord teu, montat fara mansoane, pe conducte existente, manipularea facindu-se mecanizat, teul avind Dn 150 mm | buc | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 26,08 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,68 |
|  | 2722103300000t150 | Teu de otel sudabil Dn150mm | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 7,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,44 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,48 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,44 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,40 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 10,00 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 10,00 |
| 6 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 20,57 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om. | 6,377 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 3,291 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 4,155 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 3,127 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,823 |
| 7 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (D140*12.7mm PE100 SDR11 prin imbinarea cap la cap) | m | 2 150,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 552,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 258,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 552,55 |
|  | 2521216710001140 | Teava polietilena D140*12.7mm PE100 SDR11 | m | 2 160,75 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 2 365,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 2 322,00 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 62,35 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 6,45 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 292,40 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 292,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 258,00 |
| 8 | M1L04D | Analiza defectoscopica, prin gamagrafiere, a sudurilor conductelor de inalta presiune din cladiri si incinte industriale, avind diametrul exterior 102-168 mm si grosimea peretilor conductei (S) intre 11-14 mm | buc | 185,00 |
|  | 3111010080200 | Laborant fizico-chimice, geote | h-om | 458,80 |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 16,65 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 188,70 |
|  | 2881116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. | buc | 1,295 |
|  | 2464117321635 | Film rontgen metalogr.radoigr.metal 10x24(bc.film) | buc | 555,00 |
|  | 2744227322718 | Folie plumb pt.intarire film defectosc.gr.0,2 100x240 mm | buc | 37,00 |
|  | 2464117345942 | Solutie fixatoare pt.filme roentgen | l | 10,36 |
|  | 2464117345954 | Solutie revelatoare pt.filme roentgen | l | 10,36 |
|  | 3410540004903 | Defectoscop mobil cu raze gama si sursa iridiu | h-ut | 118,40 |
| 9 | GC03D | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 125 mm (k=7.5) Pn7.5 | 1 km | 2,15 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 10,32 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,839 |
| 10 | GC04D | Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 125 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 62,70 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 11,52 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,20 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 | buc | 0,01 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 2,00 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 2,00 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 8,65 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,13 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,26 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,13 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,50 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,61 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,76 |
|  |  | 1.2. Tub de protectie gazoductului montat prin metoda inchisa - 2 set; L=1100m. Subtraversarea raului Nistru prin foraj orizontal dirijat |  |  |
| 11 | GD59E1 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 324 mm. Pentru executarea in teren tare (inclusiv izolatia, test suduri, test izolatie, gropile de lansare, utilaje pentru manevrarea tevilor si executia gropilor de pozitie si primire (excavator, macara, lansator), introducerea tubului de protectie) | m | 2 200,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 25 256,00 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 5 060,00 |
|  | 2521216716002324i | Teava de otel D324mm izolata - tub de protectie (inclusiv izolatia, test suduri, test izolatie, gropile de lansare, utilaje pentru manevrarea tevilor si executia gropilor de pozitie si primire (excavator, macara, lansator), introducerea tubului de protectie) | m | 2 206,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4 004,00 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 240 240,00 |
|  | 29522700018131 | Instalatie foraj orizontal dirijat - subtraversarea raul | h-ut | 5 060,00 |
| 12 | GD04G | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 300 mm | buc | 184,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 412,16 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 233,68 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 117,76 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 90,16 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 264,96 |
| 13 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm | buc | 2,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 110,00 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 18,70 |
|  | 29522700018131 | Instalatie foraj orizontal dirijat - subtraversarea raul | h-ut | 18,70 |
| 14 |  | Inel distantier D140mm | buc | 1 000,00 |
|  | 2001 | Inel distantier D140mm | buc | 1 000,00 |
|  |  | 1.3. Intrarea/iesirea gazoductului de polietilena D160mm din pamint - 2 set. |  |  |
| 15 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 6 mm | m | 2,80 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,292 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,344 |
|  | 2521216701000273 | Teava din otel D273*6mm - tub de protectie | m | 2,856 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 16,24 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,42 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,003 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,448 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,168 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,42 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 5,04 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 2,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,168 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,84 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,952 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,952 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,168 |
| 16 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Teava cu dop Dn32mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,20 |
|  | 252121670100032 | Teava din otel Dn32*3.2mm | m | 0,10 |
|  | 2413317346008432 | Dop otel sudabil D32mm | buc | 2,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,16 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,26 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,54 |
| 17 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160*14,6 mm PE100 SDR11 | m | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,257 |
|  | 2521216710001160 | Teava polietilena D160*14,6mm PE100 SDR11 | m | 1,005 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,10 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,08 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,029 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,003 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,12 |
| 18 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*4mm | m | 1,20 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,228 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,564 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,24 |
|  | 2722103107000159 | Conducta de otel D159*4mm | m | 1,205 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,077 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,006 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,012 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,004 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,073 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,023 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,012 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,005 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,162 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,011 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,022 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,022 |
| 19 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,60 |
|  | 2523156713811m160 | Fiting polietilena (mufa) D160mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,30 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,30 |
| 20 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/otel) din polietilena, tevile avind diametrul de 160*159 mm | buc | 2,00 |
|  | 2523156713811tr160 | Fiting polietilena (trecere PE/otel) D160*159mm | buc | 2,00 |
| 21 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm 90* | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,60 |
|  | 2523156713811c160 | Fiting polietilena (cot) D160mm 90* | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,30 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,30 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 40*40mm L=0.8m - 1buc; foaie 350*450*3mm - 1buc) *2 set | kg | 11,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,147 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,113 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,113 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,113 |
|  | 277527630988c40 | Confectii metalice inglobate in beton - suport din otel cornier 40*40mm; foaie 350*450*3mm - 1 buc | kg | 11,30 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,056 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja | kg | 0,17 |
| 23 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze Dn20 mm | buc | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,44 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,34 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 3,04 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,22 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,22 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,32 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 2,10 |
|  | 272210320957920 | Teava din otel fara sudura trasa la rece pentru constructii, D=20 x 2 mm | m | 3,00 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 5,60 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,04 |
| 24 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,04 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,024 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,041 |
| 25 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,15 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,795 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 43,696 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,116 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,107 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,09 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,049 |
|  |  | 1.4. Intrarea/iesirea gazoductului de polietilena D140mm din pamint - 4 set. |  |  |
| 26 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 6 mm | m | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,56 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,92 |
|  | 2521216701000273 | Teava din otel D273*6mm - tub de protectie | m | 4,08 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 23,20 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,60 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,004 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,64 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,60 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 7,20 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 4,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,24 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,20 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,36 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 1,36 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,24 |
| 27 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Teava cu dop Dn32mm) | buc | 4,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,40 |
|  | 252121670100032 | Teava din otel Dn32*3.2mm | m | 0,20 |
|  | 2413317346008432 | Dop otel sudabil D32mm | buc | 4,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,32 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,52 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,08 |
| 28 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (D140*12.7mm PE100 SDR11) | m | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,028 |
|  | 2521216710001140 | Teava polietilena D140*12.7mm PE100 SDR11 | m | 4,02 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 4,40 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 4,32 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,116 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,012 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,48 |
| 29 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133*4mm | m | 2,40 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,456 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,008 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,432 |
|  | 2722103107000133 | Conducta de otel D133*4mm | m | 2,41 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,048 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,024 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,005 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,053 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,072 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,029 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,024 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,005 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,312 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,022 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,043 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,043 |
| 30 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (D140mm PE100 SDR11) | buc | 4,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,20 |
|  | 2523156713811m140 | Fiting polietilena (mufa) D140mm | buc | 4,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,60 |
| 31 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/otel) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (D140/133mm) | buc | 4,00 |
|  | 2523156713811tr140 | Fiting polietilena (trecere PE/otel) D140/133mm | buc | 4,00 |
| 32 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (D140mm PE100 SDR11 90*) | buc | 4,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,20 |
|  | 2523156713811c140 | Fiting polietilena (cot) D140mm 90* | buc | 4,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,60 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 40*40mm L=0.8m - 1buc; foaie 350*450*3mm - 1buc) * 4 set | kg | 22,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,294 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,226 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,226 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,226 |
|  | 277527630988c40 | Confectii metalice inglobate in beton - suport din otel cornier 40*40mm; foaie 350*450*3mm - 1 buc | kg | 22,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,113 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja | kg | 0,339 |
| 34 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze Dn20 mm | buc | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,88 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,68 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 6,08 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,44 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,44 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,64 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 4,20 |
|  | 272210320957920 | Teava din otel fara sudura trasa la rece pentru constructii, D=20 x 2 mm | m | 6,00 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 11,20 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,08 |
| 35 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,08 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,049 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,082 |
| 36 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 87,392 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,233 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,215 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,18 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,098 |
|  |  | 1.5. Imprejmuire, ancorare si amenajare |  |  |
| 37 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Euro gard h=1.65m, L=2.5m, D3.2mm) | m | 18,40 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 16,928 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,992 |
|  | 27321036462501 | Panouri de gard Euro zincat h=1.65m, L=2.5m | m2 | 31,18 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 9,07 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 118,105 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 1,228 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,945 |
| 38 | CK14A | Portite din panou euro gard zincat h=1.65m, L=0.8m, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - 2 set | m2 | 2,64 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,502 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2,534 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,475 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,003 |
|  | 20301129301501 | Portite din panou euro gard zincat h=1.65m, L=0.8m inclusiv accesoriile | m2 | 2,64 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 10,56 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 10,56 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 10,56 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,264 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,304 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,607 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,30 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,011 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,053 |
| 39 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 3,36 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,042 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,538 |
|  | 243011610329 | Vopsea | kg | 0,679 |
|  | 24302251093 | Grund | kg | 0,511 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,101 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,134 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Utilaj de masurare, reglare si armaturi |  |  |
| 40 | GB04D | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 125 mm (Robinet cu bila cu capete pentru sudura DN125 PN16 GAZ) | buc | 4,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 22,64 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,52 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,92 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,32 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 6,96 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,92 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj de masurare, reglare si armaturi |  |  |
| 41 |  | Robinet cu bila cu capete pentru sudura DN125 PN16 GAZ | buc | 4,00 |
|  | 102 | Robinet cu bila cu capete pentru sudura DN125 PN16 GAZ | buc | 4,00 |