Caiet de sarcini

- Obiectul Caietului de sarcini: achiziționarea lucrărilor de reparație și ajustare a echipamentului de măsurare a vibrației pentru CET Sursa  nr.1 și  CET Sursa  nr.2.

Tabela 1

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației la TG- 2, 3 și setul de rezerva, la Sursa 1. | set | 3 | Anexa 1, punct 4 | 12 000,00 |
| 1.2. | Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației la TG nr.1, 2, 5, la Sursa 2. | set | 3 | Anexa 1, punct 4 | 18 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  | 30 000,00 |

2. Locul, adresa desfășurării lucrărilor:

- În laboratoarele  Exeutantului  care va executa lucrările respective.

3. Termenul de executare a lucrărilor:

- 04.08.2026-18.08.2026- p.1.1 tabela 1;

- 18.05.2026 -07.06.2026- p.1.2 tabela 1.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

4.1. Documente normativ-tehnice ce dictează necesitatea lucrărilor:

Tabela 2

| Nr. |  | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 |  | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE”, pct. 383, 429. |
| 4.1.2. | ГОСТ 27164-86 | «Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов», pct. 5.2. |

4.2. Documente normativ-tehnice de reglementare a lucrărilor:

Tabela 3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 9.100 РЭ | «Аппаратура Вибробит 100». Руководство по эксплуатации |
| 4.2.2 | Иа2.787.025 ТО | «Устройства контрольно-сигнальное ВВК-331». Техническое описание. |
| 4.2.3 | MИ-1873-88 | Виброметры с пьезоэлектрическими и индукционными преобразователями. Методика поверки. |
| 4.2.4 | МИ-292-87 | Методические указания устройств ВВК-331. Методы и средства поверки. |
| 4.2.5 | 3ЕА2002003 | Усилитель ПВД. Техническое описание. |
| 4.2.6 | 1ВА | Аппаратура вибрации и вибродатчики СВ-4. |
| 4.2.7 | SM ISO 2954:2014 | Vibraţii mecanice ale maşinilor rotative şi alternative. Cerinţe pentru instrumentele de măsurare a severităţii vibratorii. |

5. Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

5.1. Executantul lucrărilor trebuie să asigure integral toate tipurile de lucrări specificate în pct. 10 al prezentului  Caiet de sarcini, respectând prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și pentru tipurile mijloacelor de măsurare indicate în pct. 4.

5.2. Transportarea mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurată de ”TERMOELECTRICA” S.A..

5.3. Executantul lucrărilor va prezenta la final, proces verbal de îndeplinire a lucrărilor, cu descrierea lucrărilor efectuate.

5.4. Executantul va elibera proces verbal de verificare tehnică (calibrare metrologică) pentru fiecare mijloc de măsurare.

6. Condiţii de recepţie a lucrărilor:

6.1. La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora, şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

6.2. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen  de 10 zile  calendaristice, după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea procesului-verbal de recepţie a lucrărilor, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

6.3. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

6.4. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

6.5. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, Părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

7. Cerințe privind calculul costului:

7.1 Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei (fără  TVA) per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

7.2 Costul lucrărilor   va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

7.3 Efectuarea lucrărilor se va executa în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

7.4 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor din ordinului intern al ”TERMOELECTRICA” SA  nr. 195  din 26.12.2024.

/https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/.

7.5 Сondiții  executarea  lucrărilor  sunt  normale.Lucrări vor fi îndeplinite în condiții de laborator.

8. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

8.1. Documente confirmative de înregistrare a întreprinderii.

8.3. Specificații de preț.

8.4. Declarația operatorului (DUAE).

8.5. Deviz de cheltuieli pentru lucrările solicitate conform Anexei 1,2.

8.6. Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența, aviz, extras).

8.7. Dovadă de experiența în domeniu nu mai mică de 5 ani.

8.8. Dovada că compania este dotată cu mecanismele, ustensile şi instrumente necesare pentru efectuarea lucrărilor, sau să dețină contract de arendă.

8.9. Lista şi calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

8.10. Termeni de garanție.

9. Cerinţe de garanție și de mentenanţă

9.1. În cazul survenirii imposibilității prestării serviciilor în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza și modul de rezolvare a problemei respective, cu stabilirea unui nou termen.

9.2 Perioada de garanţie, la calitatea îndeplinirii lucrărilor, va constitui minimum 12 luni, din data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

9.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obţinerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

9.4. Executantul, la cererea Beneficiarului, va remedia toate deficiențele identificate în procesul de executare a lucrărilor din cauza de deviere de la termenii contractului, înrăutățirii calității serviciilor, în termenul convenit.

9.5. La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul, este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.

10. Volumul lucrărilor :

Tabela 4

| Nr. | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a amplificatoarelor ПВД | buc | 3 |
| 2. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a traductoarelor de vibrație СВ-4 | buc | 18 |
| 3. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a aparaturii ВВК-331 | buc | 2 |
| 4. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a traductoarelor de vibrație SB11 | buc | 8 |
| 5. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a aparaturii Вибробит 100 | buc | 1 |
| 6. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a traductoarelor ДПЭ22 | buc | 4 |

*repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defectat.

Anexă nr.1

Lista  lucrărilor  nr.1

Lucrări pentru reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației la TG nr.2, TG nr. 3 și setul de rezervă, Sursa nr. 1

Lucrări pe baza: Lista de prețuri p.8, 1995 an.

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației la TG № 2, TG № 3 și setul de rezervă |  |  |  |  |
| 1. | 0109010104 | Unitate de control al vibrațiilor ПВД (direcție orizontală). Reparație grupa a 3-a. de complexitate | buc. | 3 |
| 2. | 0109010104 | Unitate de control al vibrațiilor ПВД (direcție verticală ). Reparație grupa a 3-a de complexitate | buc. | 3 |
| 3. | 0109010903 | Senzor de vibrație СВ-4, repararea celui de-al 3-lea gr. de complexitate (direcție orizontală) | buc. | 18 |
| 4. | 0109010903 | Senzor de vibrație СВ-4, repararea celui de-al 2-lea gr. de complexitate (direcție verticală) | buc. | 18 |
|  |  | Ordin 195, p.2. Coeficient plafon la prețurile angro k=3,85 |  |  |

Anexă nr.2

Lista  lucrărilor  nr.2

Lucrări pentru reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației

la TG nr. 1, 2 și 5, Sursa nr. 2

Lucrări pe baza: Lista de prețuri p.8, 1995 an.

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației ВВК-331 т/а art. № 1, 2. |  |  |  |  |
| 1. | 0109010303 | Bloc de alimentare de tip ВВК-33, reparație a 2-a gr. de complexitate | buc. | 2 |
| 2. | 0109010204 | Bloc de vibrație ВВК-331, reparație a 3-a gr. de complexitate | buc. | 8 |
| 3. | 0109010504 | Bloc amplificator electronic cu senzor tip SВII, reparație a 3-a gr. de complexitate | buc. | 8 |
| 4. | 0109010404 | Bloc de vibrație ВВК-331 cu module nedetașabil, reparație a 3-a gr. de complexitate | buc. | 2 |
|  |  | Ordin 195, p.2. Coeficient plafon la prețurile angro k=3,85 |  |  |
| II. Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației «Вибробит-100» т/а art. № 5. |  |  |  |  |
| 5. | 0109010303 | Bloc de alimentare, reparație a 2-a gr. de complexitate | buc. | 1 |
| 6. | 0109010204 | Bloc de vibrație, reparație a 3-a gr. de complexitate | buc. | 4 |
| 7. | 0109010504 | Bloc amplificator electronic cu senzor, reparație 3-a gr. de complexitate | buc. | 4 |
|  |  | Ordin 195, p.2. Coeficient plafon la prețurile angro k=3,85 |  |  |