| Proiectarea extinderii retelelor de alimentare cu apa din intavilanul s. Cojusna pe terenul situat in raionu Straseni, satul Cojusna, sectorul intavilan, cod postal 3715 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Retele exterioare de alimentare cu apa (44/24-AE) Etapa II

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasamente conducta apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsF01B |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 94,50 |  |  |
|  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  | 0,536 |  |  |
|  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  | 5,922 |  |  |
| 2 |  |  | TsC59B |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,219 |  |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  |  | Pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 14,3000 |  |  |  | 0,515 |  |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,6200 |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 3 |  |  | TsI51A5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,200 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0383 |  |  |  | 0,237 |  |  |
| 4 |  |  | TsC58B |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,510 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3800 |  |  |  | 1,214 |  |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 11,2000 |  |  |  | 5,712 |  |  |
| 5 |  |  | AcF03A |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,640 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6100 |  |  |  | 2,22 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 3,731 |  |  |
| 6 |  |  | TsC35B1 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,510 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 5,4300 |  |  |  | 2,769 |  |  |
| 7 |  |  | TsD04B |  |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,530 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 10,148 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,353 |  |  |
| 8 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,374 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 3,299 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 3,527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente conducta apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Terasamente camine apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | TsF01B |  |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,200 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 15,06 |  |  |
|  |  |  | 2811236827395 |  |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0017 |  |  |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0027 |  |  |  | 0,136 |  |  |
|  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  | 0,944 |  |  |
| 10 |  |  | TsC59B |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 0,638 |  |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  |  | Pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 14,3000 |  |  |  | 1,501 |  |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,6200 |  |  |  | 0,38 |  |  |
| 11 |  |  | TsI50A5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,800 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  | 1,887 |  |  |
| 12 |  |  | TsC58B |  |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3800 |  |  |  | 0,443 |  |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 11,2000 |  |  |  | 2,083 |  |  |
| 13 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 5,766 |  |  |
| 14 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 1,641 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 1,754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente camine apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. F.O.D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | TsC02B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,3900 |  |  |  | 1,449 |  |  |
| 16 |  |  | GD60D |  |  |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 51,6700 |  |  |  | 51,67 |  |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,7800 |  |  |  | 8,78 |  |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 8,7800 |  |  |  | 8,78 |  |  |
| 17 |  |  | GD59D2 |  |  |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul ф289x8,0.Pentru executarea in teren foarte tare |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,500 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,6700 |  |  |  | 65,025 |  |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,7300 |  |  |  | 12,975 |  |  |
|  |  |  | 27221033050036 |  |  |  |  | Tub de protectie din otel ф289x8,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0030 |  |  |  | 7,522 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 7,875 |  |  |
|  |  |  | 1422102205642 |  |  |  |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 63,0000 |  |  |  | 472,50 |  |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,7300 |  |  |  | 12,975 |  |  |
| 18 |  |  | AcA51A |  |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.289x8,0 a tevii PE100, PN 10, SDR17 ф90 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4160 |  |  |  | 3,328 |  |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7260 |  |  |  | 5,808 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 2,64 |  |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 25212167100035 |  |  |  |  | Tevi PE100, PN 10, SDR17 ф90 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 8,12 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 1,36 |  |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 1,36 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 1,36 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 19 |  |  | TsD02A1 |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 20 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 2,911 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 3,112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total F.O.D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Camine apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | AcE11A |  |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,250 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7500 |  |  |  | 28,688 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,8900 |  |  |  | 12,282 |  |  |
|  |  |  | 2663102100933 |  |  |  |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1990 |  |  |  | 0,858 |  |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,518 |  |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2660 |  |  |  | 1,147 |  |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  |  | Var |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,475 |  |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,345 |  |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,8500 |  |  |  | 7,862 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60026 |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 70016 |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 70017 |  |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60028 |  |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 60029 |  |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Capac D400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 28752742000026 |  |  |  |  | Capac D400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Scara tip C1-03 (16,20 kg) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7000320 |  |  |  |  | Scara tip C1-03 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 16,2000 |  |  |  | 48,60 |  |  |
| 29 |  |  | IzF31A |  |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 10,64 |  |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 22,40 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Camine apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | AcA23A |  |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Teu din fonta ductila cu flanse cu suport pentru hidrant ф80/80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | 28752744282027 |  |  |  |  | Teu din fonta ductila cu flanse cu suport pentru hidrant ф80/80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,24 |  |  |
| 31 |  |  | AcA23A |  |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Teu din fonta ductila cu flanse ф80/80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  | 28752744282028 |  |  |  |  | Teu din fonta ductila cu flanse ф80/80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 2,081 |  |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 16,48 |  |  |
| 32 |  |  | AcB01A |  |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana din fonta cu flanse nr. 4000 E2 ф80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | 28741173000029 |  |  |  |  | Vana din fonta cu flanse nr. 4000 E2 ф80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,04 |  |  |
| 33 |  |  | AcA23A |  |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa sudabila din otel zincat ф80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 2,32 |  |  |
|  |  |  | 28752744282030 |  |  |  |  | Flansa sudabila din otel zincat ф80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 4,161 |  |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 32,96 |  |  |
| 34 |  |  | AcA53B |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm / Capat de flansa PE100 PN10 ф90/80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 25231567138131 |  |  |  |  | Capat de flansa PE100 PN10 ф90/80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 4,04 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 3,20 |  |  |
| 35 |  |  | AcA23A |  |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa oarba din otel zincat ф80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 1,74 |  |  |
|  |  |  | 28752744282032 |  |  |  |  | Flansa oarba din otel zincat ф80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,09 |  |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 3,121 |  |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 24,72 |  |  |
| 36 |  |  | RCsB29N |  |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0085 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0556 |  |  |  | 0,278 |  |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 1,45 |  |  |
| 37 |  |  | SA34G |  |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" / Racord din otel, L=200mm ф150 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5600 |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | 25221033048422 |  |  |  |  | Racord din otel ф150 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4280 |  |  |  | 2,14 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 38 |  |  | AcA52D |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm / Tub de protectie din PE ф160 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,500 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1830 |  |  |  | 6,13 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0950 |  |  |  | 3,182 |  |  |
|  |  |  | 252121671000137 |  |  |  |  | Tub de protectie din PE ф160 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 33,668 |  |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 36,18 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,35 |  |  |
| 39 |  |  | AcA51A |  |  |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.160 a tevii PE100, PN 10, SDR17 ф90 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,500 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4160 |  |  |  | 13,936 |  |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7260 |  |  |  | 24,321 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 11,055 |  |  |
|  |  |  | 2913204500011 |  |  |  |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | 25212167100035 |  |  |  |  | Tevi PE100, PN 10, SDR17 ф90 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 34,002 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,675 |  |  |
|  |  |  | 060326 |  |  |  |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 5,695 |  |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 5,695 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 5,695 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,005 |  |  |
| 40 |  |  | AcA52C |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm / Tevi PE100, PN 10, SDR17 ф90 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,800 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1210 |  |  |  | 37,97 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0610 |  |  |  | 19,142 |  |  |
|  |  |  | 25212167100035 |  |  |  |  | Tevi PE100, PN 10, SDR17 ф90 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 315,369 |  |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0800 |  |  |  | 338,904 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 12,552 |  |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 12,552 |  |  |
| 41 |  |  | AcF11C |  |  |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,300 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 14,212 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 35,53 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 10,659 |  |  |
| 42 |  |  | AcF12A |  |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,300 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  | 1,457 |  |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,711 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | AcB06B |  |  |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm / Hidrant in camin, H=0.5m ф80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,7200 |  |  |  | 2,72 |  |  |
|  |  |  | 2513736621815 |  |  |  |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1360 |  |  |  | 0,137 |  |  |
|  |  |  | 2874115821760 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,08 |  |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,08 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | Hidrant in camin, H=0.5m ф80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60030 |  |  |  |  | Hidrant in camin, H=0.5m ф80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |