| Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga" Statia de Oxigen nr.1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (6,5m x 19m) k=2 | m2 | 123,5 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 19,0 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la parapet | m2 | 19,2 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 50% | m2 | 61,75 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 5 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la parapet gr.3cm | m2 | 19,2 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
| 6 | RpCJ12Ck=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane | m2 | 19,2 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3900 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 7 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 61,75 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 8 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 142,7 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |
|  | 24133173460001 | Praimer de bitum | kg | 0,15108 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 9 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Stratul de jos Elastouizol ЭКП | m2 | 123,5 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 26821326004702 | Membrane bituminoase Нижний слой Эластоизол ЭКП | m2 | 1,1000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |
| 10 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Stratul de sus Elastouizol ЭПП | m2 | 123,5 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase Stratul de sus Elastouizol ЭПП | m2 | 1,1000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |
| 11 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Stratul de sus Elastouizol ЭПП | m2 | 19,2 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase Stratul de sus Elastouizol ЭПП | m2 | 1,2000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |
| 12 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 32 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 13 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri Aerator De exclus toate materialele in afara de bitum de izolatie. De introdus Aerator gata confectionat | buc | 4,0 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 1776879017 | Aerator | buc | 1,0000 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 19 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura mufa | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 10 buc | m | 14,0 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura mufa | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 16 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t Ridicarea materialelor pe acoperis | t | 8,2 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3400 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1100 |
| 17 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale a materialelor pe acoperis | t | 11,2 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6700 |
| 18 | TsH92B | Incarcarea in auto cu deseuri demolare | t | 3,0 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 19 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 3,0 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 |

| Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga" Statia de Oxigen nr.2 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (6,5m x 11,0m) | m2 | 71,5 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 71,5 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul | M2 | 71,5 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) 50 x100 x 1100mm - 12 buc | m3 | 1,32 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 5 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. De exclus Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) si Autocamion, 5 t | m3 | 2,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |
| 6 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri de rasinoase 0,01m3/m2 | m2 | 71,5 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 7 | IzD01B | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) | t | 1,2 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,7100 |
| 8 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 1,2 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |
| 9 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 1,2 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,4200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,0000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2800 |
| 10 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 71,5 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
| 11 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t Ridicarea materialelor pe acoperis | t | 2,2 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3400 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1100 |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto cu deseuri demolare | t | 1,5 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 13 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 1,5 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 |