CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziția uleiurilor, lubrifianților și lichidelor tehnice pentru anul 2026

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09200000-1 | Lotul 1: Uleiuri de motoare |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ulei de motor: 5W-30 | Litri | 100 | Tipul uleiului: integral sintetic, Clasa API: SN; Specificații ACEA: A5/B5; Clasa de vâscozitate SAE: 5W-30 | 8387,50 |
| 1.2 |  | Ulei de motor: 5W-40 | Litri | 208 | Tipul uleiului: integral sintetic, Clasa API: SN/CF MB 229.31/ 229.51 Specificații ACEA:A3/B4; Clasa de vâscozitate SAE: 5W-40 | 8138,00 |
| 1.3 |  | Ulei de motor: 10W-40 | Litri | 1040 | Tip de ulei: Semisintetic, Clasa API: SL/CF Specificații ACEA: A3/B4; Clasa de vâscozitate SAE: 10W-40 | 33540,00 |
| 1.4 |  | Ulei de motor: 10W-40 | Litri | 416 | Tip de ulei: Semisintetic, Clasa API: CI-4/SL Specificații ACEA: E-7; Clasa de vâscozitate SAE: 10W-40 | 15149,33 |
| 1.5 |  | Ulei pentru motoare M8B SAE 20W 20 | Litri | 1040 | Ulei mineral pentru toate anotimpurile conceput pentru motoare pe benzină și diesel de performanță medie, caracteristici echivalente M8B. | 24960,00 |
| 1.6 |  | Ulei pentru motoare M-10G2 SAE 30 | Litri | 1248 | Ulei mineral pentru motoare diesel de camioane și tractoare, cu caracteristici echivalente M-10G2. Clasa API: CC, Clasa de vâscozitate SAE: 30 | 28392,00 |
| 1.7 |  | Ulei pentru motoare M-10G2K, SAE 30 | Litri | 1664 | Ulei mineral pentru motoare diesel de camioane și utilaje grele, cu caracteristici echivalente M-10G2K. Clasa API: CC, Clasa de vâscozitate SAE: 30 | 37856,00 |
| 1.8 |  | Ulei semisintetic p/u motoare 4T | Litri | 20 | Ulei de motor semisintetic, pentru funcționarea fiabilă a motoarelor în patru timpi Clasa API: SL Clasa de vâscozitate SAE:10W40 | 1100,00 |
| 1.9 |  | Ulei pentru motoare JCB SAE 15W-40 | Litri | 100 | Ulei de motor mineral pentru echipamente speciale marca JCB Clasa API: CH-4/SJ; Specificații ACEA: E5; Clasa de vâscozitate SAE:15W-40 | 18750,00 |
| Valoarea estimativă, lei lot 1 (fără TVA) |  |  |  |  |  | 176272,83 |
|  | 09200000-1 | Lotul 2: Uleiuri de transmisie |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ulei de transmisie 75W-90, GL-5 | Litri | 100 | lubrifiant multifuncțional sintetic pentru transmisiile mecanice din clasa SAE: 75W-90 Clasa API: GL-5 (cutii manuale) | 8035,00 |
| 2.2 |  | Ulei de transmisie 80W-90, GL-4/GL-5 | Litri | 200 | ulei mineral de transmisie din clasa SAE 80W-90 Clasa API: GL-4 / GL-5 | 6868,56 |
| 2.3 |  | Ulei de transmisie 75W, GL-4/GL-5 | Litri | 100 | lubrifiant multifuncțional sintetic din clasa SAE 75 W, clasa API GL-4 / GL-5 | 23400,00 |
| 2.4 |  | Ulei de transmisie 80W-90, GL-5 | Litri | 210 | ulei mineral universal pentru toate anotimpurile, tip ТАД-17 sau cu caracteristici echivalente din clasa SAE 80W- 90, clasa API : GL5 | 7203,00 |
| 2.5 |  | Ulei de transmisie 85W-90, GL-3 (ТСп-15К) | Litri | 400 | ulei mineral de transmisie tip ТСп-15К sau cu caracteristici echivalente, din clasa SAE 85W-90, clasa API: GL3 | 24400,00 |
| Valoarea estimativă, lei lot 2 (fără TVA) |  |  |  |  |  | 69 906,56 |
|  | 09200000-1 | Lotul 3: Uleiuri hidraulice, industriale |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ulei hidraulic mineral ВМГЗ 75W- 90 | Litri | 416 | Ulei hidraulic mineral tip ВМГЗ sau cu caracteristici echivalente, din clasa SAE 75W-90 | 11856,00 |
| 3.2 |  | Ulei hidraulic HVLP 46 | Litri | 260 | Ulei hidraulic mineral, tip Rheinol HVLP 46 sau cu caracteristici echivalente, Standarde ISO: ISO VG 46, SM EN ISO 6743-4:2016; DIN 51524 | 7583,33 |
| 3.3 |  | Ulei hidraulic ATF Dexron III G/H | Litri | 130 | Fluid de transmisie semisintetic sau sintetic, pentru sisteme hidraulice, ce corespunde cerințelor clasei GM Dexron III G / H | 5785,00 |
| 3.4 |  | Ulei mineral industrial de tip И-20A sau cu caracteristici echivalente | Litri | 200 | Ulei mineral de tip И-20A sau cu caracteristici echivalente (GOST-20799-88) | 4115,00 |
| 3.5 |  | Ulei mineral industrial de tip И-40 sau cu caracteristici echivalente | Litri | 950 | Ulei mineral de tip И-40 sau cu caracteristici echivalente GOST-20799-88 | 19950,00 |
| 3.6 |  | Ulei mineral industrial de tip И-50 A sau cu caracteristici echivalente | Litri | 130 | Ulei mineral de tip И-50 A sau cu caracteristici echivalente GOST-20799-88 | 3737,50 |
| Valoarea estimativă, lei lot 3 (fără TVA) |  |  |  |  |  | 53026,83 |
|  | 09200000-1 | Lotul 4: Lichid spălare parbriz, Lichid de frânare, Lichid de răcire, Soluții de ungere / curățare. |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Agent de reducere a oxizilor de azot din gazele de eșapament ale motoarelor diesel | Litri | 200 | Soluție apoasă ce conține uree în proporție de 32,5%, de tip Ad Blue sau cu caracteristici echivalente, pentru reducerea oxizilor de azot din gazele de eșapament ale motoarelor diesel; certificat VDA și ISO 22241 | 6120,00 |
| 4.2 |  | Lichid de frână, 450 gr | buc. | 100 | Lichidul de frână de tip DOT 4 sau cu caracteristici echivalente, SAE J 1703, ambalat în recipient de 450 grame, sigilat de uzina producătoare | 4400,00 |
| 4.3 |  | Lichid de frână, 1 L | buc. | 30 | Lichidul de frână glicolic de tip DOT 4 PLUS sau cu caracteristici echivalente, SAE J 1703, ambalat în recipient cu volum de 1000 ml, sigilat de uzina producătoare | 1425,00 |
| 4.4 |  | Lichid de spălare parbriz pentru vară | Litri | 400 | Soluție specializată, concepută pentru a curăța rapid parbrizul de insecte, praf, uleiuri și murdărie organică, asigurând o vizibilitate excelentă la temperaturi pozitive, cu parfumuri proaspete | 1700,00 |
| 4.5 |  | Lichid de spălare parbriz pentru iarnă | Litri | 800 | Soluție specializată, rezistentă la temperaturi de până la -20°C fără risc de îngheț în rezervor, concepută pentru a curăța eficient murdăria, sarea și gheața, asigurând vizibilitate fără a îngheța pe parbriz. | 4333,33 |
| 4.6 |  | Antigel G12 -35 Red (roșu) | Litri | 550 | Lichid de răcire potrivit pentru utilizare la o temperatură nu mai mică de -35 ° C, fabricat pe tehnologie de aditivi organici OAT (Organiz Additive Technology) conform cerințelor standardului internațional ASTM D 3306. Specificații: • Interval de temperatură: de la -35°C la +110°C • Culoare: Roșu • Standard: G12 | 11000,00 |
| 4.7 |  | Lichid de răcire A-40 TOSOL | Litri | 400 | Lichid de răcire conceput pentru a proteja sistemul de răcire a motorului de îngheț la temperaturi de până la -40°C, supraîncălzire și coroziune, de tip Тосол sau cu caracteristici echivalente, ambalat în recipient cu capacitatea de 1 litru, sigilat de uzina producătoare | 8000,00 |
| 4.8 |  | Spray lubrifiant multifuncțional WD-40, | Litri | 311 | Spray multifuncțional tip: WD-40 sau cu caracteristici echivalente ambalat în recipient 400-500 ml ISO-6743-1 | 8544,73 |
| 4.9 |  | Fixator de filet, 6 ml | Buc. | 20 | Adeziv anaerob profesional conceput pentru a bloca, etanșa și securiza îmbinările filetate, de tip ABRO sau cu caracteristici echivalente ambalat într-un tub cu capacitate de 6 ml | 1159,20 |
| 4.10 |  | Lepuit pasta,140gr. | Buc. | 10 | Lepuit pasta tip ABRO sau cu caracteristici echivalente ambalat într-un vas cu capacitate de 140 gr. | 670,00 |
| 4.11 |  | Spray pentru cabluri electrice, 200-300 ml | Buc. | 20 | Spray pentru cabluri electrice ambalat într-un flacon cu capacitate de 200-300 ml | 2333,33 |
| 4.12 |  | Spray pentru curățare supapelor EGR, | Litri. | 10 | Soluție pentru curățarea și degresarea supapelor EGR, turbocompresoarelor, supapelor de accelerație, ambalată într-un flacon cu capacitate de 400-500 ml | 2333,33 |
| 4.13 |  | Spray curățare carburator | Litri. | 10 | Preparat specializat pentru curățarea carburatoarelor ambalat într-un flacon cu capacitate de 400-500 ml. | 633,33 |
| 4.14 |  | Spumă activă pentru curățare caroserie (Soluție concentrată) | Kg | 66 | Detergent concentrat cu spumare intensă pentru curățarea caroseriei. Compoziție: <5% surfactanți anionici, EDTA, săruri, hidroxid de sodiu fără fosfați. | 3685,00 |
| 4.15 |  | Soluție pentru curățare motor (concentrat) | Kg | 66 | Preparat puternic alcalin (pH: 13,5 în concentrat) pentru îndepărtarea uleiului, grăsimilor și a murdăriei persistente de pe blocul motor și piese auto. Fără fosfați, siliconi, tenside conform EEC 648/2004 | 4235,00 |
| Valoarea estimativă, lei lot 4 (fără TVA) |  |  |  |  |  | 60 572,25 |
|  | 09200000-1 | Lotul 5: Uleiuri pentru Compresoare |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Ulei pentru compresor Mobil Rarus - 427 | Litri | 4 | Ulei mineral pentru compresoare, tip Mobil Rarus -427 sau cu caracteristici echivalente. DIN 51506 VD-L | 480,00 |
| 5.2 |  | Ulei pentru compresor aer K-150 | Litri | 10 | Ulei mineral neaditivat pentru compresoare de aer clasa K-150 (sau ISO VG 150); SM ISO 6743-3:2014 (SR ISO 6743-A3) | 500,00 |
| 5.3 |  | Ulei pentru compresor KC-19 | Litri | 620 | Ulei mineral pentru compresoare, tip KC-19 sau cu caracteristici echivalente conform SM ISO 6743-3:2014 (GOST-1861-73) | 17400,00 |
| 5.4 |  | Ulei pentru compresor K-19 | Litri | 60 | Ulei mineral pentru compresoare, tip K-19 sau cu caracteristici echivalente conform SM ISO 6743-3:2014 (GOST-1861-73) | 1740,00 |
| 5.5 |  | Ulei pentru compresor KAESER Sigma Fluid S460 | Litri | 60 | Ulei sintetic KAESER Sigma Fluid S460 pentru compresoare sau cu caracteristici echivalente: - Viscozitate la 40°C (DIN 51562-1): 70 mm²/s; - Viscozitate la 100°C (DIN 51562-1): 10,6 mm²/s; - Densitate la 15°C (DIN 51757): 843 kg/m³; - Punct de inflamabilitate (COC) (DIN ISO 2592): -39°C (notă: probabil se referă la punctul de curgere/congelare, deoarece punctul de aprindere este mult mai ridicat); | 38 400,00 |
| Valoarea estimativă, lei lot 5 (fără TVA) |  |  |  |  |  | 58520,00 |
|  | 09200000-1 | Lotul 6: Ulei de turbină, Ulei pentru Transformator |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Ulei de turbine tip Тп-22С | Litri | 200 | Ulei mineral de turbine tip Тп-22С sau cu caracteristici echivalente. (GOST 9972-74) | 5800,00 |
| 6.2 |  | Ulei pentru Transformator T-1500 | Litri | 1000 | Ulei de transformator tip T-1500 sau cu caracteristici echivalente. (GOST-10121-76) | 27614,29 |
| Valoarea estimativă, lei lot 6 (fără TVA) |  |  |  |  |  | 33 414,29 |
|  | 09200000-1 | Lotul 7: Ulei Lubrifianți |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Lubrifiantul cu grafit în ambalaj de 1,00 kg | buc. | 21 | УССА GOST 3333-80 | 1092,00 |
| 7.2 |  | Lubrifiant de grafit | kg | 636 | УССА GOST 3333-80 | 26712,00 |
| 7.3 |  | Lubrifiant Litol-24 în ambalaj de 1,00 kg | buc. | 15 | GOST 2150-75 GOST 8773-73, GOST 21150-87 | 945,00 |
| 7.4 |  | Lubrifiant Litol-24 | kg | 352 | GOST 2150-75 GOST 8773-73, GOST 21150-87 | 20416,00 |
| 7.5 |  | Lubrifiant Solidol în ambalaj de 1,00 kg | buc. | 15 | GOST-4366-76 | 757,50 |
| 7.6 |  | Lubrifiant Solidol | kg | 115 | GOST-4366-76 | 5175,00 |
| 7.7 |  | Lubrifiant CIATIM -201 | kg | 163 | GOST –8773-73 | 28525,00 |
| 7.8 |  | Lubrifiant CIATIM-203 | kg | 2 | GOST 21150-87 | 400,00 |
| 7.9 |  | Lubrifiant CIATIM-208 | kg | 12 | GOST 16422-79 | 1896,00 |
| 7.10 |  | Lubrifiant CIATIM -221 în ambalaj de 1,00 kg | buc. | 15 | GОSТ-9433-80 | 2370,00 |
| 7.11 |  | Lubrifiant MS-20 | kg | 220 | GOST 21743-76 | 9900,00 |
| 7.12 |  | Lubrifiant Mobil Unirex N3 | kg | 20 | ISO L-XBDHA2 | 8300,00 |
| 7.13 |  | Lubrifiant Mobil Unirex N3 | kg | 0,4 | DIN 51825 K3N ISO L-XBDHA 3 | 166,00 |
| 7.14 |  | Lubrifiant SHELL Gadus 460 | kg | 200 | GOST 19783-74 analogic EN | 169966,00 |
| 7.15 |  | Lubrifiant SHELL Gadus S2 v100 3 | kg | 30 | ISO 6743-9 | 4500,00 |
| 7.16 |  | Lubrifiant ghidaj etrier (5gr) | Buc. | 60 | produs fabricat de producător certificat ISO 9001 | 2100,00 |
| 7.17 |  | Lubrifiant Litol | kg | 150 | NLGI KLASSE 2 | 17700,00 |
| Valoarea estimativă, lei lot 7 (fără TVA) |  |  |  |  |  | 300920,50 |
| VALOAREA ESTIMATIVĂ TOTALĂ, (fără TVA) |  |  |  |  |  | 752633,26 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

2.1 Termenul de livrare: Achiziționarea bunurilor se va realiza pe loturi, la comanda Beneficiarului, conform cerințelor reale. Bunurile vor fi livrate în decurs de maximum 5 de zile calendaristice de la data înaintării comenzii.

2.2 Adresa livrării bunurilor: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 (Depozitul Central, „TERMOELECTRICA” S.A.) și str. Calea Basarabiei 26 (Secția Mecanizare și Transport, SDG);

2.3 Condiții de primire-predare a bunurilor:

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă”.

Dacă bunurile nu trec control calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

Dacă bunurile vor trece testarea, atunci va fi semnat Actul de predare-primire și Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunurilor.

Documentele însoțitoare ale produsului:

- certificat de calitate emis de către producător (per lot);

- declarație de conformitate;

- fișă cu date de securitate (FDS);

- instrucțiune de utilizare (după caz);

- certificat de garanție eliberat de Furnizor (după caz);

2.4 Termen de valabilitate și garanție: Termenul de valabilitate a produselor la momentul livrării trebuie să fie minim 80% din cel declarat de producător.

Perioada de garanție acordată produsului de către Furnizor este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

2.5 Cerințe la ambalaj și etichetare:

Produsele vor fi livrate în ambalajul original sigilat de uzina producătoare, cu etichetă originală, însoțite de certificate de calitate.

În cazul în care cantitatea solicitată va fi mai mică decât cea din ambalajul original, Furnizorul va livra produsul preambalat în ambalajul propriu, confecționat din materialul rezistent chimic la produsul și la substanțele conținute în acestea, rezistent la șoc mecanic și termic. Ambalajul trebuie să fie etanș, sigilat, etichetat/marcat corespunzător.

Marcajul trebuie aplicat în mod vizibil, lizibil, durabil și să conțină informații clare privind:

- denumirea produsului;

- producătorul;

- Furnizorul;

- compoziția;

- viscozitatea;

- standardele de performanță (API, ACEA etc.);

- instrucțiuni de utilizare și siguranță;

- data producerii;

- termenul de valabilitate etc.

2.6 Cerințe speciale privind preluarea ambalajului care va deveni deșeu:

Beneficiarul va asigura colectarea separată a deșeurilor de ambalaje (recipientelor din polietilenă/ polipropilenă contaminate cu produse petroliere, cu produse chimice auto, tuburilor spray etc.).

La solicitarea Beneficiarului Furnizorul va asigura preluarea gratuită a deșeurilor de ambalaje cel puțin prin sistemul „unu la unu” în scopul de tratare, reciclare sau eliminare în siguranță (Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, aprobat prin HG nr. 561/2020).

Cantitatea de deșeuri de ambalaje va fi identificată prin numărare/cântărire la depozitul Beneficiarului în prezența reprezentantului Furnizorului.

Transferul de proprietate finală a deșeurilor de ambalaje se va realiza după semnarea Actului de preluare a deșeurilor care atestă cantitatea de deșeuri de ambalaj predate către Furnizor.

2.7 Cerințe speciale privind preluarea uleiurilor uzate:

Beneficiarul va asigura colectarea separată a uleiurilor uzate. La solicitarea Beneficiarului Furnizorul va asigura preluarea gratuită a uleiurilor uzate și predarea acestora doar operatorilor autorizați care efectuează operațiuni de valorificare, inclusiv reciclare și tratare a uleiurilor uzate (Regulamentul privind gestionarea uleiurilor uzate, aprobat prin HG nr. 731/2022). Cantitatea uleiurilor uzate va fi identificată prin cântărire la depozitul Beneficiarului în prezența reprezentantului Furnizorului. Transferul de proprietate finală a uleiurilor uzate se va realiza după semnarea Actului de preluare a deșeurilor.

- Cerințe și standarde utilizate.

Produsele trebuie să respecte cerințele documentelor normative indicate sau echivalente acestora valabile în RM:

SM ISO 6743-3:2014 Lubrifianți, uleiuri industriale și produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 3: Familia D (Compresoare)

SM EN ISO 6743-4:2016 Lubrifianți, uleiuri industriale și produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 4: Familia H (Sisteme hidraulice)

SM ISO 6743-5:2014 Lubrifianți, uleiuri industriale și produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 5: Familia T (Turbine)

SM ISO 6743-8:2017 Lubrifianți, uleiuri industriale și produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 8: Familia R (Protecție temporară împotriva coroziunii)

SM ISO 6743-9:2014 Lubrifianți, uleiuri industriale și produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 9: Familia X (Unsori)

SM ISO 6743-10:2017 Lubrifianți, uleiuri industriale și produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 10: Familia Y (Diverse)

SM ISO 22241-1:2019/A1:2024  Motoare diesel. Agent de reducere a oxizilor de azot AUS 32. Partea 1: Cerințe de calitate

SM ISO 8068:2014 Lubrifianți, uleiuri industriale și produse înrudite (clasa L). Familia T (Turbine). Specificații pentru uleiuri lubrefiante pentru turbine

SM EN IEC 60296:2020 Fluide pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante pentru echipamente electrice.

- Definiții:

- Clasificarea SAE: (Society of Automotive Engineers) - se referă la vâscozitatea uleiului.

- Clasificarea API: (American Petroleum Institute) - indică calitatea și performanța uleiului. Aceasta este marcată de litere precum S (pentru motoare pe benzină) sau C (pentru motoare diesel).

- Clasificarea ACEA: (Association des Constructeurs Européens dAutomobiles) - această clasificare este dedicată mai ales pieței europene și oferă informații despre performanța uleiurilor în condiții specifice.

- Uleiuri uzate – toate uleiurile minerale sau lubrifianții sintetici sau uleiurile industriale care au devenit improprii folosinței pentru care au fost destinate inițial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie și de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrefiante, uleiurile pentru turbine și cele pentru sistemele hidraulice (în continuare – uleiuri).

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- specificația de preț;

- specificația tehnică cu indicarea caracteristicilor tehnice ale ambalajului original (materialul de ambalaj, capacitatea etc.);

- fișe tehnice pentru fiecare produs ofertat eliberate de producător care cuprinde condițiile exprimate prin caracteristici, însușiri, proprietăți și toate informațiile referitoare realizării-producerii produsului;

- certificate de conformitate și calitate, alte documente de la producător ce confirmă calitatea produsului;

- dovada înregistrării în Lista producătorilor de produse supuse reglementării de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP) în calitate de membru al unui sistem colectiv/individual de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a deșeurilor de ambalaje și /sau uleiuri uzate;

- confirmare privind acordul de preluare gratuită a deșeurilor de ambalaje și/ sau uleiurilor uzate.