SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Articole sanitare în asortiment

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1: Lavoare, baterii și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amestecător (baterie) p/u duș |  |  |  | Adâncime (cm): 12.2 Culoare: Cromat Instalare: Pe perete Lățime (cm): 15 Tip control: Mono comandă |  |
| 2 | Baterie p/u lavoar cromată mono comandă lungime scurgere 150-200mm |  |  |  | Tip: mono comandă Tip montaj pe lavoar: Carcasă Tip suprafață: lucios Pipă tubulară fixată Scopul: pentru baie Aerator: da Material carcasă: alamă Culoare: crom |  |
| 3 | Baterie pentru chiuvetă din inox (robinet) |  |  |  | Adâncime (cm): 21 Înălțime (cm): 25 Instalare: Pe chiuvetă Material: Otel inoxidabil Tip acționare: Cartuș ceramic Tip control Mono comandă |  |
| 4 | Amestecător (baterie) p/u lavoar (lungimea scurgere 14 cm) |  |  |  | Culoare: Cromat Finisaj: Cromat Instalare: Pe chiuvetă Lungime scurgere (cm): 15 Material: Alama Tip acționare: Cartuș ceramic Tip control: Mono comandă |  |
| 5 | Baterie chiuvetă cu braț înalt 30cm |  |  |  | Adâncime (cm): 21 Înălțime (cm): 39 Instalare: Pe chiuveta Lungime scurgere (cm): 30 Tip control: Mono comandă |  |
| 6 | Cartuș pentru baterie CERAMIC 40 mm S52 RR |  |  |  | Cartuș pentru baterie CERAMIC 40 mm S52 RR |  |
| 7 | Lavoar suspendat cu picior din porțelan |  |  |  | Adâncime (cm): 50 Culoare: Alb Forma: Semicirculara Lățime (cm): 58 Material: Porțelan sanitar Orificiu pentru preaplin: Da Tip: Cu piedestal |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2: Robinete, mufe, teuri, conexiuni în asortiment |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Robinet bila D. 1/2" FE/FI mâner fluture |  |  |  | Robinet bila D. 1/2" FE/FI mâner fluture |  |
| 2 | Robinet bila D. 1/2" FI/FI mâner fluture |  |  |  | Robinet bila D. 1/2" FI/FI mâner fluture |  |
| 3 | Robinet bila D. 3/4" FE/FI fluture |  |  |  | Robinet bila D. 3/4" FE/FI fluture |  |
| 4 | Robinet bila D. 1" FI/FI fluture |  |  |  | Robinet bila D. 1" FI/FI fluture |  |
| 5 | Robinet bila D. 1" FE/FI fluture |  |  |  | Robinet bila D. 1" FE/FI fluture |  |
| 6 | Robinet bila cu flanșe D. 20 otel PN40SK |  |  |  | Robinet bila cu flanșe D. 20 otel PN40SK |  |
| 7 | Robinet PEX-AL D. 16 x 1/2" FE |  |  |  | Robinet PEX-AL D. 16 x 1/2" FE |  |
| 8 | Robinet cu flanșă 3/4 FI-FI |  |  |  | Robinet cu flanșă 3/4 FI-FI |  |
| 9 | Robinet cu bilă D 40mm FE-FI cu miner |  |  |  | Robinet cu bilă D 40mm FE-FI cu miner |  |
| 10 | Mufa compresiune PN 10 25 / 25 mm |  |  |  | Mufa compresiune PN 10 25 / 25 mm |  |
| 11 | Adaptor compresiune D. 25 x 3/4" FI / 10 A |  |  |  | Adaptor compresiune D. 25 x 3/4" FI / 10 A |  |
| 12 | Manșon compresiune D.63 |  |  |  | Manșon compresiune D.63 |  |
| 13 | Adaptor egal PEX-AL D. 16 |  |  |  | Adaptor egal PEX-AL D. 16 |  |
| 14 | Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FI |  |  |  | Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FI |  |
| 15 | Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FE |  |  |  | Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FE |  |
| 16 | TEU FONTA ZINCATA 1/2" |  |  |  | TEU FONTA ZINCATA 1/2" |  |
| 17 | Teu redus PEX-AL D26/16/26 |  |  |  | Teu redus PEX-AL D26/16/26 |  |
| 18 | Teu egal PEX-AL D. 16 |  |  |  | Teu egal PEX-AL D. 16 |  |
| 19 | Cot egal PEX-AL D. 16 |  |  |  | Cot egal PEX-AL D. 16 |  |
| 20 | Niplu de presare D16 |  |  |  | Niplu de presare D16 |  |
| 21 | Regulator de presiune |  |  |  | Regulator de presiune: 0 - 8 bari, ½” FI, cu manometru |  |
| 22 | Mufă redusă D. 2.1/2" x 1.1/4" galvanizata |  |  |  | Mufă redusă D. 2.1/2" x 1.1/4" galvanizata |  |
| 23 | Fiting filetat olandez direct D. 1.1/4" FE/FI alama |  |  |  | Fiting filetat olandez direct D. 1.1/4" FE/FI alama |  |
| LOT 3: Articole sanitare PPR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Racord demontabil ”olandez” PPR D 20mm / FE ½” |  |  |  | Racord demontabil ”olandez” PPR D 20mm / FE ½” |  |
| 2 | Racord demontabil ”olandez” PPR D20mm / FI ½” |  |  |  | Racord demontabil ”olandez” PPR D20mm / FI ½” |  |
| 3 | Trecere PPR D 20mm / FE ½” |  |  |  | Trecere PPR D 20mm / FE ½” |  |
| 4 | Trecere PPR D 20mm / FI ½” |  |  |  | Trecere PPR D 20mm / FI ½” |  |
| 5 | Țeavă PPR D20 |  |  |  | Țeavă PPR D20 |  |
| 6 | Teu redus PPR D 25/20/25mm |  |  |  | Teu redus PPR D 25/20/25mm |  |
| 7 | Teu redus PPR D 25/20/20mm |  |  |  | Teu redus PPR D 25/20/20mm |  |
| 8 | Cot PPR D 20mm 90° |  |  |  | Cot PPR D 20mm 90° |  |
| 9 | Robinet PPR D 20mm |  |  |  | Robinet PPR D 20mm |  |
| 10 | Cot PPR cu flanșe D20 * 1/2 FI |  |  |  | Cot PPR cu flanșe D20 * 1/2 FI |  |
| 11 | Cot dublu PPR cu flanșe D 25 * 1/2 FI |  |  |  | Cot dublu PPR cu flanșe D 25 * 1/2 FI |  |
| LOT 4: Articole pentru rețelele de canalizare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Teu Ramificație 110 / 110 / mm 90° |  |  |  | Teu Ramificație 110 / 110 / mm 90° |  |
| 2 | Reducție 110mm/ 50mm |  |  |  | Reducție 110mm/ 50mm |  |
| 3 | Țeavă (tub) PP - canalizare D 110 mm L 1500mm |  |  |  | Țeavă (tub) PP - canalizare D 110 mm L 1500mm |  |
| 4 | Cot 110mm 45° ORANGE |  |  |  | Cot 110mm 45° ORANGE |  |
| 5 | Țeavă (tub) PP - canalizare D 110 mm L 4000mm |  |  |  | Țeavă (tub) PP - canalizare D 110 mm L 4000mm |  |
| LOT 5: Furtun, țeavă, racorduri |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Furtun PVC armat, galben, d=25 mm |  |  |  | Furtun PVC armat, galben, d=25 mm |  |
| 2 | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=60cm |  |  |  | Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=60cm |  |
| 3 | Racord flexibil p/u apa 1/2 FI/FI L-600mm |  |  |  | Racord flexibil p/u apa 1/2 FI/FI L-600mm |  |
| 4 | Țeavă PEX-AL D. 16 mm |  |  |  | Țeavă PEX-AL D. 16 mm |  |
| 5 | Țeavă polietilenă D 25 mm |  |  |  | Țeavă polietilenă D 25 mm |  |
| 6 | Izolație termică pentru țeavă D 22*9 mm L-2 m |  |  |  | Izolație termică pentru țeavă D 22*9 mm L-2 m |  |
| 7 | Tub gofrat cu pereți dubli 450N D 40 mm roșu |  |  |  | Tub gofrat cu pereți dubli 450N D 40 mm roșu |  |
| LOT 6: Closete, accesorii p/u closete |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Closet (WC) compact |  |  |  | Capac cu soft-close: Este Capac wc inclus: Este Culoare: Alb Culoare capac: Alb Evacuare vas wc: înclinată Forma: oval Greutate (kg): 30-32 înălțime (cm): 80-83 înălțime vas (cm): 28-42 Lățime (cm): 35-37 Lungime (cm): 60-65 Material: Porțelan sanitar Material capac: plastic dur Montare rezervor: Pe vas Racordare la apa: Inferioară Regim acționare: Două butoane (mod economic) Tip amplasare: De podea Volum rezervor (L): 3/6 |  |
| 2 | Racord extensibil gofrat pentru WC 300-500mm |  |  |  | Diametrul racordului (mm): 90-110mm Lungime maximala (mm): 570mm Lungime minimala (mm): 220mm Material: Polipropilena Tip: Extensibil, flexibil |  |
| 3 | Rezervor suspendat pentru closet |  |  |  | Culoare Alb Destinație Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune ('') 1/2'' înălțime: 360-400 mm lățime: 380-450 mm adâncime: 120-160 mm Material Plastic Racordare la apa Lateral Regim acționare: Regim dublu Volum rezervor (l) 5-9l setul conține și mecanismul de scurgere |  |
| 4 | Capac P/U veceu |  |  |  | Material: plastic dur Culoare: alb |  |
| 5 | Armatura p/u rezervor WC (conectare inferioară) |  |  |  | Destinație: Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune: 1/2'' Material: Plastic Racordare la apa: Inferioară Tip: Mecanism scurgere |  |
| 6 | Armatura p/u rezervor WC (conectare laterală) |  |  |  | Destinație: Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune: 1/2'' Material: Plastic Racordare la apa: laterală Tip: Mecanism scurgere |  |
| LOT 7: Materiale pentru etanșare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Placă din cauciuc 4 mm |  |  |  | Grosime (mm): 4 Lățime placă (mm): 1000 Material: SBR 65 Greutate specifică (g/cm): 1-1,5 Rezistenta la rupere (kgf/cm): min.10-18 Alungirea la rupere (%): min. 200 Utilizare in intervalul de temperatura: -25 °C +70 °C Pentru confecționarea garniturilor în instalații industriale, placarea suprafețelor, acoperirea pardoselilor atenuând vibrațiile utilajelor. |  |
| 2 | Set garnituri din cauciuc |  |  |  | #### Componența minimă a setului de garnituri: nu mai puțin de 225 buc #### Culoare: negru sau verde #### Ambalaj: cutie secționată din plastic transparent #### Dimensiuni / cantități: - 3/32” x 15/64” – 10 buc - 7/32” x 11/32” – 15 buc - ¼” x 3/8” – 15 buc - 9/16” x ¾” – 10 buc - 5/8” x 13/16” – 10 buc - 13/16” x 1-1/16” – 10 buc - 1/8” x ¼” – 20 buc - 3/16” x 5/16” – 20 buc - 3/8” x 9/16” – 10 buc - ½” x 11/16” – 10 buc - 5/8” x ¾” – 10 buc - ¾” x 15/16” – 10 buc - 5/32” X 9/32” – 20 buc - 5/16” x 7/16” – 15 buc - 3/8” x ½” – 10 buc - 7/16” x 5/8” – 10 buc - 11/16” x 7/8” – 10 buc - ¾” x 1” – 10 buc |  |
| 3 | Set pastă de etanșare + cânepă |  |  |  | Set pastă de etanșare 65-75 gr + cânepă 25gr |  |
| 4 | Cânepa p/u etanșare filete 100gr |  |  |  | Cânepa p/u etanșare filete 100gr |  |
| 5 | Lenta FUM 19mm * 15m |  |  |  | Lenta FUM 19mm * 15m |  |
| LOT 8: Pompe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pompa centrifugă |  |  |  | Tip instalare: de suprafață Tensiune: 220-250 V Putere: 1500-1600 W Material carcasă: fontă Debit maxim: 8-9 m3/h Înălțimea de aspirație: 8-10 m Putere maximă de aspirare: 40-50 m Calitatea apei: pură Temperatura max. a lichidului: ≤ 40 °C Clasa de protecție: IPX4 |  |
| 2 | Pompa circulară |  |  |  | Presiune de funcționare admisă: 10 bar Temperatura de funcționare admisă: 20 - 110 °C Tensiune: 230 V, 50 Hz Nr. de turați: - III 2300 1/min - II 1800 1/min - I 1200 1/min Curent: - III 0,46 A - II 0,36 A - I 0,23 A Putere: - III 68 - 96 W - II 52 - 71 W - I 37 - 44 W Condensator de funcționare montat: 2 μF, 400 V |  |
| LOT 9: Accesorii filtre apă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set de cartușe |  |  |  | Set de cartușe pentru sistem triplu de filtrare IMBOGĂȚIT К-1-2, К-3, К-5. Standard de cartuș :10 inch Temperatura maximă de purificare: + 40° С Numărul de cartușe în set: 3 Mineralizarea: da Pentru filtre de marca „FITO” |  |
| LOT 10: Accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Role pentru cabina de duș singur cu amortizator |  |  |  |  |  |
| 2 | Curelușă de prindere 4*200 mm |  |  |  | pachete a câte 100 buc. culoare: negre |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)