# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ____Lucrărilor de reparații interioare în blocul de studii D al ASEM

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție

_________COP___________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _Academia de  Studii Economice din Moldova_

- IDNO: _1007600005951__

- Adresa: _m.Chișinău, str.Bănulescu Bodoni, 61_

- Numărul de telefon/fax: _022-402-847 / 402-920_

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii.ase@gmail.com_

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _Instituție publică de învățămînt__

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45400000-1 | Lucrări de reparații interioare în blocul de studii D al ASEM |  | 1 |  | 1295835 lei fără TVA |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1295835 lei fără TVA |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Etajul I Coridoarele |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi, | m2 | 17,01 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ferestre, | m2 | 4,00 |
| 3 | RpCK42E | Desfacerea plintei din mortar | m | 125,00 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 116,00 |
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,85 |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | 0,85 |
| 7 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 0,85 |
|  |  | 1.1.2. Timplarie |  |  |
| 8 | CK03A2 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn spon natural -8 bucati ) | m2 | 15,12 |
| 9 | CK03A2 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usa din spon natural cu elemente decorative -1 bucata) | m2 | 1,89 |
| 10 | CK07B | Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm | m | 48,00 |
| 11 | CK07B | Dabor din spon natural de | m | 24,00 |
| 12 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei | buc | 9,00 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 13 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2 | m | 35,50 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri de la usa | m2 | 7,10 |
| 15 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 43,20 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane | m2 | 7,10 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,10 |
| 18 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2) | m2 | 7,10 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi | m2 | 7,10 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 7,10 |
| 21 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,60 |
| 22 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8,90 |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Br I diametru 4 pas 100x100) | kg | 18,00 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 8,90 |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,90 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,90 |
| 27 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K=2) | m2 | 8,90 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,90 |
| 29 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,90 |
|  |  | 1.1.4. Tavane |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 116,00 |
| 31 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 116,00 |
| 32 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2) | m2 | 116,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 116,00 |
| 34 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 116,00 |
|  |  | 1.1.5. Pardoseli |  |  |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 116,00 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardosea | m2 | 116,00 |
| 37 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 116,00 |
| 38 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 116,00 |
| 39 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 125,00 |
|  |  | 1.2. Etajul II Coridoarele |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolari |  |  |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi, | m2 | 18,90 |
| 41 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ferestre, | m2 | 4,00 |
| 42 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 101,00 |
| 43 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 101,00 |
| 44 | CG09A adoptata | Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost k=0,5 manopera) | m | 88,00 |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 101,00 |
| 46 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3,50 |
| 47 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | 3,50 |
| 48 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 3,50 |
|  |  | 1.2.2. Timplarie |  |  |
| 49 | CK03A2 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din spon natural - 10 bucati ) | m2 | 18,90 |
| 50 | CK07B | Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm | m | 57,60 |
| 51 | CK07B | Dobor din spon natural montate la usi | m | 28,80 |
| 52 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei | buc | 10,00 |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 53 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2 | m | 40,40 |
| 54 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri de la usa | m2 | 8,08 |
| 55 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 48,00 |
| 56 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane | m2 | 8,08 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,08 |
| 58 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2) | m2 | 8,08 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi | m2 | 8,08 |
| 60 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,08 |
| 61 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,60 |
| 62 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8,90 |
| 63 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Br I diametru 4 pas 100x100) | kg | 18,00 |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 8,90 |
| 65 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,90 |
| 66 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,90 |
| 67 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2) | m2 | 8,90 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,90 |
| 69 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,90 |
|  |  | 1.2.4. Tavane |  |  |
| 70 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 101,00 |
| 71 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2) | m2 | 101,00 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 101,00 |
| 73 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 101,00 |
|  |  | 1.2.5. Pardosea |  |  |
| 74 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 101,00 |
| 75 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 101,00 |
| 76 | CG22A | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm) | m2 | 101,00 |
| 77 | CG22A4 | Pardoseli din poilisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (K=4) | m2 | -101,00 |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 101,00 |
| 79 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 184,83 |
| 80 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea | m2 | 101,00 |
| 81 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 101,00 |
| 82 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 101,00 |
| 83 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 88,00 |
|  |  | 1.3. Etajul III Coridoarele |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolari |  |  |
| 84 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi, | m2 | 18,90 |
| 85 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ferestre, | m2 | 4,00 |
| 86 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 101,00 |
| 87 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 101,00 |
| 88 | CG09A adoptata | Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost k=0,5 manopera) | m | 88,00 |
| 89 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 101,00 |
| 90 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3,50 |
| 91 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | 3,50 |
| 92 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 3,50 |
|  |  | 1.3.2. Timplarie |  |  |
| 93 | CK03A2 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din spon natural - 10 bucati ) | m2 | 18,90 |
| 94 | CK07B | Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm | m | 57,60 |
| 95 | CK07B | Dobor natural din spon | m | 28,80 |
| 96 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei | buc | 10,00 |
|  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |
| 97 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2 | m | 40,40 |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri de la usa | m2 | 8,08 |
| 99 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 48,00 |
| 100 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane | m2 | 8,08 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,08 |
| 102 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2) | m2 | 8,08 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi | m2 | 8,08 |
| 104 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,08 |
| 105 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,60 |
| 106 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8,90 |
| 107 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Br I diametru 4 pas 100x100) | kg | 18,00 |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 8,90 |
| 109 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,90 |
| 110 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,90 |
| 111 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2) | m2 | 8,90 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,90 |
| 113 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,90 |
|  |  | 1.3.4. Tavane |  |  |
| 114 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 101,00 |
| 115 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2) | m2 | 101,00 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 101,00 |
| 117 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 101,00 |
|  |  | 1.3.5. Pardosea |  |  |
| 118 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 101,00 |
| 119 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 101,00 |
| 120 | CG22A | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm) | m2 | 101,00 |
| 121 | CG22A4 | Pardoseli din poilisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (K=4) | m2 | -101,00 |
| 122 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 101,00 |
| 123 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 184,83 |
| 124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea | m2 | 101,00 |
| 125 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 101,00 |
| 126 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 101,00 |
| 127 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 88,00 |
|  |  | 1.4. Etajul IV Coridoarele |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demolari |  |  |
| 128 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi, | m2 | 18,90 |
| 129 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ferestre, | m2 | 4,00 |
| 130 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 101,00 |
| 131 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 101,00 |
| 132 | CG09A adoptata | Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost k=0,5 manopera) | m | 88,00 |
| 133 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 101,00 |
| 134 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3,50 |
| 135 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | 3,50 |
| 136 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 3,50 |
|  |  | 1.4.2. Timplarie |  |  |
| 137 | CK03A2 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din spon natural - 10 bucati ) | m2 | 18,90 |
| 138 | CK07B | Pervaz din spon natural 7-8cm | m | 57,60 |
| 139 | CK07B | Dobor din spon natural - dobor | m | 28,80 |
| 140 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei | buc | 10,00 |
|  |  | 1.4.3. Pereti |  |  |
| 141 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2 | m | 40,40 |
| 142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri de la usa | m2 | 8,08 |
| 143 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 48,00 |
| 144 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane | m2 | 8,08 |
| 145 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,08 |
| 146 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2) | m2 | 8,08 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi | m2 | 8,08 |
| 148 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,08 |
| 149 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,60 |
| 150 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8,90 |
| 151 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Br I diametru 4 pas 100x100) | kg | 18,00 |
| 152 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 8,90 |
| 153 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,90 |
| 154 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,90 |
| 155 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2) | m2 | 8,90 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,90 |
| 157 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,90 |
|  |  | 1.4.4. Tavane |  |  |
| 158 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 101,00 |
| 159 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K -=2) | m2 | 101,00 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 101,00 |
| 161 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 101,00 |
|  |  | 1.4.5. Pardosea |  |  |
| 162 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 101,00 |
| 163 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 101,00 |
| 164 | CG22A | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm) | m2 | 101,00 |
| 165 | CG22A4 | Pardoseli din poilisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (K=4) | m2 | -101,00 |
| 166 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 101,00 |
| 167 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 184,83 |
| 168 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea | m2 | 101,00 |
| 169 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 101,00 |
| 170 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 101,00 |
| 171 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 88,00 |
|  |  | 2. Lcurarile electrice |  |  |
|  |  | 2.1. Etajul I |  |  |
| 172 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 53,00 |
| 173 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupator | buc | 39,00 |
| 174 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi ) | buc | 53,00 |
| 175 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 6,00 |
| 176 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 6,00 |
| 177 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic | buc | 27,00 |
|  |  | 2.2. Etajul II |  |  |
| 178 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 53,00 |
| 179 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupator | buc | 39,00 |
| 180 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi ) | buc | 53,00 |
| 181 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 6,00 |
| 182 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 6,00 |
| 183 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic | buc | 27,00 |
|  |  | 2.3. Etajul III |  |  |
| 184 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 53,00 |
| 185 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupator | buc | 39,00 |
| 186 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi ) | buc | 53,00 |
| 187 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 6,00 |
| 188 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 6,00 |
| 189 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic | buc | 27,00 |
|  |  | 2.4. Etajul IV |  |  |
| 190 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 53,00 |
| 191 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupator | buc | 39,00 |
| 192 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni ( in set cu lampi ) | buc | 53,00 |
| 193 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 6,00 |
| 194 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 6,00 |
| 195 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic | buc | 27,00 |
|  |  | *Resursele material de apă și energie electrică sunt asigurate de beneficiar. |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________nu se admite___________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 75 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:__pînă la 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________nu__________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ________________________________-------_________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Formularul F3.1 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 2. | Scrisoare de garanție bancară | Formularul F3.2 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului |  |
| 3. | Grafic de executare a lucrărilor | Formularul F3.3 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 4. | Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Lefea nr.131 din 03.07.2015 | Formularul F3.5 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 5. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Formularul F3.6 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 6. | Formularul informativ despre ofertant | Formularul F3.7 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 7. | Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari | Formularul F3.8 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 8. | Declarație privind experiența similară | Formularul F3.9 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 9. | Declarație privind lista pincipalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Formularul F3.10 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 10. | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Formularul F3.11 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 11. | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Formularul F3.12 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 12. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Formularul F3.13 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 13. | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | Formularul F3.15 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 14. | Devizele de cheltuieli | Formele 3; 5; 7 | Da |
| 15. | DUAE | Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _prețul cel mai mic fără TVA_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11.00

- pe: [data] _16.06.2020_

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile____

- Locul deschiderii ofertelor: _______________SIA RSAP__e-licitatie_________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ___română____

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_01.06.2020_

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Gr.Belostecinic_______________________                L.Ș.