| Lucrari de reparatie in sala de sport la LT "M. Sadoveanu" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan, grinzi |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 245.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12.25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.45 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate | m2 | 1.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.13 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.12 |
| 3 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) - gol in tavan | m2 | 1.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.91 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 1.055 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD 27x28 mm | m | 0.924 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport CD 60x27 mm | m | 2.211 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2.362 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0.761 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.272 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.088 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1.658 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16.271 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.005 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.048 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 245.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 34.30 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 101.675 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12.25 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 245.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 374.85 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1749.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19.355 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4.777 |
| 6 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K matetriale + utilaj =5, gr. +5mm | m2 | 245.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 75.95 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1751.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.225 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.90 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 19.60 |
| 7 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 91.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8.19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.91 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 91.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.91 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 245.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49.00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 269.50 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 36.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.073 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 245.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7.35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12.25 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 245.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 110.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24.50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 258.45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.245 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.245 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 245.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7.35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12.25 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila Mattlatex) | m2 | 245.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 134.75 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila Mattlatex) | kg | 98.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14.70 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 122.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12.25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.49 |
| 13 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 200.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 120.00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.10 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.10 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.08 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3.00 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 2000.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 385.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 46.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 19.25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.85 |
| 15 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 20.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.691 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.484 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 385.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 53.90 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 159.775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19.25 |
| 17 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 385.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 385.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 77.00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 8.085 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3041.50 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 231.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9.24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.502 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.77 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.925 |
| 18 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 385.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 154.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46.20 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 9.24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.54 |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 200.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.00 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 202.00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1.00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2.00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 60.00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.12 |
| 20 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1200.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1200.00 |
| 21 | СF59H | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hydro 12.5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 20.70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 41.814 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 22.717 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 19.888 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 47.598 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 50.844 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 16.389 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 5.867 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.893 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 35.699 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 350.331 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.095 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.983 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 385.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 469.70 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2748.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.54 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 30.415 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6.16 |
| 23 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -385.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -184.80 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -1101.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.77 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -12.32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -2.31 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 385.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 77.00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 423.50 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 57.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.115 |
| 25 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 217.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19.53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.17 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 217.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.17 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa cu structura decorativa) | m2 | 385.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 173.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38.50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 406.136 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.385 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.385 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 385.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11.55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 57.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19.25 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 385.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 211.75 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 154.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 23.10 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 192.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19.25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.77 |
| 29 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 245.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 183.75 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.073 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.025 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.073 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.029 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.735 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 1102.50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 30 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 73.10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8.772 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.503 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.096 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.096 |
| 31 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 230.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 25.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25.30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6.90 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6.90 |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (la necesitate) | m3 | 11.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11.385 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 13.225 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.15 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2.415 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4.83 |
| 33 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast) | m3 | 23.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 88.55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.95 |
|  | 2663102100541 | Cimentoplast | m3 | 23.811 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.323 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5.75 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 9.20 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 100x100x4 - 2.0kg/m2) | kg | 460.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.30 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 464.60 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2.30 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4.60 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 138.00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.276 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 230.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 138.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23.00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 7.59 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2990.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9.66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.90 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2.76 |
| 36 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1 cm) | m2 | 230.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 46.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.20 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.53 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 989.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.92 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.38 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.69 |
| 37 | CG49A | Executarea acoperirii la pardoseli din Covor PVC pentru sali de sport, grosimea min. 8mm, rezistent la abraziune, rezistent la impact, rezistenta chimica, antibacterial. Cu ridicarea pe pereti H=10cm. Norma: Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) - 0.35m/m2, Cuprinde: - slefuirea si curatarea de praf a suprafetei; - grunduirea; - autonivelant 3mm; -montarea covorului de PVC pe pardosea; -Instalarea profilelor speciale, montarea plintei din covor h=10cm; -Deschiderea rosturilor, sudura | m2 | 237.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 474.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 282.03 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 35.728 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 83.365 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1250.471 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 242.949 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 35.728 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 83.365 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special pentru sali de sport gr. 8mm | m2 | 250.094 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.357 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.37 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2.844 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 47.40 |
| 38 | DF26A apl | Marcaj longitudinal la pardoseli (din resurse se exclude: Emulsie de bitum, compactor; se include pret la Marcaj care va include costurile pentru toate materialele necesare: vopsea acrilica, dizolvant, grunt, banda adeziva, etc.) | m | 155.00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 7.75 |
|  | 2513206621550 | Marcaj pentru sala de sport (vopsea acrilica, dizolvant, grunt, banda adeziva, etc.) | m | 159.65 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.945 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.945 |
| 40 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Usi metalice interioare, cu rezistenta sporita, cu acoperire din ambele parti cu tabla de grosimea min. 1.5mm, termoizolate cu vata minerala, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta, Bara antipanica, Usa oarba - fara sticla, vopsita in camp electrostatic, fara prag, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 4.50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 16.83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.025 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.855 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.215 |
|  | 2812106306001 | Usi metalice INTERIOARE, cu rezistenta sporita, cu acoperire din ambele parti cu tabla de grosimea min. 2mm, termoizolate cu vata minerala, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan" | m2 | 4.50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.215 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0.608 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6.12 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.018 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.25 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 3.375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.005 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.09 |
| 41 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Producator UE, corespunzator greutatii usii, Functie de mentinere in pozitie deschisa) | buc | 1.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2952270007001 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1.00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0.03 |
|  |  | Capitolul 1.5. Echipament sportiv |  |  |
| 42 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (inventar sportiv din metal, cosuri de baschet) | kg | 480.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9.60 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1.92 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.48 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.504 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.756 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0.144 |
| 43 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase (Spalier de gimnastica - 16 buc - 3.0(H)x0.80m) Ksal=0.4 | m | 48.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10.752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.752 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.48 |
| 44 | CK32A apl | Demontarea plasa din polipropilena pentru protectia geamurilor (doar manopera, K=0.4) | m2 | 104.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17.056 |
| 45 | CK32A apl | Plasa din polipropilena cu ochiul 4-5 cm, pentru protectia geamurilor (din resurse se exclude: Rurou cu arc; Tesetura pentru storuri - se inlocuieste cu Plasa din polipropilena; Baghete din lemn - se inlocuieste cu Suport pentru fixarea plasei de perete din teava 30*20*1.5mm, 1.4m/m2) | m2 | 104.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 42.64 |
|  | 1725137355674 | Plasa din polipropilena cu ochiul 4-5 cm, pentru protectia geamurilor | m2 | 120.12 |
|  | 2670112202900 | Suport pentru fixarea plasei de perete din teava 30*20*1.5mm | m | 152.88 |
| 46 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (pentru plasa) | buc | 120.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18.00 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 120.00 |
| 47 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 14.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15.84 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1.498 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1.584 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.72 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 2.448 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.88 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.72 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1.44 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 48 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 25.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25.00 |
| 49 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 25.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27.75 |
| 50 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 25.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6.45 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 51 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 3.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3.00 |
| 52 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.24 |
| 53 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 22.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.60 |
| 54 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13.48 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.04 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.62 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24.40 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.32 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.04 |
| 55 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 200.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 200.00 |
| 56 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0.70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.502 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.014 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.217 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.56 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8.54 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.035 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.014 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.224 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.028 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.028 |
| 57 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 70.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 70.00 |
| 58 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 59.50 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.005 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 2.40 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 33.50 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 33.50 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.50 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2.50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16.75 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 45.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4.50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.275 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 39.50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6.75 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 12.10 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.275 |
| 59 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 250.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 250.00 |
| 60 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 4.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 4.00 |
| 61 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.81 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 3.03 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.015 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.15 |
| 62 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.62 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 2.04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
| 63 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80) | buc | 22.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.16 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 22.88 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 22.88 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 22.88 |
| 64 | RpEF11A | Montarea aparatorilor de plafon confectionate din otel rotund si fixate cu suruburi, sau din tabla gaurita sau sistem fagure pentru lampi fluorescente la interior | buc | 22.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 12.32 |
|  | 3320537730319 | Aparatori de plafon gata confectionate, pentru lampi electrice | buc | 22.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 66.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.20 |
| 65 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.12 |
|  | 2682162303083 | Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
| 66 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential pina la 20 A | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.16 |
|  | 11110001000232 | Intrerupator automat diferential pina la 20A | buc | 3.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6.00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 6.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.015 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.