| Reparatia capitala a turnului de apa pe teritoriul institutiei publice.Obiecte speciale nr.5101,5102 din str.Uzinelor 210. mun.Chisinau. N918-9-SAC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Turn de apa tip ''Rojnovski'' V=15 m3  H=12m.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului. |  |  |
| 1 | Pret din piata. | Turn de apa din ''Rojnovschi'' V=15 m/3 H=12m | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare. |  |  |
| 2 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. | t | 3,073 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si acessori |  |  |
| 3 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100x4.5 mm | m | 5,000 |
| 4 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80x4.0 mm | m | 7,000 |
| 5 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15x2.8 mm | m | 6,000 |
| 6 | IzL11A | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm | m2 | 6,420 |
| 7 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка 30ч6бр d100mm | buc | 1,000 |
| 8 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка 30ч6бр d80mm | buc | 1,000 |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Вентиль пожарный муфт. д50 mm | buc | 2,000 |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Головка соединит. муфтовая ГМ-50 | buc | 2,000 |
| 11 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 100 mm | buc | 4,000 |
| 12 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc | 3,000 |
| 13 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д100х80 mm | buc | 1,000 |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д100х15 mm | buc | 1,000 |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д80х50 mm | buc | 1,000 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной д80х50 mm | buc | 1,000 |
| 17 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной д150х80 mm | buc | 1,000 |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д80 mm | buc | 1,000 |
| 19 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод ПЕ100 д90мм | buc | 2,000 |
| 20 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor flansa PE d90-80mm | buc | 2,000 |
| 21 | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip L | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Утепление башни. |  |  |
| 22 | IzI14A | Protectia termoizolatiei la calote sferice si aparate de format complicat, executata cu tabla neagra de 1 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante (Обшивка башни волнистой сталью Н=35мм-908кг с применением утеплителя) | m2 | 66,700 |
| 23 | IzH12A | Izolarea aparatelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la volume de format simplu Плиты минватные ПМ 1000х1000 толщ.60мм | m2 | 66,700 |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. (Отмостка вокруг башни шир.3м) | m3 | 1,150 |
| 25 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala | m2 | 11,500 |
|  |  | Capitolul 3.3. Lucrari de demontarea |  |  |
| 26 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile. Demontarea turnului existent H=12m V=15m3 | t | 3,073 |
| 27 | RpAcB42A | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, Задвижка д150 mm | buc | 1,000 |
| 28 | RpAcB42A | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, Задвижка д100 mm | buc | 1,000 |
| 29 | RpAcA49B | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, д150 mm | m | 8,000 |
| 30 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, д100 mm | m | 8,000 |
| 31 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile (Ст. фасонные части) | t | 0,200 |
| 32 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,020 |
| 33 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 3,600 |
| 34 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Строймусор | 100 m3 | 0,020 |