CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Institutul Oncologic

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Institutul Oncologic

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a et. Tehnic in vederea amplasarii  depozitelor Arhiva  in incinta IMSP Centrului Consultativ Diagnostic al Institutului Oncologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 176,000 |
| 2 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Reteau de scurgere a apelor pluviale) | m | 32,000 |
| 3 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Retea sistema de incalzire) ATENTIE va fi remontata | m | 59,000 |
| 4 | RpDA14A | (ATENTIE Pozitie aplicata) Curatirea manuala a suprafetelor etajului tehnic de gunoi | m2 | 1 395,000 |
| 5 | TrB22C2C | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m (ATENTIE Se permite instalarea tuburilor plastic evacuare gunoi) | t | 28,600 |
| 6 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcare gunoi ) | t | 28,600 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 28,600 |
|  |  | 1.2. Arhiva |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) Pereti existenti | m2 | 86,000 |
| 9 | CF15A K=1,5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 30mm | m2 | 86,000 |
| 10 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 122,960 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti noi tencuiti, rosturile la pereti gips-carton) | m2 | 77,700 |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 18,300 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 96,000 |
| 14 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 204,200 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 331,650 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 331,650 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 331,650 |
|  |  | 1.2.2. Pardosea |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 242,300 |
| 19 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 242,300 |
| 20 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE grosimea covor PVC nu mai mica de 3mm, Clasa 33) | m2 | 242,300 |
|  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) inclusiv grinzile | m2 | 278,300 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 278,300 |
| 23 | CF53B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 278,300 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 278,300 |
| 25 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu, Grinzi | m | 90,000 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 278,300 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 278,300 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 278,300 |
|  |  | 1.2.4. Timplarii |  |  |
| 29 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2,00 mm, , culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 6,300 |
| 30 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 13,100 |
| 31 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 3,000 |
| 32 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
|  |  | 1.3. Incaperi Auxiliare |  |  |
|  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) Pereti existenti | m2 | 90,000 |
| 34 | CF15A K=1,5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuelii 30mm | m2 | 74,880 |
| 35 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 15,120 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (rosturile la pereti gips-carton) | m2 | 106,920 |
| 37 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,820 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 110,740 |
| 39 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 48,000 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 110,740 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 110,740 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 110,740 |
|  |  | 1.3.2. Pardosea |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 83,000 |
| 44 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 83,000 |
| 45 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Grosimea covor PVC nu mai mica de 3mm, Clasa 33) | m2 | 83,000 |
|  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) grinzile | m2 | 14,200 |
| 47 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,200 |
| 48 | CF53B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 14,200 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,200 |
| 50 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu, Grinzi | m | 35,000 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,200 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,200 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,200 |
| 54 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 80,860 |
|  |  | 1.3.4. Restabilirea retelelor de incalzire |  |  |
| 55 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4,000 |
| 56 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm T22, 500x1600 | buc | 4,000 |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4,000 |
| 58 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4,000 |
| 59 | ID01A | Cap termostatic, antivandal, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4,000 |
| 60 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" автоматический Маевского 1/2" | buc | 4,000 |
| 61 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / МП муфта П 20х1/2 | buc | 8,000 |
| 62 | IC35B | Teava din polipropilena armata cu fibra PN 25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 8,000 |
| 63 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 23,000 |
| 64 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 35,000 |
| 65 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/соединение 25 | buc | 6,000 |
| 66 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/угол 90 d25 | buc | 8,000 |
| 67 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/уголок 45 d25 | buc | 6,000 |
| 68 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/тройник 25 | buc | 8,000 |
|  |  | 1.4. Pluviala |  |  |
| 69 | SA26F | Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE Teava D. 110/PN6 PE100 SDR26 x 4,2 SM EN 12201-2 *in bare ) (ATENTIE De exclus fitinfurile cot teu reductie capac ) | m | 32,000 |
| 70 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot e/f 110 x 90°PE100 SDR11 PN16 39.5W) | buc | 4,000 |
| 71 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot e/f 110 x 45° PE100 SDR11 PN16 39.5W) | buc | 6,000 |
| 72 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa e/f dn 110 PE100 SDR11 PN16 39.5W) | buc | 5,000 |
| 73 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 52,000 |
|  |  | 1.5. Hidranti antiincendiari |  |  |
| 74 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Confectionarea si montarea dulapurillor antiincendiare) | m2 | 6,000 |
| 75 | RpSA10G | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2 1/2" | m | 48,000 |
| 76 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Filet metal D 50mm) | buc | 4,000 |
| 77 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere robinet de incendiu) | buc | 4,000 |
| 78 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet de incendiu bronz ) | buc | 4,000 |
|  |  | 1.6. Stramutarea retea de incalzire |  |  |
| 79 | RpSA10D | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1 1/4" (ATENTIE MANOPERA Va fi remontata teava anterior demontata) | m | 59,000 |
| 80 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d35x10 mm Climaflex sau analogic | m | 59,000 |
|  |  | 2. Retele electrice |  |  |
| 81 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,000 |
| 82 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,000 |
| 83 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) | buc | 4,000 |
| 84 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat D-2X36W-E T8 IP65, dimensiuni 1265 x 130 x 90mm p/tru lampi fluoriscente | buc | 8,000 |
| 85 | Pret de piata | Lampi fluoriscente (LE T8 36W 6500K 2400Lm Standard tub fluorescent) | buc | 16,000 |
| 86 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5) | 100 m | 2,800 |
| 87 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5) | 100 m | 1,200 |
| 88 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,000 |
| 89 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm | m | 280,000 |
| 90 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm | m | 120,000 |
| 91 | Pret de piata | Teava din vinilplast Dm25mm | m | 400,000 |
| 92 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 12 moduli, plastic) | buc | 2,000 |
| 93 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B) | buc | 6,000 |
| 94 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,B) | buc | 4,000 |
| 95 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor Diferentiale, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA) | buc | 2,000 |
| 96 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 3,000 |
| 97 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 3,000 |