| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “02” decembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Procurarea tractorului cu echipament atașat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tractor |  |  |  |  |  | Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: min. 80 CP Turația nominală: min. 1800 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: min. 4,5 litri Motorul să fie fără aspirararea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. l8, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min.3900 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător |  |  |  |
| Remorcă basculantă |  |  |  |  |  | Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000 kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părţi Greutate: min 1800 kg Garda la sol: min 350 mm Garanția : min. 12 luni |  |  |  |
| Lamă pentru deszăpezire |  |  |  |  |  | Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus Lățimea de lucru: min. 2,0 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 250 kg Garanția : min. 12 luni |  |  |  |
| Lamă de buldozer |  |  |  |  |  | Mecanism de nivelare și terasare: Stare: Nouă Lamă pentru nivelare montabilă frontal la tractor propus Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea lamei: min. 2.0 m; Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 500 kg Garanția : min. 12 luni |  |  |  |
| Perie pentru curățire |  |  |  |  |  | Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 1,8 m Diametrul periei: min. 550 mm Greutatea: min. 400 kg Echipată cu arbore cardanic Garanția : min. 12 luni |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Procurarea tractorului cu echipament atașat. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. 16700000-2; Tractor; 1; buc; În decurs de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. 34000000-7; Remorcă basculantă; 1; buc. 34000000-7; Lamă pentru deszăpezire; 1; buc. 34000000-7; Lamă de buldozer; 1; buc. 34000000-7; Perie pentru curățire; 1; buc. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |