| Reparatia unor incaperi de serviciu administrative cladirea nr.52, TM123 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Reparatie tocuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, in jurul tocurilor la ferestre pe interior |  |  | m2 |  | 535,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 74,90 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 222,02 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 26,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 1 775,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 568,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 319,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 313,50 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 1,42 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 7,10 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,13 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 1 775,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 284,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 159,75 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 656,75 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,55 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,35 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,07 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BetonKontakt" intr-un strat, in jurul tocurilor la ferestre pe exterior |  |  | m2 |  | 355,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 49,70 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 147,32 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 17,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la exterior |  |  | m2 |  | 355,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 195,25 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 142,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 21,30 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 177,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 17,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF18B |  | Placare tocuri la ferestre la interior cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 9,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 55,00 |  |  |
|  | 2462106110550 |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  |  | kg |  | 44,88 |  |  |
|  | 2513206621500 |  | Banda de armare |  |  | m |  | 224,40 |  |  |
|  | 2662102700203 |  | Placa normala de gips-carton 9,5 mm |  |  | m2 |  | 117,81 |  |  |
|  | 2664102101145 |  | Mortar adeziv |  |  | kg |  | 561,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 1 065,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 31,95 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 159,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 53,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 1 065,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 213,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 106,50 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 525,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 1 065,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 31,95 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 159,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 53,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la interior |  |  | m2 |  | 1 065,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 585,75 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 426,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 63,90 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 532,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 53,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie tocuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Biroul nr.515 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,75 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 1,65 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TrB01C2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsI50B10 |  | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 240,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 13,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 22,82 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 392,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 17,05 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 17,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 37,40 |  |  |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  | kg |  | 61,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 30,75 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 15,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,24 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 300 x 300cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK30A |  | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2840127329600 |  | Masca pentru conducte |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund miniu |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) orizontale din aluminiu la ferestre |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2812106308432 |  | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCK06A |  | Repararea/inlocuirea pardoselilor din parchet existent, |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 17,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  |  | m2 |  | 9,09 |  |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 9,09 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RCsK05E |  | Repararea pardoselilor din parchet existent - se are in vedere fixarea, si chituirea, In pozitie se includ doar resursele: Aracet, norma - 0,15kg; frizuri de parchet, norma - 0,15 m2; parchetar, norma - 1,95 h-om; muncitor deservire, norma - 0,2 h-om. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 29,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 2,27 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 2,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, I strat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, II strat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCK10B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RCsK10C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet (fara miros) in trei straturi |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 30,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,75 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CG06A1 aplicativ |  | Plinte din PVC, fixate cu suruburi din alama, orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti. NOTA: Se includ accesorii (Coturi interioare - 4 buc, elemente de capat - 2 buc, imbinari - 4 buc). |  |  | m |  | 17,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,41 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,25 |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte din PVC |  |  | m |  | 17,34 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | Accesorii |  | Accesorii plinte (Coturi, elmente de imbinare, elemente de capat) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul nr.515 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Biroul nr.517 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,75 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 1,65 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TrB01C2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsI50B10 |  | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 240,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 13,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 22,82 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 392,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 17,05 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 17,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 37,40 |  |  |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  | kg |  | 61,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 30,75 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 15,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,24 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 300 x 300cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CK30A |  | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2840127329600 |  | Masca pentru conducte |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund miniu |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) orizontale din aluminiu la ferestre |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2812106308432 |  | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpCK06A |  | Repararea/inlocuirea pardoselilor din parchet existent, |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 17,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  |  | m2 |  | 9,09 |  |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 9,09 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RCsK05E |  | Repararea pardoselilor din parchet existent - se are in vedere fixarea, si chituirea, In pozitie se includ doar resursele: Aracet, norma - 0,15kg; frizuri de parchet, norma - 0,15 m2; parchetar, norma - 1,95 h-om; muncitor deservire, norma - 0,2 h-om. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 29,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 2,27 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 2,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, I strat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, II strat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpCK10B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RCsK10C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet (fara miros) in trei straturi |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 30,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,75 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CG06A1 aplicativ |  | Plinte din PVC, fixate cu suruburi din alama, orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti. NOTA: Se includ accesorii (Coturi interioare - 4 buc, elemente de capat - 2 buc, imbinari - 4 buc). |  |  | m |  | 17,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,41 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,25 |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte din PVC |  |  | m |  | 17,34 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | Accesorii |  | Accesorii plinte (Coturi, elmente de imbinare, elemente de capat) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul nr.517 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Biroul nr.518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,75 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 1,65 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TrB01C2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TsI50B10 |  | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 240,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 13,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 22,82 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 392,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 17,05 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 17,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 37,40 |  |  |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  | kg |  | 61,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 30,75 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 15,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,24 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 300 x 300cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CK30A |  | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2840127329600 |  | Masca pentru conducte |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund miniu |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) orizontale din aluminiu la ferestre |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2812106308432 |  | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCK06A |  | Repararea/inlocuirea pardoselilor din parchet existent, |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 17,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  |  | m2 |  | 9,09 |  |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 9,09 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RCsK05E |  | Repararea pardoselilor din parchet existent - se are in vedere fixarea, si chituirea, In pozitie se includ doar resursele: Aracet, norma - 0,15kg; frizuri de parchet, norma - 0,15 m2; parchetar, norma - 1,95 h-om; muncitor deservire, norma - 0,2 h-om. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 29,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 2,27 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 2,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, I strat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, II strat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpCK10B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RCsK10C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet (fara miros) in trei straturi |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 30,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,75 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CG06A1 aplicativ |  | Plinte din PVC, fixate cu suruburi din alama, orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti. NOTA: Se includ accesorii (Coturi interioare - 4 buc, elemente de capat - 2 buc, imbinari - 4 buc). |  |  | m |  | 17,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,41 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,25 |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte din PVC |  |  | m |  | 17,34 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | Accesorii |  | Accesorii plinte (Coturi, elmente de imbinare, elemente de capat) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul nr.518 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Biroul nr.519 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,75 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 1,65 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | TrB01C2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | TsI50B10 |  | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 240,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 13,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 22,82 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 392,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 17,05 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 17,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 37,40 |  |  |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  | kg |  | 61,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 30,75 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 15,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,24 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 300 x 300cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CK30A |  | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2840127329600 |  | Masca pentru conducte |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund miniu |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) orizontale din aluminiu la ferestre |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2812106308432 |  | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | RpCK06A |  | Repararea/inlocuirea pardoselilor din parchet existent, |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 17,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  |  | m2 |  | 9,09 |  |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 9,09 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | RCsK05E |  | Repararea pardoselilor din parchet existent - se are in vedere fixarea, si chituirea, In pozitie se includ doar resursele: Aracet, norma - 0,15kg; frizuri de parchet, norma - 0,15 m2; parchetar, norma - 1,95 h-om; muncitor deservire, norma - 0,2 h-om. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 29,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 2,27 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 2,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, I strat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, II strat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | RpCK10B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | RCsK10C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet (fara miros) in trei straturi |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 30,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,75 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CG06A1 aplicativ |  | Plinte din PVC, fixate cu suruburi din alama, orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti. NOTA: Se includ accesorii (Coturi interioare - 4 buc, elemente de capat - 2 buc, imbinari - 4 buc). |  |  | m |  | 17,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,41 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,25 |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte din PVC |  |  | m |  | 17,34 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | Accesorii |  | Accesorii plinte (Coturi, elmente de imbinare, elemente de capat) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul nr.519 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Biroul nr.520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,75 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 1,65 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | TrB01C2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | TsI50B10 |  | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  | t |  | 0,50 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 1,75 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 240,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 13,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 22,82 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 392,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 17,05 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 17,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 37,40 |  |  |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  | kg |  | 61,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 30,75 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 15,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,24 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 300 x 300cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CK30A |  | Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2840127329600 |  | Masca pentru conducte |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund miniu |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) orizontale din aluminiu la ferestre |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2812106308432 |  | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | RpCK06A |  | Repararea/inlocuirea pardoselilor din parchet existent, |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 17,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  |  | m2 |  | 9,09 |  |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 9,09 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | RCsK05E |  | Repararea pardoselilor din parchet existent - se are in vedere fixarea, si chituirea, In pozitie se includ doar resursele: Aracet, norma - 0,15kg; frizuri de parchet, norma - 0,15 m2; parchetar, norma - 1,95 h-om; muncitor deservire, norma - 0,2 h-om. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 29,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 2,27 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 2,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, I strat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, II strat |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RpCK10B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | RCsK10C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet (fara miros) in trei straturi |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 30,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,75 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CG06A1 aplicativ |  | Plinte din PVC, fixate cu suruburi din alama, orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti. NOTA: Se includ accesorii (Coturi interioare - 4 buc, elemente de capat - 2 buc, imbinari - 4 buc). |  |  | m |  | 17,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,41 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,25 |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte din PVC |  |  | m |  | 17,34 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | Accesorii |  | Accesorii plinte (Coturi, elmente de imbinare, elemente de capat) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul nr.520 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Electricitatea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Biroul nr.515 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,95 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,95 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,72 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor duble |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul nr.515 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Biroul nr.517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,95 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,95 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,72 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor duble |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul nr.517 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Biroul nr.518 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,95 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,95 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,72 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor duble |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul nr.518 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Biroul nr.519 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,95 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,95 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,72 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor duble |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul nr.519 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Biroul nr.520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,95 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,35 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,68 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,95 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,72 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor duble |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul nr.520 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitatea |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |