CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R22 Telenesti-Ratus-R6, km 11,00.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul 1. Lucrari de reparație capitală a podului |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire 1.1. Pregatire suprafete si amenajare teren (Conditii stramtorate de lucru, k=1,2 manopera, utilaje) |  |  |  |
| 1 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 4,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton C16/20, XF1 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 2 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x2000 (PANOURI INFORMATIVE) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 26151073261050 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH1500x2000 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 3 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 4,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 4 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 5 | DF24A | Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor | p.semn |  | 4,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,6500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,8600 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 0,6000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0180 |  |
|  | 2320316202533 | Mastic de grafit | kg | 0,0100 |  |
|  | 2661126402020 | Stilp pt. placi indicatoare din teava otel d=50 | buc | 1,5200 |  |
|  | 2875274204100 | Bratara simpla1 cirje mari | buc | 2,4000 |  |
|  | 2523116716133 | Covor p.v.c f.sup.tip A gros.2 lat = 1500 mm impr | m2 | 0,3600 |  |
|  | 2682132600401 | Folie reflectorizanta import | m2 | 0,0440 |  |
|  | 2615107326090 | Indicator circul. tbl..ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8a | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326098 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8b | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326110 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 f 8 c | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326111 | Indicator circular tbl.ol+fol.r.triunghi l=700 mm f 21 | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326120 | Indicator circul. tbl.ol.+fol.r.patrat l=600 mm f36 | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326121 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 63a | buc | 0,3200 |  |
|  | 2615107326122 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 66a | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326123 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r cerc d= 600 mm f70 | buc | 0,0800 |  |
| 6 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Excavarea stratului fertil de pe taluz si acostament, h = 15 cm) | 100 m3 |  | 4,8700 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 7 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 4,8700 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 8 | TsC27B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 4,8700 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3700 |  |
| 9 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Excavarea stratului fertil de pe teren drum de ocolire, h = 15 cm) | 100 m3 |  | 4,3900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 10 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 4,3900 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 11 | TsC27B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 4,3900 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3700 |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,9300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 707,4000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 14 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 3,9300 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 15 | TsC27B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 3,9300 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3700 |  |
| 16 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 19,8200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 17 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 3,9300 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 18 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,0300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,0100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 541,8000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 26,4000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 22 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 4,0400 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 23 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30, h=15 cm, In acces, platforma de lucru si parcari | 100m2 |  | 8,7500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 141112220166122 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 1411122201752122 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 141112220164522 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 24 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 131,3000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 1,3130 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 26 | TsI51B5 | Transportarea material rezultat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 236,3400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 27 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,5100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 28 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 2,5100 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 29 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2,5100 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 30 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 3,2100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 31 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 3,2100 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 32 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 5,7000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 33 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 5,7000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 34 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 59,3800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 35 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 59,3800 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 36 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 59,3800 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 1.2. Constructia drumului de ocolire (Conditii stramtorate de lucru, k=1,2 manopera, utilaje) 1.2.1. Constructie podet |  |  |  |
| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,2200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 38 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 39 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,2200 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 40 | TsC27B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,2200 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3700 |  |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 16-22,4, 31,5-63, WA241, F1, LA20, h= 0,5 m | m3 |  | 58,8100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14111222017521663 | Piatra sparta sort 16-22,4, 31,5-63, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 42 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare din beton armat, ZP-13-100, gr. 4,43 t, pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 38,9400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005613 | Tuburi din beton armat dreptunghiulare, ZP-13-100, gr. 4,43 t | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 43 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare din beton armat, ZP-36, greut. 5,48 t, pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 8,7600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005614 | Tuburi din beton armat dreptunghiulare, ZP-36, greut. 5,48 t | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 44 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular, aripilor, din beton armat, ST-1, greutate 3,80 t pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 6,0800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 26661228005641 | Capatul podetului tubular, aripilor din beton armat, ST-1, greutate 3,80 t | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 45 | DI125 | Montarea capetelor podetului aripilor, din beton armat, ST-3, greutate 2,83 t pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 4,5200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 26661228005642 | Capatul podetului tubular, aripilor din beton armat, ST-3, greutate 2,83 t | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 46 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 30,9000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 47 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 184,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 48 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 207,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,1200 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 49 | CP21B1 | Punerea in opera a mortarului M 10 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 1,8700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 50 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XC4,XF4,XD1 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 21x70 cm. | m3 |  | 2,2800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000373 | Beton C30/37,XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 51 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37,XC4,XF4,XD1 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit sort 16-22,4, W241, F1, LA20, h=10 cm | 100m2 |  | 0,6550 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000373 | Beton C30/37,XC4,XF4,XD1 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 141112220166016 | Piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 52 | DI131 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=3 | 100m2 |  | -0,6550 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000373 | Beton C30/37,XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 53 | Dl126 | Instalarea armaturii A240 betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,1510 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 27107035172014 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 54 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 49,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 55 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 49,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 56 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  | 5,9300 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 57 | Material | Cherestea prelucrata cu antiseptic | m3 |  | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea | m3 | 1,0000 |  |
| 58 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Executia risbermei din piatra bruta, d=20-25, CP90/250, WA0,5, CS80, h= 50 cm) | m3 |  | 6,2500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 1.2.2. Terasament, structura rutiera, acostament |  |  |  |
| 59 | 11202062010361 | Calcar concasat (savura), sort 0-4 mm | m3 |  | 2 400,0000 |
|  | 112020620103610 | Calcar concasat (savura), sort 0-4 mm | m3 | 1,0000 |  |
| 60 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 24,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 61 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 |  | 1,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,1700 |  |
| 62 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 25,0000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 63 | TsC27B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 25,0000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3700 |  |
| 64 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 25,0000 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 65 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 10,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 66 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma) | 100m2 |  | 14,7000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 67 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (taluzuri) | 100m2 |  | 12,5000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 68 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, sort 16-22,4,31,5-63,WA241,F1,LA30, h=16 сm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 185,6480 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 141112220164616 | Piatra sparta sort 16-22,4, WA241,F1, LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 141112220167232 | Piatra sparta sort 31,5 - 63, WA241, F1, LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 69 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, sort 16-22,4,31,5-63,WA241,F1,LA30, h=14 сm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 162,4420 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 141112220164616 | Piatra sparta sort 16-22,4, WA241,F1, LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 141112220167232 | Piatra sparta sort 31,5 - 63, WA241, F1, LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 70 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,1 l/m2 | t |  | 1,2760 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 71 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 cu bitum 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 160,3000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 11110001000D22 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 72 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta sort 0-63, LA30, h = 15 сm, (material fara pret) | m2 |  | 341,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 141112220164664 | Piatra sparta sort 0-63, LA30, conform SM EN 13285 fara pret | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 73 | DI116 k=5 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 | m2 |  | 341,0000 |
|  | 141112220164664 | Piatra sparta sort 0-63, LA30, conform SM EN 13285 fara pret | m3 | 0,0126 |  |
| 74 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum tip H1W3 | m |  | 20,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic tip H1W3 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | 1.2.3. Organizarea circulatiei rutiere provizorie |  |  |  |
| 75 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 104,5200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 76 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 37,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 77 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (T1.8; (700)- 8buc; T1.9; (700)-2buc; C1; (D 700)-2buc; D5; (D 700)-2buc; T2.1; (D 700)-1buc; T3.1 (D 700)-2buc; T3.2 (D 700)-6buc; T3.3 (D 700)-2buc) | buc |  | 25,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151073261054 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial T1.8 (700); T1.9 (700); C1 (D 700); D5 (D 700); T2..1 (D 700); T3.1 (D 700); T3.2 (D 700); T3.3 (D 700) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 78 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati T4.1 (1200x1500) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 26151073261055 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial T4.1 (1200x1500) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 79 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati T6.1 (1200x1800) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 26151073261056 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial T6.1 (1200x1800) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 80 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati T7.4 (330x2000) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 26151073261057 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial T7.4 (330x2000) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 81 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum tip H1W3 | m |  | 40,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic tip H1W3 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | 1.2.4. Demontare podet |  |  |  |
| 82 | DF59A k=0,7 | Demontarea parapetului metalic la drum | m |  | 40,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 83 | TsI51C10 k=2,376 | Transportarea parapetului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 78 km | t |  | 0,8040 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 84 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 7,8600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 85 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 2,2800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 86 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,1014 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 87 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 25,3500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 88 | TsC04H2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. IV (demotare risberma, piatra bruta) | 100 m3 |  | 0,0625 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 2,4600 |  |
| 89 | TsI51B5 | Transportarea piatra bruta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 8,1250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 90 | DI122 k=0,7 | Demontarea podetelor dreptunghiulare din beton armat, ZP-13-100, gr. 4,43 t; ZP-36, gr. 5,48 t, pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 47,7000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 91 | DI125 k=0,7 | Demontarea capetelor podetului tubular, aripilor, din beton armat, ST-1; ST-3, pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 10,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 92 | TsI51C10 k=2.376 | Transportarea podetului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 78 km | t |  | 151,5800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 93 | TrB22D3F | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t | t |  | 151,5800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 1.2.5. Demolare drum de ocolire |  |  |  |
| 94 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 31,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 95 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 35,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 96 | TsI51C10 k=2.376 | Transportarea indicatoarelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 78 km | t |  | 0,3500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 97 | DF59A k=0,7 | Demontarea parapetului metalic la drum | m |  | 20,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 98 | TsI51C10 k=2.376 | Transportarea parapetului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 78 km | t |  | 0,4020 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 99 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 51,1500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 100 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,5115 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 101 | TsI51B5 | Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 92,0700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 102 | DI155D k=1,2 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 6 cm | m2 |  | 1 160,3000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0071 |  |
| 103 | TsI51B5 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 139,2400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 104 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 348,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 105 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 3,4809 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 106 | TsI51A1 | Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 73,4400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 107 | TsI51B5 | Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 554,5620 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 108 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 24,0000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 109 | TsI51C10 k=1,306 | Transportarea materialului din rambleu cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 41 km | t |  | 3 120,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 110 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 24,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 2. Demontarea podului existent 2.1. Demontarea suprastructurii (Conditii stramtorate de lucru, k=1,2 manopera, utilaje) |  |  |  |
| 111 | DI155F k=1.25 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 18,7 cm | m2 |  | 693,7000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0114 |  |
| 112 | TsI51B5 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 259,4400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 113 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (strat de protectie din beton armat, h = 4 см) | m3 |  | 27,7500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 114 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,2775 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 115 | TsI51C10 k=1.917 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 69,3750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 116 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea stratului de egalizare din beton, h = 3 см) | m3 |  | 20,8100 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 117 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,2081 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 118 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 49,9440 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 119 | PI06B k=0,7 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (bloc de trotuar de beton armat, dimens. 299x165x58 cm) (fara materiale) | buc |  | 24,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 120 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea blocurilor de trotuar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 41,5200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 121 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 41,5200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 122 | PI06B k=0,7 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (bloc de trotuar de beton armat, dimens. 268x165x58 cm) (fara materiale) | buc |  | 24,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 123 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea blocurilor de trotuar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 39,6000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 124 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 39,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 125 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea nod dintre grinzi de beton armat) | m3 |  | 25,7600 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 126 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,2576 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 127 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 64,4000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 128 | PD09B | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 12-16 mm | 100 buc |  | 95,7600 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 2,6500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |  |
| 129 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betoanelor gaurilor de montare a grinzulor) | m3 |  | 0,6600 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 130 | TRI1AA03C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 1,5800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |
| 131 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 1,5800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 132 | PI06E | Demontarea si incarcarea pe trailer a grinzilor din beton armat pretensionat dim. 1136x140x80 cm, gr.10,3 t, si 1136x130x80 cm, gr. 9,9 t, cu macara pe pneuri cu capacitatea de 100 t) (manopera k=0,3; materiale excluse; utilaje k=0,5) | buc |  | 20,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737 | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 133 | TsI51A1 | Transportarea grinzilor cu autotreiler de 40 t la distanta de: 1 km | t |  | 202,8000 |
|  | 3410540000007. | Autotreiler-40t | h-ut | 0,0232 |  |
| 134 | PI06E | Descarcarea de pe trailer a grinzilor din beton armat pretensionat dim. 1136x140x80 cm, gr.10,3 t, si 1136x130x80 cm, gr. 9,9 t, cu macara pe pneuri cu capacitatea de 100 t) (manopera k=0,3; materiale excluse; utilaje k=0,5) | buc |  | 20,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737 | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 135 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea grinzi de beton armat) | m3 |  | 81,1200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 136 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,8112 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 137 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 202,8000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 138 | PD09C | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 18-22 mm | 100 buc |  | 16,3200 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,8600 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |
| 139 | PI06E | Demontarea si incarcarea pe trailer a grinzilor din beton armat pretensionat dim. 1136x140x80 cm, gr.10,3 t, si 1136x130x80 cm, gr. 9,9 t, cu macara pe pneuri cu capacitatea de 100 t) (manopera k=0,3; materiale excluse; utilaje k=0,5) | buc |  | 22,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737 | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 140 | TsI51B5 | Transportarea grinzilor cu autotreiler de 40 t la distanta de: 15 km | t |  | 217,8000 |
|  | 3410540000007. | Autotreiler-40t | h-ut | 0,0760 |  |
| 141 | PI06E | Descarcarea de pe trailer a grinzilor din beton armat pretensionat dim. 1136x130x80 cm, gr. 9,9 t, cu macara pe pneuri cu capacitatea de 100 t) (manopera k=0,3; materiale excluse; utilaje k=0,5) | buc |  | 22,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737 | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 142 | PK30A2 | Demontarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 48,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3200 |  |
| 143 | TrI1AF08A6 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3 | t |  | 0,2400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1000 |  |
| 144 | TsI51B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 0,2400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
|  |  | 2.2. Demolari la drumul de acces spre pod (Conditii stramtorate de lucru, k=1,2 manopera, utilaje) |  |  |  |
| 145 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 1 164,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0091 |  |
| 146 | TsI51B5 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 277,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 147 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 232,8000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 148 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 2,3280 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 149 | TsI51A1 | Transportarea piatrei sparte cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 328,5000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 150 | TsI51B5 | Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 90,5400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 151 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea elementelor de racordare din beton armat) | m3 |  | 26,9300 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 152 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,2693 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 153 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 67,3000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 154 | PD09C | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 18-22 mm | 100 buc |  | 0,2000 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,8600 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |
|  |  | 2.3. Demolarea infrastructurii (Conditii stramtorate de lucru, k=1,2 manopera, utilaje) |  |  |  |
| 155 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 16,2000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 156 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 16,2000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 157 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 16,2000 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 158 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea culee din beton armat) | m3 |  | 18,8300 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 159 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,1883 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 160 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 47,0800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 161 | PD09C | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 18-22 mm | 100 buc |  | 1,2000 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,8600 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |
| 162 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t |  | 7,9880 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 163 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t |  | 7,9880 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7200 |  |
| 164 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  | 7,9880 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5800 |  |
| 165 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea pililor din beton armat) | m3 |  | 64,6500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 166 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,6465 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 167 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 161,6300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 168 | PD09C | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 18-22 mm | 100 buc |  | 9,0000 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,8600 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |
| 169 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 17,7700 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 170 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,1777 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 171 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 44,4300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 172 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 6,5000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3740 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1870 |  |
| 173 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,6500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 174 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 15,6000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
|  |  | 3. Constructia podului nou 3.1. Infrastructura Culee. Pile intermediare (Conditii stramtorate de lucru, k=1,2 manopera, utilaje) |  |  |  |
| 175 | PA23B | Forarea coloanelor pentru fundatii , avind diametrul de 1270 mm si lungimea de 25 m, executate cu instalatia de foraj hidraulic FA 12 in teren categoria I sau II | m |  | 125,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,8700 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,1880 |  |
|  | 2010322956019 | Traverse norm fag impr ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,4500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2970 |  |
|  | 2952270003321 | Electropompa multietaj. de inalta pres. lucru subter. 8,1-20 kw | h-ut | 1,1900 |  |
|  | 2952271002910 | Instalatie de forat hidraulica cu circ inversa FA 12,5 | h-ut | 1,1900 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1480 |  |
| 176 | PA23C | Forarea coloanelor pentru fundatii , avind diametrul de 1270 mm si lungimea de 25 m, executate cu instalatia de foraj hidraulic FA 12 in teren categoria III | m |  | 34,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,0700 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,1880 |  |
|  | 2010322956019 | Traverse norm fag impr ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,4500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2970 |  |
|  | 2952270003321 | Electropompa multietaj. de inalta pres. lucru subter. 8,1-20 kw | h-ut | 1,4620 |  |
|  | 2952271002910 | Instalatie de forat hidraulica cu circ inversa FA 12,5 | h-ut | 1,4620 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1480 |  |
| 177 | PA23D | Forarea coloanelor pentru fundatii , avind diametrul de 1270 mm si lungimea de 25 m, executate cu instalatia de foraj hidraulic FA 12 in teren stincos | m |  | 62,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 28,7400 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,1880 |  |
|  | 2010322956019 | Traverse norm fag impr ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,4500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2970 |  |
|  | 2952270003321 | Electropompa multietaj. de inalta pres. lucru subter. 8,1-20 kw | h-ut | 1,7680 |  |
|  | 2952271002910 | Instalatie de forat hidraulica cu circ inversa FA 12,5 | h-ut | 1,7620 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1480 |  |
| 178 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,5090 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 179 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 2,5090 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 180 | TsC27B1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 2,5090 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3700 |  |
| 181 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2,5090 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 182 | PD05A | Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton, pentru coloane forate | kg |  | 20 343,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2710602001003 | Otel beton A240 / A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2873155901235 | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv. | kg | 0,0100 |  |
| 183 | PD11A | Montarea carcaselor de armaturi gata confectionate, in coloane de beton armat si lansarea lor in coloane, la adincime | t |  | 20,3430 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,0500 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,1900 |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 39,3000 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 15,1600 |  |
|  | 2410520006754 | Automacara 15 - 19,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,6000 |  |
|  | 3110500003005 | Convertizor de sudura 15-28 kw | h-ut | 4,2400 |  |
| 184 | PB10B | Turnarea cu pompa a betonului armat cl. C30/37XC4,XF1,XA1pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin | m3 |  | 245,8000 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2663102100000372 | Beton C30/37XC4,XF1,XA1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5440 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0770 |  |
| 185 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 3,6000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 186 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 187 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 75,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 188 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 21,4000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 189 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,2140 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 190 | TsI51C10 k=1,917 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 62 km | t |  | 53,5000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 191 | DI141A | Curatirea suprafetei de beton cu aer comprimat | m2 |  | 22,6100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 192 | PL02A | Pile din stilpi de beton armat prefabricat la poduri | m3 |  | 14,7200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 27107035172012 | Armatura cl A500C | t | 0,0000 |  |
|  | 2020142961102 | Blocuri din beton armat prefabricat Stilpi ST | m3 | 1,0000 |  |
|  | 28111063012002 | Elemente metalice la schele | t | 0,0400 |  |
|  | 2811106501502 | Traversa din lemn de conifere neinbibata pentru calea ferata, tip III | buc | 0,9000 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut | 1,1500 |  |
| 193 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit cl.C30/37,XC4,XF4,XD1, armatura A500 - 2702 kg, cofraj - 105,50 m2 | m3 |  | 30,5600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 2663102100000373 | Beton C30/37,XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 27107035172012 | Armatura cl A500C | t | 0,088417 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut | 0,4300 |  |
| 194 | PD09C | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 18-22 mm | 100 buc |  | 0,4000 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,8600 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |
| 195 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 |  | 100,3000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |  |
| 196 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 3,4000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 197 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 |  | 3,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4000 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,9000 |  |
| 198 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf PERI UP Flex | t |  | 8,6300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 199 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  | 8,6300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5800 |  |
| 200 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit cl. C30/37,XC4,XF4,XD1, in rigle, consum armatura cl A500C - 10204 kg, cofraj - 183,0 m2 | m3 |  | 56,7400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 81184372 | Beton cl. C30/37,XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 27107035172012 | Armatura cl A500C | t | 0,179838 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 201 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit cl. C30/37,XC4,XF4,XD1, in zid de garda, consum armatura cl A240 / A500C - 140/1353 kg, cofraj - 85,0 m2 | m3 |  | 15,2500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 81184372 | Beton cl. C30/37,XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 27107035172013 | Armatura cl A240 / A500C | t | 0,097902 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 202 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 38,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 203 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit cl. C30/37,XC4,XF4,XD1, in cuzineti, consum armatura cl. A240 / A500C - 615/157 kg, cofraj - 18,0 m2 | m3 |  | 5,2600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 |  |
|  | 81184372 | Beton cl. C30/37,XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0430 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,5450 |  |
|  | 27107035172013 | Armatura cl A240 / A500C | t | 0,14677 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0780 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,5760 |  |
| 204 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit cl. C30/37,XC4,XF4,XD1, in aripi, consum armatura cl A240 / A500C - 59/108 kg, cofraj - 22,8 m2 | m3 |  | 1,6800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 81184372 | Beton cl. C30/37,XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 27107035172013 | Armatura cl A240 / A500C | t | 0,099405 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 205 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf PERI UP Flex | t |  | 8,6300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7200 |  |
| 206 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  | 8,6300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5800 |  |
| 207 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 |  | 108,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |  |
| 208 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) (utilizarea Sikagard-703W in locul emailului) | m2 |  | 325,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 209 | Material | Sikagard-703W (adaugator la norma de deviz IzA05N) conform proiectului | kg |  | 13,3537 |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 1,0000 |  |
| 210 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) (utilizarea Sikagard-680S in locul emailului), 2 straturi K = 2 | m2 |  | 325,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 211 | Material | Sikagard-680S (adaugator la norma de deviz IzA05N) conform proiectului | kg |  | 26,7074 |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 3.2. Suprastructura. Montare grinzi (Conditii stramtorate de lucru, k=1,2 manopera, utilaje) |  |  |  |
| 212 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca M20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm | m2 |  | 6,0000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,5700 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,0070 |  |
| 213 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, dimens. 40x20x7,4 cm, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 56,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 214 | Prert | Aparat de reazem din cauciuc armat, dimens. 40x20x7,4 cm, greut. 18 kg | buc |  | 56,0000 |
|  | 1234567890112 | Aparat de reazem din cauciuc armat, dimens. 40x20x7,4 cm, greut. 18 kg | buc | 1,0000 |  |
| 215 | PK37A3 | Otel laminat din table groase pentru consolidari si reparatii de poduri metalice | t |  | 0,3730 |
|  | 2710403607011 | Tabla groasa 15 x 1800 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 1 100,0000 |  |
| 216 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea penelor de otel si aparatelor de reazem lateral cu clei epoxidic) | kg |  | 4,8000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 217 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, dimens. 25x20x4,1 cm, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 16,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 218 | Pret | Aparat de sprijin din cauciuc armat, dimens. 25x20x4,1 cm, greut. 9 kg | buc |  | 16,0000 |
|  | 1234567890113 | Aparat de reazem din cauciuc armat, dimens. 25x20x4,1 cm, greut. 9 kg | buc | 1,0000 |  |
| 219 | PI06E | Montarea grinzilor din beton armat pretensionat cl. C50/60,XC4,XF4,XD3 dim. 1200x80x80 cm, greutate 10,55 t, cu o macara cu capacitatea de 100 t (manopera k=0,3; utilaje k=0,5) | buc |  | 14,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737 | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 220 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (grinzi din beton armat pretensionat cl. cl. C50/60,XC4,XF4,XD3 dim. 1200x80x80 cm, greutate 10,55 t) | buc |  | 14,0000 |
|  | 26661228005113 | Elemente pentru poduri din beton armat (grinzi din beton armat pretensionat cl. C50/60,XC4,XF4,XD3 dim. 1200x80x80 cm, greutate 10,55 t) | buc | 1,0070 |  |
| 221 | PI06E | Montarea grinzilor din beton armat pretensionat cl. C50/60,XC4,XF4,XD3 dim. 1500x80x80 cm, masa 13,20 t, cu o macara cu capacitatea de 100 t (manopera k=0,3; utilaje k=0,5) | buc |  | 14,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737 | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 222 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (grinzi din beton armat pretensionat cl. cl. C50/60,XC4,XF4,XD3 dim. 1500x80x80 cm, masa 13,20 t) | buc |  | 14,0000 |
|  | 26661228005112 | Elemente pentru poduri din beton armat (grinzi din beton armat pretensionat cl. C50/60,XC4,XF4,XD3 dim. 1500x80x80 cm, masa 13,20 t | buc | 1,0070 |  |
| 223 | PG10A2 | Cintre si esafodaje din cherestea de fag | m3 |  | 0,3600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,1200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,1710 |  |
|  | 2874115820422 | Surub cap hexagonal M 20x60 | kg | 0,8300 |  |
|  | 2874145886900 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 | kg | 1,3700 |  |
|  | 2875276311633 | Piesa metal. prel. partial in gusee-platb-prof | kg | 5,3400 |  |
| 224 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 |  | 0,3600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,1600 |  |
| 225 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (montarea predalelor din beton armat cl. C30/37, XC4,XF4,XD2, dim. 1030x150x6 cm, gr. 0,243 t) | buc |  | 216,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 226 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (predale din beton armat cl. C30/37, XC4,XF4,XD2, dim. 1030x150x6 cm, gr. 0,243 t) | buc |  | 216,0000 |
|  | 26661228005114 | Elemente pentru poduri din beton armat (predale din beton armat cl. C30/37, XC4,XF4,XD2, dim. 1030x150x6 cm, gr. 0,243 t) | buc | 1,0070 |  |
|  |  | 3.3. Executia placii suprabetonate (Conditii stramtorate de lucru, k=1,2 manopera, utilaje) |  |  |  |
| 227 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,1600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 228 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,1600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 229 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30, hmed = 15 cm | m3 |  | 4,3600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752122 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 230 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (montarea placilor din beton armat, cl. C30/37,XC4,XF4, dim. 100x100x17 cm, gr. 0,44 t) (7 buc x 4 ori = 28 ) | buc |  | 28,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 231 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi din beton armat, cl. C30/37,XC4,XF4, dim. 100x100x17 cm, gr. 0,44 t) | buc |  | 7,0000 |
|  | 26661228005116 | Elemente pentru poduri din beton armat (placil din beton armat, cl. C30/37,XC4,XF4,XM1, dim. 100x100x17 cm, gr.0,44 t) | buc | 1,0070 |  |
| 232 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (MIK) | t |  | 12,7200 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 233 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf PERI UP Flex | t |  | 11,5020 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 234 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t |  | 11,5020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,1500 |  |
| 235 | PD01A | Montarea armaturilor cl. A240 / A500C (1862/12947 kg) pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 14 809,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001003 | Otel beton A240 / A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 236 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 1 830,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 237 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 165 mm | buc |  | 20,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,6050 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2590 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0119 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,4200 |  |
| 238 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 42 mm | buc |  | 108,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3590 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1540 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0084 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0122 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2400 |  |
| 239 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri (incluciv: - teava din fonta ductila DN150, L = 0,6 m, gr.14.4 kg; - palnie de scurgere (fonta marca 150), gr.12,5 kg - grila de scurgere (fonta marca 150), gr.16,0 kg | kg |  | 858,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682162204818 | Mozaic din piatra alba saci g = 0,5 x 1,0 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2513730000011 | Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri | kg | 1,0000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,0062 |  |
| 240 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 5,0000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 241 | SB08B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm | m |  | 43,2000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 25212167201600 | Teava din material plastic pentru canalizare d=40 mm | m | 1,0350 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0030 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |
| 242 | 171422732210G | Ermetic marca U-30, Y-31 | kg |  | 16,2000 |
|  | 171422732210G | Ermetic marca U-30, Y-31 | kg | 1,0000 |  |
| 243 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat cl. C30/37, XC4,XF4,XD1 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (in placa suprabetonata) | m3 |  | 156,7000 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4900 |  |
|  | 2663102100000373 | Beton C30/37,XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3230 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0770 |  |
| 244 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 |  | 189,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0009 |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 245 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 42,2800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 246 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 42,2800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 247 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  | -16,2800 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 248 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf MIK | t |  | 12,7200 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7200 |  |
| 249 | TsI51C10 k=2.376 | Transportarea schelilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 78 km | t |  | 3,1800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 250 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf PERI UP Flex | t |  | 11,5020 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7200 |  |
| 251 | PK48B | Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina | t |  | 3,1950 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3800 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 2,9000 |  |
| 252 | TrI1AF08A6 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3 | t |  | 3,1950 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1000 |  |
| 253 | TsI51C10 k=2.376 | Transportarea schelilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 78 km | t |  | 3,1950 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 254 | PI06A | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Demontarea placilor din beton armat, dimens. 100x100x17 cm, greutatea 0,44 t, incarcarea in auto) K = 0,8; materiale excluse | buc |  | 28,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 255 | TsI51C10 k=2.376 | Transportarea placilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 78 km | t |  | 3,0800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 256 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m |  | 108,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=160 mm | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0260 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |  |
| 257 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (cot 45* PVC DN160) | buc |  | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare cot 45* PVC DN160 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |  |
| 258 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ramificatie 45* PVC DN160x160) | buc |  | 16,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (ramificatie 45* PVC DN160x160) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0460 |  |
| 259 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ramificatie 90* PVC DN160x160) | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |  |
|  | 2523156721015. | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare (ramificatie 90* PVC DN160x160) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0460 |  |
| 260 | material | Sistem de fixare "INKA" a tevii d-160 mm | buc |  | 100,0000 |
|  | 2875274204148 | Sistem de fixare "INKA" a tevii d-160mm | buc | 1,0000 |  |
| 261 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 400,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 262 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) (utilizarea Sikagard-703W in locul emailului) | m2 |  | 1 441,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
| 263 | Material | Sikagard-703W (adaugator la norma de deviz IzA05A) conform proiectului | kg |  | 59,0810 |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 1,0000 |  |
| 264 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) (utilizarea Sikagard-680S in locul emailului), 2 straturi K = 2 | m2 |  | 1 441,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,1590 |  |
| 265 | Material | Sikagard-680S (adaugator la norma de deviz Iza05A) conform proiectului | kg |  | 118,1620 |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 3.4. Calea podului (Conditii stramtorate de lucru, k=1,2 manopera, utilaje) |  |  |  |
| 266 | DI141A | Curatirea strat suport din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 625,9100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 267 | PF04A2 | Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria | m2 |  | 625,9100 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,3100 |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,7100 |  |
| 268 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate b=5mm lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 625,9100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase (DERBIGUM GC sau Мост С) | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 269 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu plasa din fibre de sticla 100x100 | m2 |  | 1,0800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 |  |
|  | 1711317323525 | Plasa din fibre de sticla 100x100 | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 |  |
| 270 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 4-8, WA241, F1, LA20, 6 x 12 cm | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 141112220175248 | Piatra sparta sort 4-8, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 271 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 26 mm | buc |  | 144,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 272 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 504,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 273 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 7,2000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 274 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit cl.C35/45, XC4,XF4,XD3,XM1: in console de trotuar, consum armatura cl. A500C - 3558 kg, cofraj - 13 m2 | m3 |  | 26,6800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |
|  | 2663102100000451 | Beton C35/45, XC4,XF4,XD3,XM1 | m3 | 1,0400 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1040 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |
|  | 27107035172012 | Armatura cl A500C | t | 0,133358 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9540 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4640 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 1,0600 |  |
| 275 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 10,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 276 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (8,3 kg bitum) | m |  | 10,5000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 277 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  | -3,9850 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 278 | IzF20B | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior (numai manopera) | m |  | 2,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 279 | Pret | Silicon sikasil WS-295 FPS | kg |  | 1,0000 |
|  | 26821626063373 | Silicon sikasil WS-295 FPS | kg | 1,0200 |  |
| 280 | IzF21A | Etansarea si protectia rosturilor de dilatare sau tasare a aticurilor, executarea sorturilor marginale, lucrari efectuate in afara hidroizolatiei curente cu materiale bituminoase si benzi din tabla zincata cu latimea de cca, 300 mm, prevazute cu bucle de compresare, la rosturile fara rebord ale acoperisurilor si sorturi marginale.(numai manopera) | m |  | 2,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7100 |  |
| 281 | Pret | Tabla striata de aluminiu, h = 1,5 mm | kg |  | 11,6000 |
|  | 27321036462291 | Tabla striata de aluminiu | kg | 1,0200 |  |
| 282 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 72,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 283 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (clei epoxidic) | kg |  | 3,2000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 284 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 4,1656 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 285 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 0,1250 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 286 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k=1,5 | m2 |  | 424,6300 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 287 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 0,1250 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 288 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25 | m2 |  | 437,7600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013112 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS16 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 289 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 124,4200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 290 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (22,4 kg bitum) | m |  | 124,4200 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 291 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  | -31,1000 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 292 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 32,8000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 293 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 0,9200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 294 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 2,1900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 295 | TsI51B5 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 2,1900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 296 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 11,9600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 297 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi | m2 |  | 11,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |  |
|  | 2413527345136 | Silicat de sodiu solutie tip SD S 2902 | kg | 0,1600 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2952270003371 | Malaxor de chituri si vopsele 10 l | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0250 |  |
| 298 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 21 mm | m |  | 48,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d=21 mm | m | 1,0350 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0030 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |
| 299 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 / 16 mm 920 / 184 buc. | buc |  | 1 104,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 300 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 18,4000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 301 | PD01A | Montarea barelor din armatura A500C | kg |  | 184,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001004 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 302 | PD04A | Montarea armaturilor A500C pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg |  | 86,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001004 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 303 | PF11A | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (numai manopera) | m |  | 23,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
| 304 | Pret | Dispozitiv pentru rosturile de dilatare Algaflex T100 | m |  | 23,0000 |
|  | 2321. | Dispozitiv pentru rosturile de dilatare Algaflex T100 | m | 1,0000 |  |
| 305 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 4,4920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 306 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 5,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 307 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 16-22,4, WA241, F1, LA20, grosimea h = 10 cm | m3 |  | 0,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 141112220175216 | Piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 308 | PD01A | Montarea armaturilor cl. A240/A500C pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (168 / 184 kg) | kg |  | 352,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001003 | Otel beton A240 / A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 309 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 530,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 310 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XC4,XF4,XD1 la edificiile artificiale in soclul parapetului de siguranta rutiera | m3 |  | 5,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000374 | Beton C30/37,XC4,XF4,XM1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 311 | DF59B | Montarea parapetului metalic la pe pod, tip H2W3 | m |  | 144,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 28752773010010 | Complect de parapet metalic tip H2W3 | m | 1,0000 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 312 | DF59B | Montarea parapetului metalic pe rampa de acces, tip H1W3 | m |  | 304,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 28752773010012 | Complect de parapet metalic tip H1W3 | m | 1,0000 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 313 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (7.4 kg bitum) | m |  | 167,4000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 314 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  | -64,5800 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 3.5. Racordare pod-drum de acces (Conditii stramtorate de lucru, k=1,2 manopera, utilaje) |  |  |  |
| 315 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine 0-63 GA75), in straturi h = 10 cm, | m3 |  | 220,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 142110220046763 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 63 GA75 (PGS) | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 316 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta sort 16-22,4, 31,5-63, WA241, F1, LA20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 20,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 141112220164617 | Piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 141112220167231 | Piatra sparta sort 31,5 - 63, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 317 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20, h = 10 cm | m3 |  | 5,7400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 141112220175216 | Piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 318 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (montarea longrinei din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4, dim. 450x63x50 cm, gr, 3,40 t) | buc |  | 4,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 319 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (longrina din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4, dim. 450x63x50 cm, gr, 3,40 t) | buc |  | 4,0000 |
|  | 26661228005117 | Elemente pentru poduri din beton armat (longrina din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4, dim. 450x63x50 cm, gr, 3,40t) | buc | 1,0070 |  |
| 320 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu cl. C30/37,XC4,XF4 in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (la longrina) | m3 |  | 0,4800 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2663102100000371 | Beton C30/37,XC4,XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 321 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (3,20 kg bitum) | m |  | 1,2000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 322 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  | 2,6840 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 323 | Material | Cherestea | m3 |  | 0,0040 |
|  | 2010102918804 | Cherestea | m3 | 1,0000 |  |
| 324 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 2,6200 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 325 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca M20, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm | m2 |  | 16,0000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,7300 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0360 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0110 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,0100 |  |
| 326 | PF06A2 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (3 straturi) k = 3 | m2 |  | 3,6000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0035 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,5500 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5100 |  |
|  | 2682132600489 | Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,5700 |  |
|  | 2952270004138 | Malaxor mecanic de asfalt de 300-1000 l | h-ut | 0,0030 |  |
| 327 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (montarea placii din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4, dim. 400x98x25 cm, gr, 2,40 t) | buc |  | 8,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 328 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placa din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4, dim. 400x98x25 cm, gr, 2,40 t) | buc |  | 8,0000 |
|  | 26661228005119 | Elemente pentru poduri din beton armat (placii din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4, dim. 400x98x25 cm, gr, 2,40 t) | buc | 1,0070 |  |
| 329 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (montarea placii din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4, dim. 400x124x25 cm, gr, 3,06 t) | buc |  | 8,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 330 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placa din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4, dim. 400x124x25 cm, gr, 3,06 t) | buc |  | 8,0000 |
|  | 26661228005120 | Elemente pentru poduri din beton armat (placii din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4, dim. 400x124x25 cm, gr, 3,06 t) | buc | 1,0070 |  |
| 331 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat cl. C30/37,XC4,XF4, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 |  | 1,1200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4900 |  |
|  | 2663102100000371 | Beton C30/37,XC4,XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3230 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0770 |  |
| 332 | PD01A | Montarea armaturilor cl. A240 pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 20,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001002 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 333 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 1,3000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 334 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (70,0 kg bitum) | m |  | 18,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 335 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  | 62,2600 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 336 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 |  | 102,5000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 3.6. Drum de acces la Inceput de pod |  |  |  |
| 337 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,7800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 338 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 2,7800 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 339 | TsC27B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 2,7800 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3700 |  |
| 340 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2,7800 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 341 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 4,2800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 342 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,2800 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 343 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, conform SM EN 13285) in straturi h = 15 cm, | m3 |  | 80,6900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 142110220046763 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 63 GA75 (PGS) | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 344 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta sort 0-63, LA30, conform SM EN 13285, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm | m3 |  | 78,4200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 141112220164663 | Piatra sparta sort 0-63, LA30, conform SM EN 13285 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 141112220167263 | Piatra sparta sort 0-63, LA30, conform SM EN 13285 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 345 | DA10B | Strat rutier din material granulare, amestec de agregat natural, stabilizat cu ciment, C5/6, SM EN 14224-1 prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica, h=20 cm (executate in doua straturi 10+10cm) | m3 |  | 100,4200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material granular amestec de agregat natural, stabilizat cu ciment, C5/6, SM EN 14224-1 | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 346 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,1 l/m2 | t |  | 0,4910 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 347 | DI133 | Amenajarea stratului de baza din criblura anrobata de granit AB31,5, bitum 50/70, h = 8 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 78,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070AB | Anrobat bituminos cu criblura AB31,5, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 348 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 0,2680 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 349 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 cu bitum 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 446,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 11110001000D22 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 350 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 0,2680 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 351 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25 | m2 |  | 446,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013112 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS16 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 352 | DE16B | Montarea bloc rigola B 1-20-50 cm, din beton armat cl. C35/45 XF4,XD3,XM1, greutate 0,24 t | buc |  | 68,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006117 | Element prefabricat din beton armat bloc rigola B 1-20-50 cm, din beton armat cl. C35/45 XF4,XD3,XM1, greutate 0,24 t | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 353 | DI119 | Fundatii monolite din beton cl. C25/30, XF2 la edificiile artificiale | m3 |  | 3,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton cl. C25/30, XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 354 | DF24A | Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor | p.semn |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,6500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,8600 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 0,6000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0180 |  |
|  | 2320316202533 | Mastic de grafit | kg | 0,0100 |  |
|  | 2661126402020 | Stilp pt. placi indicatoare din teava otel d=50 | buc | 1,5200 |  |
|  | 2875274204100 | Bratara simpla1 cirje mari | buc | 2,4000 |  |
|  | 2523116716133 | Covor p.v.c f.sup.tip A gros.2 lat = 1500 mm impr | m2 | 0,3600 |  |
|  | 2682132600401 | Folie reflectorizanta import | m2 | 0,0440 |  |
|  | 2615107326090 | Indicator circul. tbl..ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8a | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326098 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8b | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326110 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 f 8 c | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326111 | Indicator circular tbl.ol+fol.r.triunghi l=700 mm f 21 | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326120 | Indicator circul. tbl.ol.+fol.r.patrat l=600 mm f36 | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326121 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 63a | buc | 0,3200 |  |
|  | 2615107326122 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 66a | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326123 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r cerc d= 600 mm f70 | buc | 0,0800 |  |
| 355 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 356 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 357 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 31,5-63, WA241, F2, LA30, h = 45 cm (material fara pret) | m3 |  | 3,9000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 358 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 4,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 359 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, sort 16-22,4, 31,5-63, WA241, F1, LA30, h = 15 сm, pe acostament (mater. fara pret) | m3 |  | 8,1000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 3.7. Drum de acces la sfarsit de pod |  |  |  |
| 360 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,5200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 361 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 2,5200 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 |  |
| 362 | TsC27B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 2,5200 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3700 |  |
| 363 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2,5200 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 364 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 10,5800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 365 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 3,1700 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 366 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, conform SM EN 13285), in straturi h = 15 cm, | m3 |  | 180,7100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 142110220046763 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 63 GA75 (PGS) | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 367 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta sort 0-63, LA30, conform SM EN 13285, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm | m3 |  | 175,6000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 141112220164663 | Piatra sparta sort 0-63, LA30, conform SM EN 13285 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 141112220167263 | Piatra sparta sort 0-63, LA30, conform SM EN 13285 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 368 | DA10B | Strat rutier din material granulare, amestec de agregat natural, stabilizat cu ciment, C5/6, SM EN 14224-1 prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica, h=20 cm (executate in doua straturi 10+10cm) | m3 |  | 225,1800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material granular amestec de agregat natural, stabilizat cu ciment, C5/6, SM EN 14224-1 | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 369 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,1 l/m2 | t |  | 1,0870 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 370 | DI133 | Amenajarea stratului de baza din criblura anrobata de granit AB31,5, bitum 50/70, h = 8 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 173,8700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070AB | Anrobat bituminos cu criblura AB31,5, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 371 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 0,5930 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 372 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 cu bitum 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 987,8600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 11110001000D22 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 373 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 0,5930 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 374 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25 | m2 |  | 987,8600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013112 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS16 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 375 | DE16B | Montarea bloc rigola B 1-20-50 cm, din beton armat cl. C35/45 XF4,XD3,XM1, greutate 0,24 t | buc |  | 200,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006117 | Element prefabricat din beton armat bloc rigola B 1-20-50 cm, din beton armat cl. C35/45 XF4,XD3,XM1, greutate 0,24 t | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 376 | DI119 | Fundatii monolite din beton cl. C25/30, XF2 la edificiile artificiale | m3 |  | 10,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton cl. C25/30, XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 377 | DF24A | Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor | p.semn |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,6500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,8600 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 0,6000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0180 |  |
|  | 2320316202533 | Mastic de grafit | kg | 0,0100 |  |
|  | 2661126402020 | Stilp pt. placi indicatoare din teava otel d=50 | buc | 1,5200 |  |
|  | 2875274204100 | Bratara simpla1 cirje mari | buc | 2,4000 |  |
|  | 2523116716133 | Covor p.v.c f.sup.tip A gros.2 lat = 1500 mm impr | m2 | 0,3600 |  |
|  | 2682132600401 | Folie reflectorizanta import | m2 | 0,0440 |  |
|  | 2615107326090 | Indicator circul. tbl..ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8a | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326098 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8b | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326110 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 f 8 c | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326111 | Indicator circular tbl.ol+fol.r.triunghi l=700 mm f 21 | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326120 | Indicator circul. tbl.ol.+fol.r.patrat l=600 mm f36 | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326121 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 63a | buc | 0,3200 |  |
|  | 2615107326122 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 66a | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326123 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r cerc d= 600 mm f70 | buc | 0,0800 |  |
| 378 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,1000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 379 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 0,9000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 380 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 31,5-63, WA241, F2, LA30, h = 45 cm (material fara pret) | m3 |  | 10,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 381 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 10,9000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 382 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, sort 16-22,4, 31,5-63, WA241, F1, LA30, h = 15 сm, pe acostament (mater. fara pret) | m3 |  | 18,3000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 3.8. Organizarea circulatiei rutiere |  |  |  |
| 383 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile - 1.1.1, latimea de 15 cm | m2 |  | 105,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 1243454657 | Microbile | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 384 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 11,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 385 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 5.67, F51 (200x500) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151073261051 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 5.67, F51 (200x500) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 386 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.18.1, A9; (700) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151073261052 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 1.18.1, A9; (700) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 387 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 3.27.1, C29; (D 700) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151073261053 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 3.27.1, C29; (D 700) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 388 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati 3.33, C35 (D 700) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 26151073261058 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 3.33, C35 (D 700) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
|  |  | 3.9. Protectie suprafete (Conditii stramtorate de lucru, k=1,2 manopera, utilaje) |  |  |  |
| 389 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 68,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 390 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,6800 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 391 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine 0-63 GA75), in straturi h = 10 cm, | m3 |  | 470,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 142110220046763 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 63 GA75 (PGS) | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 392 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XC4,XF4,XD1 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 40x50 cm. | m3 |  | 14,4600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000374 | Beton C30/37,XC4,XF4,XM1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 393 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XC4,XF4,XD1 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 21x50 cm. | m3 |  | 3,8200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000374 | Beton C30/37,XC4,XF4,XM1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 394 | Dl130 | Consolidarea suprafete pe acostament cu beton monolit C30/37,XC4,XF4,XD1 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit sort 16-22,4, W241, F1, LA20, h=10 cm | 100m2 |  | 0,2760 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000374 | Beton C30/37,XC4,XF4,XM1 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 141112220166016 | Piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 395 | Dl131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -3 | 100m2 |  | -0,2760 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000374 | Beton C30/37,XC4,XF4,XM1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
| 396 | Dl126 | Instalarea armaturii A240 betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,0640 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 27107035172014 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 397 | Dl130 | Consolidarea suprafete pe taluz cu beton monolit C30/37,XC4,XF4,XD1 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit sort 16-22,4, W241, F1, LA20, h=10 cm | 100m2 |  | 2,8400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000374 | Beton C30/37,XC4,XF4,XM1 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 141112220166016 | Piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 398 | Dl131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -3 | 100m2 |  | -2,8400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000374 | Beton C30/37,XC4,XF4,XM1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
| 399 | Dl126 | Instalarea armaturii A240 betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,6530 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 27107035172014 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 400 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C35/45,XF4,XD3,XM1 la edificiile artificiale in rigola | m3 |  | 4,1800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000452 | Beton C35/45 ,XF4,XD3,XM1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 401 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 36,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 402 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 36,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 403 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  | -13,4800 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 404 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m |  | 374,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 405 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  | 41,1800 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 406 | Material | Cherestea | m3 |  | 1,3600 |
|  | 2010102918804 | Cherestea | m3 | 1,0000 |  |
| 407 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos Intre asfaltul carosabilului si suprafetele de beton (rigola, protectie suprafata si aripa zidului de garda) | m |  | 93,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 408 | Pret | Diferenta de mastic bituminos (adaugator la norma de deviz DI08A) conform proiectului | kg |  | -23,1900 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 409 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta CP90/250, WA0,5, CS80 pentru edificii artificiale la drumuri, in risberma | m3 |  | 30,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 410 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta CP90/250, WA0,5, CS80 pentru edificii artificiale la drumuri (Consolidarea suprafetei fundului si malurilor albiei) | m3 |  | 284,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 3.10. Scara de serviciu |  |  |  |
| 411 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 32,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 412 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 32,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 413 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20, h = 10 cm | m3 |  | 1,4900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 141112220175216 | Piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 414 | Dl126 | Instalarea armaturii A500C betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,5060 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 27107035172012 | Armatura cl A500C | t | 1,0000 |  |
| 415 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 42,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 416 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XC4,XF4,XD3,XM1 la edificiile artificiale in scari | m3 |  | 5,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000376 | Beton C30/37,XC4,XF4,XD3,XM1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 417 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 15,4000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 418 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,2550 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
|  |  | 3.11. Casiu pe taluz |  |  |  |
| 419 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20, h = 10 cm | m3 |  | 19,3900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 141112220175216 | Piatra sparta sort 16 - 22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 420 | DE16B | Montarea blocuri de bordura din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiun.25x20x50 cm, greutatea 0,06 t, Б-2-20-25 | buc |  | 40,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006110 | Element prefabricat din beton armat blocuri de bordura din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiun.25x20x50 cm, greutatea 0,06 t Б-2-20-25 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 421 | DE16B | Montarea blocuri de bordura din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiun.100x18x45 cm, greutatea 0,19 t, Б-5 | buc |  | 98,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006111 | Element prefabricat din beton armat blocuri de bordura din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiun.100x18x45 cm, greutatea 0,19 t Б-5 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 422 | DE16B | Montarea blocuri casiu (jgheab) din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiunile 52x25x54 cm, greutatea 0,06 t, Л-6 | buc |  | 125,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006112 | Element prefabricat din beton armat blocuri casiu (jgheab) din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiunile 52x25x54 cm, greutatea 0,06 t Л-6 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 423 | DE16B | Montarea blocuri pinten din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiunile 51x25x80 cm, greutatea 0,21 t, Б-9 | buc |  | 10,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006113 | Element prefabricat din beton armat blocuri pinten din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiunile 51x25x80 cm, greutatea 0,21 t Б-9 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 424 | DE16A | Montarea blocuri deflector din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiunile 20x20x20 cm, gr. 0,01 t | buc |  | 10,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |
|  | 26661228006114 | Element prefabricat din beton armat blocuri deflector din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiunile 20x20x20 cm, gr. 0,01 t | buc | 1,0070 |  |
| 425 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37,XC4,XF4,XD1 la edificiile artificiale in casiu | m3 |  | 14,2100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000373 | Beton C30/37,XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 4. Reparatia grinzilor depozitate |  |  |  |
| 426 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 8,8000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 427 | DI134 | Executie Imbracaminte din piatra sparta, sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30, h=15 cm (fara pret, de la demolari) | 100m2 |  | 6,2500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 428 | PG07A2 | Ursi si subursi la poduri si esafodaje din grinzi de stejar | m3 |  | 4,2400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,7300 |  |
|  | 2010102913512 | Grinda stejar gr=120mm lat=150 lung=4,00m S8689 | m3 | 1,0100 |  |
|  | 2874115827712 | Surub cap hexagonal M 16 x 600 | kg | 18,0700 |  |
| 429 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 2 000,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 430 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat (Demolare partiala a placilor grinzilor din beton armat) | m3 |  | 15,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4000 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,7480 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,8700 |  |
| 431 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,1500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 432 | TsI51C10 k=2.29 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 75 km | t |  | 37,5000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 433 | PD09C | Taierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 18-22 mm | 100 buc |  | 50,1600 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,8600 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |
| 434 | TrI1AF08A6 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3 | t |  | 0,2840 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1000 |  |
| 435 | TsI51C10 k=2.29 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 75 km | t |  | 0,2840 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 436 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolare beton degradat, slab si fisurat pe suprafata grinzilor din beton armat) | m3 |  | 1,8600 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 437 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 6,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000. | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 438 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 212,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003000. | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 439 | DI141A | Curatirea suprafetelor de beton a suprastructurii prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 875,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 440 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika MonoTop-910N Consum: 1,5 kg/m2 | m2 |  | 93,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 24135273451361 | Sika MonoTop-910N | kg | 1,5000 |  |
| 441 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2) | m2 |  | 93,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402m | Mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 | kg | 38,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 442 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena | m2 |  | 777,5000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2521306716778 | Folie polietilena 100mk | м2 | 1,1500 |  |
| 443 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 40,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001004 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială ( 24% ) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 2. Chiria utilajelor/echipamentelor |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Chiria utilajului provizoriu |  |  |  |
| 1 | Calcul | Chiria schelelor modulare PERI UP Flex (set. 3,195 t x 8 luni x 168 ore = 4294,08 t*h) | t*h |  | 4 294,08 |
|  | PERI Romania SRL | Chiria Schelelor modulare PERI UP Flex | t*h | 1,0000 |  |
| 2 | Calcul | Chirie elemente metalice provizorii MIK (set. 3,18 t x 6 luni x 168 ore = 3205,44 t*h) | t*h |  | 3 205,44 |
|  | SA Drumuri | Chirie elemente metalice provizorii MIK | t*h | 1,0000 |  |
| 3 | Calcul | Chirie semafor mobil (set. 2 x 6 luni x 168 ore = 2016 h*t) | h-ut |  | 2 016,00 |
|  | Arenda semafor | Semafor mobil | h-ut | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA – 24 981,31 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 15 luni (începând din momentul emiterii/recepționării Ordinului de începere a lucrărilor).