| Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 8

Obiect Nr. 32/2024 _ Incalzire si ventilare. Cazangeria.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140M-500 (0,244m2 x 5 секц) |  |  | m2 |  | 1,220 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,488 |  |  |
|  | 28221157000012 |  | Radiator MC 140M-500 |  |  | m2 |  | 1,232 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
| 2 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 252121670125 |  | Teava din otel d25x2,2mm |  |  | m |  | 14,210 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,896 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,420 |  |  |
| 3 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,260 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
| 4 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,150 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
| 5 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |
|  | 28752742054120 |  | Robinet cu dublu reglaj Вентиль 15кч18п2 d20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
| 6 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 28752742054115 |  | Robinet cu mufa Вентиль 15кч18п2 d15мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 7 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 29131345012 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 8 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. R141TG d1/2'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 287527420515 |  | Robinet cu dublu reglaj Клапан термост. R141TG d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 9 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой отсечной R14TG d 1/2'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 287527420211 |  | Robinet cu ventil Клапан угловой отсечной R14 d1/2'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
| 10 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Головка термост. R470 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 287527420516 |  | Robinet cu dublu reglaj Головка термост. R470 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 281123630630315 |  | Deflector Дефлектор d315mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
| 12 | VB13B |  | Rama cu jaluzele paralele, reglabila simultan cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal (Жалюзийная решетка 490х150) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,360 |  |  |
|  | 27104037021163 |  | Banda din otel 30х2 |  |  | kg |  | 1,300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 27107035494852 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2874135895204 |  | Piulite fluture M 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2710503800293 |  | Sirma tare dn=4 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115826394 |  | Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 13 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 400x400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2811236344 |  | Grila ventilatie Решетка RAG 400x400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
| 14 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 |  |  | m2 |  | 7,910 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,436 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,383 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 12,783 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,479 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,479 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 95,869 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 39,946 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 95,869 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 95,869 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,475 |  |  |
| 15 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, M-75 б=40мм |  |  | m2 |  | 12,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,250 |  |  |
|  | 2682162611307 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M-75 |  |  | m2 |  | 12,875 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 4,750 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  | kg |  | 0,812 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,562 |  |  |
| 16 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-120Л Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030 |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 2,808 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm РСТ-120Л |  |  | m2 |  | 14,708 |  |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  | kg |  | 3,584 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Transport material |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |