SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]

| Numărul COP: |  | Data: „ ” Aprilie 2021 | Alternativa nr.: - |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea COP: | Procurarea tractorului cu echipament atașat | Lot: 1 | Pagina: 1 din 1 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolul ui | Țara de origine | Producătoru 1 | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Stan d. de refer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16700000- 2 | Tractor |  |  |  | Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: 80-85 CP Turația nominală: 1800-2200 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: 4,5-4,8 litri Motorul să fie fără aspirararea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. 18, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min.3900 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător |  |  |
| 34000000- 7 | Perie comunală cu colector |  |  |  | Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 600 mm Volum colector de gunoi: 1701itri Greutatea: min. 300 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția: min. 12 luni |  |  |
| 34000000- 7 | Remorcă basculantă |  |  |  | Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4500- |  |  |

|  |  |  |  |  | Volum: minl0,0m3 Dimensiunile de gabarit: min 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Garanția : min. 12 luni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34000000- 7 | Aspirator comunal |  |  |  | Mecanism de curățire: Stare: Nou Aspirator pentru curățire montabil la oblonul remorcii propuse Lungimea furtunului se aspirație: min. 9 m Diametrul furtunului: min. 180 mm înălțimea de încărcare: min 2,5 m Greutatea: min. 100 kg Acționare de la motor pe benzină Puterea motor: min. 9 kW Garanția : min. 12 luni |  |  |
| 34000000- 7 | Lamă pentru deszăpezire |  |  |  | Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus Lățimea de lucru: 2100-2500mm Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Garanția : min. 12 luni |  |  |

Semnat:

Numele, prenumele:

în calitate de:

Ofertantul:

Adresa: