| Ascensor exterior la blocul "B", or.Ocnita, str.Sanatatii, nr.20 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

Constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Montare ascensor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MАsB01C |  | Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m (Монтаж в перекрытых шахтах лифтов пассажирских, с автоматическими раздвижными дверями со скоростью движения кабины до 1,0 м/с: грузоподъемностью до 1000 кг, на 12 остановок, высота шахты 44 м) |  |  | ascensor |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011530 |  | Electromecanic |  |  | h-om |  | 2 033,0000 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 26,5200 |  |
|  | 2874136313368 |  | Diblu cu expandare marimea 12 |  |  | buc |  | 285,6000 |  |
|  | 2051142950713 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  |  | buc |  | 40,8000 |  |
|  | 2734113805426 |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  |  | kg |  | 2,5092 |  |
|  | 2734113805427 |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  |  | kg |  | 1,6014 |  |
|  | 2874115833879 |  | Suruburi cu cap semirotund |  |  | kg |  | 1,0200 |  |
|  | 2513206621603 |  | Banda de stringere |  |  | kg |  | 0,2550 |  |
|  | 2513206621600 |  | Banda de izolare |  |  | kg |  | 0,8160 |  |
|  | 2710403701411 |  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm |  |  | kg |  | 56,5488 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 3,7230 |  |
|  | 2521216704242 |  | Tub gofrat D=20 mm |  |  | m |  | 51,0000 |  |
|  | 2521216704239 |  | Tub PVC D=16 mm |  |  | m |  | 10,2000 |  |
|  | 2430226109845 |  | Dizolvant nr. 646 |  |  | kg |  | 0,8670 |  |
|  | 2661126408346 |  | Fisa de impamintare |  |  | buc |  | 18,3600 |  |
|  | 2881116002699 |  | Disc de taiat 115х22х1,2 |  |  | buc |  | 1,0200 |  |
|  | 2881116002698 |  | Disc de taiat 230х22х2 |  |  | buc |  | 1,0200 |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 15,6000 |  |
|  | 3410540003730 |  | Autoincarcator 5t |  |  | h-ut |  | 48,0000 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 59,6000 |  |
|  | 2952270006625 |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  |  | h-ut |  | 26,4000 |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  |  | h-ut |  | 36,0000 |  |
|  | 2940520007608 |  | Masina de perforat cu burghiu |  |  | h-ut |  | 21,6000 |  |
| 2 | MАsB01D2 k=-8 |  | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C (За каждую остановку, более или менее 12, добавлять или уменьшать к норме С) |  |  | 1 statie |  | -8,00 |  |
|  | 7137010011530 |  | Electromecanic |  |  | h-om |  | -617,6000 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | -11,4240 |  |
|  | 2874136313368 |  | Diblu cu expandare marimea 12 |  |  | buc |  | -179,5200 |  |
|  | 2734113805426 |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  |  | kg |  | -1,6320 |  |
|  | 2734113805427 |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  |  | kg |  | -0,9792 |  |
|  | 2874115833879 |  | Suruburi cu cap semirotund |  |  | kg |  | -0,5712 |  |
|  | 2513206621603 |  | Banda de stringere |  |  | kg |  | -0,0816 |  |
|  | 2513206621600 |  | Banda de izolare |  |  | kg |  | -0,0816 |  |
|  | 2710403701411 |  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm |  |  | kg |  | -35,9856 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | -2,4480 |  |
|  | 2521216704242 |  | Tub gofrat D=20 mm |  |  | m |  | -28,5600 |  |
|  | 2661126408346 |  | Fisa de impamintare |  |  | buc |  | -8,1600 |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | -2,9600 |  |
|  | 3410540003730 |  | Autoincarcator 5t |  |  | h-ut |  | -2,9600 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | -13,9200 |  |
|  | 2952270006625 |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  |  | h-ut |  | -16,3200 |  |
|  | 2940520007608 |  | Masina de perforat cu burghiu |  |  | h-ut |  | -14,4000 |  |
| 3 | MАsB01E2 k=-26 |  | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C (За каждый метр высоты шахты, более или менее 44 м, добавлять или уменьшать к норме С) |  |  | m |  | -26,00 |  |
|  | 7137010011530 |  | Electromecanic |  |  | h-om |  | -416,0000 |  |
|  | 2710403701411 |  | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm |  |  | kg |  | -33,4152 |  |
|  | 2734113805426 |  | Sirma din otel D=3,0 mm |  |  | kg |  | -1,5912 |  |
|  | 2734113805427 |  | Sirma din otel D=1,2 mm |  |  | kg |  | -1,0608 |  |
|  | 2521216704242 |  | Tub gofrat D=20 mm |  |  | m |  | -26,5200 |  |
| 4 | MAsB05H1 |  | Pentru fiecare usa suplimentara de acces in put, in cazul cabinei de trecere cu doua intrari, se adauga pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 - 2000 kg (За каждую дополнительную шахтную дверь, при проходной кабине с двойным входом, добавлять для лифтов грузоподъемностью: 500 - 2000 кг) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011530 |  | Electromecanic |  |  | h-om |  | 31,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare ascensor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MАsB01C |  | Ascensor pentru spitale cu sarcina S=1000kg la 4 statii cu 5 usi cabina trecatoare, cu viteza 1m/s, - podul, peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, -podeaua din granit artificial, -usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, - ingramarea usilor putului cu otel inoxidabil la fiecare statie,- balustrada din otel inoxidabil, - oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, - panou de comanda in cabina cu dispay LCD, - buton de chemare antivandal cu display LCD, - Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, - Sistem de limitare a sarcinii cabinei, - Legatura telefonica prin GSM in cabina, pentru apel cu dispeceratul. |  |  | ascensor |  | 1,00 |  |
|  | 21312323223213 |  | Ascensor pentru spitale cu sarcina S=1000kg la 4 statii cu 5 usi cabina trecatoare, cu viteza 1m/s, - podul, peretii si usile cabinei din otel inoxidabil, -podeaua din granit artificial, -usile putului din otel inoxidabil la fiecare statie, - ingramarea usilor putului cu otel inoxidabil la fiecare statie,- balustrada din otel inoxidabil, - oglinda pe suprafata peretelui posterior al cabinei, - panou de comanda in cabina cu dispay LCD, - buton de chemare antivandal cu display LCD, - Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, - Sistem de limitare a sarcinii cabinei, - Legatura telefonica prin GSM in cabina, pentru apel cu dispeceratul. |  |  | ascensor |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Reglarea utilajului ascensorului cu S=1000kg la 4statii-5 usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1-14-026-1 |  | Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с |  |  | ascensor |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | 1 098,0000 |  |
| 12 | 1-14-026-4 |  | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к норме 01-14-026-01 |  |  | 1 oprire |  | -6,00 |  |
|  | 1 |  | Затраты труда |  |  | h-om |  | -132,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reglarea utilajului ascensorului cu S=1000kg la 4statii-5 usi |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |