APROB:

____________________________M. Ciocanu

Director IMSP IMU

CAIET DE SARCINI

pentru procedura de achiziție

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Institutul de Medicina Urgenta

2. Organizatorul procedurii de achizitie IMSP Institutul de Medicina Urgenta

3. Obiectul achizitiilor  Lucrări de pavare a teritoriului IMSP IMU

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Parcare 1 |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,500 |
| 2 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 82,000 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,500 |
| 4 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 24,000 |
| 5 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 825,000 |
| 6 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 k=2 | m2 | -825,000 |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 100x200mm sur tip caramida gr60mm ,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 825,000 |
| 8 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 112,000 |
| 9 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 155,600 |
| 10 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 25x8 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 5,000 |
| 11 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 40,000 |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm fara pret bordura | m | 17,000 |
| 13 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 92,000 |
| 14 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 12,000 |
| 15 | CC01A3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 65,000 |
| 16 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 649,000 |
| 17 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat caramida sur 100x200 H-60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm fara pret pavaj | m2 | 62,000 |
| 18 | RpDB33A | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment | buc | 8,000 |
| 19 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T | buc | 3,000 |
| 20 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placarea parapet o parte 250mm si alta de la 200-800mm trapez ,analogic teracotei peretelui placat | m2 | 31,500 |
|  |  | 1.2. Parcare 2 |  |  |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,300 |
| 22 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 49,500 |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,300 |
| 24 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 64,000 |
| 25 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 75,000 |
| 26 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 390,000 |
| 27 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 k=2 | m2 | -390,000 |
| 28 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 100x200mm sur tip caramida gr60mm ,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 390,000 |
| 29 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat caramida sur 100x200 H-60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm fara pret pavaj | m2 | 75,000 |
| 30 | RpDB33A | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 31 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 25x8 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 16,000 |
| 32 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm fara pret bordura | m | 13,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 33 | M1G01A | Mecanisme de inchidere, deschidere, actionate manual, hidraulic, pneumatic, electric sau mixt (inchizatoare, clapete de reglare, registre cu jaluzele subare, dispozitive de inchidere-deschidere, etansare, extragere, ecluze de dozare celulara, mecanisme de actionare la registre, clapete, usi la cuptoare, uscatoare, cilindri pneumatici pentru actionarea dispozitivelor de etansare, macazurilor, opritorilor) avind greutatea de pina la 0,5 t-Montarea bariera acces cu sistema identificare numar automat intrare iesire | t | 0,150 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 34 |  | Bariera automata, acces cu sistema identificare numar automobile intrare-iesire ## Bariera automata cu utilajele necesare: ## Camera IP LPR – recunoastere numere si control bariera auto. ##### Controlul deschiderii barierei direct din camera ##### 1000 de numere de inmatriculare ##### Lentila cu zoom motorizat Senzor imagine: 1/2.9” Progressive Scan 2MP CMOS Iluminare minima: Color 0.01Lux; IR ON 0 Lux Lentila/Iris: 3-12mm MOTORIZATA, FOV 87°~ 35°(H) / MOTORIZAT Iluminator IR: SMART IR, 17 x LED SuperFlux, 30-40m (Auto/Manual) Wide Dynamic Range: dWDR Reducere digitala zgomot: 2D/3D Compresie video: H.264 (Base, Main, High Profile), MJPEG Rata biti (CBR/VBR): Main stream: 500-12000kbps; Sub stream: 100-6000Kbps Rezolutie maxima: 1920*1080/30fps Stream: Stream1: 1920×1080; Stream2: D1 / 640*360 Setari imagine: Rotatie, saturatie, luminozitate, contrast, claritate Functii: BLC, HLC, WDR, DIS, De-Fog, WB, AES, Mod Coridor, ROI LPR: Integrat (latime minima numar: 130px) Numere suportate: EU, CIS Rata recunoastere: 97% sau mai mare Viteza maxima: maxim 50 km/h Afisare in OSD: Data/Ora capturii, numarul de inmatriculare Liste acces: Alba/Neagra (500 numere per lista) cu activare releu Protocoale retea: HTTP, HTTPS, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, Unicast si Multicast Compatibilitate: Onvif, CGI Retea: 1 conector RJ-45, 10/100 Base-T Porturi I/O: Alarma I/O, Audio I/O, Iesire video BNC Stocare MicroSD: Micro SD/SDHC slot , maxim 64GB Alimentare: 12Vcc/POE, 5W (IR LED OFF); 8W (IR LED ON) Temperatura operare: -30°C ~ +60°C Protectie intemperii: IP66 Dimensiuni: 377(L) x 110(Φ)mm Certificat de calitate Vezi anexa nr.1 Garantie minim 24 luni. | set | 1,000 |

VERIFICAT:

Șef serviciul mentenanță,

infrastructură și dezvoltare 					              Timur Sîrbu

Șef serviciul telecomunicații                                                               Alexandru Baciu