Caiet de sarcini

pentru achiziția serviciilor inginero – geologice

1.   OBIECTUL:

| Lot | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unități | Cantitatea | Specificația tehnică deplina solicitată, Standarde de referință | Valoare estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71300000-1 | Servicii de elaborare a prospecțiunilor inginero – geologice (2 sonde – 8 m) | servicii | 1 | Anexa 1 | 26 500,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 26 500,00 |

2. DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE:

2.1  Locul, adresa desfășurării serviciilor: mun. Chișinău, FEC S.A. –

Fabrica elemente de construcții din str. Uzinelor, 96

  - Termen de execuție:  Decembrie 2025

  - Descrierea serviciilor solicitate:

### Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a achiziției serviciilor de elaborare a prospecțiunilor inginero – geologice și constituie ansamblul cerințelor, pe baza cărora se elaborează oferta tehnică, de către fiecare Prestator.

### Acest Caiet de sarcini conține  cerințe  și specificații  tehnice, precum și precizări privind regulile de bază ce trebuie respectate, astfel încât potențialii  prestatori să ofere servicii de elaborare a prospecțiunilor inginero - geologice cu grad suficient de detaliere, potrivit legislației Republicii Moldova în vigoare.

### Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. Achiziția va cuprinde următoarele servicii:

- Elaborarea prospecțiunilor inginero - geologice pentru proiectarea rețelelor termice.

3.  INFORMAȚII ȘI ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI:

Modalitatea de elaborare a documentației și desenelor de execuție:

Toate lucrările de efectuat conform СНиП 1.02.07-87„Инженерные изыскания для строи-тельства. Основные положения”.

- Efectuarea  a două sonde cu adâncimea de 8 metri fiecare, cu prelevarea probelor din structura afectată din sonde pentru determinarea proprietăților fizice ale solului cu un interval de 1,0 - 1,5 metri.

- Este necesară obținerea de probe netulburate (non-distruse) pentru fiecare element geologic, în vederea evaluării proprietăților fizice și mecanice ale structurii.

- În cazul identificării solurilor cu proprietăți speciale (prăbușirile, umflate, slabe, fluide, îmbibate, turbă, sărate etc.) pe parcursul forajului, acestea trebuie străpunse până la adâncimea maximă, pătrunzând în soluri consistente pe o grosime de 2,0–3,0 m, după care se va efectua o sondare statică asupra acestora.

-	Volumul Raportului Tehnic al prospecțiunilor geologice pentru elaborarea documentației de proiect trebuie să fie întocmit conform cerințelor СНиП 1.02.07-87 și să conțină următoarele informații:

- determinarea condițiilor geologice și de inginerie ale terenului destinat construirii rețelelor termice proiectate;

- identificarea prezenței proceselor și fenomenelor geologice periculoase;

- stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice și de rezistență ale solului de bază al fundațiilor;

- determinarea seismicității terenurilor de construcție;

- determinarea nivelurilor de apariție a apelor subterane și a nivelului stabil al acestora, cu

prelevarea a minimum trei probe din fiecare orizont acvifer.

- MATERIALE, COMPATIBILITĂTI, REGLAMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE:

  - Legislația, reglementările tehnice și standardele:

La elaborarea prospecțiunilor  inginero-geologice se  vor  respecta  în totalitate cerințele legislației  în vigoare în domeniul construcțiilor:

- ORDIN Nr. 11 din 17.04.2019 cu privire la aprobarea cuprinsului proiectului de execuție, în baza căruia se efectuează extragerea rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos, până la o adâncime de 5 metri, pentru construcția, reparația, modernizarea și extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecție contra inundațiilor, pentru prevenirea, stoparea și lichidarea consecințelor proceselor geologice periculoase.

- COD Nr. 3 din 02.02.2009 Codul Subsolului

- COD Nr. 434/2023 din 28.12.2023 URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR

  - Responsabilitatea pentru termenele și calitatea serviciilor:

Beneficiarul va prezenta datele inițiale pentru demararea lucrărilor, și anume:

  - Planul de situație (reprezentarea schematica a hotarului de lucru);

  - Ridicarea topografică a hotarului de lucru (pe suport de hârtie);

  - Durata de executare:

- Termenul pentru prezentarea documentației nu va depăși 21 zile calendaristice după obținerea datelor inițiale de la Beneficiar.

  - Recepția serviciilor:

Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului:

- Raport tehnic a prospecțiunilor inginero - geologice pe suport de hârtie (2 exemplare).

- Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar, după semnarea de către ambele părți a actului de predare - recepție a documentelor menționate.

- CERINȚE PRIVIND CALCULAREA COSTULUI

Modalitatea de calculare a costului serviciilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de  cheltuieli, calculate în conformitate cu NCM L.02.12-2:2018 „Indicatorul de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice”.

Costul  serviciilor trebuie să includă îndeplinirea condițiilor din prezentul Caiet de Sarcini.

Pentru determinarea valorilor de deviz a serviciilor efectuate de către Antreprenori, de luat în considerare cerințele  Ordin Nr.195 „Termoelectrica” S.A. din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024-1.pdf

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO – NORMATIVĂ DE REGLAMENTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 1.02.07-87 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения |
| 2 | NCM L.02.12-2:2018 | „Indicatorul de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice” |
| 3 | NCM A.08.01:2016/A1:2022 | „Organizarea construcțiilor” |
| 4 | NCM A.08.02:2014 | „Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. |

- VOLUMUL  SERVICIILOR

- Executarea a două sonde ∅ 127 mm, la adâncimea de 8 m fiecare.

Planul situațional

Ridicarea topografica (scara 1:500)

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Specificații Tehnice;

  - Specificații de Preț;

  - Devize de cheltuieli;

  - Declarația operatorului.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA EVALUAREA OFERTELOR

  - Certificatul de înregistrare a operatorului economic;

  - Experiența în domeniu nu mai puțin de 3 ani.