Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## privind

Obiectul: Lucrările de reparație a studioului Moldova 2 din clădirea Centrului tehnic TV șos. Hâncești 64 mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio – Moldova”

- Descriere generală: În scopul identificării unor operatori economici care ar efectua Lucrările de reparație a studioului Moldova 2 din clădirea Centrului tehnic TV șos. Hâncești 64 mun. Chișinău

| № crt. | Număr devize şi calcule | Denumire lucrări şi cheltuieli |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2-1 | 1 Lucrari constructie |
| 2 | 4-1 | 2 Sisteml electric |
| 3 | 4-2 | 3 Retele de IT |
| 4 | 6-1 | 4 Retele apeduct canalizare |
| 5 | 6-2 | 5 Sistema de incalzitre |

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

3.Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

4. Mostre: la solicitare

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: la solicitare

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: La  momentul executarii lucrarilor ,semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse şi a defectelor, se va solicita remedierea loc de către executor.

8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform normelor  și cerințelor tehologice

8.  Cerinţe privind calculul costului: Prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 07.05.2021.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

11. Livrarea și documente însoțitoare

Lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

 Factura fiscală electronică;

- Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor

- Garanția lucrărilor (de 5 ani).

12. Termen de executare a lucrărilor: Lucrările vor fi executate după cum urmează:  în termen de până la 120 (o suta doua zeci) zile din data semnării contractului de achiziții publice,procesului de predare a santierului.

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul nr. 1 Lucrări de reparație a studioului Moldova 2 din clădirea Centrului tehnic TV șos. Hâncești 64 mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio – Moldova”

Deviz № 2-1

Lucrari reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 | 1 077,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 129,2400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 161,5500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 53,8500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 10,7700 |
| 2 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 | 132,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om | 105,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 105,6000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,3960 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 1,9800 |
| 3 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 | 70,40 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 9,1520 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 8,4480 |
| 4 | RCsB22B k sal 0,5 |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (se exclude automacara) |  |  |  |  | m | 30,80 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 30,8000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 7,7000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc | 6,4680 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 38,8080 |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  |  |  | kg | 6,4680 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 15,4000 |
| 5 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 | 31,95 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 14,3775 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 55,9125 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 3,8340 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 2,5560 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 10,2240 |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut | 10,2240 |
| 6 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 | 2,20 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,9900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,7180 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,2640 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,1760 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 0,7040 |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  |  | h-ut | 0,7040 |
| 7 | CD66С |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  |  |  | 100m2 | 0,14 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 20,6752 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 4,0502 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x120 x 65 mm |  |  |  |  | buc | 705,6000 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 | 0,0022 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg | 71,4840 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 17,7744 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  |  |  | kg | 0,3220 |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  |  | kg | 12,6000 |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  |  | m3 | 0,3892 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,1418 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,5754 |
| 8 | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr 100 mm den 60-80 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 | 169,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 454,8024 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 357,7297 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 195,0479 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 374,7645 |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  |  | m2 | 175,4579 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 207,8239 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m | 258,0765 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 92,3283 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 29,8108 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 255,5212 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc | 5 013,3269 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 | 2,7256 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,5933 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 10,9836 |
| 9 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in trei straturi de PGC(3 str PGC acustic +Profile CU,CW 50 +VM acustica gr 50mm+ membrana) cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie tip acustic (se exclud placi pgc ,profile ghidaj,suport,placi termoizolante) (dibluri fixare speciale cu elemente cauciuc ) |  |  |  |  | m2 | 35,80 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 81,2660 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc | 464,4889 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 54,5082 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 17,5578 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 3,1482 |
|  | 20511429507114 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 53,9685 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 208,6782 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,3365 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 2,0299 |
| 10 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC( 3 str PGC acustic +Profile CU,CW 50 +VM acustica gr 50mm+ membrana) cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (se exclud placi pgc ,profile ghidaj,suport,placi termoizolante) (dibluri fixare speciale cu elemente cauciuc ) |  |  |  |  | m2 | 24,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 89,4005 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 30,0394 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m | 74,6062 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 23,9084 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 4,3089 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 36,9337 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc | 312,4595 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc | 724,6402 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 | 0,3940 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,3773 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 2,2957 |
| 11 |  |  | PGC Acustic (2mx1,2mx12,5) |  |  |  |  | m2 | 180,90 |
|  | 01 |  | PGC Acustic (2mx1,2mx12,5) |  |  |  |  | m2 | 180,9000 |
| 12 |  |  | Акустическая вата KNAUF 50 |  |  |  |  | m2 | 60,30 |
|  | 04 |  | Акустическая вата KNAUF 50 |  |  |  |  | m2 | 60,3000 |
| 13 |  |  | Профиль АкустикГипс ПН Усиленный 50/40, 3м |  |  |  |  | m | 120,00 |
|  | 07 |  | Профиль АкустикГипс ПН Усиленный 50/40, 3м |  |  |  |  | m | 120,0000 |
| 14 |  |  | Профиль АкустикГипс ПС Усиленный 50/50, 3м |  |  |  |  | m | 285,00 |
|  | 03 |  | Профиль АкустикГипс ПС Усиленный 50/50, 3м |  |  |  |  | m | 285,0000 |
| 15 |  |  | Lenta v100 Acustic |  |  |  |  | m | 180,00 |
|  | 05 |  | Lenta v100 Acustic |  |  |  |  | m | 180,0000 |
| 16 |  |  | Герметик Сонетик [Sonetic] виброакустический 310мл |  |  |  |  | buc | 14,00 |
|  | 06 |  | Герметик Сонетик [Sonetic] виброакустический 310мл |  |  |  |  | buc | 14,0000 |
| 17 | IzF16A |  | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din Burete cofrat fonoabsorbant 22kg/m3 200x120x5cm inclusiv pret fixarea |  |  |  |  | m2 | 45,00 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om | 33,7500 |
|  | 20202129271602525 |  | Burete cofrat fonoabsorbant 22kg/m3 200x120x5cm inclusiv pret fixarea |  |  |  |  | m2 | 45,4500 |
| 18 | IzF16B |  | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice |  |  |  |  | m2 | 45,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om | 24,3000 |
| 19 |  |  | Membrana Tecsound 50 (1,22*6,00) |  |  |  |  | m2 | 45,00 |
|  | 08 |  | Membrana Tecsound 50 (1,22*6,00) |  |  |  |  | m2 | 45,0000 |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, |  |  |  |  | m2 | 1 104,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 33,1350 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 165,6750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 55,2250 |
| 21 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 | 1 104,50 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 1 104,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 220,9000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 8 725,5500 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 662,7000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 26,5080 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 7,1792 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,2090 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 5,5225 |
| 22 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 | 1 104,50 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 220,9000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 66,2700 |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  |  |  | m3 | 13,2540 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,2090 |
| 23 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 | 1 104,50 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 1 347,4900 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 7 886,1300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 4,4180 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 87,2555 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 17,6720 |
| 24 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 | 1 104,50 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 220,9000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 1 214,9500 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg | 165,6750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,3313 |
| 25 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 materiale, utilaj |  |  |  |  | m2 | 1 104,50 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 265,0800 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 3 158,8700 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,2090 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 35,3440 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 6,6270 |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 1 440,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 43,2000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 216,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 72,0000 |
| 27 | CK26D |  | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) |  |  |  |  | m | 450,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 40,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,5000 |
|  | 2743123549027cal |  | Coltari din aluminiu |  |  |  |  | m | 450,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 4,5000 |
| 28 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor k=2 materiale,utilaj |  |  |  |  | m2 | 1 440,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 648,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 144,0000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 3 038,1120 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 2,8800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 2,8800 |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 1 440,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 43,2000 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 216,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 72,0000 |
| 30 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex - culoare semimat) |  |  |  |  | m2 | 1 440,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 792,0000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 576,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 86,4000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 720,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 72,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,8800 |
| 31 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  |  |  | kg | 45,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 3,1500 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg | 45,9000 |
| 32 | CK26C aplicativ |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m | 60,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 4,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,6000 |
|  | 25211067183934 |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  |  | m | 60,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 360,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,6000 |
| 33 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: |  |  |  |  | m2 | 12,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 19,8000 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 | 12,3624 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg | 44,8440 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  |  | kg | 5,6964 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc | 242,4000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,0242 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1440 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut | 0,1200 |
| 34 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 | 150,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 112,5000 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0450 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0150 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 | 0,0450 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0180 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,4500 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut | 675,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  |  |  | m | 95,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 30,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 17,1000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 70,3000 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,0760 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,4655 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1140 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,0950 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,0950 |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton carcas ancorare pereti) Coltar 50x50 |  |  |  |  | kg | 230,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 43,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,3000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 2,3000 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 2,3000 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 230,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 1,1500 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 1,8400 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 3,4500 |
| 37 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  |  |  |  | kg | 45,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 1,3500 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,3500 |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  |  |  | kg | 47,2500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 3,6000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,4500 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,3600 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,4500 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,4500 |
| 38 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg | 12,50 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 2,3750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,1250 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 0,1250 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,1250 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg | 12,5000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg | 0,0625 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,1000 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,1875 |
| 39 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 | 12,20 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 13,4200 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg | 1,2688 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg | 1,3420 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg | 0,6100 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg | 2,0740 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 2,4400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,6100 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  | kg | 1,2200 |
| 40 | CF02B |  | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 | 65,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 65,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 13,0000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 513,5000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg | 39,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 1,5600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,4225 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1300 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,3250 |
| 41 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 | 91,87 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 168,5815 |
|  | 2662102701000h |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 | 96,9458 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m | 84,8507 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  |  |  | m | 203,1246 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 216,9740 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 69,9395 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 25,0213 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 8,0788 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 152,3434 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 1 494,8122 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,4226 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 4,3638 |
| 42 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 | 89,70 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 133,2942 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg | 26,9100 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg | 1 310,5170 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,0046 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 7,0863 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut | 2,6551 |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 181,57 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 5,4471 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 27,2355 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 9,0785 |
| 44 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri k=2 materiale,utilaj |  |  |  |  | m2 | 181,57 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 81,7065 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 18,1570 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 383,0764 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,3631 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,3631 |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 | 181,57 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 5,4471 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 27,2355 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 9,0785 |
| 46 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex - culoare semimata) |  |  |  |  | m2 | 181,57 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 99,8635 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 72,6280 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 10,8942 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 90,7850 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 9,0785 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,3631 |
| 47 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  |  |  | kg | 6,54 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,4578 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  | kg | 6,6708 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 | 25,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 33,2500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 9,2500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 239,2500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,6750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1750 |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,1000 |
| 49 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( cornier n=1,5) |  |  |  |  | m2 | 60,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om | 85,2000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 17,8800 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg | 242,4000 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg | 242,4000 |
|  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* |  |  |  |  | m2 | 64,8420 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 | 66,6600 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m | 90,9000 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc | 363,6000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,5000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,2040 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut | 1,3800 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 1,0800 |
| 50 | CE23B4 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm vopsita grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic(se exclude mortar,nisip ,ciment var,) element din tabla acoperire rost partea de sus fereastra ,montare exterior h=8 m de la cota 0 |  |  |  |  | m | 76,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om | 19,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 26,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,6000 |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg | 98,8000 |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg | 7,9040 |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 | 26,0832 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg | 2,3712 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1581 |
|  | 3410520005702 |  | Autoturnul telescopic de 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 7,6000 |
| 51 | IzF32A |  | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm) |  |  |  |  | m | 75,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 10,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,5000 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg | 7,5000 |
|  | 24165373438291 |  | Amestec "Penecrit" |  |  |  |  | kg | 135,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0750 |
| 52 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 | 80,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 60,0000 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0240 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0080 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 | 0,0240 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0096 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,2400 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut | 360,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 | 470,30 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 56,4360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 70,5450 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 23,5150 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 4,7030 |
| 54 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 | 97,60 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 12,6880 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 11,7120 |
| 55 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  | m2 | 180,00 |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  |  |  | h-om | 162,0000 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l | 1,2600 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg | 5,4000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 3,6000 |
| 56 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor vor fi predate beneficiar |  |  |  |  | kg | 465,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 3,7200 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,1625 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,4650 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,1916 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,2874 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut | 0,0930 |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact, |  |  |  |  | m2 | 621,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,6450 |
|  | 2416586105303b |  | Amorsa-grund B |  |  |  |  | kg | 93,2250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 31,0750 |
| 58 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 | 621,50 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 950,8950 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 4 437,5100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 2,4860 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 49,0985 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 12,1192 |
| 59 | CF53B k=5 mat ,util |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=5 materiale,utilaj |  |  |  |  | m2 | 621,50 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 192,6650 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg | 4 443,7250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 3,1075 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 12,4300 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 49,7200 |
| 60 | CK26D |  | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) |  |  |  |  | m | 440,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 39,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 4,4000 |
|  | 2743123549027cal |  | Coltari din aluminiu |  |  |  |  | m | 440,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 4,4000 |
| 61 | СF60F k man 1,2 |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC 3 str PGC acustic +Profile CU, CW 50 +VM acustica gr 50mm+ membrana) cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (se exclud placi pgc ,profile ghidaj,suport,placi termoizolante) (dibluri fixare speciale cu elemente cauciuc ) ( k manopera 1,2) |  |  |  |  | m2 | 5,60 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 18,8530 |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc | 91,1173 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m | 13,2258 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m | 8,5264 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg | 2,7465 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 0,4924 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc | 9,2862 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc | 41,0844 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0526 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,3584 |
| 62 |  |  | PGC Acustic (2mx1,2mx12,5) |  |  |  |  | m2 | 17,80 |
|  | 01 |  | PGC Acustic (2mx1,2mx12,5) |  |  |  |  | m2 | 17,8000 |
| 63 |  |  | Акустическая вата KNAUF 50 |  |  |  |  | m2 | 6,00 |
|  | 04 |  | Акустическая вата KNAUF 50 |  |  |  |  | m2 | 6,0000 |
| 64 |  |  | Профиль АкустикГипс ПН Усиленный 50/40, 3м |  |  |  |  | m | 20,00 |
|  | 07 |  | Профиль АкустикГипс ПН Усиленный 50/40, 3м |  |  |  |  | m | 20,0000 |
| 65 |  |  | Профиль АкустикГипс ПС Усиленный 50/50, 3м |  |  |  |  | m | 42,00 |
|  | 03 |  | Профиль АкустикГипс ПС Усиленный 50/50, 3м |  |  |  |  | m | 42,0000 |
| 66 |  |  | Lenta v100 Acustic |  |  |  |  | m | 40,00 |
|  | 05 |  | Lenta v100 Acustic |  |  |  |  | m | 40,0000 |
| 67 |  |  | Герметик Сонетик [Sonetic] виброакустический 310мл |  |  |  |  | buc | 4,00 |
|  | 06 |  | Герметик Сонетик [Sonetic] виброакустический 310мл |  |  |  |  | buc | 4,0000 |
| 68 | IzF16A |  | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din Burete cofrat fonoabsorbant 22kg/m3 200x120x5cm inclusiv pret fixarea |  |  |  |  | m2 | 5,80 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om | 4,3500 |
|  | 20202129271602525 |  | Burete cofrat fonoabsorbant 22kg/m3 200x120x5cm inclusiv pret fixarea |  |  |  |  | m2 | 5,8580 |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 | 621,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,6450 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 93,2250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 31,0750 |
| 70 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 materiale,utilaj |  |  |  |  | m2 | 621,50 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om | 279,6750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 62,1500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg | 1 311,2407 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 1,2430 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,2430 |
| 71 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  |  |  | m2 | 621,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,6450 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 93,2250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 31,0750 |
| 72 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (lavabila cu latex) |  |  |  |  | m2 | 621,50 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 341,8250 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg | 248,6000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 37,2900 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 310,7500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 31,0750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,2430 |
| 73 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa gr 10 mm |  |  |  |  | m2 | 72,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 10,8000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 147,6000 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc | 288,0000 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 | 75,6000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,0800 |
| 74 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  |  | m2 | 250,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 150,0000 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,1250 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0250 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,1250 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 | 0,1000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 3,7500 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut | 2 500,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  | m3 | 7,10 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 14,9100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 9,3720 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,3550 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut | 2,0590 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut | 2,0590 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,0650 |
| 76 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 | 28,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 7,5600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 7,5600 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 0,7000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,8400 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 1,1200 |
| 77 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 | 120,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 18,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 18,0000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 6,0000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 4,8000 |
| 78 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 | 142,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 32,6600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 32,6600 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 4,2600 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 4,2600 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 4,2600 |
| 79 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, (2strat) |  |  |  |  | m2 | 76,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 17,4800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 17,4800 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  |  |  | l | 2,2800 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 2,2800 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 2,2800 |
| 80 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 | 230,10 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om | 89,7390 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 89,7390 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 11,5050 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 11,5050 |
| 81 | RpCB02C2 |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B15) |  |  |  |  | m3 | 2,20 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 15,5980 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,9600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 638,6380 |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 1,6993 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,6565 |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 | 1,5609 |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  |  | h-ut | 1,3200 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,3300 |
| 82 | CC02F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg | 65,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om | 1,5600 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg | 66,6250 |
| 83 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 | 4,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,8000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 4,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg | 0,0200 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc | 1,2000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc | 1,2000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,1200 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg | 0,2000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,1000 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  |  | m2 | 0,5200 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0040 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0040 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  |  | kg | 0,4800 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut | 0,0800 |
| 84 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  |  |  | buc | 6,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 2,2800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  |  |  | kg | 3,9300 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  |  |  |  | m2 | 465,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 13,9500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg | 69,7500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc | 23,2500 |
| 86 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 | 465,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 279,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 46,5000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 6 045,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 19,5300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 4,6500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 13,9500 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 5,5800 |
| 87 | CG01A1 k=6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 | 465,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 279,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 55,8000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 5 998,5000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 19,5300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 5,5800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 8,3700 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 4,1850 |
| 88 | CG42A |  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn |  |  |  |  | m2 | 6,00 |
|  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 |  |  |  |  | h-om | 4,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,6000 |
|  | 20101029042001 |  | Grinzi de rasinoase impregnate |  |  |  |  | m3 | 0,0780 |
|  | 20101029042121 |  | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m |  |  |  |  | m3 | 0,3672 |
|  | 2873145887441 |  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 |  |  |  |  | kg | 0,6000 |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  |  |  | kg | 0,6000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1800 |
| 89 | CE32A |  | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere(carcas din lemn pe podea ) |  |  |  |  | m2 | 6,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 3,3000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2010212906961 |  | Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0371 |
|  | 2710703434920 |  | Otel lat |  |  |  |  | kg | 4,6350 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |
| 90 | IzF16A |  | Strat din placi fibrolemnoase OSB gr 10 mm |  |  |  |  | m2 | 6,00 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om | 4,5000 |
|  | 202021292716025 |  | Placi fibrolemnoase OSB |  |  |  |  | m2 | 6,0600 |
| 91 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  |  |  | m2 | 75,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | 35,1000 |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-" |  |  |  |  | kg | 2 308,7700 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg | 6,7905 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,5282 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | 6,3000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 1,5000 |
| 92 | CG56B1 k=5 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 5mm grosime: |  |  |  |  | m2 | -75,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om | -1,7250 |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-" |  |  |  |  | kg | -115,4385 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | -0,0755 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut | -0,3000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | -0,0750 |
| 93 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm, la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (Covor PVC din Vinil Omogen tip Fortis silver knight, grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial, electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 | 530,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om | 1 060,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 630,7000 |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg | 79,8975 |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg | 186,4275 |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg | 2 796,4125 |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m | 543,3030 |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m | 79,8975 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m | 585,9150 |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special |  |  |  |  | m2 | 559,2825 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,7990 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 5,3000 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut | 6,3600 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 106,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Timplarie |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, .) |  |  |  |  | m2 | 51,10 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 10,7310 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 10,7310 |
| 95 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  |  |  | kg | 35,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,7000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,0280 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,0350 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,1050 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut | 0,1750 |
| 96 | pret de piata |  | Curatirea cercevelelor ferstrelor din pvc de pelicula n=0,5 |  |  |  |  | m2 | 130,00 |
|  | 0255 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. | 65,0000 |
| 97 | pret de piata |  | Inlocuirea garniturii de cauciuc la ferestre (inclusiv garnitura n=1: muncitor 0,2) |  |  |  |  | m2 | 130,00 |
|  | 0255 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. | 26,0000 |
|  | 0852 |  | Garniturii de cauciuc la ferestre |  |  |  |  | m | 130,0000 |
| 98 | RpCO42D |  | Repararea feresre pvc schimbare (miner + mehanizm ) |  |  |  |  | buc | 24,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 4,8000 |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  |  | kg | 0,1440 |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc | 144,0000 |
|  | 2863146310952 |  | Minere si silduri pentru ferestre |  |  |  |  | buc | 24,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut | 0,0240 |
| 99 | CM01E1 |  | Geamuri trase simple de 4-16-4 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la ferestre pvc |  |  |  |  | m2 | 8,60 |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  |  |  |  | h-om | 5,5900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,2900 |
|  | 2611112500300 |  | Geam tras simplu |  |  |  |  | m2 | 9,0300 |
|  | 2430226101404 |  | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 |  |  |  |  | kg | 3,0100 |
|  | 2873145887400 |  | Cuie cu cap plat. |  |  |  |  | kg | 0,1290 |
| 100 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice lat 300 mm |  |  |  |  | m | 9,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 0,7200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,0900 |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre |  |  |  |  | m | 9,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 54,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0900 |
| 101 | CK26B |  | Glafuri din tabla zincata vopsita alb montate la ferestre lat 200 |  |  |  |  | m | 70,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 22,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 5,6000 |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din tabla zincata vopsita alb montate la ferestre lat 200 |  |  |  |  | m | 70,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 280,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,7000 |
| 102 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral) -Descrierea tehnica Usa de interior oarbe (fara sticla), confectionata din lemn si MDF (pin sau alt material lemnos), ,vopsita cu vopsea speciala culuarea alba sau nuante deschise ,tocul usii executat, in totalitate, din lemn masiv vopsit cu falt pentru o izolare fonica si termica , garnitura de cauciuc pentru ermetizare ,balamali minim 3 buc la foaia usii |  |  |  |  | m2 | 27,20 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 39,9840 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 2,1760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,8000 |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare din lemn ordinare |  |  |  |  | m2 | 27,2000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 2,3120 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,5440 |
| 103 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral) -Descrierea tehnica Usa de interior oarbe (fara sticla), confectionata din lemn si MDF (pin sau alt material lemnos), ,vopsita cu vopsea speciala culuarea alba sau nuante deschise ,tocul usii executat, in totalitate, din lemn masiv vopsit cu falt pentru o izolare fonica si termica , garnitura de cauciuc pentru ermetizare ,balamali minim 3 buc la foaia usii inclusiv mehanizm de ghidaj -2 set (glisanta) |  |  |  |  | m2 | 4,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 5,8800 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,0000 |
|  | 2030112930000125 |  | Usi interioare din lemn ordinare glisante |  |  |  |  | m2 | 4,0000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,3400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,0800 |
| 104 | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral)--Descrierea tehnica -Usa de interior oarbe (fara sticla), confectionata din lemn si MDF (pin sau alt material lemnos), ,vopsita cu vopsea speciala culuarea alba sau nuante deschise ,tocul usii executat, in totalitate, din lemn masiv vopsit cu falt pentru o izolare fonica si termica , garnitura de cauciuc pentru ermetizare ,balamali minim 3 buc la foaia usii ,zavor fixare usa dubla-2 buc/set,, . |  |  |  |  | m2 | 6,80 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 7,2080 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 0,2720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,7000 |
|  | 20301129300002 |  | Usi interioare din lemn duble |  |  |  |  | m2 | 6,8000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 0,3400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,1360 |
| 105 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu interior din profil aluminiu V-1 4250x3250(h) - 1 buc Профиль алюминиевый ALT 115 (Alutech) Стекло 10 мм прозрачное закаленное. Фурнитура нержавеющая сталь. Ручка-труба 600 мм. |  |  |  |  | m2 | 4,90 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 3,4300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,2450 |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  |  |  |  | m2 | 5,1450 |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  |  | kg | 0,0490 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  |  | kg | 0,5880 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg | 1,7150 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut | 0,0245 |
| 106 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( |  |  |  |  | m2 | 6,80 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om | 25,4320 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 3,0600 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 1,2920 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om | 1,8360 |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 | 6,8000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 1,8360 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg | 0,9180 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 9,2480 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0272 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 3,4000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 5,1000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0068 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut | 0,1360 |
| 107 | CN19A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici |  |  |  |  | m2 | 12,80 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 20,7360 |
|  | 2430226101700 |  | Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici |  |  |  |  | kg | 2,5600 |
|  | 2430226109050 |  | Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici |  |  |  |  | kg | 4,6080 |
|  | 2430226102202 |  | Chit de cutit alchidic |  |  |  |  | kg | 1,6640 |
|  | 2430226109300 |  | Diluant organic |  |  |  |  | kg | 5,3760 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 6,4000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,6400 |
| 108 | IzF16B |  | Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice |  |  |  |  | m2 | 11,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om | 5,9400 |
| 109 |  |  | Membrana Tecsound 50 (1,22*6,00) |  |  |  |  | m2 | 11,00 |
|  | 08 |  | Membrana Tecsound 50 (1,22*6,00) |  |  |  |  | m2 | 11,0000 |
| 110 | CK17A2 |  | Placa decorativa la usi metalice din MDF vopsit cu fixare pe usa metalica ,( resurs 2670112204050 n=1) |  |  |  |  | m2 | 24,20 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 59,2900 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 9,6800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 6,0500 |
|  | 2670112204050 |  | Placi MDF melaminate |  |  |  |  | m2 | 24,2484 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg | 2,4248 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 9,6994 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,2420 |
| 111 | CK07B |  | Ancandrament din lemn cu MDF vopsite la usi |  |  |  |  | m | 85,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 6,8000 |
|  | 2010212946000 |  | Ancandramente la usi |  |  |  |  | m | 89,2500 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg | 1,2750 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 12,7500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut | 0,8500 |
| 112 | CK33C (aplic) |  | Broasca aplicata sistem Yalle( set minere 2 bucati ,mehanizm,cilindru 5 chei) |  |  |  |  | buc | 26,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 2,0800 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  | h-om | 62,9200 |
|  | 2863146310237 |  | Set usi minere yala ,cilindru |  |  |  |  | buc | 26,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc | 156,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Diverse |  |  |  |  |  |  |
| 113 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  |  |  |  | kg | 850,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 6,8000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  | h-om | 2,1250 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,8500 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 0,3502 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 0,5253 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut | 0,1700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |
| 114 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t | 53,40 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 158,0640 |
| 115 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t | 103,40 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 46,5300 |
| 116 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  |  |  |  | t | 103,40 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut | 26,6772 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz № 4-1

Sitemul electric interior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m | 100,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 20,0000 |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m | 100,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 30,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 170,0000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 1,5000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 2,0000 |  |
| 3 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc | 25,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 14,5000 |  |
| 4 | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  |  | buc | 25,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om | 12,5000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 8,2500 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,0025 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,3750 |  |
| 5 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc | 1 350,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 67,5000 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 1 350,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 6,7500 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc | 1 350,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 1 350,0000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc | 1 350,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpEP21A |  | Demontarea punctului de alimentare |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om | 54,0000 |  |
| 7 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc | 46,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 10,1200 |  |
| 8 | RpEC16C |  | Demontat loc de priza/intrerupator cu conductori din cupru sau aluminiu |  |  |  |  | buc | 48,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 24,0000 |  |
| 9 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc | 5,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 11,6000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,7500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,8500 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,1500 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,0750 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,5000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 3,8500 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,5000 |  |
| 10 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,(BH 32) |  |  |  |  | buc | 5,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 7,8000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,3500 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg | 0,0050 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 0,2450 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 6,1000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0700 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 6,1000 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,1800 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,0050 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc | 30,5000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg | 0,0050 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 0,6500 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0100 |  |
| 11 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (BA 47-29) |  |  |  |  | buc | 90,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 140,4000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 6,3000 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg | 0,0900 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 4,4100 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 109,8000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 1,2600 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 109,8000 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg | 0,5400 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 3,2400 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t | 0,0900 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc | 549,0000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc | 90,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 1,8000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg | 0,0900 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg | 0,5400 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 1,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 11,7000 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 3,6000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,1800 |  |
| 12 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 1,23 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 46,8630 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,0039 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 1,8450 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 125,4600 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,5166 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0492 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0492 |  |
| 13 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa /deschisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 123,00 |  |
|  | 0034 |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  |  | buc | 123,0000 |  |
| 14 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,24 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 7,7280 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,0008 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 24,4800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0096 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0096 |  |
| 15 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 0040 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
| 16 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 004111 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc | 20,0000 |  |
| 17 | pret furnizor |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 89,00 |  |
|  | 00451 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 89,0000 |  |
| 18 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  | 100 buc | 0,06 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 10,1400 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,0002 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  |  | buc | 12,2400 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 0,1224 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg | 0,1680 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  |  | h-ut | 0,2424 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 3,4200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,2424 |  |
| 19 | pret furnizor |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/R 418+ LED 9W |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 10004 |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
| 20 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  |  |  | 100 buc | 0,30 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 26,4000 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,0009 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  |  | buc | 61,2000 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 0,6120 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg | 0,8400 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  |  | h-ut | 0,4650 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 9,4500 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,4650 |  |
| 21 | pret furnizor |  | Sina tracker L=2m, culoare neagra |  |  |  |  | buc | 30,00 |  |
|  | 0154 |  | Sina tracker L=2m, culoare neagra |  |  |  |  | buc | 30,0000 |  |
| 22 | pret furnizor |  | Spot pe sina, 20W, 3000 - 4000K, culoare neagra corp |  |  |  |  | buc | 103,00 |  |
|  | 0158 |  | Spot pe sina, 20W, 3000 - 4000K, culoare neagra corp |  |  |  |  | buc | 103,0000 |  |
| 23 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc | 0,32 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 31,4240 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 1,3056 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  |  | t | 0,0005 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0672 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,3584 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 8,1920 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,3584 |  |
| 24 | pret furnizor |  | Corp de lumina aplicat 20 W, 4000K |  |  |  |  | buc | 32,00 |  |
|  | 0051 |  | Corp de lumina aplicat 20 W, 4000K |  |  |  |  | buc | 32,0000 |  |
| 25 | 08-03-593-12 |  | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 |  |  |  |  | buc | 23,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 53,5900 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t | 0,0037 |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  |  |  | t | 0,0115 |  |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  |  |  |  | t | 0,0060 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t | 0,0009 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 0,2760 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg | 2,3000 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  |  | kg | 0,2300 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc | 0,2300 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg | 0,2300 |  |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  |  |  |  | buc | 563,5000 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,2300 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,6100 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 46,2300 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 0,4600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,6100 |  |
| 26 | pret furnizor |  | Corp de lumina suspendat tip clopot tip Elmos 90-264 Vac 50 W E27 5000 lm 6400 K 5000 lm 90 - 264 V IP65 |  |  |  |  | buc | 23,00 |  |
|  | 0152244 |  | Corp de lumina suspendat |  |  |  |  | buc | 23,0000 |  |
| 27 | Pret de piata |  | Conector vagom 3-6 contacte |  |  |  |  | buc | 65,00 |  |
|  | 01262543 |  | Conector vagom 3-6 contacte |  |  |  |  | buc | 65,0000 |  |
| 28 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k sal 0,5) |  |  |  |  | 100 m | 8,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 101,1500 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,0178 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 8,1600 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 113,9000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 113,9000 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 1,7000 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 8,5000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 56,9500 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 153,0000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,9350 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 134,3000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 22,9500 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 41,1400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,9350 |  |
| 29 | pret furnizor |  | Tub pvc 120H d=16-25 inclusin elemente de legatura |  |  |  |  | m | 850,00 |  |
|  | 00452725 |  | Tub pvc 120H d=16-25 inclusin elemente de legatura |  |  |  |  | m | 850,0000 |  |
| 30 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 4,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 57,2900 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,0051 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,1700 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 2,6350 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 6,8000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 103,7000 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,4250 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,1700 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 1,3600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,1700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,1700 |  |
| 31 | 08-02-396-10 |  | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m (k manopera 1,5) |  |  |  |  | 100 m | 0,65 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 59,2800 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 5,4720 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 10,0000 |  |
|  | 1019103344 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,1600 |  |
|  | 101910925 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 10,0000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,8720 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 12,4000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 2,5360 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 1,3920 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,8720 |  |
| 32 | pret furnizor |  | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100x3000 mm |  |  |  |  | m | 130,00 |  |
|  | 0012 |  | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100x3000 mm |  |  |  |  | m | 80,0000 |  |
| 33 | pret furnizor |  | Conector pentru jgheab metalic h=50, CLP1S-050 |  |  |  |  | buc | 70,00 |  |
|  | 0013 |  | Conector pentru jgheab metalic h=50, CLP1S-050 |  |  |  |  | buc | 40,0000 |  |
| 34 | pret furnizor |  | Cot pentru jgheab metalic h=50, |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |
|  | 00138 |  | Cot pentru jgheab metalic h=50, |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
| 35 | pret furnizor |  | Tija filetata gr 6 mm+bolt+piulita+saiba |  |  |  |  | buc | 260,00 |  |
|  | 0014 |  | Tija filetata gr 6 mm |  |  |  |  | buc | 160,0000 |  |
| 36 | pret furnizor |  | Ancher fixare 6 mm |  |  |  |  | buc | 260,00 |  |
|  | 0015 |  | Ancher fixare 6 mm |  |  |  |  | buc | 160,0000 |  |
| 37 | pret furnizor |  | Scoaba de suspendare U |  |  |  |  | buc | 120,00 |  |
|  | 0046513 |  | Scoaba de suspendare U |  |  |  |  | buc | 120,0000 |  |
| 38 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 29,62 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 49,7616 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 1,4810 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,5924 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 1,4810 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 1,4810 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  |  | 100 buc | 7,7012 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  |  | 100 buc | 2,9620 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 4,7392 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,2962 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 23,6960 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,2962 |  |
| 39 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m | 952,00 |  |
|  | 0070 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m | 952,0000 |  |
| 40 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m | 1 850,00 |  |
|  | 0073 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m | 1 850,0000 |  |
| 41 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х6 mm2 |  |  |  |  | m | 120,00 |  |
|  | 0074 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х6 mm2 |  |  |  |  | m | 120,0000 |  |
| 42 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х16 mm2 |  |  |  |  | m | 40,00 |  |
|  | 007425 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х16 mm2 |  |  |  |  | m | 40,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | pret furnizor |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩР-24 M |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 01145275 |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩР-24 M |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
| 44 | pret furnizor |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩР-12 M |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 011456 |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩР-12 M |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
| 45 | pret furnizor |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩР-9 M |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 01145 |  | Dulap montat pe perete in nisa ЩР-9 M |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 46 | pret furnizor |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 0120 |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
| 47 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B° |  |  |  |  | buc | 32,00 |  |
|  | 0126 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B° |  |  |  |  | buc | 32,0000 |  |
| 48 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 25A, °С-B° |  |  |  |  | buc | 50,00 |  |
|  | 012624 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °С-B° |  |  |  |  | buc | 50,0000 |  |
| 49 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B° |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |
|  | 0125 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B° |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 4-2

Retele IT

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,9500 |  |
| 2 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 4,9500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,5000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 4,9500 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 | 0,0015 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0900 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,2250 |  |
| 3 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc | 600,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 20,0000 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 400,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 2,0000 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc | 400,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 400,0000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc | 400,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-06-037-04 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 800х1800 |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 8,2400 |  |
|  | 1010089 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm |  |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  | 1010121 |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm |  |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  | 1012043 |  | Saibe zincate, diametrul 10 mm |  |  |  |  | kg | 0,0040 |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | kg | 4,2000 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t | 0,1540 |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  |  | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,1800 |  |
| 5 | 10-03-013-05 |  | Utilajul centralelor: Comutator 16-24 Port |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 13,5200 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t | 0,0022 |  |
|  | 5070752 |  | Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2 |  |  |  |  | 1000 m | 0,0014 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg | 0,0060 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut | 0,5400 |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Accesorii montate in dulap |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 20,0000 |  |
| 7 | 10-01-052-01 |  | Incrucisare linii in tablou de comutare, lungime: pina la 4 m, cu 2 conductori |  |  |  |  | 10 buc | 5,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 5,0000 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  |  |  | kg | 0,0200 |  |
| 8 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc | 0,60 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 25,9200 |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t | 0,0002 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,6120 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  |  |  | 100 buc | 0,6180 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,0660 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut | 3,8400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0240 |  |
| 9 | pret furnizor |  | Priza aplicata 1 xRj45 |  |  |  |  | buc | 50,00 |  |
|  | 107 |  | Priza aplicata 1 xRj45 |  |  |  |  | buc | 50,0000 |  |
| 10 | pret furnizor |  | Priza aplicata 2 xRj45 |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 106 |  | Priza aplicata 2 xRj45 |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
| 11 | pret furnizor |  | Doze pentru aparate 100x100 |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |
|  | 00451 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
| 12 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 47,6000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t | 0,0042 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 1,9200 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 26,8000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 26,8000 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg | 0,4000 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc | 2,0000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 36,0000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc | 3,6000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,2200 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 31,6000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 5,4000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 9,6800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,2200 |  |
| 13 | pret furnizor |  | Tub pvc 120H d=16-25 inclusin elemente de legatura |  |  |  |  | m | 2,00 |  |
|  | 00452725 |  | Tub pvc 120H d=16-25 inclusin elemente de legatura |  |  |  |  | m | 2,0000 |  |
| 14 | 08-02-396-10 |  | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m | 0,95 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 46,9300 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg | 6,4980 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc | 11,8750 |  |
|  | 1019103344 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc | 0,1900 |  |
|  | 101910925 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc | 11,8750 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 1,0355 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 14,7250 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut | 3,0115 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut | 1,6530 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 1,0355 |  |
| 15 | pret furnizor |  | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100x3000 mm |  |  |  |  | m | 95,00 |  |
|  | 0012 |  | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100x3000 mm |  |  |  |  | m | 95,0000 |  |
| 16 | pret furnizor |  | Conector pentru jgheab metalic h=50, CLP1S-050 |  |  |  |  | buc | 55,00 |  |
|  | 0013 |  | Conector pentru jgheab metalic h=50, CLP1S-050 |  |  |  |  | buc | 55,0000 |  |
| 17 | pret furnizor |  | Cot pentru jgheab metalic h=50, |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |
|  | 00138 |  | Cot pentru jgheab metalic h=50, |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |
| 18 | pret furnizor |  | Tija filetata gr 6 mm+bolt+piulita+saiba |  |  |  |  | buc | 150,00 |  |
|  | 0014 |  | Tija filetata gr 6 mm |  |  |  |  | buc | 150,0000 |  |
| 19 | pret furnizor |  | Ancher fixare 6 mm |  |  |  |  | buc | 150,00 |  |
|  | 0015 |  | Ancher fixare 6 mm |  |  |  |  | buc | 150,0000 |  |
| 20 | pret furnizor |  | Scoaba de suspendare U |  |  |  |  | buc | 65,00 |  |
|  | 0046513 |  | Scoaba de suspendare U |  |  |  |  | buc | 75,0000 |  |
| 21 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 5,70 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 16,2960 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,4850 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc | 0,1940 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,4850 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m | 0,4850 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  |  | 100 buc | 2,5220 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  |  | 100 buc | 0,9700 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 1,5520 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0970 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut | 7,7600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0970 |  |
| 22 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 11,2200 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t | 0,0009 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc | 0,6200 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc | 1,6000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc | 24,4000 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc | 0,0400 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg | 0,3200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut | 0,0200 |  |
| 23 | pret furnizor |  | Cablu date UTP 5E |  |  |  |  | m | 970,00 |  |
|  | 002025 |  | Cablu date UTP 5E медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм) UTP-4P cat.5E/CU |  |  |  |  | m | 970,0000 |  |
| 24 | 10-01-053-01 |  | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 |  |  |  |  | 100 m | 0,70 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 8,6100 |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg | 0,0077 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut | 0,3430 |  |
| 25 | pret furnizor |  | Cablu Fibra optica cu sufa 12 fire |  |  |  |  | m | 70,00 |  |
|  | 002026 |  | Cablu Fibra optica cu sufa 12 fire |  |  |  |  | m | 70,0000 |  |
| 26 | 10-02-041-02 |  | Verificare electrica si reglarea dispozitivului central de dirijare: Dispozitiv de racordare automata programe |  |  |  |  | set | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om | 124,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | pret furnizor |  | 19" 42U Standard Rack Metal Cabinet Glass Door, NP6842, 600*800*2000 |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |
|  | 100081 |  | 19" 42U Standard Rack Metal Cabinet Glass Door, NP6842, 600*800*2000 |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 28 | pret furnizor |  | 19" 1U FibereasyRack2 12xLC-Duplex singlemode, PC, ceramic |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 100084 |  | 19" 1U FibereasyRack2 12xLC-Duplex singlemode, PC, ceramic |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 29 | pret furnizor |  | Horizontal Cable Manager 1U 19" EIA cu capac plastic negru, o singura fata, |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 10008258 |  | Horizontal Cable Manager 1U 19" EIA cu capac plastic negru, o singura fata, |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 30 | pret furnizor |  | Patch Panel Cat5e UTP 24-Port RJ-45 19" 1U Black |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 100083 |  | Patch Panel Cat5e UTP 24-Port RJ-45 19" 1U Black |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 31 | pret furnizor |  | Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 017 |  | Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 32 | pret furnizor |  | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 008 |  | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 33 | pret furnizor |  | Модуль вентиляторный 2 эл. с термостатом |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |
|  | 011 |  | Модуль вентиляторный 2 эл. с термостатом |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 34 | pret furnizor |  | Патч-корд UTPкат.5е, 1м |  |  |  |  | buc | 60,00 |  |
|  | 012 |  | Патч-корд UTPкат.5е, 1м |  |  |  |  | buc | 60,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz № 6-1

Sistemul apeduct canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistemul apeduct canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,0000 |  |  |
| 2 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m | 40,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 31,6000 |  |  |
| 3 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 1,3200 |  |  |
| 4 | RCsB31E k=2 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 1,7600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,7520 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc | 0,0408 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  |  | m3 | 0,0916 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  |  | h-ut | 1,2000 |  |  |
| 5 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 7,5000 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | m | 30,9000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,3600 |  |  |
| 6 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 252315672103750 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |  |
| 7 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 252315672101550 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,0480 |  |  |
| 8 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 9,8000 |  |  |
|  | 287527420404050 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50 |  |  |  |  | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 6,2000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0200 |  |  |
| 9 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m | 40,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 15,2000 |  |  |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm |  |  |  |  | m | 41,2000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,6000 |  |  |
| 10 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,2400 |  |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |  |
| 11 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc | 50,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 30,0000 |  |  |
|  | 2875274204040110 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=110 |  |  |  |  | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 15,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0500 |  |  |
| 12 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 13 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m | 50,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 31,5000 |  |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d=20 |  |  |  |  | m | 51,0000 |  |  |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 35,0000 |  |  |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 22,5000 |  |  |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d=20 |  |  |  |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 252315671953020 |  | Racord drept M x Fe d=20 |  |  |  |  | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 2,0950 |  |  |
| 14 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  |  |  |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  |  |  | buc | 4,0200 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc | 4,0200 |  |  |
| 15 | SD20B |  | Racord olandez PPR cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1" |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 272120412230025 |  | Racord olandez PPR d=25 |  |  |  |  | buc | 2,0200 |  |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  |  |  | kg | 0,0646 |  |  |
| 16 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg | 1,3200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 17 | RpSD16B |  | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,2400 |  |  |
| 18 | RpSA12F |  | Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 2" |  |  |  |  | m | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 8,4000 |  |  |
|  | 272210330600050 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal |  |  |  |  | m | 10,2515 |  |  |
|  | 2875274120390 |  | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata |  |  |  |  | buc | 0,4060 |  |  |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  |  |  |  | buc | 0,6090 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  |  |  | buc | 0,6090 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata |  |  |  |  | buc | 0,3045 |  |  |
| 19 | CN23F1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 | 5,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 3,4000 |  |  |
|  | 2430226100797 |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  |  |  | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,1500 |  |  |
| 20 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 6,3000 |  |  |
|  | 287527411015025 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura cot 50 |  |  |  |  | buc | 6,1200 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 21 | RpSA43G |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" |  |  |  |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,2400 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 2,4800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,0080 |  |  |
| 22 | RpSD33C |  | Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,9700 |  |  |
|  | 2913124503200 |  | Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse |  |  |  |  | buc | 1,0400 |  |  |
| 23 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 2913137324302 |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  |  |  |  | buc | 1,0500 |  |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  |  |  | buc | 1,0500 |  |  |
|  | 2811237325050 |  | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  |  |  |  | buc | 1,0500 |  |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  |  |  | buc | 1,0500 |  |  |
|  | 2611112500183 |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  |  |  |  | buc | 1,0500 |  |  |
|  | 2522147331400 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d=50 |  |  |  |  | m | 21,0000 |  |  |
| 24 | RpSF06B |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  |  |  | 10 m | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul apeduct canalizare |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 6-2

Incalzirea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc | 56,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 5,6000 |  |  |
| 2 | RpIC19A1 |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"(se exclud dop) |  |  |  |  | m | 42,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 10,9200 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc | 12,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 | 2,5200 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg | 5,7540 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,9240 |  |  |
| 3 | RpIC29B |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" |  |  |  |  | buc | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 7,9200 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  |  |  | l | 1,2600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg | 0,1800 |  |  |
| 4 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15-20 mm( filet scurt) |  |  |  |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om | 10,5000 |  |  |
|  | 2875274110150 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura |  |  |  |  | buc | 10,2000 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut | 2,4000 |  |  |
| 5 | IB05A |  | Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind 10 elemente, |  |  |  |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 282211570000010 |  | Radiator 10 sec |  |  |  |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 6 | IB05B |  | Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind 15 elemente |  |  |  |  | buc | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 60,0000 |  |  |
|  | 282211570000015 |  | Radiator 15 sec |  |  |  |  | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 1,9200 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc | 1,2000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc | 96,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 6,0000 |  |  |
| 7 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" |  |  |  |  | buc | 52,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 9,3600 |  |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  |  | buc | 52,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,6240 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 1,2480 |  |  |
| 8 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc | 26,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,6000 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  |  | buc | 26,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc | 2,6000 |  |  |
| 9 | IC50A |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc | 52,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 7,8000 |  |  |
|  | 28752741190002 |  | Dop radiator |  |  |  |  | buc | 52,0000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 0,3640 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,6240 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 1,2480 |  |  |
| 10 | IC50B |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc | 104,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 20,8000 |  |  |
|  | 28752741190003 |  | Reductie radiator |  |  |  |  | buc | 104,0000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 2,0800 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg | 4,1600 |  |  |
| 11 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc | 104,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 15,6000 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc | 104,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc | 208,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc | 208,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut | 10,4000 |  |  |
| 12 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m | 144,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 57,6000 |  |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  |  | m | 148,3200 |  |  |
| 13 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 80,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 14,4000 |  |  |
|  | 28752741101021 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  |  |  | buc | 80,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 14 | IC38B |  | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 2,8800 |  |  |
|  | 287527411010212 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  |  |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,1120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,2880 |  |  |
| 15 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | m | 138,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 62,1000 |  |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm |  |  |  |  | m | 142,1400 |  |  |
| 16 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc | 130,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 27,3000 |  |  |
|  | 287527411010232 |  | Piesa de racordare (fiting) d=32 mm |  |  |  |  | buc | 130,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 2,6000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 2,7300 |  |  |
| 17 | IC38C |  | Piesa de racordare (MP 32x11/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 8,4000 |  |  |
|  | 2875274110102322 |  | Piesa de racordare MP 32x11/4 |  |  |  |  | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,8400 |  |  |
| 18 | IC38C |  | Piesa de racordare (MP 32x1'), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 1,2600 |  |  |
|  | 28752741101023235 |  | Piesa de racordare MP 32x1' |  |  |  |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,1260 |  |  |
| 19 | IC38C |  | Piesa de racordare (MP 32x3/4'), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  |  |  | buc | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 6,3000 |  |  |
|  | 28752741101023238 |  | Piesa de racordare MP 32x1' |  |  |  |  | buc | 30,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut | 0,6300 |  |  |
| 20 | RpSA43D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  |  |  | buc | 200,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 84,0000 |  |  |
|  | 287527420404032 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 62,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,2400 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,2000 |  |  |
| 21 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  |  |  |  | buc | 180,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 68,4000 |  |  |
|  | 287527420404025 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25 |  |  |  |  | buc | 180,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 55,8000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,2160 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,1800 |  |  |
| 22 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m | 282,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 25,3800 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  |  | h-ut | 11,2800 |  |  |
| 23 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m | 282,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om | 22,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |