| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: consumabile medicale necesar urgent pentru 30 zile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie |  |  |  |  | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Electrozi ECG (adulți) |  |  |  |  | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti |  |  |  |  | adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Lame pentru bisturiu nr.20 |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare:ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Lame pentru bisturiu nr.22 |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Lame pentru bisturiu nr.23 |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare:ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Lame pentru bisturiu nr. 11 |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C. ) 250mmx200m |  |  |  |  | rulou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C. ) 300mmx200m |  |  |  |  | rulou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern |  |  |  |  | Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 extern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidenţă a sterilizării |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern |  |  |  |  | Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 intern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidenţă a sterilizării |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0 |  |  |  |  | 8.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5 |  |  |  |  | 8,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri |  |  |  |  | 1.volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate (g) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonda urinară) 7.Ambalaj individual |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________