CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia interioara cu renovarea retelelor de idelitare a Centrului  Multifunctional Socio-Cultural Costesti situat in r-nul Ialoveni, sat. Costesti, str. Stefan cel Mare si Sfant, 68

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. ДУ1 |  |  |
| 1 | VA01D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm ( canal 1050x1200 ) | m2 | 22,5000 |
| 2 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( izolare WIRED MAT 105 ) | m2 | 25,0000 |
|  |  | 1.2. ПД1 |  |  |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de protectie RES-1000х1000-30-ZS "CCKTM" ) | buc | 1,0000 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de admisie LAFPR10 1500x600, pretul vezi in compartiment utilaj ) | buc | 9,0000 |
| 5 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canal 1500x600 ) | m2 | 252,0000 |
| 6 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm ( canal 600x1000 ) | m2 | 64,0000 |
| 7 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( izolare din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 395,0000 |
|  |  | 1.3. Система ПД1 естественного подпора при дымоудалении |  |  |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila decorative R50-520х1000-SET ) | buc | 1,0000 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila cu jaluzele RES-1000x500-30.ZS ) | buc | 1,0000 |
| 10 | VA11E | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Ramura de montaj 1000x500 L500 мм б=1 мм ) | m2 | 1,5000 |
| 11 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm (izolare din vata minerala б=50 мм Isover Alu Rio ) | m2 | 5,0000 |
|  |  | 1.4. У1 |  |  |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grătar de transfer GTA 500x200 ) | buc | 35,0000 |
|  |  | 1.5. Дренажная система |  |  |
| 13 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( teava PVC DN20х1,6 pentru lipirea cu adeziv) | m | 200,0000 |
| 14 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm ( teava PVC DN25х1,9 pentru lipirea cu adeziv ) | m | 250,0000 |
| 15 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm ( teava PVC DN32х2,4 pentru lipirea cu adeziv ) | m | 150,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Degresant pentru tevi PVC | kg | 3,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Adeziv pentru tevi PVC | kg | 4,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. ДУ1 |  |  |
| 18 | VC06B | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw ( ventilator de acoperis UKROS91 "CCKTM" ) | buc | 1,0000 |
| 19 | VC35C apl | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din tabla neagra ( piesa de montaj ( pahar ) STAM 400-71-N "CCKTM" ) | buc | 1,0000 |
| 20 | VB02C apl | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm ( clapeta desfumare cu grila decorativa КПД 4-02-1000x1000-2f-MP220-out-R25-0 "CCKTM" in pret ramane numai elemente de fixare ) | buc | 1,0000 |
| 21 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( panou SHTORM-V-AVR-VD(7.5)P-4 "CCKTM" ) | buc | 1,0000 |
| 22 | 10-04-066-03 apl | Aparataj de perete: Panou de distribuire (Convertor de frecventa FC102 P7K5 "CCKTM" ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. ПД1 |  |  |
| 23 | VC06E | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw ( ventilator OZA201 "CCKTM" ) | buc | 1,0000 |
| 24 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg ( ramane in pret numai manopera si macara de fereastra ) Suport de montare OZA-MOP-080-NS | kg | 5,5000 |
| 25 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( sustinerea elastica COM 400-OZA-080A-C, sustinerea elastica COM 400-OZA-080В-C "CCKTM" ) | buc | 2,0000 |
| 26 | VB02C apl | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm ( clapeta GMK-Т-1000х1000-N-M220-S-1-YHL2 "CCKTM" in pret ramane numai elemente de fixare ) | buc | 1,0000 |
| 27 | VC35C apl | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din tabla neagra ( trecere la clapeta OZA-PEP-080-ZS ) | buc | 1,0000 |
| 28 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( panou SHTORM-V-AVR-VD(7.5)P-4 "CCKTM" ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Система ПД1 естественного подпора при дымоудалении |  |  |
| 29 | VB02C apl | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm ( clapeta GMK-Т-1000х500-N-M220-S-1-YHL2 "CCKTM" in pret ramane numai elemente de fixare ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.4. У1 |  |  |
| 30 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.5. Отопление |  |  |
| 31 | 08-03-602-1 apl | Dispozitive de incalzire: convector electric (р NOBO Nordic NFK4W 20 ) | buc | 2,0000 |
| 32 | 08-03-602-1 apl | Dispozitive de incalzire: convector electric (NOBO Nordic NFK4W 10 ) | buc | 5,0000 |
| 33 | 08-03-602-1 apl | Dispozitive de incalzire: convector electric (NOBO Nordic NFK4W 05 ) | buc | 28,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. ДУ1 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Ventilator desfumare de acoperis UKROS91-071-DUVF400-N-00750/4-Y1 Lвыт= 31000м3/ч Nmax.эл.=7,5 кВт ~3/400 "CCKTM" | buc | 1,0000 |
| 35 | Pret furnizor | Piesa de montaj ( pahar ) STAM 400-71-N "CCKTM" | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret furnizor | Clapeta desfumare cu grila decorativa КПД 4-02-1000x1000-2f-MP220-out-R25-0 "CCKTM" | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret furnizor | Panou SHTORM-V-AVR-VD(7.5)P-4 "CCKTM" | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Convertor de frecventa FC102 P7K5 "CCKTM" | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. ПД1 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Ventilator OZA201-080-N-00550/4-Y1 Lвыт= 21700м3/ч Nmax.эл.=5,5 кВт ~3/400 "CCKTM" | buc | 1,0000 |
| 40 | Pret furnizor | Suport de montare OZA-MOP-080-NS "CCKTM" | buc | 1,0000 |
| 41 | Pret furnizor | Sustinerea elastica COM 400-OZA-080A-C "CCKTM" | buc | 1,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Sustinerea elastica COM 400-OZA-080В-C "CCKTM" | buc | 1,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Trecere la clapeta OZA-PEP-080-ZS "CCKTM" | buc | 1,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Clapeta GMK-Т-1000х1000-N-M220-S-1-YHL2 "CCKTM" | buc | 1,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Grila LAFPR10 1500x600 | buc | 9,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Panou SHTORM-V-AVR-VD(7.5)P-4 "CCKTM" | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Система ПД1 естественного подпора при дымоудалении |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Clapeta GMK-Т-1000х500-N-M220-S-1-YHL2 "CCKTM" | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.4. У1 |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Perdea de aer WING C200 "VTS" Include panou de control, suporturi de montare | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.5. Отопление |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Convector electric NOBO Nordic NFK4W 20 | buc | 2,0000 |
| 50 | Pret furnizor | Convector electric NOBO Nordic NFK4W 10 | buc | 5,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Convector electric NOBO Nordic NFK4W 05 | buc | 28,0000 |