# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparații din cadrul IMSP AMT Botanica 
prin procedura de achiziție – Licitația deschisă

Cod CPV:  45215140-0

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA

- IDNO: 1003600153360

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2

- Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: mcecoi@mail.ru, www.amt-botanica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

LOTUL 1 – Lucrări de reparație din cadrul CMF nr.1, mun. Chișinău, str.Titulescu, 37

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cab.116-117 (Cabinet Consultativ-Ftiziopneumologie) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 34,11 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,03 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,34 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,05 |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Zidarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD01C1 |  | Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. |  |  | m3 |  | 0,37 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 20,42 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 82,14 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
| 3 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,16 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 22,60 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,63 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 806,40 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,37 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 14,40 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,37 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |
| 4 | CL21A1 |  | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe |  |  | m |  | 24,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 14,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor |  |  | m |  | 24,00 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,72 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 28,80 |  |
|  |  |  |  | Total Zidarii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVC (Ferestre) |  |  | m2 |  | 3,84 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,81 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,81 |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (Usi) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
| 7 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi |  |  | m2 |  | 4,08 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,33 |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 4,08 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 26,52 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 6,28 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 6,57 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 2,12 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,47 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |
| 8 | CK07B |  | Pervazuri din PVC montante la ferestre |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri PVC ferestre |  |  | m |  | 4,20 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 9 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 3,78 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,78 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,12 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,89 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,27 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,78 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (Tavane) |  |  | m2 |  | 31,30 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,57 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 31,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,70 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,57 |  |
| 12 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 31,30 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 38,19 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 223,48 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,47 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
| 13 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 31,30 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,26 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 34,43 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 31,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,70 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,57 |  |
| 15 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 31,30 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 14,09 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,13 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 33,02 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (email lavabil de inalta calitate) |  |  | m2 |  | 31,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,22 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea email lavabil superioara |  |  | kg |  | 12,52 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,88 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,65 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,57 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
| 17 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - (Demontare teracota pereti) |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 24,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
| 19 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la (Pereti) |  |  | m2 |  | 58,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,90 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
| 20 | RpCG22A |  | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Perete nou) Mat. marunte (suruburi autofiletante, dibluri, banda si pasta de imbinare)=1,050 |  |  | m2 |  | 13,00 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 16,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,25 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 29,35 |  |
|  | 2840136312700 |  | Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale |  |  | m |  | 11,60 |  |
|  | 2840136312701 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  |  | m |  | 24,57 |  |
|  | 2682162611300 |  | Saltele din vata minerala |  |  | m2 |  | 13,65 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 21 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (Captusire teava canalizare) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  |  | m2 |  | 3,60 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,56 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 3,80 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 7,51 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 15,20 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 15,20 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 16,21 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 6,51 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 16,39 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 193,38 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
| 22 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zone demontare teracota si umplutura gol usa) |  |  | m2 |  | 34,20 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 34,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,84 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 270,18 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 20,52 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,82 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 88,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,64 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,40 |  |
| 24 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 88,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 107,36 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 628,32 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,35 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,95 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |
| 25 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 88,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 96,80 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 13,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 88,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,64 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,40 |  |
| 27 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 88,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 39,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,80 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 92,83 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 28 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (email lavabil de inalta calitate) |  |  | m2 |  | 88,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 48,40 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea email lavabil superioara |  |  | kg |  | 35,20 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,28 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 44,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Glafuri ferestre si usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 5,33 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,92 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,60 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 77,87 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 30 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 5,33 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,07 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 5,86 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 31 | CK18C Ksal 0.5 |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  | m |  | 44,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,72 |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltari din aluminiu |  |  | m |  | 46,20 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,10 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  | m2 |  | 5,33 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,27 |  |
| 33 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  | m2 |  | 5,33 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,53 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 5,62 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 34 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (email lavabil de inalta calitate) |  |  | m2 |  | 5,33 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,93 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea email lavabil superioara |  |  | kg |  | 2,13 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,67 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri ferestre si usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie |  |  | m2 |  | 31,30 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,21 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,21 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,57 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,57 |  |
| 36 | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 31,30 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,53 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,76 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 411,60 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,31 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,76 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |
| 37 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,91 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 12,18 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 51,60 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,40 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,24 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 38 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 14,60 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 5,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,46 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 15,64 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 5,37 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 91,98 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,53 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 4,38 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 39 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 |  |  | m2 |  | 19,30 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 26,63 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,28 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 20,47 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 20,47 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 19,49 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de constructie Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
| 41 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
| 42 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
| 43 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,35 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,10 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 44 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
| 45 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 51,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 47 | Pret de piata |  | Cutie pentru automate 16module IP40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10119241 |  | Cutie pentru automate 18 module IP40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 48 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,96 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,12 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,78 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 19,52 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,22 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 19,52 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,02 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 97,60 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,32 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,08 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 49 | Pret de piata |  | Automat 16A |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 10119242 |  | Automat 16A |  |  | buc |  | 16,00 |  |
| 50 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,02 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,09 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,24 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,66 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 51 | Pret de piata |  | Cablu din cupru ВВГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 1234 |  | Cablu din cupru ВВГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |
| 52 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,14 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,02 |  |
|  | 123456 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC =16mm |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,02 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,01 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,40 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,54 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,74 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,45 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 53 | Pret de piata |  | Clema de fixare ф16mm |  |  | buc |  | 90,00 |  |
|  | 12345 |  | Clema de fixare ф16mm |  |  | buc |  | 90,00 |  |
| 54 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,30 |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,60 |  |
| 55 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |
| 56 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 2 clape 10A 250V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator 2 clape - Intrerupator dublu 10 A 250 V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |
| 57 | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2746167335101 |  | Priza bipolara simpla - Priza unitara 16 A 250 V |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |
| 58 | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara dubla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 27461673351011 |  | Priza bipolara dubla - Priza dubla 16 A 250 V |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,60 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 59 | RpEE03A |  | Montarea prizelor RJ45 10A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,31 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza RJ45 10A |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 60 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  | m |  | 20,60 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 20,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IE05A |  | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
| 62 | RpIB01A |  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,69 |  |
|  | 2822115710000 |  | Radiatoare din fonta |  |  | m2 |  | 1,82 |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,00 |  |
| 63 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 64 | IC53A |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2875274119000 |  | Cot racord olandez |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 65 | IC08A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/8" |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,90 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel d25mm |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  | buc |  | 0,90 |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 4,44 |  |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  |  | buc |  | 0,90 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 66 | SA37A |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,48 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 67 | RpIB10H |  | Montarea radiatoarelor bimetal din aluminiu 5 Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,010 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,63 |  |
|  | 282211571000011 |  | Radiator bimetal aluminiu 5 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2875276305103 |  | Consola de incastrare |  |  | buc |  | 4,04 |  |
|  | 2721204110010 |  | Reductie |  |  | buc |  | 3,03 |  |
|  | 2875274123587 |  | Dop Dn=1 " |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2875277335819 |  | Purjor radiator 3/8" |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2513736604391 |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |
| 68 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d32mm |  |  | m |  | 4,12 |  |
| 69 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,42 |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 70 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,16 |  |
| 72 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 73 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,10 |  |
| 74 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
| 75 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
| 76 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,85 |  |
| 77 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placare perete lavoar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,95 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 3,09 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 11,21 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,42 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 60,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 78 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic d25mm |  |  | m |  | 3,06 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 1,35 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 79 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm |  |  | m |  | 2,06 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 80 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 81 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,29 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,93 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 82 | SC04B1 |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliajde lipit, streasina etc)=1,040 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,35 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,05 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  | 2746163336606 |  | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,08 |  |
| 83 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 84 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  | buc |  | 1,01 |  |
| 85 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cab.116-117 (Cabinet Consultativ-Ftiziopneumologie) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Coridor (Cab 116-117) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (perete din sticla din profile din aluminiu) |  |  | m2 |  | 8,22 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,73 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,73 |  |
| 87 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (Usa existenta) |  |  | m2 |  | 1,47 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,31 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,31 |  |
| 88 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,47 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,07 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,47 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,88 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,73 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,26 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,88 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,47 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 8,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,22 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 33,60 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 8,82 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 90 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - (Demontare teracota pereti) |  |  | m2 |  | 22,17 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 17,74 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,74 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |
| 92 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zone demontare teracota si umplutura gol usa) |  |  | m2 |  | 26,37 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 26,37 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,27 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 208,32 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 15,82 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,63 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 93 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 24,27 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,73 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,64 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,21 |  |
| 94 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 24,27 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 29,61 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 173,29 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |
| 95 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 24,27 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,85 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 26,70 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,64 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 96 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 24,27 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,73 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,64 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,21 |  |
| 97 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 24,27 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 10,92 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,43 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 25,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 98 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 24,27 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,35 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 9,71 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,46 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 12,13 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,21 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Glafuri usa |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 0,80 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,19 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 11,69 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 100 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 0,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 0,88 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 101 | CK18C Ksal 0.5 |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltari din aluminiu |  |  | m |  | 10,50 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  | m2 |  | 0,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,02 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,04 |  |
| 103 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  | m2 |  | 0,80 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 104 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 0,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,40 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri usa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 8,40 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,93 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,25 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 106 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006 |  |  | m2 |  | 8,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,93 |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 258,58 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,76 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 107 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm |  |  | m2 |  | 16,60 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,69 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 16,85 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 71,38 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,32 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,33 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 108 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 15,50 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 6,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,55 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 16,60 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 5,70 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 97,65 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,63 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 4,65 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de constructie Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
| 110 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
| 111 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,04 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
| 112 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 113 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
| 114 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 17,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,67 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,08 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,22 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 116 | Pret de piata |  | Cablu din cupru ВВГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 1234 |  | Cablu din cupru ВВГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 117 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |
|  | 123456 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC =16mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,67 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,80 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,18 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,58 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 118 | Pret de piata |  | Clema de fixare ф16mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 12345 |  | Clema de fixare ф16mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |
| 119 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |
| 120 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |  |
| 121 | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2746167335101 |  | Priza bipolara simpla - Priza unitara 16 A 250 V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 122 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  | m |  | 5,15 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 5,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Lucrari Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | RpIB10H |  | Montarea radiatoarelor bimetal din aluminiu 10 Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,010 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,63 |  |
|  | 282211571000012 |  | Radiator bimetal aluminiu 10 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2875276305103 |  | Consola de incastrare |  |  | buc |  | 4,04 |  |
|  | 2721204110010 |  | Reductie |  |  | buc |  | 3,03 |  |
|  | 2875274123587 |  | Dop Dn=1 " |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2875277335819 |  | Purjor radiator 3/8" |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2513736604391 |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |
| 124 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d32mm |  |  | m |  | 4,12 |  |
| 125 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,42 |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 126 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 127 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,45 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,55 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor (Cab 116-117) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Birou Informatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 7,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,16 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Perete receptie |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (executie perete la partea de jos) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,05 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 6,33 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 3,45 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 6,63 |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  | m2 |  | 3,11 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 3,68 |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 4,57 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 1,63 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,53 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 4,52 |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 88,73 |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,05 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
| 130 | CI17B aplicativ |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Placi MDF laminat placate pe perete din GC) |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2732103646000 |  | MDF laminat |  |  | m2 |  | 6,60 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2010212906648 |  | Sipci de lemn 38x58 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 131 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Perete receptie la partea de sus din profile PVC + Usa PVC incorporata) |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 6,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,26 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  | Total Perete receptie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,91 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 6,48 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,97 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,10 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,81 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
| 133 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | RpCG22A |  | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Perete nou) Mat. marunte (suruburi autofiletante, dibluri, banda si pasta de imbinare)=1,050 |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 20,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,05 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 36,57 |  |
|  | 2840136312700 |  | Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale |  |  | m |  | 14,46 |  |
|  | 2840136312701 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  |  | m |  | 30,62 |  |
|  | 2682162611300 |  | Saltele din vata minerala |  |  | m2 |  | 17,01 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 135 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zona demolare perete) |  |  | m2 |  | 3,23 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 25,52 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1,94 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 136 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,43 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,81 |  |
| 137 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 19,76 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 115,67 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 138 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,24 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 17,82 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,43 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 139 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,43 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,81 |  |
| 140 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,29 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,62 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 17,09 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 141 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 23,10 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,71 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 9,24 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,39 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,55 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,16 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. Glaf gol |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 3,23 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,80 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,97 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 47,19 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 143 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 3,23 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 3,55 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 144 | CK18C Ksal 0.5 |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,34 |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltari din aluminiu |  |  | m |  | 18,90 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 108,00 |  |
| 145 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  | m2 |  | 3,23 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,16 |  |
| 146 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  | m2 |  | 3,23 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 3,41 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 147 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 3,23 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,78 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 1,29 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,61 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Total Glaf gol |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.6. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,73 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,73 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,49 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,49 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |
| 149 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006 |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,58 |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 498,69 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,47 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
| 150 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm |  |  | m2 |  | 7,20 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,74 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 7,31 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 30,96 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,44 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,14 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 151 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 7,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 19,28 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 6,62 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 113,40 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,89 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 152 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,42 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,53 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 9,54 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 9,54 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 9,09 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari de constructie Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
| 154 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
| 155 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |
| 156 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,21 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 157 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
| 158 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 51,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,02 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,09 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,24 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,66 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 160 | Pret de piata |  | Cablu din cupru ВВГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 1234 |  | Cablu din cupru ВВГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5mm2 |  |  | m |  | 30,00 |  |
| 161 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,14 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,02 |  |
|  | 123456 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC =16mm |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,02 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,01 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,40 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,54 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,74 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,45 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 162 | Pret de piata |  | Clema de fixare ф16mm |  |  | buc |  | 90,00 |  |
|  | 12345 |  | Clema de fixare ф16mm |  |  | buc |  | 90,00 |  |
| 163 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |
| 164 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |
| 165 | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2746167335101 |  | Priza bipolara simpla - Priza unitara 16 A 250 V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 166 | RpEE03A |  | Montarea prizelor RJ45 10A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,31 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza RJ45 10A |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 167 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  | m |  | 15,45 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 15,45 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Lucrari Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | RpIB10H |  | Montarea radiatoarelor bimetal din aluminiu 10 Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,010 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,63 |  |
|  | 282211571000012 |  | Radiator bimetal aluminiu 10 |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2875276305103 |  | Consola de incastrare |  |  | buc |  | 4,04 |  |
|  | 2721204110010 |  | Reductie |  |  | buc |  | 3,03 |  |
|  | 2875274123587 |  | Dop Dn=1 " |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2875277335819 |  | Purjor radiator 3/8" |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2513736604391 |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |
| 169 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d32mm |  |  | m |  | 10,30 |  |
| 170 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,05 |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
| 171 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 172 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,35 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,65 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou Informatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Cab.122 (Secretariat 1+1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 27,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,07 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 10,96 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,64 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13,70 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,37 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
| 174 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (strapungere planseu teava canalizare lavuar) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,02 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |
| 176 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - (Demontare teracota pereti lavuar) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 177 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (Captusire teava canalizare subsol) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  |  | m2 |  | 0,40 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,51 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 0,42 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 0,83 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 1,69 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 1,69 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1,80 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 0,33 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 1,82 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 21,49 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 178 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 0,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,01 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,02 |  |
| 179 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 0,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2,86 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 180 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 0,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 0,44 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 181 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 0,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,01 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,02 |  |
| 182 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 0,40 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 183 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 0,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 184 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zona demontare teracota lavuar) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 23,70 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 185 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (perete nou GC) |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,43 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,81 |  |
| 186 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(perete nou GC) |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 19,76 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 115,67 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 187 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (perete nou GC) |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,24 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 17,82 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,43 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 188 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton (toti peretii) |  |  | m2 |  | 80,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,00 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 189 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (perete nou GC) |  |  | m2 |  | 16,20 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,29 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,62 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 17,09 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 190 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (toti peretii) vopsea email lavabila de inalta calitate |  |  | m2 |  | 80,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 44,00 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea email lavabil superioara |  |  | kg |  | 32,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,80 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 27,40 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,30 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,82 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,82 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
| 192 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006 |  |  | m2 |  | 27,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,82 |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 843,47 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,48 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,19 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,30 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
| 193 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm |  |  | m2 |  | 27,40 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,31 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 27,81 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 117,82 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,48 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,55 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 194 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 32,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 12,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,20 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 34,27 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 11,76 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 201,60 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 3,36 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 9,60 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Lucrari de constructie Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
| 196 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
| 197 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,04 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
| 198 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 199 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
| 200 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 17,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,67 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,08 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,22 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 202 | Pret de piata |  | Cablu din cupru ВВГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 1234 |  | Cablu din cupru ВВГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5mm2 |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 203 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,38 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |
|  | 123456 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC =16mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,67 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,80 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,18 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,58 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 204 | Pret de piata |  | Clema de fixare ф16mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 12345 |  | Clema de fixare ф16mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |
| 205 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |
| 206 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |
| 207 | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,64 |  |
|  | 2746167335101 |  | Priza bipolara simpla - Priza unitara 16 A 250 V |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1,20 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |
| 208 | RpEE03A |  | Montarea prizelor RJ45 10A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,31 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza RJ45 10A |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 209 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  | m |  | 10,30 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 10,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,16 |  |
| 211 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 212 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,10 |  |
| 213 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
| 214 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
| 215 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,85 |  |
| 216 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placare perete lavoar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,95 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 3,09 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 11,21 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,42 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 60,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 217 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic d25mm |  |  | m |  | 3,06 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 1,35 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 218 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm |  |  | m |  | 6,18 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,07 |  |
| 219 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
| 220 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,58 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,86 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 221 | SC04B1 |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliajde lipit, streasina etc)=1,040 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,35 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,05 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,04 |  |
|  | 2746163336606 |  | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,08 |  |
| 222 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 223 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  | buc |  | 1,01 |  |
| 224 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cab.122 (Secretariat 1+1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Intrare principala coridor stanga |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,26 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |
| 226 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (perete din sticla din profile din aluminiu) |  |  | m2 |  | 9,50 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,99 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,99 |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 7,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,17 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 15,99 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 31,20 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 8,19 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 16,35 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,82 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 229 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zona demontare perete) |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,48 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 230 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 16,35 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,45 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,82 |  |
| 231 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 16,35 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 19,95 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 116,74 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,29 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 232 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 16,35 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,27 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 17,99 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 233 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 16,35 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,45 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,82 |  |
| 234 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 16,35 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,64 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 17,25 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 235 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 16,35 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,99 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 6,54 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,98 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,18 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,82 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
| 237 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
| 238 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |
| 239 | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 2746167335101 |  | Priza bipolara simpla - Priza unitara 16 A 250 V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 240 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |
| 241 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  | m |  | 3,09 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 3,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intrare principala coridor stanga |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Cab.102 (Birou manager+secretariat) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 13,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,16 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.2. Zidarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | CD01C1 |  | Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 12,70 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 51,06 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
| 244 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,10 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,12 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,89 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 504,00 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 9,00 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |
| 245 | CL21A1 |  | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,60 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 24,00 |  |
|  |  |  |  | Total Zidarii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.3. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (Usi) |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
| 247 | CK25A |  | Usi confectionate din MDF inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,07 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi MDF |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,80 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,10 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,73 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,52 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (Tavane) |  |  | m2 |  | 38,20 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,58 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,73 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,91 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
| 249 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,15 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,73 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,91 |  |
| 250 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 38,20 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,60 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 272,75 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,02 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
| 251 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 38,20 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,64 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 42,02 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 5,73 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 252 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,15 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,73 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,91 |  |
| 253 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,20 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 17,19 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,82 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 40,30 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 254 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 38,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,01 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 15,28 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,29 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,10 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,91 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
| 255 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,41 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - (Demontare teracota pereti) |  |  | m2 |  | 38,40 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 30,72 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,72 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
| 257 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la (Pereti) |  |  | m2 |  | 51,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,19 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,74 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,58 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |
| 258 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (Captusire perete existent) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,91 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 9,50 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 18,77 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 37,99 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 37,99 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 40,52 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 7,51 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 16,28 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,79 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 40,97 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 483,46 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |
| 259 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zone demontare teracota+usi zidite) |  |  | m2 |  | 42,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 42,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,52 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 336,54 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 25,56 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 260 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,50 |  |
| 261 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 109,80 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 642,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,36 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,11 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |
| 262 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 99,00 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 13,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
| 263 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 13,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,50 |  |
| 264 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 40,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 94,94 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 265 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 49,50 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 36,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 45,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.6. Glafuri usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane |  |  | m2 |  | 1,56 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,47 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 22,79 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 267 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1,56 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,31 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1,72 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 268 | CK18C Ksal 0.5 |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  | m |  | 9,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,17 |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltari din aluminiu |  |  | m |  | 9,45 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 54,00 |  |
| 269 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  | m2 |  | 1,56 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,08 |  |
| 270 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  | m2 |  | 1,56 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,65 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 271 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 1,56 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,86 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 0,62 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,78 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri usi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1.7. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie |  |  | m2 |  | 38,20 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,90 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,91 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,91 |  |
| 273 | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 38,20 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 21,39 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,70 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 502,33 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,58 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |
| 274 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 |  |  | m2 |  | 38,20 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 52,72 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,49 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 40,51 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 40,51 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 38,58 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Lucrari de constructie Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
| 276 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
| 277 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |
| 278 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,21 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 279 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
| 280 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 68,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,32 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,88 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 282 | Pret de piata |  | Cablu din cupru ВВГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 1234 |  | Cablu din cupru ВВГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |
| 283 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,52 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,36 |  |
|  | 123456 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC =16mm |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,36 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,68 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,20 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,72 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,32 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 284 | Pret de piata |  | Clema de fixare ф16mm |  |  | buc |  | 120,00 |  |
|  | 12345 |  | Clema de fixare ф16mm |  |  | buc |  | 120,00 |  |
| 285 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,30 |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,60 |  |
| 286 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |  |
| 287 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 2 clape 10A 250V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator 2 clape - Intrerupator dublu 10 A 250 V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,20 |  |
| 288 | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,84 |  |
|  | 2746167335101 |  | Priza bipolara simpla - Priza unitara 16 A 250 V |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 2,20 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |
| 289 | RpEE03A |  | Montarea prizelor RJ45 10A |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,62 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza RJ45 10A |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 290 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  | m |  | 25,75 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 25,00 |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 25,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Lucrari Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | RpIB10H |  | Montarea radiatoarelor bimetal din aluminiu 10 Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,010 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,89 |  |
|  | 282211571000012 |  | Radiator bimetal aluminiu 10 |  |  | buc |  | 3,03 |  |
|  | 2875276305103 |  | Consola de incastrare |  |  | buc |  | 12,12 |  |
|  | 2721204110010 |  | Reductie |  |  | buc |  | 9,09 |  |
|  | 2875274123587 |  | Dop Dn=1 " |  |  | buc |  | 3,03 |  |
|  | 2875277335819 |  | Purjor radiator 3/8" |  |  | buc |  | 3,03 |  |
|  | 2513736604391 |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  | buc |  | 12,12 |  |
| 292 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d32mm |  |  | m |  | 30,90 |  |
| 293 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 294 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,07 |  |
| 295 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,35 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,65 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
| 297 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,32 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 298 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,20 |  |
| 299 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
| 300 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
| 301 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,85 |  |
| 302 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placare perete lavoar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,90 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 6,18 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 22,42 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,85 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 121,20 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 303 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm |  |  | m |  | 12,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic d25mm |  |  | m |  | 12,24 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 8,40 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 5,40 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,20 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
| 304 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm |  |  | m |  | 10,30 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
| 305 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,07 |  |
| 306 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,87 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,79 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 307 | SC04B1 |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliajde lipit, streasina etc)=1,040 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,70 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,08 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,08 |  |
|  | 2746163336606 |  | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,25 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,16 |  |
| 308 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 309 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  | buc |  | 2,03 |  |
| 310 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cab.102 (Birou manager+secretariat) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Coridor comun |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din MDF (6 Usi) |  |  | m2 |  | 12,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,65 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,65 |  |
| 312 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVC cu sticla (2 Usi) |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
| 313 | CK25A |  | Usi confectionate din MDF inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 Usi) |  |  | m2 |  | 12,60 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 9,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,01 |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi MDF |  |  | m2 |  | 12,60 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 50,40 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 6,30 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,20 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,56 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 314 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 Usi chirurg) |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,07 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,80 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,10 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,73 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,52 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 191,52 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 105,34 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 76,61 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,49 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 95,76 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,58 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Glafuri usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri usi plane |  |  | m2 |  | 8,32 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,36 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 2,50 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 121,56 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 317 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 8,32 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,66 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 9,15 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 1,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 318 | CK18C Ksal 0.5 |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  | m |  | 83,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,82 |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltari din aluminiu |  |  | m |  | 87,36 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,08 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 499,20 |  |
| 319 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  | m2 |  | 8,32 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,42 |  |
| 320 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  | m2 |  | 8,32 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 3,74 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,83 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 8,78 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 321 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 8,32 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,58 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea email obisnuit |  |  | kg |  | 3,33 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,16 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri usi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor comun |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Streasina exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | CB15A |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade |  |  | m2 |  | 1 959,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 97,96 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 587,76 |  |
|  | 1421402200410 |  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 9,80 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,59 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,18 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 11,76 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 19,59 |  |
|  | 2952270007617 |  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m |  |  | h-ut |  | 1 861,24 |  |
| 323 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  |  | m2 |  | 80,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 324 | CE31D |  | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m |  |  | m2 |  | 80,00 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 4,80 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 328,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,00 |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 3,20 |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 3,60 |  |
|  | 2030112947000 |  | Pervaz de rasinoase |  |  | m |  | 560,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 36,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
| 325 | CN32H |  | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat |  |  | m2 |  | 80,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 32,00 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 20,00 |  |
|  | 2430226100761 |  | Grund alchidic incolor fungicizat G005-3 |  |  | kg |  | 8,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Streasina exterioara |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Evacuare si transport gunoi |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | TrB01A1-4 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (demolare pereti despartitori, tencuiala veche, teracota veche) |  |  | t |  | 84,30 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 82,61 |  |
| 327 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri constructie, cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 84,30 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 93,57 |  |
| 328 | TrB22C1A2 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  | t |  | 84,30 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 42,15 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 21,07 |  |
| 329 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t |  | 84,30 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 36,59 |  |

Reparatie bir. 104 (Cabinet Chirurgie)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,55 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 82,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 82,04 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,54 |  |
| 2 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,95 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 14,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 18,14 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 6,05 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,21 |  |
| 3 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 16,57 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 16,57 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 2,12 |  |
| 4 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 6,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 6,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 1,70 |  |
| 5 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la tavane din placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 19,98 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 19,98 |  |
| 6 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -5buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,89 |  |
| 7 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 1,32 |  |
| 8 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,60 |  |
| 9 |  |  | RpEG17A |  |  | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
| 10 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari de radiatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,48 |  |
| 11 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 9,54 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 1,74 |  |
| 12 |  |  | RpSE06A |  |  | Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  |
| 13 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 1,90 |  |
| 14 |  |  | RpSC10A |  |  | Demontarea unei chiuvete din inox |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,88 |  |  | 0,88 |  |
| 15 |  |  | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 1,20 |  |
| 16 |  |  | RpSB03B |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,60 |  |
| 17 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
| 18 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 2,50 |  |
| 19 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 25,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,25 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 552,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,51 |  |
| 21 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, cu suprafata antiderapanta, dimensiuni 1200x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 81,13 |  |
|  |  |  | 2670112202052-1 |  |  |  | Gresie portelanat, minim 8mm grosime, cu suprafata antiderapanta, dimensiuni 1200x600mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 43,14 |  |
|  |  |  | 2462106110554-1 |  |  |  | Adeziv portelanat |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 182,75 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,23 |  |
| 22 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,80 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 11,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,98 |  |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 42,63 |  |
|  |  |  | 2462106110400-1 |  |  |  | Adeziv portelanat |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 14,63 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 250,74 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,30 |  |  | 11,94 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 1,99 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 13,19 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 3,67 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 7,26 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 15,68 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 15,86 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 187,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,48 |  |
| 24 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 114,95 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 16,09 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 22,99 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,75 |  |
| 25 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 114,95 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 140,24 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 820,74 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 9,08 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,84 |  |
| 26 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 114,95 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 27,59 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 2 465,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 27,59 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 5,17 |  |
| 27 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 360,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,60 |  |
| 28 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 10,70 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 105,19 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,21 |  |
| 29 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,15 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 24,43 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 134,37 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 18,32 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,04 |  |
| 30 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,15 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 18,32 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 6,11 |  |
| 31 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,15 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 54,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 12,22 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 128,86 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,12 |  |
| 32 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,15 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 18,32 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 6,11 |  |
| 33 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 122,15 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 67,18 |  |
|  |  |  | 2430116103800-2 |  |  |  | Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 48,86 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 7,33 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 61,08 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 6,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,24 |  |
| 34 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,30 |  |
| 35 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 42,84 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,10 |  |
| 36 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 128,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,27 |  |
| 37 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placarea zonei de linga lavoar cu faianta 1200x600mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 2670112202051-1 |  |  |  | Placi din ceramice 1200x600mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 36,36 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 2,36 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la tavane in 2 straturi, norma de consum 0.2l/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 5,95 |  |
|  |  |  | 2430226101010-2 |  |  |  | Solutie antimucegai |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,12 |  |
| 39 |  |  | СF59J |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,254 |  |  | 95,80 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,092 |  |  | 46,41 |  |
|  |  |  | 2710703520284-2 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 0,956 |  |  | 40,63 |  |
|  |  |  | 2710703520285-2 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,288 |  |  | 97,24 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,444 |  |  | 103,87 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7878 |  |  | 33,48 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,282 |  |  | 11,98 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,091 |  |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,716 |  |  | 72,93 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,84 |  |  | 715,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,21 |  |
| 40 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 19,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,25 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 44,83 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
| 41 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 6,38 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,12 |  |
| 42 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 23,38 |  |
|  |  |  | 2430116103800-2 |  |  |  | Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analogic |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 21,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2000 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 7,94 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,11 |  |
| 44 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,73 |  |  | 2,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2030112939150-1 |  |  |  | Usi din profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara, |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |  |
| 45 |  |  | CK17F1 |  |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 6,62 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2521106718390-1 |  |  |  | PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 4,72 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
| 46 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2811236306200-1 |  |  |  | Grila de ventilare 250x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 16,00 |  |
| 48 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,40 |  |
| 49 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
| 50 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 51 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 30,60 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,62 |  |
| 52 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,03 |  |
| 53 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 4,50 |  |
| 54 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,24 |  |
| 55 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,03 |  |
| 56 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,06 |  |
| 57 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar portelanat |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
| 58 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar existent) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,31 |  |
| 59 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 60 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu miner lung pentru institurii medicale, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2913124201370-1 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu miner lung pentru institurii medicale, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
| 61 |  |  | SC05A |  |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din inox 800x600, inclusiv sistema de fixare de perete, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,70 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2875114200020-1 |  |  |  | Chiuveta din inox 800x600, inclusiv sistema de fixare de perete, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2523126719771 |  |  |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,60 |  |  | 0,61 |  |
| 62 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2521216720160-1 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,15 |  |
| 63 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,12 |  |
| 64 |  |  | SA40B |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875277330522-1 |  |  |  | Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2664102102017 |  |  |  | Mortar ciment M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
| 65 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2523156721037-6 |  |  |  | Revizie din polipropilena PP D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 66 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2523156721037-2 |  |  |  | Revizie din polipropilena D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
| 67 |  |  | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,52 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2875274204040-4 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 68 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 9,28 |  |
| 70 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 6,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,24 |  |
| 71 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 5,92 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,35 |  |
| 72 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 61,80 |  |
| 73 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 6,00 |  |
| 74 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,30 |  |
| 75 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
| 76 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,15 |  |
| 77 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
| 78 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 2,56 |  |
| 79 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-1 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 80 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-5 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-2 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 5 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 81 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,10 |  |
| 82 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,10 |  |
| 83 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,13 |  |
| 84 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
| 85 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,50 |  |
| 87 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 127,50 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 1,50 |  |
| 88 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
| 89 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 91 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 40A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 92 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |  |
| 93 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,30 |  |
| 94 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |  |
| 95 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 67,98 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,30 |  |
| 96 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 135,96 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 6,60 |  |
| 97 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x6mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2722103107001-4 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x6mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 33,06 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,96 |  |
| 98 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 193,72 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 28,35 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 28,35 |  |
| 99 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2521216704234-1 |  |  |  | Tub gofrat PVC D32 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 32,29 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 4,72 |  |
| 100 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,60 |  |
| 101 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1111000100020-5 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 102 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2746167335100-13 |  |  |  | Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 20,00 |  |
| 103 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2746167335100-12 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
| 104 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane din Gips-Carton 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2875274400501-5 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane din Gips-Carton 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,40 |  |
| 105 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 4,80 |  |
| 106 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 82987511 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 24 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 108 |  |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P/40A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 854313535 |  |  |  | Separator de sarcina 3P/40A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 109 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 110 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
| 111 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Suma estimativă pentru lotul 1 – 1 464 897,71 lei

LOTUL 2 – Lucrări de reparație din cadrul CCD, mun. Chișinău, bd.Dacia 5/2B și CMF nr.3 mun. Chișinău, bd.Dacia 5/2A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Scara etajul -1-VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 173,50 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 199,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 199,52 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 3,47 |  |
| 2 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor,metalice etc cu recuperarea materialelor pentru ulterioara lor montare 117.5m.l. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 175,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 23,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 23,50 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 5,88 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane si partea inferioara a scarilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 263,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 31,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 39,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 13,15 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 2,63 |  |
| 4 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 381,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 45,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 57,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 19,05 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 3,81 |  |
| 5 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |  |
| 6 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 10,00 |  |
| 7 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | CI12A |  |  | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Placarea treptelor si la odihna scarii cu placi de granit 20mm, marginea treptei va avea forma rotungita, culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 173,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 4,00 |  |  | 694,00 |  |
|  |  |  | 7122030012940 |  |  |  | Pietrar |  |  |  | h-om |  |  | 3,00 |  |  | 520,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 138,80 |  |
|  |  |  | 2670112202050-1 |  |  |  | placi de granit 20mm, culoarea se va consulta cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,06 |  |  | 185,75 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 140,19 |  |
|  |  |  | 2462106120000 |  |  |  | Adeziv pentru placaje |  |  |  | kg |  |  | 4,20 |  |  | 735,99 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  | 3 504,70 |  |
|  |  |  | 2875275891519 |  |  |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 70,09 |  |
|  |  |  | 2681116002696 |  |  |  | Disc diamantat |  |  |  | buc |  |  | 0,0075 |  |  | 1,31 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 175,24 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,00 |  |  | 173,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 8,68 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 2,08 |  |
| 9 |  |  | CI13A |  |  | Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T(Plinta de granit 20mm, h=80mm cu marginea rotungita) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 91,70 |  |
|  |  |  | 7122030012940 |  |  |  | Pietrar |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 201,74 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 13,76 |  |
|  |  |  | 2874116312400 |  |  |  | Plinta de granit 20mm, h=80mm |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 93,53 |  |
|  |  |  | 2875276305086 |  |  |  | Consola din otel profilat pt.glafuri |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 155,89 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 165,06 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2551447335247 |  |  |  | Praf de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 13,76 |  |
|  |  |  | 1411112205747 |  |  |  | Praf de travertin |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Trepte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,75 |  |
| 11 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (Reparatie partiala a peretilor) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 67,10 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 392,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,88 |  |
| 12 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 184,35 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 16,59 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 184,35 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 1 106,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,84 |  |
| 13 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, inclusiv partea laterala a scarilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 51,70 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 76,83 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 15,51 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 755,34 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 1,53 |  |
| 14 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 106,70 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 21,34 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 117,37 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 16,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,03 |  |
| 15 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 414,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 12,44 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 62,21 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 20,74 |  |
| 16 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 414,70 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 186,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 41,47 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 437,47 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,41 |  |
| 17 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 414,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 12,44 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 62,21 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 20,74 |  |
| 18 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 414,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 228,08 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 165,88 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 24,88 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 207,35 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 20,74 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,80 |  |
| 20 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie partiala a tavanelor) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,53 |  |  | 55,08 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 257,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 2,84 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,70 |  |
| 21 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 129,60 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 11,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 129,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 777,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,30 |  |
| 22 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 263,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 7,89 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 39,45 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 13,15 |  |
| 23 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 263,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 118,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 26,30 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 277,44 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,26 |  |
| 24 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 263,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 7,89 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 39,45 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 13,15 |  |
| 25 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 263,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 144,65 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 105,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 15,78 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 131,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 13,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | RpCL08A |  |  | Montarea mainii curente din inox, simple, fixate pe trepte din granit (Balustrada din inox existenta, se exclude materialul) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 117,50 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 94,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 32,90 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  | 17,62 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 3,52 |  |
| 27 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in trepte din granit executate cu carota p-u montarea balustradei din inox existente (Diblu din metal cu ancher 10x80) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2874136313300-1 |  |  |  | Diblu din metal cu ancher 10x80 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara etajul -1-VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Casieria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 5,46 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 5,46 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,70 |  |
| 29 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,38 |  |
| 30 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |  |
| 31 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,70 |  |
| 32 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti din placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 2,82 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 2,82 |  |
| 33 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,44 |  |
| 34 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,60 |  |
| 35 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari de radiatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |
| 36 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 6,46 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 0,49 |  |
| 37 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 38 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 1,50 |  |
| 39 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,75 |  |
| 40 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 182,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,17 |  |
| 42 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, cu suprafata antiderapanta, dimensiuni 600x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,909 |  |  | 6,68 |  |
|  |  |  | 2670112202052-2 |  |  |  | Gresie portelanat, minim 8mm grosime, cu suprafata antiderapanta, dimensiuni 600x600mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 2462106110554-1 |  |  |  | Adeziv portelanat |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 15,05 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,02 |  |
| 43 |  |  | CG36B |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 15m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  | 14,49 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,17 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  |  |  | Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 11,14 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 11,14 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  | Plinte din PVC 80mm |  |  |  | m |  |  | 1,414427 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 4,29 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj UW 100 |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2710703520285-2 |  |  |  | Profil de suport CW100 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din vata minerala 100mm, 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 2,42 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 47,09 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 0,10 |  |
| 45 |  |  | CK18C |  |  | Montarea profilului UA din otel zincat pentru rigidizarea tocurilor la usi |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,26 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2743123549025-1 |  |  |  | profilului UA din otel zincat pentru rigidizarea tocurilor la usi |  |  |  | m |  |  | 1,05 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 30,00 |  |
| 46 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 5,39 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,92 |  |
| 47 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 46,97 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 274,89 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,62 |  |
| 48 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 825,82 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 1,73 |  |
| 49 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,07 |  |
| 50 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 3,19 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 31,41 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,06 |  |
| 51 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 31,90 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,01 |  |
| 52 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,45 |  |
| 53 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 13,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 30,59 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,03 |  |
| 54 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,45 |  |
| 55 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 15,95 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 11,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |  |
| 56 |  |  | CK17F1 |  |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 13,96 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |  | 4,28 |  |
|  |  |  | 2521106718390-1 |  |  |  | PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 9,97 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 6,65 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,70 |  |
| 58 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie partiala a peretilor) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,53 |  |  | 21,42 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 99,96 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,27 |  |
| 59 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,70 |  |
| 60 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 14,77 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 61 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,70 |  |
| 62 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2811236306200-1 |  |  |  | Grila de ventilare 250x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 64 |  |  | RpCO40F |  |  | Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor, Imbracarea usii metalice existente cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura necesara |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,79 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2521106718390-1 |  |  |  | PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 2873145886928 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2416306109913 |  |  |  | Aracet DP 25 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2430226100747 |  |  |  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,13 |  |
| 65 |  |  | CK22B |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din profil de aluminiu, inclusiv 1 usa si 1 fereastra pentru casierie, cu umplutura din geam termopan si panou sandwich, inclusiv furnitura necesara, tipul si modelul constructiei se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,91 |  |  | 3,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2030112951000-1 |  |  |  | Perete dispartitor din profil de aluminiu, inclusiv 1 usa si 1 fereastra pentru casierie, cu umplutura din geam termopan si panou sandwich, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,60 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
| 66 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 14,77 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 21,10 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,28 |  |
| 67 |  |  | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica 2000x800, imbracata cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,54 |  |  | 5,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2812106306000-1 |  |  |  | Usa metalica 2000x800, imbracata cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura necesara |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,28 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,40 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
| 68 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Grila la fereastra 2.7x1.7m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 45,90 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 8,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 45,90 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,02 |  |
| 70 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 71 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
| 72 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 73 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar existent) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,31 |  |
| 74 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 75 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
| 76 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,90 |  |
| 78 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,07 |  |
| 79 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,11 |  |
| 80 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 20,60 |  |
| 81 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 2,00 |  |
| 82 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,22 |  |
| 83 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |
| 84 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 85 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
| 86 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,84 |  |
| 87 |  |  | IB05B |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2822115700000-3 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 88 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,02 |  |
| 89 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,02 |  |
| 90 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,16 |  |
| 91 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 92 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,50 |  |
| 94 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 25,50 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
| 95 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 1,16 |  |
| 96 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casieria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Bloc sanitar (WC) (subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,32 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 0,30 |  |
| 98 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,24 |  |
| 99 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,30 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 38,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 38,64 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,72 |  |
| 100 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,90 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 4,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,38 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,36 |  |
| 101 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 3,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 3,31 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,42 |  |
| 102 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,34 |  |
| 103 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,38 |  |
| 104 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,44 |  |
| 105 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
| 106 |  |  | RpSE06A |  |  | Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  |
| 107 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 108 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 1,10 |  |
| 109 |  |  | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,60 |  |
| 110 |  |  | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,36 |  |
| 111 |  |  | RpSB03B |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,32 |  |
| 112 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 2,50 |  |
| 113 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 1,25 |  |
| 114 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 1,19 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,42 |  |
| 116 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 110,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,10 |  |
| 117 |  |  | IzF01A |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa- norma de consum 1.5kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,30 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 118 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,61 |  |  | 22,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 2661112800700-1 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 8,76 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,05 |  |  | 34,43 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  | 170,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 7,65 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,835 |  |  | 3,67 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2710703520284-2 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 0,919 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,35 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,271 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,65 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,19 |  |  | 32,38 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 0,10 |  |
| 120 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 4,13 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 5,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,48 |  |
| 121 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,40 |  |  | 41,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 8,85 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,50 |  |  | 309,75 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,24 |  |
| 122 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 11,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,54 |  |
|  |  |  | 2664102100000-1 |  |  |  | Mortar M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,12 |  |
| 123 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 61,95 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 62,57 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 18,59 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,04 |  |
| 124 |  |  | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,44 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,98 |  |  | 4,90 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0062 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 125 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=2.5m) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 69,30 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 32,45 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 190,89 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 12,41 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong cu panouri din aluminiu) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 17,42 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane armstrong cu panouri din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 8,92 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,73 |  |  | 1,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2030112939150-1 |  |  |  | Usi din profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara, |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 128 |  |  | CK22A |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2030112951000-2 |  |  |  | Pereti dispartitori din profil de aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,195 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,058 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,80 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 8,00 |  |
| 130 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
| 131 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 1,16 |  |
| 132 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 133 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 4,65 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,31 |  |
| 134 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 135 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,25 |  |
| 136 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,12 |  |
| 137 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,01 |  |
| 138 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
| 139 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar portelanat |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
| 140 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 141 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2521216720160-1 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,04 |  |
| 142 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 143 |  |  | SA40B |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875277330522-1 |  |  |  | Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2664102102017 |  |  |  | Mortar ciment M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
| 144 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2523156721037-1 |  |  |  | Revizie din polipropilena PP D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,02 |  |
| 145 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2523156721037-5 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 146 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2523156721037-2 |  |  |  | Revizie din polipropilena D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
| 147 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2523156721037-6 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 148 |  |  | SB24A |  |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardosea din inox D 50mm, cu clapeta antimiros ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,83 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2875114202905-3 |  |  |  | Sifon de pardosea din inox D 50mm, cu clapeta antimiros |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1752117307067 |  |  |  | Calafat gudronat |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
| 149 |  |  | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,52 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2875274204040-4 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 150 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 151 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,70 |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 153 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 154 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,09 |  |
| 155 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 16,48 |  |
| 156 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 1,40 |  |
| 157 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,18 |  |
| 158 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |
| 159 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 160 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
| 161 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,80 |  |
| 162 |  |  | IB05B |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-5 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2822115700000-2 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 5 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 163 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,02 |  |
| 164 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,02 |  |
| 165 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,06 |  |
| 166 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 167 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar (WC) (subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Baie cu dus (subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | RpSC02A |  |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 |  |
| 169 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 170 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 0,10 |  |
| 171 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,05 |  |
| 172 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 174 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
| 175 |  |  | IzF01A |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa- norma de consum 1.5kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,30 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 176 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,61 |  |  | 3,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2661112800700-1 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,05 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 1,60 |  |
| 178 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 179 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
| 180 |  |  | SB24A |  |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardosea din inox D 50mm, cu clapeta antimiros, trap pentru dus ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,83 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2875114202905-5 |  |  |  | Sifon de pardosea din inox D 50mm, cu clapeta antimiros, trap pentru dus |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1752117307067 |  |  |  | Calafat gudronat |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
| 181 |  |  | SD02A |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 182 |  |  |  |  |  | Bara pentru perdea cu perdea de dus |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 737837 |  |  |  | Bara pentru perdea cu perdea de dus |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 184 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 185 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,09 |  |
| 186 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 16,48 |  |
| 187 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 1,40 |  |
| 188 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,18 |  |
| 189 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |
| 190 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 191 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
| 192 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,80 |  |
| 193 |  |  | IB05B |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-5 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2822115700000-2 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 5 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 194 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,02 |  |
| 195 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,02 |  |
| 196 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,06 |  |
| 197 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 198 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,73 |  |  | 1,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2030112939150-1 |  |  |  | Usi din profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara, |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Baie cu dus (subsol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Ventilare in blocuri saitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | RCsB30N |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (K=1,9, p-u grosimea peretelui de 200mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,567 |  |  | 3,23 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,243 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 5001000100135-1 |  |  |  | Freza cu carota diamanta D150 |  |  |  | buc |  |  | 0,0115 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0751 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,39 |  |  | 2,22 |  |
| 201 |  |  | RCsB30N |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (K=7,3, p-u grosimea peretelui de 800 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,567 |  |  | 4,14 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,243 |  |  | 1,77 |  |
|  |  |  | 5001000100135-1 |  |  |  | Freza cu carota diamanta D150 |  |  |  | buc |  |  | 0,0115 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0751 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,39 |  |  | 2,85 |  |
| 202 |  |  | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canal circular D125mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,78 |  |  | 13,23 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 2,83 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,25 |  |  | 4,42 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 21,21 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,70 |  |  | 16,61 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 21,21 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 21,21 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,18 |  |
| 203 |  |  | VA14B |  |  | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (D125) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 5,93 |  |  | 7,12 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,20 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,24 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2710403600203 |  |  |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,30 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 204 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm (Синтетический каучук RUBBER С 10х1000х10 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,474 |  |  | 2,23 |  |
|  |  |  | 15933316770-2 |  |  |  | Синтетический каучук RUBBER С 10х1000х10 |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 4,84 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,21 |  |
| 205 |  |  |  |  |  | Скотч алюминиевый 75ммХ50м |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 354354345 |  |  |  | Скотч алюминиевый 75ммХ50м |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 206 |  |  | VC34A |  |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2710703504760 |  |  |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,04 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1421102200575 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,15 |  |
| 207 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400х150мм, montate in usi) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 281123630321-31 |  |  |  | Grila de ventilare din aluminiu dreptunghiulara, 400х150мм, montate in usi |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,00 |  |
| 208 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu D125) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 281123630321-1 |  |  |  | Grila de ventilare din aluminiu D125 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,00 |  |
| 209 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu exterioara D125) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 281123630321-2 |  |  |  | Grila de ventilare din aluminiu exterioara D125 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare in blocuri saitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Reparatie scara exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,28 |  |
| 211 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,28 |  |
| 212 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie existenta) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,61 |  |  | 14,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 1,59 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie (Material existent) |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 5,66 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,05 |  |  | 22,28 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Reparatie scara exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Lucrari de reparatie curenta la acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | RpCI42F |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |  | 1,20 |  |
| 214 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,24 |  |
| 215 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |  |  | 22,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 0,26 |  |
| 216 |  |  | IzF04B K=2 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa tip linocrom sau analogic) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Carton bitumat linocrom |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie curenta la acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Montarea balustradei la scara exterioara (CMF3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | CH06A |  |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |  | 5,85 |  |
|  |  |  | 2812106305714-1 |  |  |  | Balustrada din inox |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,10 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 4,55 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,30 |  |
| 218 |  |  | RpCB18C |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,00 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,01 |  |
| 219 |  |  | SB24E |  |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardosea verticala pentru burlan montat la exterior, PP D110/125, cu inel pentru burlan D50mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,05 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2875114202905-1 |  |  |  | Sifon de pardosea verticala pentru burlan montat la exterior, PP D110/125, cu inel pentru burlan D50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1752117307067 |  |  |  | Calafat gudronat |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 220 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montarea balustradei la scara exterioara (CMF3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Retele electrice interne casierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 222 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 223 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 224 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 225 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 226 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 11,33 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,55 |  |
| 227 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 45,32 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,20 |  |
| 228 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x6mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2722103107001-4 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x6mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 11,02 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,32 |  |
| 229 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 53,81 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 7,88 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 7,88 |  |
| 230 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2521216704234-1 |  |  |  | Tub gofrat PVC D32 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 10,76 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 1,58 |  |
| 231 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 232 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2746167335100-13 |  |  |  | Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |
| 233 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2746167335100-12 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
| 234 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane din Gips-Carton 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875274400501-5 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane din Gips-Carton 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
| 235 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
| 236 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne casierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Retele electrice interne blocuri sanitare subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 238 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 239 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 240 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 241 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 242 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 13,60 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,66 |  |
| 243 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 22,66 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,10 |  |
| 244 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 34,44 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 5,04 |  |
| 245 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1111000100020-5 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,60 |  |
| 246 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2746167335100-15 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
| 247 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2875274400501-6 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
| 248 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 3,20 |  |
| 249 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 250 |  |  | SE59A |  |  | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,04 |  |
| 251 |  |  | SE44A |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,46 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 7214070021500 |  |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  | h-om |  |  | 0,93 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2875274122143 |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 5,70 |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 2710603400029 |  |  |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2722103306338 |  |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  | m |  |  | 0,60 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne blocuri sanitare subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Ventilare in blocuri saitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,55 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare in blocuri saitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Retele electrice interne casierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 829873252323 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 254 |  |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85431355635 |  |  |  | Separator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 255 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 256 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 257 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne casierie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Retele electrice interne blocuri sanitare subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 829873252323 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 259 |  |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85431355635 |  |  |  | Separator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 260 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 261 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 262 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 263 |  |  |  |  |  | Uscator pentru miini electric minim 800W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3535135 |  |  |  | Uscator pentru miini electric minim 800W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 264 |  |  |  |  |  | Boiler electric 100l. 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5165151 |  |  |  | Boiler electric 100l. 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne blocuri sanitare subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Ventilare in blocuri saitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  |  |  |  |  | Ventilator circular l=330m3/h 10Pa |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5344324 |  |  |  | Ventilator circular l=330m3/h 10Pa |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ventilare in blocuri saitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Suma estimativă pentru lotul 2 – 1 153 619,67 lei

LOTUL 3 – Lucrări de reparație din cadrul CMF nr.2, mun. Chișinău, str.Independenței, 28

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Bir. 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: pereti din placaj laminat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,40 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 3,82 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 3,53 |  |
| 2 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 100,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 12,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 15,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 5,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,16 |  |
| 4 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -4buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,51 |  |
| 5 |  |  | RpCM33F |  |  | Demontarea placajelor din sticla- oglinda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,27 |  |
| 6 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 17,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 17,25 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,25 |  |
| 7 |  |  | RpCK41B |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 20,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 20,25 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,025 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 3,00 |  |
| 8 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 1,32 |  |
| 9 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,60 |  |
| 10 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 11 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari de radiatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,48 |  |
| 12 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 6,08 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 2,54 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 0,46 |  |
| 13 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
| 14 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 2,50 |  |
| 15 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 975,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,90 |  |
| 17 |  |  | CG01A1 K=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 322,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,22 |  |
| 18 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 17,55 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,30 |  |  | 1 147,50 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,75 |  |
| 19 |  |  | CG36B |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 39m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  | 103,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,17 |  |  | 12,75 |  |
|  |  |  | 2670112204051-2 |  |  |  | Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 79,54 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 79,54 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  | Plinte din PVC 60mm |  |  |  | m |  |  | 0,51485 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 5,63 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 2710703520284-3 |  |  |  | Profil de ghidaj UW |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2710703520285-3 |  |  |  | Profil de suport CW100 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 3,18 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 61,80 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 0,14 |  |
| 21 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 100,30 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 14,04 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 20,06 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,02 |  |
| 22 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 100,30 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 122,37 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 716,14 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,60 |  |
| 23 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 100,30 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 24,07 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 2 151,44 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 24,07 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 4,51 |  |
| 24 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 210,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,35 |  |
| 25 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,75 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 127,84 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,26 |  |
| 26 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 109,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 21,90 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 120,45 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 16,43 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,03 |  |
| 27 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 14,48 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,83 |  |
| 28 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 101,27 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,10 |  |
| 29 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 14,48 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,83 |  |
| 30 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 53,08 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 38,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 5,79 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 48,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 4,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,19 |  |
| 31 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 3,61 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 21,21 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,72 |  |
| 33 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie partiala a tavanelor) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,53 |  |  | 22,18 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 103,53 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,28 |  |
| 34 |  |  | CF53B K=5 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 22,47 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 103,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,16 |  |
| 35 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,24 |  |
| 36 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,72 |  |
| 37 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 6,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 38 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,72 |  |
| 39 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 7,98 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 7,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
| 40 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 147,60 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 288,00 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 75,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 42 |  |  | CK17F1 |  |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 7,01 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 1,91 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 2521106718390-1 |  |  |  | PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 5,01 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 1,43 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 3,34 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,05 |  |
| 43 |  |  | CI10A1 aplicativ |  |  | Placaje cu placute de sticla de format mai mare de 40x40 mm, livrate in vrac, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interioar, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate pe glet existent, Oglinda simpla 6mm, placata pe perete 5500x2500mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,75 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 2,95 |  |  | 40,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 1412212205757 |  |  |  | Creta macinata |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2881116003000 |  |  |  | Oglinda din sticla 6mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,055 |  |  | 14,51 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 13,75 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,11 |  |
| 44 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 2,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2811236306200-1 |  |  |  | Grila de ventilare 250x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 6,40 |  |
| 46 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 13,60 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
| 47 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 1,16 |  |
| 48 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 49 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 2,79 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 9,18 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,19 |  |
| 50 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-3 |  |  |  | Racord olandez PPR D20 x 3/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 51 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 52 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 53 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,35 |  |
| 54 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,07 |  |
| 55 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 56 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 57 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar portelanat |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
| 58 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 59 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,06 |  |
| 60 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2523156721037-6 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 61 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 4,64 |  |
| 63 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,12 |  |
| 64 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 2,96 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,18 |  |
| 65 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 16,48 |  |
| 66 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 1,60 |  |
| 67 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,24 |  |
| 68 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
| 69 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,15 |  |
| 70 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
| 71 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,80 |  |
| 72 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-1 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
| 73 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,10 |  |
| 74 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,10 |  |
| 75 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,13 |  |
| 76 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
| 77 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,50 |  |
| 79 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 127,50 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 1,50 |  |
| 80 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
| 81 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Bir. 305, 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 12,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 15,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,05 |  |
| 83 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,02 |  |
| 84 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,76 |  |
| 85 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 8,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 8,86 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,16 |  |
| 86 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 1,54 |  |
| 87 |  |  | RpCM33F |  |  | Demontarea placajelor din sticla- oglinda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,11 |  |
| 88 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
| 89 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,48 |  |
| 90 |  |  | RpEG17A |  |  | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
| 91 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari de radiatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,36 |  |
| 92 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 17,10 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 7,16 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 1,30 |  |
| 93 |  |  | RpSE06A |  |  | Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  |
| 94 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 1,90 |  |
| 95 |  |  | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,18 |  |
| 96 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 97 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 2,00 |  |
| 98 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 500,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,46 |  |
| 100 |  |  | CG01A1 K=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 165,55 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,12 |  |
| 101 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 9,01 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,30 |  |  | 589,05 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 3,46 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,38 |  |
| 102 |  |  | CG36B |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36,6m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  | 53,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,17 |  |  | 6,54 |  |
|  |  |  | 2670112204051-2 |  |  |  | Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 40,83 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 40,83 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  | Plinte din PVC 60mm |  |  |  | m |  |  | 0,941236 |  |  | 36,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 5,65 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 2710703520284-2 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 2710703520285-2 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 80,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,21 |  |
| 104 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 14,77 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 21,10 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,28 |  |
| 105 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 128,71 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 753,27 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 8,33 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,69 |  |
| 106 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 105,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 25,32 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 2 262,97 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 25,32 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 4,75 |  |
| 107 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,25 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,37 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 15,25 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 91,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,15 |  |
| 108 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 3,94 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 38,72 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,08 |  |
| 109 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,15 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 21,63 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 118,96 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 16,22 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,03 |  |
| 110 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,15 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 16,22 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,41 |  |
| 111 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,15 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 48,67 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 10,82 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 114,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,11 |  |
| 112 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,15 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 16,22 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,41 |  |
| 113 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,15 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 59,48 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 43,26 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 6,49 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 54,08 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 5,41 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,22 |  |
| 114 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 7,48 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 20,60 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 78,92 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 154,00 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 40,42 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 5,44 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |  |
| 117 |  |  | CK17F1 |  |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 14,11 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 2521106718390-1 |  |  |  | PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,10 |  |
| 118 |  |  | CI10A1 aplicativ |  |  | Placaje cu placute de sticla de format mai mare de 40x40 mm, livrate in vrac, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interioar, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate pe glet existent, Oglinda simpla 6mm, placata pe perete 1500x1200mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 2,95 |  |  | 5,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 1412212205757 |  |  |  | Creta macinata |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2881116003000 |  |  |  | Oglinda din sticla 6mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,055 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,01 |  |
| 119 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 3,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2811236306200-1 |  |  |  | Grila de ventilare 250x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 4,00 |  |
| 120 |  |  | CK22A |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2030112951000-3 |  |  |  | Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 27,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,195 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,058 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,80 |  |  | 3,68 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 3,20 |  |
| 122 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
| 123 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 124 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 125 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,21 |  |
| 126 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-3 |  |  |  | Racord olandez PPR D20 x 3/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 127 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 128 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 129 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
| 130 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |
| 131 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
| 132 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
| 133 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (350x350mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2622102438000-1 |  |  |  | Lavoar portelanat 350x350mm |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,06 |  |
| 134 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
| 135 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 136 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2523156721037-6 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 137 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
| 139 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 140 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,13 |  |
| 141 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 12,36 |  |
| 142 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 1,20 |  |
| 143 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,18 |  |
| 144 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 3,09 |  |
| 145 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,13 |  |
| 146 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,60 |  |
| 147 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,60 |  |
| 148 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-1 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,60 |  |
| 149 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,07 |  |
| 150 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,07 |  |
| 151 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,10 |  |
| 152 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
| 153 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,00 |  |
| 155 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,80 |  |
| 156 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
| 157 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 305, 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Bir. 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: pereti din placaj laminat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,25 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 3,41 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 3,15 |  |
| 159 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 10,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 12,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,84 |  |
| 160 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,07 |  |
| 161 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -4buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,51 |  |
| 162 |  |  | RpCM33F |  |  | Demontarea placajelor din sticla- oglinda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
| 163 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,70 |  |
| 164 |  |  | RpCK41B |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 15,26 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 15,26 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,025 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 2,26 |  |
| 165 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 1,32 |  |
| 166 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,60 |  |
| 167 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 1,90 |  |
| 168 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari de radiatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,36 |  |
| 169 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 1,91 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 0,35 |  |
| 170 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
| 171 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 2,50 |  |
| 172 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 33,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 5,65 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 734,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,68 |  |
| 174 |  |  | CG01A1 K=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 11,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 242,95 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,17 |  |
| 175 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 13,22 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,30 |  |  | 864,45 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 5,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,56 |  |
| 176 |  |  | CG36B |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 35m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  | 77,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,17 |  |  | 9,61 |  |
|  |  |  | 2670112204051-2 |  |  |  | Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 59,92 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 59,92 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  | Plinte din PVC 60mm |  |  |  | m |  |  | 0,61333 |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 8,05 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2710703520284-3 |  |  |  | Profil de ghidaj UW |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 2710703520285-3 |  |  |  | Profil de suport CW100 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 4,54 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 88,29 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 0,19 |  |
| 178 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 11,69 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 16,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,18 |  |
| 179 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 101,87 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 596,19 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,34 |  |
| 180 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 20,04 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 1 791,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 20,04 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 3,76 |  |
| 181 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 156,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,26 |  |
| 182 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 11,14 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 109,58 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,22 |  |
| 183 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 91,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 18,20 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 100,10 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 13,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,03 |  |
| 184 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 91,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 13,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,55 |  |
| 185 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 91,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 40,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 9,10 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,09 |  |
| 186 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 91,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 13,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,55 |  |
| 187 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 91,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 50,05 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 36,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 5,46 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 45,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 4,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,18 |  |
| 188 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 10,91 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
| 190 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie partiala a tavanelor) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,53 |  |  | 12,24 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 57,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,16 |  |
| 191 |  |  | CF53B K=5 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 57,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,64 |  |
| 192 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,12 |  |
| 193 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
| 194 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 8,44 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 195 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
| 196 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
| 197 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 54,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 8,12 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 110,90 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 216,40 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 56,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 199 |  |  | CK17F1 |  |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 6,62 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2521106718390-1 |  |  |  | PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 4,72 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
| 200 |  |  | CI10A1 aplicativ |  |  | Placaje cu placute de sticla de format mai mare de 40x40 mm, livrate in vrac, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interioar, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate pe glet existent, Oglinda simpla 6mm, placata pe perete 4000x2200mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 2,95 |  |  | 25,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 4,84 |  |
|  |  |  | 1412212205757 |  |  |  | Creta macinata |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2881116003000 |  |  |  | Oglinda din sticla 6mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,055 |  |  | 9,28 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,07 |  |
| 201 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2811236306200-1 |  |  |  | Grila de ventilare 250x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 1,60 |  |
| 203 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 204 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 1,16 |  |
| 205 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 206 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,06 |  |
| 207 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-3 |  |  |  | Racord olandez PPR D20 x 3/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 208 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 209 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 210 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,45 |  |
| 211 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,02 |  |
| 212 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 213 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 214 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar portelanat |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
| 215 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 216 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
| 217 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2523156721037-6 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,04 |  |
| 218 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
| 220 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 221 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,13 |  |
| 222 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 12,36 |  |
| 223 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 1,20 |  |
| 224 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,18 |  |
| 225 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 3,09 |  |
| 226 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,13 |  |
| 227 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,60 |  |
| 228 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,60 |  |
| 229 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-1 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,60 |  |
| 230 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,07 |  |
| 231 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,07 |  |
| 232 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,10 |  |
| 233 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
| 234 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,00 |  |
| 236 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,80 |  |
| 237 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
| 238 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Bir. 302; 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 109,80 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 13,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 16,47 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 5,49 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,10 |  |
| 240 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,07 |  |
| 241 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,76 |  |
| 242 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 8,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 8,86 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,16 |  |
| 243 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,78 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 1,54 |  |
| 244 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
| 245 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,48 |  |
| 246 |  |  | RpEG17A |  |  | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
| 247 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari de radiatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,24 |  |
| 248 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 0,87 |  |
| 249 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 1,90 |  |
| 250 |  |  | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
| 251 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 252 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 2,00 |  |
| 253 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 500,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,46 |  |
| 255 |  |  | CG01A1 K=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 165,55 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,12 |  |
| 256 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 9,01 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,30 |  |  | 589,05 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 3,46 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,38 |  |
| 257 |  |  | CG36B |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  | 53,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,17 |  |  | 6,54 |  |
|  |  |  | 2670112204051-2 |  |  |  | Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 40,83 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 40,83 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  | Plinte din PVC 60mm |  |  |  | m |  |  | 0,925806 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 5,65 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 2710703520284-2 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 2710703520285-2 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 80,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,21 |  |
| 259 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 109,80 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 15,37 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 21,96 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,49 |  |
| 260 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 109,80 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 133,96 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 783,97 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 8,67 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,76 |  |
| 261 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 109,80 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 26,35 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 2 355,21 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 26,35 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 4,94 |  |
| 262 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,25 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,37 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 15,25 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 91,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,15 |  |
| 263 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 3,94 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 38,72 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,08 |  |
| 264 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,45 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 22,49 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 123,70 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 16,87 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,03 |  |
| 265 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,45 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,37 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 16,87 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,62 |  |
| 266 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,45 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 50,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 11,24 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 118,62 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,11 |  |
| 267 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,45 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,37 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 16,87 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,62 |  |
| 268 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,45 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 61,85 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 44,98 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 56,22 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 5,62 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,22 |  |
| 269 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 8,45 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 23,27 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,74 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 78,52 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 153,20 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 40,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 5,44 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |  |
| 272 |  |  | CK17F1 |  |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,27 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 9,22 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 2,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |  | 2,82 |  |
|  |  |  | 2521106718390-1 |  |  |  | PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 6,58 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
| 273 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2811236306200-1 |  |  |  | Grila de ventilare 250x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 3,20 |  |
| 275 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
| 276 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 277 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 278 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,21 |  |
| 279 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-3 |  |  |  | Racord olandez PPR D20 x 3/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 280 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 281 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 282 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
| 283 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |
| 284 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
| 285 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
| 286 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar portelanat |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,06 |  |
| 287 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
| 288 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 289 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2523156721037-6 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 290 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 292 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 293 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,09 |  |
| 294 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 8,24 |  |
| 295 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
| 296 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,12 |  |
| 297 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 2,06 |  |
| 298 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 299 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
| 300 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,40 |  |
| 301 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-1 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 302 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,05 |  |
| 303 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,05 |  |
| 304 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,06 |  |
| 305 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 306 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,00 |  |
| 308 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,80 |  |
| 309 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
| 310 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 302; 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Bir. 308; 308A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 98,40 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 11,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 14,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 4,92 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,98 |  |
| 312 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,05 |  |
| 313 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,78 |  |
| 314 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 8,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 8,28 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,08 |  |
| 315 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 1,44 |  |
| 316 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
| 317 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,48 |  |
| 318 |  |  | RpEG17A |  |  | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
| 319 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari de radiatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,24 |  |
| 320 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 1,59 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 0,29 |  |
| 321 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 1,90 |  |
| 322 |  |  | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
| 323 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 324 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 2,00 |  |
| 325 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 468,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,43 |  |
| 327 |  |  | CG01A1 K=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 154,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,11 |  |
| 328 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 8,42 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,30 |  |  | 550,80 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 1,51 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,36 |  |
| 329 |  |  | CG36B |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  | 49,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,17 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2670112204051-2 |  |  |  | Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 38,18 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 38,18 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  | Plinte din PVC 60mm |  |  |  | m |  |  | 0,990099 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 4,02 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2710703520284-3 |  |  |  | Profil de ghidaj UW |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 2710703520285-3 |  |  |  | Profil de suport CW100 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 44,14 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 0,10 |  |
| 331 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 98,40 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 13,78 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 19,68 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,92 |  |
| 332 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 98,40 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 120,05 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 702,58 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 7,77 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,57 |  |
| 333 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 98,40 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 23,62 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 2 110,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 23,62 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 4,43 |  |
| 334 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 20,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 123,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,20 |  |
| 335 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 40,91 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,08 |  |
| 336 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 20,24 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 111,32 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 15,18 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,03 |  |
| 337 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 15,18 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,06 |  |
| 338 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,20 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 45,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 10,12 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 106,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,10 |  |
| 339 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 15,18 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,06 |  |
| 340 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 101,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 55,66 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 40,48 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 6,07 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 50,60 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 5,06 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,20 |  |
| 341 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 7,48 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 20,60 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 73,80 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 37,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 5,44 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,70 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |  |
| 344 |  |  | CK17F1 |  |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 13,23 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 2521106718390-1 |  |  |  | PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,09 |  |
| 345 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2811236306200-1 |  |  |  | Grila de ventilare 250x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 3,20 |  |
| 347 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
| 348 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 349 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 350 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,16 |  |
| 351 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-3 |  |  |  | Racord olandez PPR D20 x 3/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 352 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 353 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 354 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
| 355 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,06 |  |
| 356 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar portelanat |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,06 |  |
| 357 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
| 358 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
| 359 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
| 360 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 361 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2523156721037-6 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 362 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 364 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 365 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,09 |  |
| 366 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 8,24 |  |
| 367 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
| 368 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,12 |  |
| 369 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 2,06 |  |
| 370 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 371 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
| 372 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,40 |  |
| 373 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-1 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 374 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,05 |  |
| 375 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,05 |  |
| 376 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,06 |  |
| 377 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 378 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 4,00 |  |
| 380 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,80 |  |
| 381 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
| 382 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 308; 308A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Bir. 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,90 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 13,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 16,94 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 1,13 |  |
| 384 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,05 |  |
| 385 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,76 |  |
| 386 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 1,50 |  |
| 387 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,00 |  |
| 388 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 9,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 9,98 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 2,66 |  |
| 389 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
| 390 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,60 |  |
| 391 |  |  | RpEG17A |  |  | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
| 392 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari de radiatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,48 |  |
| 393 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 3,18 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 0,58 |  |
| 394 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 395 |  |  | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
| 396 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
| 397 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 4,00 |  |
| 398 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 39,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 6,65 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 864,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 2,79 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,80 |  |
| 400 |  |  | CG01A1 K=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 13,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 285,95 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,20 |  |
| 401 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 15,56 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,30 |  |  | 1 017,45 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 5,98 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 2,79 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,66 |  |
| 402 |  |  | CG36B |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  | 91,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,17 |  |  | 11,30 |  |
|  |  |  | 2670112204051-2 |  |  |  | Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 70,52 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 70,52 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  | Plinte din PVC 60mm |  |  |  | m |  |  | 0,990099 |  |  | 66,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 10,73 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2710703520284-3 |  |  |  | Profil de ghidaj UW |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 4,58 |  |
|  |  |  | 2710703520285-3 |  |  |  | Profil de suport CW100 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 4,88 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 117,72 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 0,26 |  |
| 404 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,90 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 15,81 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 22,58 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,64 |  |
| 405 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,90 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 137,74 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 806,11 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 8,92 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,81 |  |
| 406 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,90 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 27,10 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 2 421,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 27,10 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 5,08 |  |
| 407 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 240,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,40 |  |
| 408 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 14,12 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 138,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,28 |  |
| 409 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 23,64 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 130,02 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 17,73 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,04 |  |
| 410 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 17,73 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,91 |  |
| 411 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,20 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 53,19 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 11,82 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 124,69 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,12 |  |
| 412 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 17,73 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,91 |  |
| 413 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 118,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 65,01 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 47,28 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 7,09 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 59,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 5,91 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,24 |  |
| 414 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 7,48 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 20,60 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 66,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 9,98 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 136,32 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 266,00 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 69,82 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 417 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
| 418 |  |  | CK22A |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,80 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 30,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2030112951000-3 |  |  |  | Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 30,80 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 184,80 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,195 |  |  | 6,01 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,058 |  |  | 1,79 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 18,48 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,80 |  |  | 24,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,62 |  |
| 419 |  |  | CK17F1 |  |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 6,62 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2521106718390-1 |  |  |  | PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 4,72 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
| 420 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 5,17 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2811236306200-1 |  |  |  | Grila de ventilare 250x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.6. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 1,60 |  |
| 422 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 423 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 1,16 |  |
| 424 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 425 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,08 |  |
| 426 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-3 |  |  |  | Racord olandez PPR D20 x 3/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 427 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 428 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 429 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
| 430 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,03 |  |
| 431 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 432 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 433 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar portelanat |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
| 434 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 435 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
| 436 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2523156721037-6 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,04 |  |
| 437 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 4,64 |  |
| 439 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,12 |  |
| 440 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 2,96 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,18 |  |
| 441 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 16,48 |  |
| 442 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 1,60 |  |
| 443 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,24 |  |
| 444 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
| 445 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,15 |  |
| 446 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
| 447 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,80 |  |
| 448 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-1 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
| 449 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,10 |  |
| 450 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,10 |  |
| 451 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,13 |  |
| 452 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
| 453 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,50 |  |
| 455 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 127,50 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 1,50 |  |
| 456 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
| 457 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Bir. 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 67,40 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 8,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 10,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 3,37 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,67 |  |
| 459 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,39 |  |
| 460 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,80 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 7,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 7,77 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,01 |  |
| 461 |  |  | RpCK41B |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,80 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 9,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 9,13 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,025 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 1,35 |  |
| 462 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
| 463 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,48 |  |
| 464 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 465 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari de radiatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,24 |  |
| 466 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 0,23 |  |
| 467 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 4,50 |  |
| 468 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 2,25 |  |
| 469 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 20,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 439,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,41 |  |
| 471 |  |  | CG01A1 K=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 6,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 145,34 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,10 |  |
| 472 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 7,91 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,30 |  |  | 517,14 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 1,42 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,34 |  |
| 473 |  |  | CG36B |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 24m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,80 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  | 46,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,17 |  |  | 5,75 |  |
|  |  |  | 2670112204051-2 |  |  |  | Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 35,84 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 35,84 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  | Plinte din PVC 60mm |  |  |  | m |  |  | 0,703028 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 67,40 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 9,44 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 13,48 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,37 |  |
| 475 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 67,40 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 82,23 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 481,24 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 5,32 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,08 |  |
| 476 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 67,40 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 16,18 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 1 445,73 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 16,18 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 3,03 |  |
| 477 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 114,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |  |
| 478 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 10,70 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 105,19 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,21 |  |
| 479 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,10 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 14,02 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 77,11 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,02 |  |
| 480 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,50 |  |
| 481 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,10 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 31,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,01 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 73,95 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,07 |  |
| 482 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,50 |  |
| 483 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 38,56 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 28,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 35,05 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,14 |  |
| 484 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 3,74 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,07 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 69,29 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 135,20 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 35,49 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 487 |  |  | CK17F1 |  |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 6,62 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2521106718390-1 |  |  |  | PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 4,72 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
| 488 |  |  | CK22A |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2030112951000-3 |  |  |  | Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 105,60 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,195 |  |  | 3,43 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,058 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 10,56 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,80 |  |  | 14,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,35 |  |
| 489 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2811236306200-1 |  |  |  | Grila de ventilare 250x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 1,60 |  |
| 491 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 492 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 1,16 |  |
| 493 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 494 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,06 |  |
| 495 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-3 |  |  |  | Racord olandez PPR D20 x 3/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 496 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 497 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 498 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,45 |  |
| 499 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,02 |  |
| 500 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 501 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 502 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar portelanat |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
| 503 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 504 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
| 505 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2523156721037-6 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,04 |  |
| 506 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 508 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 509 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,09 |  |
| 510 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 8,24 |  |
| 511 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
| 512 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,15 |  |
| 513 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 2,06 |  |
| 514 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 515 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
| 516 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,40 |  |
| 517 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-1 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 518 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,05 |  |
| 519 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,05 |  |
| 520 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,06 |  |
| 521 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 522 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,00 |  |
| 524 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 51,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,60 |  |
| 525 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 526 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Bir. 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,98 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 8,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 10,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,69 |  |
| 528 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 27,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 27,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,51 |  |
| 529 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,73 |  |
| 530 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,40 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 6,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 6,76 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,88 |  |
| 531 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,41 |  |
| 532 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,60 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 1,50 |  |
| 533 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
| 534 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,48 |  |
| 535 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 536 |  |  | RpSC10A |  |  | Demontarea unei chiuvete din inox |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,88 |  |  | 0,88 |  |
| 537 |  |  | RpIB11B |  |  | Demontari de radiatoare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,24 |  |
| 538 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 0,23 |  |
| 539 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 6,50 |  |
| 540 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 3,25 |  |
| 541 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,60 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 22,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,76 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 488,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,45 |  |
| 543 |  |  | CG01A1 K=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,60 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 161,68 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,11 |  |
| 544 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,40 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 6,88 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,30 |  |  | 449,82 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,29 |  |
| 545 |  |  | CG36B |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 24m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,40 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  | 40,57 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,17 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2670112204051-2 |  |  |  | Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 31,18 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 31,18 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  | Plinte din PVC 60mm |  |  |  | m |  |  | 0,808244 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,88 |  |
| 546 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,61 |  |  | 21,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 2661112800700-1 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 8,45 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,05 |  |  | 33,21 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  | 164,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 7,38 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,98 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 9,66 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,45 |  |
| 548 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,98 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 84,16 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 492,52 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 5,45 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 1,10 |  |
| 549 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,98 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 16,56 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 1 479,62 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 16,56 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 3,10 |  |
| 550 |  |  | CK26D |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2743123549027-1 |  |  |  | Corner din aluminiu 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 114,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |  |
| 551 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,486 |  |  | 10,70 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,61 |  |  | 105,19 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,21 |  |
| 552 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 72,68 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 14,54 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 79,95 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 10,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,02 |  |
| 553 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 72,68 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 10,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,63 |  |
| 554 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 72,68 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 32,71 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,27 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 76,67 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,07 |  |
| 555 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 72,68 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 10,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,63 |  |
| 556 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 72,68 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 39,97 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 29,07 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 36,34 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 3,63 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,15 |  |
| 557 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 72,68 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 159,90 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 74,87 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 440,44 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 28,63 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 3,31 |  |
| 558 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 4,76 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,70 |  |
| 559 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,40 |  |  | 47,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,50 |  |  | 357,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,27 |  |
| 560 |  |  | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,44 |  |  | 2,11 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,98 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0062 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 561 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=2.5m) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,48 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 75,86 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 35,52 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 208,95 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 13,58 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 37,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 77,08 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 150,40 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 39,48 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 564 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
| 565 |  |  | CK22A |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2030112951000-3 |  |  |  | Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 132,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,195 |  |  | 4,29 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,058 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,80 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,44 |  |
| 566 |  |  | CK17F1 |  |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 6,62 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2521106718390-1 |  |  |  | PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 4,72 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  |  | Chit PVA-PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
| 567 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 4,23 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2874207327005 |  |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2811236306200-1 |  |  |  | Grila de ventilare 250x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.6. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 3,20 |  |
| 569 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
| 570 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 1,16 |  |
| 571 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 572 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,08 |  |
| 573 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-3 |  |  |  | Racord olandez PPR D20 x 3/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 574 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 575 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 576 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
| 577 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,03 |  |
| 578 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
| 579 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,04 |  |
| 580 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar portelanat |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,06 |  |
| 581 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
| 582 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,04 |  |
| 583 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2523156721037-6 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,07 |  |
| 584 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 586 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 587 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,09 |  |
| 588 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 8,24 |  |
| 589 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
| 590 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,15 |  |
| 591 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 2,06 |  |
| 592 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 593 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
| 594 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,40 |  |
| 595 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-1 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 596 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,05 |  |
| 597 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,05 |  |
| 598 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,06 |  |
| 599 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 600 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.8. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,00 |  |
| 602 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 51,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,60 |  |
| 603 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 604 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Birou camera spelio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: pereti din placaj laminat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 0,72 |  |
| 606 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 4,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,41 |  |
| 607 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,67 |  |
| 608 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 3,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 3,68 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,48 |  |
| 609 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,64 |  |
| 610 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,44 |  |
| 611 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
| 612 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 613 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 1,00 |  |
| 614 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 208,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,19 |  |
| 616 |  |  | CG01A1 K=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 68,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,05 |  |
| 617 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 3,74 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,30 |  |  | 244,80 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,16 |  |
| 618 |  |  | CG36B |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  | 22,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,17 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 2670112204051-2 |  |  |  | Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 16,97 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  |  | Strat sintetic |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 16,97 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  |  |  | Plinte din PVC 60mm |  |  |  | m |  |  | 0,990099 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 21,47 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 2710703520284-3 |  |  |  | Profil de ghidaj UW |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 9,16 |  |
|  |  |  | 2710703520285-3 |  |  |  | Profil de suport CW100 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 17,60 |  |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 8,24 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 9,76 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 12,12 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 235,44 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 0,52 |  |
| 620 |  |  | IzF14A |  |  | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu burete cofrat fonoabsorbant 22kg/m3, 5cm pentru izolatii generale lipite cu prenadez |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 26821626113713 |  |  |  | burete cofrat fonoabsorbant 22kg/m3, 5cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |  |  | 3,60 |  |
| 621 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 8,54 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,05 |  |
| 622 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 74,42 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 435,54 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 4,82 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,98 |  |
| 623 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 14,64 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 1 308,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 14,64 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 2,74 |  |
| 624 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 84,70 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,02 |  |
| 625 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,85 |  |
| 626 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 34,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 81,23 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,08 |  |
| 627 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,85 |  |
| 628 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 42,35 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 30,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 51,25 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 26,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.6. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 1,16 |  |
| 632 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 633 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,04 |  |
| 634 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
| 635 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
| 636 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 637 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  |
| 638 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 639 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
| 640 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
| 641 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-2 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 5 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 642 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,02 |  |
| 643 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,02 |  |
| 644 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,03 |  |
| 645 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 646 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Birou camera spelio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Coridor et. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (vitralii) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,30 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 3,63 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 3,63 |  |
| 648 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (Usi -19 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,43 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 7,02 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 7,02 |  |
| 649 |  |  | RpCR42A |  |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interiori de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 350,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 80,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 220,60 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 30,88 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 44,12 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 11,03 |  |
| 651 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 220,60 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 51,62 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,30 |  |  | 3 375,18 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 19,85 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 9,27 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 2,21 |  |
| 652 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, 1200x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 220,60 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,25 |  |  | 496,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 55,15 |  |
|  |  |  | 2661112800700-2 |  |  |  | Gresie portelanat, minim 8mm grosime, 120x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 227,22 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,05 |  |  | 893,43 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 66,18 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  | 4 412,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 198,54 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 9,93 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 2,65 |  |
| 653 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 91,50 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 27,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 9,15 |  |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 98,00 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 33,63 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 576,45 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 9,61 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,30 |  |  | 27,45 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 4,58 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 |  |  | CD72F |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,10 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,433 |  |  | 137,87 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 4,20 |  |  | 130,62 |  |
|  |  |  | 2710703520284-3 |  |  |  | Profil de ghidaj UW |  |  |  | m |  |  | 2,291 |  |  | 71,25 |  |
|  |  |  | 2710703520285-3 |  |  |  | Profil de suport CW100 |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 130,62 |  |
|  |  |  | 2521302602906-1 |  |  |  | Placi vata minerala 100mm, densitatea 40kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 2,06 |  |  | 64,07 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,944 |  |  | 91,56 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 3,03 |  |  | 94,23 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,971 |  |  | 30,20 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 5,44 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 93,30 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,69 |  |  | 394,66 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 915,27 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0162 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1355 |  |  | 4,21 |  |
| 655 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 4,90 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,75 |  |
| 656 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 42,70 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 249,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,56 |  |
| 657 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,01 |  |
| 658 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 97,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 14,58 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,86 |  |
| 659 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 97,20 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 43,74 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 9,72 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 102,54 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,10 |  |
| 660 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 412,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 12,37 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 61,86 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 20,62 |  |
| 661 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 412,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 226,82 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 164,96 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 24,74 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 206,20 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 20,62 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 220,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 33,09 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 452,23 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 882,40 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 231,63 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 3,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 |  |  | CG06B |  |  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 88,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 1,15 |  |  | 101,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2874115836894 |  |  |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 176,00 |  |
|  |  |  | 2030112947735-1 |  |  |  | placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 89,76 |  |
|  |  |  | 2051142950716 |  |  |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 176,00 |  |
| 664 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,22 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 13,55 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 9,22 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 4,15 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,18 |  |
| 665 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2050 x 650, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,66 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 12,46 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2812106306050-1 |  |  |  | Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 14,66 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 58,64 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 7,33 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 2,57 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 14,66 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,29 |  |
| 666 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 700x700, inclusiv furnitura necesara la hidrant -2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2812106306050-1 |  |  |  | Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 3,92 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 667 |  |  | CK22B |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 5400x2750(h)) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,85 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,91 |  |  | 13,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2030112951000-1 |  |  |  | Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h) |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 14,85 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 59,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,60 |  |  | 8,91 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
| 668 |  |  | CK22B |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usa glisante si furnitura necesara, 2000x3000(h)) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,91 |  |  | 5,46 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2030112951000-1 |  |  |  | Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h) |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,60 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.6. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 4,64 |  |
| 670 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,12 |  |
| 671 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 2,96 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,18 |  |
| 672 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 16,48 |  |
| 673 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 1,60 |  |
| 674 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,27 |  |
| 675 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
| 676 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,12 |  |
| 677 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,60 |  |
| 678 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,80 |  |
| 679 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-1 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
| 680 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,10 |  |
| 681 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,10 |  |
| 682 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,13 |  |
| 683 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
| 684 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Coridor et. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Bloc sanitar (WC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 685 |  |  | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,16 |  |
| 686 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 32,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 32,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,62 |  |
| 687 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,10 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 8,53 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 10,66 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 3,56 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,71 |  |
| 688 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 8,77 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 8,77 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 1,12 |  |
| 689 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,90 |  |
| 690 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -4buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,22 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,31 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,31 |  |
| 691 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
| 692 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
| 693 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 694 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 3,30 |  |
| 695 |  |  | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,60 |  |
| 696 |  |  | RpSB03B |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,64 |  |
| 697 |  |  | RCsB30L |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3,7, pentru grosimea totala a peretelui 40cm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 3,77 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,219 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 5001000100135-1 |  |  |  | Freza cu carota diamanta D130 |  |  |  | buc |  |  | 0,0107 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0582 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 2,59 |  |
| 698 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 9,00 |  |
| 699 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 4,50 |  |
| 700 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,12 |  |
| 702 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 292,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,27 |  |
| 703 |  |  | IzF01A |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa- norma de consum 1.5kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2320322600036-1 |  |  |  | Mastica bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |  | 40,50 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,30 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,03 |  |
| 704 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,61 |  |  | 58,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 6,52 |  |
|  |  |  | 2661112800700-1 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 23,18 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,05 |  |  | 91,13 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  | 450,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 20,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 705 |  |  | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,835 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2710703520284-2 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 0,919 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 2710703520285-2 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,35 |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,271 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,65 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,19 |  |  | 48,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 0,14 |  |
| 706 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 4,13 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 5,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,48 |  |
| 707 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,10 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,40 |  |  | 99,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 21,33 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,50 |  |  | 746,55 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,57 |  |
| 708 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,10 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 28,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 8,53 |  |
|  |  |  | 2664102100000-1 |  |  |  | Mortar M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,28 |  |
| 709 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 149,31 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 5,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 150,80 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,49 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 44,79 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,09 |  |
| 710 |  |  | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,45 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,44 |  |  | 9,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 4,72 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,98 |  |  | 21,02 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0062 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
| 711 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=3m) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,39 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 165,86 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 77,67 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 456,86 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 29,70 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 3,44 |  |
| 712 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,45 |  |
| 713 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 10,98 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 64,26 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,14 |  |
| 714 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 193,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,40 |  |
| 715 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00 |  |
| 716 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,45 |  |
| 717 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 9,49 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 718 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,45 |  |
| 719 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,11 |  |
| 721 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie partiala a tavanelor) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,53 |  |  | 3,37 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 15,71 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 0,04 |  |
| 722 |  |  | CF53B K=5 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 3,41 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 15,73 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,18 |  |
| 723 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,11 |  |
| 724 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 725 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,11 |  |
| 726 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 1,21 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
| 727 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 46,12 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong 15mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 23,62 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.5. Timplaarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 728 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,92 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 7,23 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 4,92 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 2,21 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,10 |  |
| 729 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2050 x 650, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2812106306050-1 |  |  |  | Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 5,32 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
| 730 |  |  | CK22A |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,04 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 14,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2030112951000-2 |  |  |  | Pereti dispartitori din profil de aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 14,04 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 84,24 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,195 |  |  | 2,74 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,058 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 8,42 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,80 |  |  | 11,23 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,28 |  |
| 731 |  |  | CK23A |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Fereastra PVC 400x400mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplaarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.6. Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 732 |  |  | RpCU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |  | 12,00 |  |
| 733 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 25,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,30 |  |
| 734 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 3,48 |  |
| 735 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 736 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,41 |  |
| 737 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 5,22 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 5,58 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
| 738 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 3,00 |  |
| 739 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,16 |  |
| 740 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 741 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,08 |  |
| 742 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar portelanat |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 2,06 |  |
| 743 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
| 744 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 2521216720160-1 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 14,42 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,21 |  |
| 745 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 8,24 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,10 |  |
| 746 |  |  | SA40B |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu ( Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2875277330522-1 |  |  |  | Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2664102102017 |  |  |  | Mortar ciment M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 747 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2523156721037-1 |  |  |  | Revizie din polipropilena PP D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 748 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2523156721037-5 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 749 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2523156721037-2 |  |  |  | Revizie din polipropilena D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,01 |  |
| 750 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2523156721037-6 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 751 |  |  | SB24A |  |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardosea din inox D 50mm, cu clapeta antimiros ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,83 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2875114202905-3 |  |  |  | Sifon de pardosea din inox D 50mm, cu clapeta antimiros |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 1752117307067 |  |  |  | Calafat gudronat |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 752 |  |  | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,52 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2875274204040-4 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 753 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 754 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,70 |  |  | 18,80 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 755 |  |  | RpCU05D |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |  | 2,32 |  |
| 756 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 757 |  |  | IC43A |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,37 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel D40 |  |  |  | m |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  |  | 0,09 |  |
| 758 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,40 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2521216710000-3 |  |  |  | Teava din polipropilena D25 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 8,24 |  |
| 759 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2875274204000-41 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,80 |  |
| 760 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2875274110102-2 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 761 |  |  | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava din polipropilena D20 PN 25 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 2,06 |  |
| 762 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274110102-1 |  |  |  | Fiting pentru teava PPR PN25, D 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
| 763 |  |  | IC40A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274204000-42 |  |  |  | Bratara fixare PPR D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115837161 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,40 |  |
| 764 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,40 |  |
| 765 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-1 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 766 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-5 sectii) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2822115700000-2 |  |  |  | Radiator bimetal 500mm (h) - 5 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 767 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274202700-1 |  |  |  | Robinet tur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,05 |  |
| 768 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2875274202700-2 |  |  |  | Robinet retur 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,05 |  |
| 769 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2875274205100-1 |  |  |  | Robinet PPR D25, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,06 |  |
| 770 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-2 |  |  |  | Racord olandez PPR D20/ 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 771 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274119000-1 |  |  |  | Racord olandez PPR D25/ 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar (WC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 772 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,05 |  |
| 773 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 20,25 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,25 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,50 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,93 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 3,40 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,01 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,58 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,00 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 1,45 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,33 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,23 |  |  | 0,03 |  |
| 774 |  |  | CE41A |  |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 21,68 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,41 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 20101029087372 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 20101029041692 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  |  | m3 |  |  | 0,83 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 7,20 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 27106020001211 |  |  |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  |  | kg |  |  | 4,38 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 3,38 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 1,96 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 38,00 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,44 |  |  | 0,05 |  |
| 775 |  |  | CE30A |  |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30; 50*50 mm grosime), la constructii obisnuite. (sipci 50x50mm- 0.08m3) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,225 |  |  | 2,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2010102903495-1 |  |  |  | Sipci 50x50mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0075 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,32 |  |
| 776 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,80 |  |  | 3,14 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,04 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,00 |  |
| 777 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana de difuzie) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2682132600465-1 |  |  |  | Membrana de difuzie |  |  |  | m2 |  |  | 1,15 |  |  | 12,44 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |  | 129,78 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,10 |  |
| 778 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica 0.5mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla 0.5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,15 |  |  | 12,68 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 5,51 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,00 |  |  | 99,22 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,05 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,53 |  |
| 779 |  |  | CK26D aplicativ |  |  | Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2743123549027-2 |  |  |  | bara de retinere a zapezii |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
| 780 |  |  | CE31C2 |  |  | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 12.5mm, cu latimea medie de 0,4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2020132920073-1 |  |  |  | Lambriu din lemn 12.5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2010102906900 |  |  |  | Rigle de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2030112947000 |  |  |  | Pervaz de rasinoase |  |  |  | m |  |  | 5,00 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,09 |  |
| 781 |  |  | CN16A |  |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,25 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 2430116103000-1 |  |  |  | Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic |  |  |  | kg |  |  | 0,36 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2430226101349 |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,60 |  |
| 782 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 125mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 125mm |  |  |  | m |  |  | 1,05 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,40 |  |  | 4,33 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |  | 30,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
| 783 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D87mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D87mm |  |  |  | m |  |  | 1,05 |  |  | 3,21 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan D87mm |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura D87mm |  |  |  | buc |  |  | 0,25 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,25 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat D87mm |  |  |  | buc |  |  | 0,25 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,25 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Spelio (Camera cu sare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,03 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,58 |  |
| 785 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,93 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,78 |  |
| 786 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,39 |  |
| 787 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 0,50 |  |
| 788 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,25 |  |
| 789 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 790 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,98 |  |
| 791 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 253,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,23 |  |
| 792 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,61 |  |  | 50,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 5,66 |  |
|  |  |  | 2661112800700-1 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 20,08 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,05 |  |  | 78,98 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 5,85 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  | 390,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 17,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 793 |  |  | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,70 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,835 |  |  | 104,04 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 59,54 |  |
|  |  |  | 2710703520284-2 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 0,919 |  |  | 52,11 |  |
|  |  |  | 2710703520285-2 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 124,74 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,35 |  |  | 133,24 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 42,95 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,271 |  |  | 15,37 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,65 |  |  | 93,56 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,19 |  |  | 917,97 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 2,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 |  |  | CK29B |  |  | Tavane suspendate extensibile, inclusiv banda de silicon pe perimetru- 19 m.l. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,40 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 2732103646150 |  |  |  | Tavane extensibile |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 20,47 |  |
|  |  |  | 2811236312000 |  |  |  | Banda de silicon |  |  |  | m |  |  | 0,974358 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 795 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla armata, grosimea profilului minim 70mm 2050 x 650, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2812106306050-11 |  |  |  | Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla armata, grosimea profilului minim 70mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 7,36 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.6. Sarea si servicii de pulverizare a sarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 796 |  |  | RpCF02A |  |  | Zidarie din bolovani sau caramizi de sare executata cu mortar M-50-Z, |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,34 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 4,41 |  |  | 50,01 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,69 |  |  | 19,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 2664102100001 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,32 |  |  | 3,63 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 1,13 |  |
| 797 |  |  |  |  |  | Bulgari de praid |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 187,50 |  |
|  |  |  | 7623672 |  |  |  | Bulgari de praid |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 2 187,50 |  |
| 798 |  |  |  |  |  | Caramizi Himalaya 20x20x5cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 37623672 |  |  |  | Caramizi Himalaya 20x20x5cm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 63,00 |  |
| 799 |  |  |  |  |  | Aluminiu caramizi himalaya |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 7623723 |  |  |  | Aluminiu caramizi himalaya |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 17,50 |  |
| 800 |  |  |  |  |  | Folie iluminiscenta Himalaya |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 762832 |  |  |  | Folie iluminiscenta Himalaya |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 6,50 |  |
| 801 |  |  | RCsJ34C Apicativ |  |  | Pulverizarea sarii pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,70 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 93,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,10 |  |  | 62,37 |  |
|  |  |  | 2912340002503 |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 2,84 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 1,70 |  |
| 802 |  |  |  |  |  | Sare de mare fr. 1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 3 125,00 |  |
|  |  |  | 672363 |  |  |  | Sare de mare fr. 1 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 3 125,00 |  |
| 803 |  |  | TsC54A aplicativ |  |  | Strat de fundatie din sare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |  | 0,18 |  |
| 804 |  |  |  |  |  | Sare de mare fr. 3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 875,00 |  |
|  |  |  | 67243363 |  |  |  | Sare de mare fr. 3 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 1 875,00 |  |
| 805 |  |  | RCsB30L |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=4.6, pentru grosimea totala a peretelui 50cm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,51 |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,219 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 5001000100135-1 |  |  |  | Freza cu carota diamanta D130 |  |  |  | buc |  |  | 0,0107 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0582 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 1,61 |  |
| 806 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu exterioara D160) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 281123630321-2 |  |  |  | Grila de ventilare din aluminiu exterioara D1600 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sarea si servicii de pulverizare a sarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Spelio (Camera cu sare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Bir. 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 807 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 808 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 809 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 810 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 811 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 812 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 813 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 56,65 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,75 |  |
| 814 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 169,95 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 8,25 |  |
| 815 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2722103107001-14 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 22,04 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,64 |  |
| 816 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 215,25 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 31,50 |  |
| 817 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2521216704234-1 |  |  |  | Tub gofrat PVC D32 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 21,52 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |  |
| 818 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 819 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1111000100020-5 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 820 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  | 2746167335100-13 |  |  |  | Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 14,00 |  |
| 821 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2746167335100-12 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
| 822 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2875274400501-6 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,32 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,32 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,32 |  |
| 823 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,04 |  |
| 824 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
| 825 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Bir. 305, 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 827 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 828 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 829 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 830 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 831 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 832 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 833 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 33,99 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,65 |  |
| 834 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 101,97 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,95 |  |
| 835 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2722103107001-14 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 22,04 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,64 |  |
| 836 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 129,15 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 18,90 |  |
| 837 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2521216704234-1 |  |  |  | Tub gofrat PVC D32 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 21,52 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |  |
| 838 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 839 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1111000100020-5 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 840 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2746167335100-13 |  |  |  | Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 12,00 |  |
| 841 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2746167335100-12 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
| 842 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2875274400501-6 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
| 843 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,04 |  |
| 844 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 3,20 |  |
| 845 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 305, 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Bir. 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 846 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 847 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 848 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 849 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 850 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 851 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 852 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 853 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 33,99 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,65 |  |
| 854 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 101,97 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,95 |  |
| 855 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2722103107001-14 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 22,04 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,64 |  |
| 856 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 129,15 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 18,90 |  |
| 857 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2521216704234-1 |  |  |  | Tub gofrat PVC D32 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 21,52 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |  |
| 858 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 859 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1111000100020-5 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 860 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2746167335100-13 |  |  |  | Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |
| 861 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2746167335100-12 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 862 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2875274400501-6 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,24 |  |
| 863 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,04 |  |
| 864 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
| 865 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Bir. 302; 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 866 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 867 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 868 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 869 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 870 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 871 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 872 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 873 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 33,99 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,65 |  |
| 874 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 101,97 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 4,95 |  |
| 875 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2722103107001-14 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 22,04 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,64 |  |
| 876 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 129,15 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 18,90 |  |
| 877 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 32mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2521216704234-1 |  |  |  | Tub gofrat PVC D32 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 21,52 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |  |
| 878 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 879 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1111000100020-5 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 880 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  | 2746167335100-13 |  |  |  | Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 14,00 |  |
| 881 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2875274400501-6 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
| 882 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 3,20 |  |
| 883 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 302; 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 884 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 885 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcini 50A, 3P) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 886 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 887 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 16A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 888 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C6) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 889 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 16A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 890 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 6A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 891 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=32A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 892 |  |  | RpEE20A |  |  | Montarea butonului de comanda : buton comanda Start/Stop inclusiv cutia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2863147306828-1 |  |  |  | buton comanda Start/Stop |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
| 893 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 894 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcini 63A, 3P) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 895 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 896 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcini 32A, 2P) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 897 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 16A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |  |
| 898 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 16A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 899 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 10A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 900 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 16A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 901 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 902 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 903 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 67,98 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 3,30 |  |
| 904 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 283,25 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 13,75 |  |
| 905 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2722103107001-14 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 22,04 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,64 |  |
| 906 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 5x6mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2722103107001-16 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 5x6mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 27,55 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,80 |  |
| 907 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 310,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 155,00 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 333,64 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 48,82 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 48,82 |  |
| 908 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2521216704234-1 |  |  |  | Tub gofrat PVC D32 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 21,52 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |  |
| 909 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 40mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2521216704234-4 |  |  |  | Tub gofrat PVC D40 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 26,91 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,94 |  |
| 910 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 911 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1111000100020-5 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 912 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  | 2746167335100-13 |  |  |  | Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 14,00 |  |
| 913 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2746167335100-13 |  |  |  | Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
| 914 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 24,99 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 56,56 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 56,56 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 28,28 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 5,66 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,14 |  |
| 915 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 2746167335100-21 |  |  |  | Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 14,28 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 28,00 |  |
| 916 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 6A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,35 |  |
| 917 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2875274400501-6 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,32 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,32 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,32 |  |
| 918 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 3,20 |  |
| 919 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Bir. 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 921 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 922 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 923 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 924 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C25) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 925 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 926 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 39,66 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,92 |  |
| 927 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 113,30 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,50 |  |
| 928 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2722103107001-14 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 27,55 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,80 |  |
| 929 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 105,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 52,50 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 113,01 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 16,54 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 16,54 |  |
| 930 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2521216704234-1 |  |  |  | Tub gofrat PVC D32 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 26,91 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,94 |  |
| 931 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 932 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1111000100020-5 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 933 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2746167335100-13 |  |  |  | Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 10,00 |  |
| 934 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2746167335100-12 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 935 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 16,16 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 16,16 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 936 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2746167335100-21 |  |  |  | Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
| 937 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 6A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 938 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2875274400501-6 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,12 |  |
| 939 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,04 |  |
| 940 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
| 941 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Bir. 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 942 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 943 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 50A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 944 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 945 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,20 |  |
| 946 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 6A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 947 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 948 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 949 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 950 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 951 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 952 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 953 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 28,32 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,38 |  |
| 954 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 113,30 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 5,50 |  |
| 955 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2722103107001-14 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 27,55 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,80 |  |
| 956 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 5x6mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 2722103107001-16 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 5x6mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 27,55 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,80 |  |
| 957 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 125,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 62,50 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 134,53 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 19,69 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 19,69 |  |
| 958 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2521216704234-1 |  |  |  | Tub gofrat PVC D32 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 26,91 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,94 |  |
| 959 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 40mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 2521216704234-4 |  |  |  | Tub gofrat PVC D40 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 26,91 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,94 |  |
| 960 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 961 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1111000100020-5 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
| 962 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2746167335100-13 |  |  |  | Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,00 |  |
| 963 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2746167335100-12 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
| 964 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 10,71 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 24,24 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 24,24 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 12,12 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 2,42 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
| 965 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2746167335100-21 |  |  |  | Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 12,00 |  |
| 966 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 6A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |  |
| 967 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2875274400501-6 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
| 968 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,04 |  |
| 969 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 3,20 |  |
| 970 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Birou camera spelio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 972 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 973 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 974 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 975 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 976 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,33 |  |
| 977 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 36,26 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,76 |  |
| 978 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2722103107001-14 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 11,02 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,32 |  |
| 979 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 40,90 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 5,98 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 5,98 |  |
| 980 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 32mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2521216704234-1 |  |  |  | Tub gofrat PVC D32 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 10,76 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 1,58 |  |
| 981 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 982 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2746167335100-13 |  |  |  | Priza dubla cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
| 983 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875274400501-6 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
| 984 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
| 985 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Birou camera spelio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Bloc sanitar (WC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. Retele electrice interne blocuri sanitare subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 986 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 987 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 988 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 989 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 990 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 991 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 13,60 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,66 |  |
| 992 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 22,66 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,10 |  |
| 993 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 34,44 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 5,04 |  |
| 994 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1111000100020-5 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,60 |  |
| 995 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2746167335100-15 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
| 996 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2875274400501-6 |  |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
| 997 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
| 998 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 999 |  |  | SE59A |  |  | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,35 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,08 |  |
| 1000 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,55 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne blocuri sanitare subsol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar (WC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Coridor et. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
| 1002 |  |  | 08-03-525-3 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,667 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,051 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
| 1003 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 19,04 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
| 1004 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
| 1005 |  |  | 08-03-525-3 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,667 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,051 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |
| 1006 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 15,68 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
| 1007 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
| 1008 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
| 1009 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 15,68 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Coridor et. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Spelio (Camera cu sare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
| 1011 |  |  | RpEE01B |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115881198 |  |  |  | Saiba M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115819950 |  |  |  | Surub M6x22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1012 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 1013 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,10 |  |
| 1014 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 1015 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru PVS 4x0.75mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2722103107001-5 |  |  |  | Cablu din cupru PVS 4x0.75mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 33,99 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,65 |  |
| 1016 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 20x10 mm. |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,29 |  |  | 4,89 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,00 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 110-0333 |  |  |  | Canale din masa plastica 20x10 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,08 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,08 |  |  | 1,82 |  |
| 1017 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 16,99 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,83 |  |
| 1018 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 33,99 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,65 |  |
| 1019 |  |  | RpEB01B |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2722103107001-14 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 22,04 |  |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,03 |  |  | 0,64 |  |
| 1020 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 32,50 |  |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub gofrat PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 69,96 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 10,24 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 10,24 |  |
| 1021 |  |  | RpEA02C |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,54 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2521216704234-1 |  |  |  | Tub gofrat PVC D32 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 21,52 |  |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |  |
| 1022 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
| 1023 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) 310x230x130 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 644332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) 310x230x130 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1024 |  |  | RpEF02D aplicativ |  |  | Montarea banda LED 14,4W, 12V, IP44- 47m.l. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,75 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2875274400501 |  |  |  | Montarea banda LED 14,4W, 12V, IP44- |  |  |  | m |  |  | 47,00 |  |  | 47,94 |  |
| 1025 |  |  |  |  |  | Amplificator banda LED 288W |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 354351 |  |  |  | Amplificator banda LED 288W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1026 |  |  | RpEE05A |  |  | Montarea transformatorilor electrici, monofazici, pentru sonerii sau semnalizari de 3-24 V si 1-69 VA, de separatie, de protectie de 60-1000 VA, autoridicator de tensiune (autotransformator de 1 kVA) instalati pe dibluri de lemn sau plastic, pe console, exclusiv consolele, sau pe tablouri si pupitre de distributie si comanda (Transformator banda LED 360W, 12V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,67 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 1592127301154 |  |  |  | Alcool tehnic 94 grade |  |  |  | l |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 4,08 |  |
| 1027 |  |  |  |  |  | Controller RGB 3x8A HX-SZ600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 354354315 |  |  |  | Controller RGB 3x8A HX-SZ600 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1028 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 3 clape, tip ingropat) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1111000100020-52 |  |  |  | Intrerupator cu 3 clape |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,20 |  |
| 1029 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,55 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| 1030 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875274400501 |  |  |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
| 1031 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Boxe incorporabile in tavan |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1032 |  |  |  |  |  | Boxe incorporabile in tavan 50W |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 6766775 |  |  |  | Boxe incorporabile in tavan 50W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1033 |  |  | RpEQ04A |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |  | 3,20 |  |
| 1034 |  |  |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4332565 |  |  |  | Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.2. Halogenerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1035 |  |  | VC16A aplicativ |  |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, Halogenerator Multisalt +, doar manopera |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 44,87 |  |  | 44,87 |  |
| 1036 |  |  | 10-08-002-03 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Indicator umeditate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Halogenerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Spelio (Camera cu sare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Bir. 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1037 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8298751352432 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1038 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8585465544 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1039 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1040 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1041 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 32146565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1042 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Bir. 305, 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1043 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 82987513432 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1044 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85858546552244 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1045 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1046 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1047 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 32146565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1048 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 305, 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Bir. 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1049 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8298751346632 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1050 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 858585465544 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1051 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1052 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1053 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 32146565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1054 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Bir. 302;301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1055 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 82987513432 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1056 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85858546552244 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1057 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1058 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1059 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 32146565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1060 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 302;301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Bir. 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 82987654 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1062 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 76854313535 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1063 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V ВА47-29/3Р/C25A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 46565422 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V ВА47-29/3Р/C25A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1064 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/3Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546565422 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/3Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1065 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/C6A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/C6A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1066 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1067 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=32A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С32А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 98854651288 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=32A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С32А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1068 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32323 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1069 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/63A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 75854313535 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/63A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1070 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С16А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546521 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С16А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1071 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 858585465544 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1072 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
| 1073 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/3Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8546565422 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/3Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1074 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 4656558444 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1075 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1076 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С16А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546521 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С16А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1077 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 878546521 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1078 |  |  |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 4524325 |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |
| 1079 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/C6A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 85465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/C6A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Bir. 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 82987513432 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1081 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85858546552244 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1082 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1083 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1084 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32146565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1085 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1086 |  |  |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4524325 |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1087 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/C6A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 85465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/C6A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Bir. 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1088 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 82987654 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1089 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 76854313535 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1090 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V ВА47-29/3Р/C25A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 46565422 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V ВА47-29/3Р/C25A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1091 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1092 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/C6A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/C6A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1093 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 82987513432 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1094 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85858546552244 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1095 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1096 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1097 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32146565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1098 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1099 |  |  |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4524325 |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 1100 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/C6A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 85465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V ВА47-29/1Р/C6A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bir. 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Birou camera spelio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 829875133432 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1102 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85858546552244 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1103 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1104 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1105 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Birou camera spelio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Bloc sanitar (WC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1106 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 829873252323 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1107 |  |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85431355635 |  |  |  | Separator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1108 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1109 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1110 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1111 |  |  |  |  |  | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3535135 |  |  |  | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1112 |  |  |  |  |  | Ventilator perete d 125 180 m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 351315 |  |  |  | Ventilator perete d 125 180 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bloc sanitar (WC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Coridor et. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32323 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1114 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P 150A, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 854365767 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P 150A, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1115 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85436211 |  |  |  | Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1116 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 14,00 |  |
| 1117 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1118 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32323 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1119 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P 200A, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 31854365767 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P 200A, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1120 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 85436211 |  |  |  | Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1121 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V ВА47-29/1Р/C25A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 32146565 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V ВА47-29/1Р/C25A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
| 1122 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
| 1123 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 32323 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1124 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P 63A, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 31854876 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P 63A, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1125 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |
| 1126 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Coridor et. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. Spelio (Camera cu sare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1. Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1127 |  |  |  |  |  | Transformator banda LED 360W, 12V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 322124 |  |  |  | Transformator banda LED 360W, 12V |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1128 |  |  |  |  |  | Ventilator perete d 125 180 m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 351315 |  |  |  | Ventilator perete d 125 180 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1129 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 82987513432 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1130 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 85858546552244 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1131 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 465652223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1132 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 46565522223 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 1133 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8546511655445 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА tip Schneider sau analogic |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.2. Halogenerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1134 |  |  |  |  |  | Halogenerator Multisalt + |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 77676 |  |  |  | Halogenerator Multisalt + |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1135 |  |  |  |  |  | Indicator umeditate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 988776757 |  |  |  | Indicator umeditate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1136 |  |  |  |  |  | Sare Halogenerator |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7776 |  |  |  | Sare Halogenerator |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Halogenerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.3. Echipament tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1137 |  |  |  |  |  | Televizor 32 inchi, Smart TV cu stativ de perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 75766 |  |  |  | Televizor 32 inchi, Smart TV cu stativ de perete |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1138 |  |  |  |  |  | Cablu aux 10m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 76757 |  |  |  | Cablu aux 10m |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1139 |  |  |  |  |  | Regulator energie electrica 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8776757 |  |  |  | Regulator energie electrica 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 1140 |  |  |  |  |  | Fotolii din profil de aluminiu cu saltele moi, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 25778776757 |  |  |  | Fotolii din profil de aluminiu cu saltele moi, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
| 1141 |  |  |  |  |  | Set masa +4 scaune pentru copii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8778776757 |  |  |  | Set masa +4 scaune pentru copii |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Spelio (Camera cu sare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Suma estimativă pentru lotul 3 – 3 771 601,90 lei

LOTUL 4 – Lucrări de amenajare hol intrare din cadrul CMF nr.2, mun. Chișinău, str.Independenței, 28

Solutii arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (Pereti despartitori PVC) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 2,52 |  |
| 2 |  |  | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi (Bariera) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,10 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 235,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 28,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 35,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 11,75 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 2,35 |  |
| 4 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,33 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 9,10 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 9,10 |  |
| 5 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 7,92 |  |
| 6 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 1,80 |  |
| 7 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 15,00 |  |
| 8 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 7,50 |  |
| 9 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 3,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 194,44 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 27,22 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 38,89 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 9,72 |  |
| 11 |  |  | CG56B |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 194,44 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,468 |  |  | 91,00 |  |
|  |  |  | 2653102100827 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  |  | kg |  |  | 30,60 |  |  | 6 009,36 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  | 17,67 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,37 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,084 |  |  | 16,33 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 3,89 |  |
| 12 |  |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, model Ark Silver Matt 600x600 sau analogic) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 194,44 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,25 |  |  | 437,49 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 48,61 |  |
|  |  |  | 2661112800700-2 |  |  |  | Gresie portelanat, model Ark Silver Matt 600x600 sau analogi |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 200,27 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,05 |  |  | 787,48 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 58,33 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |  |  | 3 888,80 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 175,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 8,75 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 2,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | CD72B |  |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6832 |  |  | 47,76 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |  | 37,38 |  |
|  |  |  | 2710703520284-3 |  |  |  | Profil de ghidaj UW |  |  |  | m |  |  | 1,145 |  |  | 20,38 |  |
|  |  |  | 2710703520285-3 |  |  |  | Profil de suport CW100 |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |  | 39,16 |  |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  | m2 |  |  | 1,03 |  |  | 18,33 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,22 |  |  | 21,72 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 1,515 |  |  | 26,97 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,542 |  |  | 9,65 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |  | 26,70 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,43 |  |  | 523,85 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,016 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0648 |  |  | 1,15 |  |
| 14 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 174,18 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 24,39 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 34,84 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 8,71 |  |
| 15 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 174,18 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 212,50 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 1 243,65 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 13,76 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 2,79 |  |
| 16 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 174,18 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 41,80 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 3 736,16 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 2,61 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 41,80 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 7,84 |  |
| 17 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 174,18 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 34,84 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 191,60 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 26,13 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,05 |  |
| 18 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 174,18 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 78,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 17,42 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 183,74 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,17 |  |
| 19 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 174,18 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 5,23 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 26,13 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 8,71 |  |
| 20 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 174,18 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 34,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 17,42 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 85,87 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,17 |  |
| 21 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 174,18 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 5,23 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 26,13 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 8,71 |  |
| 22 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,54 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 26,15 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 19,02 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 23,77 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,10 |  |
| 23 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant (Pentru vopsea culoare gri) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant |  |  |  | kg |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |
| 24 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog- culoare alba) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 126,64 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 69,65 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 50,66 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 63,32 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 6,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,25 |  |
| 25 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,83 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 5,57 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 1,39 |  |
| 26 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,83 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 33,95 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 198,71 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,45 |  |
| 27 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,83 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 6,68 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 596,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 6,68 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 1,25 |  |
| 28 |  |  | CI17A |  |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panou decorativ WOOD GRAIN MATTE 8041 sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,83 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,85 |  |  | 51,49 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 4,17 |  |
|  |  |  | 2732103646000-1 |  |  |  | Panou decorativ WOOD GRAIN MATTE 8041 sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 30,61 |  |
|  |  |  | 2462106110100 |  |  |  | Adeziv neoprenic |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 11,13 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,28 |  |
| 29 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,21 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,66 |  |
| 30 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,21 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 16,12 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 94,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,21 |  |
| 31 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,21 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 3,17 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 283,35 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 3,17 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,59 |  |
| 32 |  |  | CI17A |  |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panou decorativ din lamele WPC sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,21 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,85 |  |  | 24,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 2732103646000-2 |  |  |  | Panou decorativ din lamele WPC sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 14,53 |  |
|  |  |  | 2462106110100 |  |  |  | Adeziv neoprenic |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,13 |  |
| 33 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,83 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,77 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,69 |  |
| 34 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,83 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 16,87 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 98,75 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,22 |  |
| 35 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,83 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 296,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,62 |  |
| 36 |  |  | CI17A |  |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panou decorativ din poliuretan, model NOEL & MARQUET, ARSTYL, LIQUID sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,83 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,85 |  |  | 25,59 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 2732103646000-3 |  |  |  | Panou decorativ din poliuretan, model NOEL & MARQUET, ARSTYL, LIQUID |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 15,21 |  |
|  |  |  | 2462106110100 |  |  |  | Adeziv neoprenic |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 5,53 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |  |
| 37 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |  |
| 38 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 3,54 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 20,71 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,05 |  |
| 39 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 62,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,13 |  |
| 40 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Gresie model Ark Silver Matt 600x600mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,20 |  |  | 6,38 |  |
|  |  |  | 2670112202051-1 |  |  |  | Gresie portelanat, model Ark Silver Matt 600x600 sau analogi |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 2,99 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 6,00 |  |  | 17,57 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,39 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,13 |  |
| 41 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2430226101010-1 |  |  |  | Betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,17 |  |
| 42 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,22 |  |  | 4,15 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 7,14 |  |  | 24,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,05 |  |
| 43 |  |  | CF51B K=15 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,24 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2653102100831-1 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 1,43 |  |  | 72,93 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,15 |  |
| 44 |  |  | CI17A |  |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panou flori artificiale verzi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,85 |  |  | 6,29 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2732103646000-5 |  |  |  | Panou flori artificiale verzi |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 3,74 |  |
|  |  |  | 2462106110100 |  |  |  | Adeziv neoprenic |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong Mediceil Tromer sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 175,23 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 26,28 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,05 |  |  | 359,22 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 700,92 |  |
|  |  |  | 2732103646151-1 |  |  |  | Tavane tip Armstrong Mediceil Tromer sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 183,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 2,63 |  |
| 46 |  |  | СF59J |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,254 |  |  | 3,61 |  |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate |  |  |  | m2 |  |  | 1,092 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2710703520284-2 |  |  |  | Profil de ghidaj UW |  |  |  | m |  |  | 0,956 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2710703520285-2 |  |  |  | Profil de suport CW100 |  |  |  | m |  |  | 2,288 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,444 |  |  | 3,91 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7878 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,282 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,091 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,716 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,84 |  |  | 26,94 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
| 47 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 48 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,08 |  |
| 49 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,493 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 50 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,08 |  |
| 51 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
| 52 |  |  | CI17A |  |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate (Panou decorativ din lamele WPC sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,61 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,85 |  |  | 32,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2732103646000-2 |  |  |  | Panou decorativ din lamele WPC sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 19,37 |  |
|  |  |  | 2462106110100 |  |  |  | Adeziv neoprenic |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 7,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
| 54 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2100 x 800mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,47 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |  |
| 55 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2100 x 850mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,36 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 7,88 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 5,36 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 2,41 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 1,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,11 |  |
| 56 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2100 x 1240mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 3,82 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,05 |  |
| 57 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2100 x650mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,46 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 8,03 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 5,46 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,11 |  |
| 58 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2100 x 1240mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 3,82 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,05 |  |
| 59 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2100 x 870mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,47 |  |  | 2,69 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2030112930000-1 |  |  |  | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,45 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
| 60 |  |  | CK22B |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (U8 Panou timplarie 2 usi i 2 deschideri, din aluminiu cu punte termica, 3340x2670mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,92 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,91 |  |  | 8,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2030112951000-1 |  |  |  | Panou timplarie 2 usi i 2 deschideri, din aluminiu cu punte termica |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 8,92 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 35,68 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 1,43 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,60 |  |  | 5,35 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,18 |  |
| 61 |  |  | CK22B |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (U9 Panou timplarie 2 usi i 2 deschideri, din aluminiu cu punte termica, 5360x2420mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,97 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,91 |  |  | 11,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2030112951000-1 |  |  |  | Panou timplarie 2 usi i 2 deschideri, din aluminiu cu punte termica |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 12,97 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 51,88 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,40 |  |  | 5,19 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,60 |  |  | 7,78 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,26 |  |
| 62 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  | 0,12 |  |
| 63 |  |  | CG09A |  |  | Bandou decorativ WOOD GRAIN MATTE 8041 H=180mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,03 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 13,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2521106718374-1 |  |  |  | Bandou decorativ WOOD GRAIN MATTE 8041 H=180mm |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 24,51 |  |
|  |  |  | 76763223 |  |  |  | Diblu 6x60 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  | 72,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,12 |  |
| 64 |  |  |  |  |  | Set echibana din flori artificiale montata pe perete, dimensiuni 1500x700mm, conform schitei de proiect, coala 40, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 354351 |  |  |  | Set echibana din flori artificiale montata pe perete, dimensiuni 1500x700mm, conform schitei de proiect, coala 40, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Reparatie exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: panourilor de etalbond |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 21,15 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  | 21,15 |  |
| 66 |  |  | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (panta pentru persoane cu dizabilitati) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 320,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,001 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Fatada ventilata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | CL53A |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Montarea fatadei ventilate din etalbond inclusiv sistema de fixare, se exclude: Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 si Placi termoizolante. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,677 |  |  | 142,54 |  |
|  |  |  | 2811236304899 |  |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 93,50 |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  | buc |  |  | 7,50 |  |  | 637,50 |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,229 |  |  | 19,46 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,275 |  |  | 23,38 |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0044 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada ventilata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Panta pentru persoane cu dizabilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructia pantei pentru persoane cu dizabilitati: Lung. 4m, innaltimea 0,4m, latimea 1,2. Din Tabla inox expandata 1.5mm grosime, si structura metalica din otel inoxidabil 40x30x2mm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 185,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  |  | 35,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2775276309886-1 |  |  |  | Confectii metalice din otel inoxidabil |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 185,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200-1 |  |  |  | Electrozi pentru sudura inox |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 2,78 |  |
| 69 |  |  | CH06A |  |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox pentru persoane cu dizabilitati cu 2 rinduri de mina curenta, h=1000mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |  | 7,65 |  |
|  |  |  | 2812106305714-2 |  |  |  | Balustrada din inox |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,10 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |  | 5,95 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panta pentru persoane cu dizabilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Reparatie exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuielir de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Echipament electric de forta/ Iluminat electric intern

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,26 |  |  | 1,56 |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,22 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 3 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 10,00 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,70 |  |  | 170,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 24 module.) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,37 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
| 6 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,81 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,455 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |  | 0,01 |  |
| 7 |  |  | 08-03-575-1aplicativ |  |  | Dispozitiv: Intrerupator automat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,12 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |  |
| 8 |  |  | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,30 |  |  | 25,61 |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00306 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,08 |  |  | 1,18 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,04 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,02 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut. |  |  | 25,60 |  |  | 7,42 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 1,36 |  |  | 0,39 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Corp tavan 600x600 LED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 217546576654 |  |  |  | Corp tavan 600x600 LED |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 21,00 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Spot tip 1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 32217546576654 |  |  |  | Spot tip 1 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Spot tip 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 3221754322 |  |  |  | Spot tip 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 24W montat pe perete cu iluminat in sus si in jos, conform schitei de proiect plansa 51, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 423221754322 |  |  |  | Corp de iluminat LED 24W montat pe perete cu iluminat in sus si in jos, conform schitei de proiect plansa 51, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
| 13 |  |  | 08-02-403-3 |  |  | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,00 |  |  | 5,92 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,01 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0025 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019105 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1019110 |  |  |  | Cui consolidat |  |  |  | kg |  |  | 1,30 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 28,00 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,90 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,12 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009817 |  |  |  | Fisie pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 3,00 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,12 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5309015 |  |  |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  |  | kg |  |  | 0,83 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,21 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,00 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Banda LED |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 323232 |  |  |  | Banda LED |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 16,00 |  |
| 15 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,10 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,00 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,04 |  |  | 0,00 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 64656434 |  |  |  | Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |
| 17 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,20 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,00 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U -1- 250V. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 76464656434 |  |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U -1- 250V. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
| 19 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,80 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,00 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 654654 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U - 250V. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,86 |  |  | 7,86 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00105 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,80 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 2,5 mm2 ВВГнг-LS |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 432354563211 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 2,5 mm2 ВВГнг-LS |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 100,00 |  |
| 23 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,74 |  |  | 16,85 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,80 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 30,50 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,05 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 1,5 mm2 ВВГнг-LS |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 432354211 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 1,5 mm2 ВВГнг-LS |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 250,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,80 |  |  | 41,65 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,96 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,40 |  |  | 46,90 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,40 |  |  | 46,90 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,70 |  |  | 23,45 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,00 |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,80 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,80 |  |  | 55,30 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,70 |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,84 |  |  | 16,94 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,38 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Teava PVC D20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 43437453323 |  |  |  | Teava PVC D20 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 100,00 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Teava PVC D16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 5343437453323 |  |  |  | Teava PVC D16 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 24 module. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9873852323 |  |  |  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 24 module. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 852322323 |  |  |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 4433321285 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 43433323131 |  |  |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 20 A (Idif -30mA), 2P, |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 653132122 |  |  |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 20 A (Idif -30mA), 2P |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Retele de apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Retele de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2521216717050-3 |  |  |  | Teava PPR D20, PN20 |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2523156719430-3 |  |  |  | Cot ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,20 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2523156719450-3 |  |  |  | Teu ppr d 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,21 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2523156719460-3 |  |  |  | Reductie PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2523156719400-3 |  |  |  | Mufa PPR D 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,12 |  |
| 2 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,29 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 2875274204040-3 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 3 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 0,05 |  |
| 4 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 0,90 |  |
| 5 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875274119000-5 |  |  |  | Racord olandez PPR 20 x 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,12 |  |
| 6 |  |  | IC53B |  |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1") |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274119000-6 |  |  |  | Racord Olandez PPR 20 x 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 7 |  |  | SD01B |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2913124202100-12 |  |  |  | Robinet sub lavoar D 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,02 |  |
| 8 |  |  | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2913124202100-1 |  |  |  | Robinet bila de serviciu 1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2521216720160-2 |  |  |  | Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50 |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 10 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2523156721037-11 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,05 |  |
| 11 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2875274204040-5 |  |  |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
| 12 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  | 1,03 |  |
| 13 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2913124201370-1 |  |  |  | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuielir de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Litere volumetrice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Litere iluminate led / denumirea institutiei - h=450mm/l=380mm, garantie de la 3 ani (Inclusiv furnitura necesara si conectarea la retea electrica) |  |  |  | buc |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  | 34355 |  |  |  | Litere iluminate led / denumirea institutiei - h=450mm/l=380mm, garantie de la 3 ani |  |  | buc |  | 1,00 |  | 18,00 |  |
| 2 |  |  |  |  | Litere iluminate led / denumirea institutiei - h=300mm/l=250mm, garantie de la 3 ani (Inclusiv furnitura necesara si conectarea la retea electrica) |  |  |  | buc |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  | 234355 |  |  |  | Litere iluminate led / denumirea institutiei - h=300mm/l=250mm, garantie de la 3 ani |  |  | buc |  | 1,00 |  | 26,00 |  |
| 3 |  |  |  |  | Medalion IMSP - D=1400/iluminat led, garantie de la 3 ani (Inclusiv furnitura necesara si conectarea la retea electrica) |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 32134355 |  |  |  | Medalion IMSP - D=1000/iluminat led, garantie de la 3 ani |  |  | buc |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Suma estimativă pentru lotul 4 – 1 454 479,26 lei

Suma estimativă a achiziției constituie – 7 844 598,54 fără TVA

Informații despre clădirile unde vor fi executate lucrările de reparație:

CCD:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Clădirea – 6 etaje

CMF nr.1:

Adresa: mun. Chișinău, str.Titulescu, 37

Clădirea – 3 etaje

CMF nr.2:

Adresa: mun. Chișinău, str.Independenței, 28

Clădirea – 4 etaje

CMF nr.3:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a

Clădirea – 5 etaje

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de executare solicitați:

Din data primirii ordinului de începere a execuţiei, emis de către Beneficiar:

- Pentru lotul 1 în decurs de 120 zile

- Pentru lotul 2 în decurs de 120 zile

- Pentru lotul 3 în decurs de 150 zile

- Pentru lotul 4 în decurs de 90 zile

- și vor începe la data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Oferta de preț cu indicarea termenului de garanție a lucrărilor executate | Anexa nr.29 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Deviz de cheltuieli -Formularele 3, 5 și 7 | confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA DenumireaBăncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, cofirmată prin semnatura electronică a parcipantului. Sau Scrisoarea de garanție bancară conform Anexei nr.9 din documentația standard, semnată că către banca prin aplicarea semnăturii electronice, și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu IMSP AMT Botanica după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Cerere de participare | Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Extras din Registru de Stat | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Certificat ISO 9001, 14001, 45001 | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.30 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr.10 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declarație privind experienţa similară. | Anexa nr.12 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr.13 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Operatorul economic să dispună de experiență în domeniul de activitate aferent obiectului contractului minimum 5 ani | Declaraţie pe proprie răspundere, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Informaţii cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Actul de examinare a obiectivului cu ieșire la fața locului (în teritoriu) pentru determinarea volumului de lucrari, semnat de ofertant și beneficiar | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Certificate de conformitate pentru principalele materiale utilizate | Copie, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Anexa nr.15 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ___ din ____" Sau Garanția de bună execuție conform Anexei nr.10 din documentația standard. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1%.

- Termenul de garanție a lucrărilor – minimum 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz – Nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP (3 runde).

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronic, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot și corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” Ofertele întârziate vor fi respinse

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:                                                      Marina Golovaci