Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparare a drumului L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinesti _

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul  raional  Florești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Drumul  local L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinesti PC 103+00-PC95+00,  modernizarea   drumului  prin executarea cu îmbrăcăminte  din  beton  asfalt.

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Sistemul rutier  este  proiectat conform  categoriei  tehnice drumde  categoria  IV-a cu  2  benzi  de circulație  ,lățimea  carosabilului  de  6 m, lățime  acostamentelor  1m,

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Lucrarile  de terasament   se  execută  conf   CHиП 3,06,03-85

Startul  der  fundație  conform  SM SR EN 13242+A1

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

La  recepția   lucrărilor  antreprenorul va  prezenta rezultatul  incercărilor  de  laborator   a   mostrelo  betonului  asfalt.

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

In caz de depistare - se constatează în prezenta reprezentantului supravegherii tehnice si se introduce înscrierea in cartea tehnica .

- Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite lara aprobarea responsabilului tehnic atestat și proiectantului, Antreprenorul asigura posibilitatea sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul participa la examinarea și masurarea lucrarilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pina la inceperea lucrarilor Clientul preda reperi. Antreprenorul este obligat sa aiba un geodez cu echipamentul controlat.Trasarea axelor principale, stilpilor si liniilor de comunicatie ~i hotarelor terenului pus indispozitia Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel in apropierea nemijlocita aterenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Termenul  de  execuție   a  lucrărilor este  de  30 zile la  antrepremorul   va  prezenta  graficul  de   executare  a   lucrărilor  actualizat conform datei  din   dispoziția   de  incepere a lucrărilor

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Oferta

- Documentația de deviz

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei

- Grafic de executare a lucrărilor

- Garanția pentru ofertă

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Declarație privind experienţa similară

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia

Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declaraţie terţ susţinător tehnic

Declaraţie terţ susţinător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"_________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Obiectul Lucrări de reparare a drumului L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinesti _

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul  raional  Florești

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Defrisarea copacilor |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 146,00 |
| 2 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc | 8,00 |
| 3 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 154,00 |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,709 |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 56,00 |
| 6 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha | 0,888 |
| 7 | TsG09A | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm | ha | 0,888 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(indecaparea covatei) | 100 m3 | 0,484 |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 87,00 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,484 |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 84,866 |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea amprizei drumului) | 100 m3 | 25,46 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea) | 100 m3 | 48,24 |
| 14 | pret material | agregat concasat din calcar0--8 mm | t | 5 789,00 |
| 15 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 48,24 |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4 824,00 |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 84,866 |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea) | 100 m3 | 0,152 |
| 19 | pret material | agregat concasat din calcar0--8 mm | t | 18,17 |
| 20 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,152 |
| 21 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,152 |
| 22 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,506 |
| 23 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 4,84 |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 870,73 |
| 25 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4,84 |
| 26 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 4,93 |
| 27 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 690,10 |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 492,21 |
| 29 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,573 |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 68,73 |
| 31 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 57,25 |
| 32 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 84,866 |
| 33 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma doar compactorul | 100 m3 | 25,46 |
| 34 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 58,74 |
| 35 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 6,53 |
| 36 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 65,27 |
| 37 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 65,27 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari pentru executia imbracamintei rutiere |  |  |
| 38 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | 1 038,93 |
| 39 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 fr.0-63;, conform SM SR EN13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica,(h=0.26m) | m3 | 1 428,19 |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 3,13 |
| 41 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021,h=0.06 m.) (se exclude din pozitieotelul si nisipul bitumat) | m2 | 4 801,13 |
| 42 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 1,20 |
| 43 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m)(seexclude din pozitie otelul sinisipul bitumat) | m2 | 4 801,13 |
| 44 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 624,00 |
|  |  | Capitolul 4. drumuri laterale |  |  |
| 45 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,655 |
| 46 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,655 |
| 47 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 118,00 |
| 48 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,655 |
| 49 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,386 |
| 50 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 254,68 |
| 51 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,386 |
| 52 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,225 |
| 53 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 42,23 |
| 54 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,225 |
| 55 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | 19,80 |
| 56 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 fr.0-63;, conform SM SR EN13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica,(h=0.26m) | m3 | 40,19 |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 0,061 |
| 58 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021,h=0.06 m.) (se exclude din pozitieotelul si nisipul bitumat) | m2 | 93,00 |
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 0,024 |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m)(seexclude din pozitie otelul sinisipul bitumat) | m2 | 93,00 |
|  |  | Capitolul 5. constructia podetului d=1m |  |  |
| 61 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,979 |
| 62 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 0,00 |
| 63 | DI119 | Fundatii monolite din beton monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 18,48 |
| 64 | DI119 | Diversor din beton monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 h=20 cm S=2,75 m2 Alte utilaje=1,03 | m3 | 18,48 |
| 65 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 9,92 |
| 66 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea calafatuirea rosturilor | t | 0,007 |
| 67 | material | Cilti bituminati se adaugг la norma IzK01A | kg | 7,00 |
| 68 | CP21B | mortar de ciment C30/37 XF4 | m3 | 0,20 |
| 69 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 fr.0-63;, conform SM SR EN13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, | m3 | 2,40 |
| 70 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 fr.0-63;, conform SM SR EN13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, | m3 | 0,68 |
| 71 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 23,40 |
| 72 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m3 | 2,58 |
| 73 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m3 | 3,92 |
| 74 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 5,52 |
| 75 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 53,10 |
| 76 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 41,80 |
| 77 | CP21B | mortar de ciment C30/37 XF4 | m3 | 0,42 |
| 78 | TsD02D1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm | 100 m3 | 1,70 |
| 79 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,70 |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.0-32 | m3 | 1,53 |
| 81 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 26,16 |
| 82 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,22 |
| 83 | material | Chit asfaltic | t | 0,06 |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.0-32 | m3 | 2,45 |
| 85 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=6 A240 | kg | 44,47 |
| 86 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 2,04 |
| 87 | material | Chit asfaltic | t | 0,01 |
| 88 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.0-32 | m3 | 0,54 |
| 89 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=6 A240 | kg | 5,93 |
| 90 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 0,33 |
| 91 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 0,76 |
| 92 | material | Chit asfaltic | t | 0,01 |
| 93 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.0-32 | m3 | 1,20 |
| 94 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 26,16 |
| 95 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 0,96 |
| 96 | material | Chit asfaltic | t | 0,01 |
| 97 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.0-32 | m3 | 1,04 |
| 98 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 30,90 |
| 99 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,25 |
| 100 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 0,70 |
| 101 | material | Chit asfaltic | t | 0,04 |
| 102 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.0-32 | m3 | 0,27 |
| 103 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 5,93 |
| 104 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 0,33 |
| 105 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 | m3 | 0,76 |
| 106 | material | Chit asfaltic | t | 3,81 |
| 107 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,72 |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari pentru sigurantarutiera |  |  |
| 108 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM 2,3 | buc | 11,00 |
| 109 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentrucirculatie rutiera 900mm (B1)dintabla din otel sau aluminiu pe unstilp gata plantat | buc | 2,00 |
| 110 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatore 700 | buc | 2,00 |
| 111 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare 600 | buc | 2,00 |
| 112 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 1,6 | m2 | 665,58 |
| 113 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi desemnalizare) | buc | 64,00 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).