Caiet de sarcini pentru procurarea unui tractor

Primaria Sociteni

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34000000-7 | Tractor |  | Tractor nou.Motor:Turbo,4 cilindri si o capacitate de 4000cc.Putere:115CP/84.5 kw,100% compatibil cu combustibil biodiesel.Racire a motorului se face pe baza de ulei/lichid. Transmisie:Ambreaj multi disc imersat in baie de ulei actionat hidraulic.Cutie de viteze 5 trepte 15F+15R.Mecanism electronic hidraulic de blocare a diferentialului spate.Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frane si directie:Sistem deb franare indeoendent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti,discuride frina imersate in uei.Directie hidrostatica cu pompa independent si cilindru cu dublu efect.Unghi de bracaj;55 Mecanismul de suspendare spate: Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate :4800 kg Priza arborelui de putere: Ambreaj PTO multi imersat in baie de ulei ,actionat electronic hidraulic.Priza de putere spate 540-1000rpm Dimensiuni si greutate: Lungime:3990mm,inaltime:2790mm,latime(min-max)2050-2458mm.Greutate standart4660 kg Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,stergator de parbriz spate si fata,izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate,iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri,iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila.Afisaj digital:ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Optiuni; Scaun pneumatic,APP fata+tirantiin 3pc-te,cabina cu acoperis standart,aer conditionat,perdea de protectie raze solare,stergator parbriz spate.girofar,trei iesiri hidraulice cu cuplare rapida,aripi roti din fata,bara de agatare spate cat..II | 1920000 |
|  |  | 2.Incarcator frontal 3.Implement Bucket(4in1) 4.Cisterna cu pompa ASV-4 5.remorcaPTS-4.5 6.Plug 3-35 fortificat 7.Lama zapada 8.Cositoare 9.matura 10.Distribuitor nisip 11.Tocator cu brat |  | Puterea necesara 90-120CP.inaltime max.4070mm.Putere ridicare Q1-2380kg.Putere ridicare Q2-1830 kg.Putere ridicare N1-2380 kg.Putere ridicare N2-1830 kg,Timpul de descarcare-2.5 sec.Greutatea bratelor fara implement-540 kg. Latimea de lucru -1.75m.Volum-0468m3.Volum in vrac-0.585m3.Greutate-383 kg. Puterea necesara-60-80CP.Volum butoi-4000l.Rezervor-metalic.Pompa-800L/min.2 iesiri spate :furtunuri-2X50mm. Greutatea incarcaturii transportate kg,nu mai mult de-4500.Greutate remorcii,kg,nu mai mult-1800.Greutatea totala kg. Nu mai mult -6300. Dimensiunile totale ale remorciimm,nu mai mult -lungime-580 -latime-242 -ina;ltime-1850 -inaltime cu placi de extensie-2380 Dimensiunile interne ale platformei mm nu mai mult -lungime-4110 -latime-2260 -inaltime cu laturi principale-530 -inaltime cu obloane de extensie -descarcare remorca bena-3 parti -viteza maxima e deplasare,nu mai mult ,km/ora-35 -garda la sol mm-300 -jante standart-9x16 -Distanta dintre rupite-85 cm -adincimea de lucru-28-35cm -greutatea-550 kg -Puterea necesara-100-120 CP -latimea de lucru-105 cm -cuplarea-CatII -latimea de lucru-2320/2360 -pozitii de lucru-4 -lamele de taiere-metalice -absorbtia socurilor ale lamelor -control-electrohidraulic -puterea hidraulica-16-20 -puterea electrica-12V -viteza de lucru-10 -puterea necesara-80-150CP. -productivitatea-1.5ha -latimea de lucru-1850mm -turatii APP-540rpm -greutatea-375 kg -cuplare-Cat II sauIII -principala perie(duritate medie)-motor hidraulic -eliberarea container gunoi-hidraulic -latimea de lucru-2000-2400mmn -capacit.container gunoi-250m3 -greutate -320-450kg -viteza lucru-6km/h Optiuni -sprinkle system cu container apa-da -1 perie laterala-da -peria principala-dura -lumini-da -triunghi indicator-da -catII pins-da -roata suport-da -putere ridicare-600 kg -volum-0.5 m3 -Latimea de lucru-1-6 m -viteza de lucru-10 km/h -actionare-hidraulica -putere necesara tractor-min15CP -greutate proprie-120 kg -marimea bratului-4.8 m -latimea de lucru-1400mm -tip organe de lucru-ciocane -diametru valului de lucru-130 -ne.organe de lucru-12 -greutate-318 kg |  |

Primar                                      V.Goloman