| Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, sec. Botanica, bd. Valea Crucii, 6 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Plan general (10/25-2 PG) Etapa I

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCP45D |  |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 7,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 7,80 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,95 |  |  |
| 2 |  |  | RpCP45D |  |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 14,36 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 14,36 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,574 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,718 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 2,154 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 3,59 |  |  |
| 3 |  |  | RpCS19G |  |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x20x8 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 148,46 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 148,46 |  |  |
| 4 |  |  | RpCS19G |  |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,550 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 147,303 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 147,303 |  |  |
| 5 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt carosabil |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,324 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 69,318 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,827 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 33,576 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 33,576 |  |  |
| 6 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt pietonal |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,530 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 76,048 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,908 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 36,836 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 36,836 |  |  |
| 7 |  |  | RpCB18F |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare pereu din beton |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,090 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,1000 |  |  |  | 8,589 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 5,399 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,205 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 1,186 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 1,186 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,614 |  |  |
| 8 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,316 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 7,922 |  |  |
| 9 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,450 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 85,256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Carosabil asfaltat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | DI155A |  |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=4 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 034,640 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0349 |  |  |  | 71,009 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0320 |  |  |  | 65,108 |  |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 37,03 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 37,03 |  |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  | 37,03 |  |  |
| 11 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 6,14 |  |  |
| 12 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 59,34 |  |  |
| 13 |  |  | DI141A |  |  |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 034,640 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 101,732 |  |  |
|  |  |  | 2875277410003 |  |  |  |  | Compresor manual |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 101,732 |  |  |
| 14 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,610 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,628 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,183 |  |  |
| 15 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 034,640 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 305,196 |  |  |
|  |  |  | 1111000100013116 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 239,07 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 7,63 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 27,976 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 28,994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Carosabil asfaltat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sistem rutier nou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,332 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 39,118 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,332 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 6,065 |  |  |
| 17 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,324 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 42,891 |  |  |
|  |  |  | 14211022000620 |  |  |  |  | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 49,823 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 4,332 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 9,098 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 18,196 |  |  |
| 18 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,303 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,091 |  |  |
| 19 |  |  | DB19C |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,240 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 69,318 |  |  |
|  |  |  | 111100010001310 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,1410 |  |  |  | 61,087 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0160 |  |  |  | 6,932 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0166 |  |  |  | 7,192 |  |  |
| 20 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,134 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,039 |  |  |
| 21 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,240 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 64,986 |  |  |
|  |  |  | 1111000100013116 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 50,906 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,625 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 5,957 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 6,174 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem rutier nou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pavaj tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,550 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 131,386 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,55 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 20,37 |  |  |
| 23 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,504 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 144,049 |  |  |
|  |  |  | 14211022000620 |  |  |  |  | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 167,33 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 14,55 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 30,556 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 61,112 |  |  |
| 24 |  |  | DE18A |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 455,040 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5802 |  |  |  | 844,214 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 22,99 |  |  |
|  |  |  | 26611128006520 |  |  |  |  | Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 1 476,866 |  |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 2 328,064 |  |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,8700 |  |  |  | 11 451,165 |  |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 7,275 |  |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0428 |  |  |  | 62,276 |  |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 29,101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pavaj tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Tartan EPDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,647 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 23,902 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,647 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 3,706 |  |  |
| 26 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,475 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 26,21 |  |  |
|  |  |  | 14211022000620 |  |  |  |  | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 30,446 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,648 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 5,56 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 11,119 |  |  |
| 27 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,109 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,032 |  |  |
| 28 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,750 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 31,77 |  |  |
|  |  |  | 1111000100013120 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 31,108 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,993 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 3,64 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 3,773 |  |  |
| 29 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,750 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 31,77 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010P |  |  |  |  | Primer pentru mixturi cauciucate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 66,188 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 13,238 |  |  |
| 30 |  |  | CG25B |  |  |  | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,750 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 177,382 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 21,18 |  |  |
|  |  |  | 14121221008803 |  |  |  |  | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,6000 |  |  |  | 1 482,60 |  |  |
|  |  |  | 14121221008802 |  |  |  |  | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 2 118,00 |  |  |
|  |  |  | 23201162005733 |  |  |  |  | Adeziv pentru granule |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,4600 |  |  |  | 651,285 |  |  |
|  |  |  | 2952270003818 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 10,59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tartan EPDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Placi EPDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,095 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 9,888 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,095 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 1,533 |  |  |
| 32 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,953 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 10,843 |  |  |
|  |  |  | 14211022000619 |  |  |  |  | Pietris fr.20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 12,596 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,095 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 4,60 |  |  |
| 33 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,013 |  |  |
| 34 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,530 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 13,144 |  |  |
|  |  |  | 1111000100013120 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 12,87 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,411 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 1,506 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 1,561 |  |  |
| 35 |  |  | CG33A |  |  |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Dale din cauciuc gr.20 mm" |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,530 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 82,148 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 10,953 |  |  |
|  |  |  | 266210611000020 |  |  |  |  | Dale din cauciuc gr.20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 115,006 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 76,671 |  |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 8,762 |  |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 3,834 |  |  |
|  |  |  | 2662106109860 |  |  |  |  | Aracet EP 25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 24,097 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 54,765 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,219 |  |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 2,738 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Placi EPDM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pereu din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,095 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 9,888 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,095 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 1,533 |  |  |
| 37 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,953 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 10,843 |  |  |
|  |  |  | 14211022000620 |  |  |  |  | Pietris GA 85 LA30 fr.8-32 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 12,596 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,095 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 4,60 |  |  |
| 38 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,953 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8500 |  |  |  | 42,169 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 7,119 |  |  |
|  |  |  | 26631021000039 |  |  |  |  | Beton cl.C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 11,339 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,106 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,738 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 4,381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | DE10A |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 65,205 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 191,268 |  |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 19,562 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,9200 |  |  |  | 1 269,324 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 3,478 |  |  |
|  |  |  | 26661228002823 |  |  |  |  | Bordura 100x30x15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 436,874 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 2,608 |  |  |
| 40 |  |  | DE11A |  |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,390 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 4,127 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 6,19 |  |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 1,651 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 35,078 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,103 |  |  |
|  |  |  | 266612280032350 |  |  |  |  | Bordura 100x20x10 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 34,562 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,103 |  |  |
| 41 |  |  | DE11A |  |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,430 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 107,692 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 161,537 |  |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 43,077 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 915,379 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 2,692 |  |  |
|  |  |  | 26661228003236 |  |  |  |  | Bordura 100x20x8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 901,917 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 2,692 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Suprafata inverzita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | TsC03F1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,970 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 6,682 |  |  |
| 43 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 130,29 |  |  |
| 44 |  |  | TsC51B |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,970 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 1,069 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,188 |  |  |
| 45 |  |  | TsH05A |  |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969,940 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 326,693 |  |  |
| 46 |  |  | TsH09A |  |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,699 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8200 |  |  |  | 143,149 |  |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,9600 |  |  |  | 117,608 |  |  |
| 47 |  |  | TsH12B |  |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,699 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 19,601 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 29,699 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3860 |  |  |  | 11,464 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Suprafata inverzita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 11,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 29,10 |  |  |
|  |  |  | 25132066214654 |  |  |  |  | Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 26631021000054 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,90 |  |  |
| 49 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 41,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 9,90 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 106,70 |  |  |
|  |  |  | 25132066214655 |  |  |  |  | Banca Parc PBA 135 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  | 26631021000054 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,792 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 3,30 |  |  |
| 50 |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea urne pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 72,75 |  |  |
|  |  |  | 2030112931102 |  |  |  |  | Urne |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 26631021000054 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0840 |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | RpAcF01A |  |  |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 10,40 |  |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 5,85 |  |  |
|  |  |  | 2640112300739 |  |  |  |  | Caramizi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 44,0000 |  |  |  | 583,44 |  |  |
|  |  |  | 2663102101183 |  |  |  |  | Mortar M-100 Z |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,398 |  |  |
| 52 |  |  | RpAcF02A |  |  |  | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 16,10 |  |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 9,10 |  |  |
|  |  |  | 2663102101183 |  |  |  |  | Mortar M-100 Z |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,428 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Intrare in blocuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Scari/Rampe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | RpCB18F |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare platforma din beton |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,1000 |  |  |  | 5,04 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 3,168 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 0,696 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2900 |  |  |  | 0,696 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 54 |  |  | TsH92B |  |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1100 |  |  |  | 5,883 |  |  |
| 55 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,300 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 1,367 |  |  |
| 56 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8500 |  |  |  | 17,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 57 |  |  | CC02N2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,440 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0580 |  |  |  | 4,724 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,244 |  |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 83,476 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,814 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 22,803 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,081 |  |  |
| 58 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 19,40 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 26631021000048 |  |  |  |  | Beton cl.C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 4,223 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,618 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 1,12 |  |  |
| 59 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8550 |  |  |  | 292,98 |  |  |
|  |  |  | 26701122020550 |  |  |  |  | Placi pavaj gr.=20mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 77,52 |  |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 440,80 |  |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 11,40 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 15,20 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3430 |  |  |  | 26,068 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 2,736 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,547 |  |  |
| 60 |  |  | CH03E |  |  |  | Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 34,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 5,70 |  |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 13,30 |  |  |
|  |  |  | 26701122035551 |  |  |  |  | Contratrepte prefabricata h150mm (modelul treptei) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 39,14 |  |  |
|  |  |  | 26701122034551 |  |  |  |  | Trepte prfabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antilunecare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 39,14 |  |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1250 |  |  |  | 4,75 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,7500 |  |  |  | 218,50 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,228 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,14 |  |  |
| 61 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8550 |  |  |  | 115,65 |  |  |
|  |  |  | 26701122020552 |  |  |  |  | Placi pavaj tactil gr.=60mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 30,60 |  |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 174,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3430 |  |  |  | 10,29 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scari/Rampe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Balustrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 5,28 |  |  |
| 63 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | 2874136313354 |  |  |  |  | Bulon M16x250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
| 64 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 7,92 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 7,92 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 65 |  |  | CL17B |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,100 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 9,899 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,521 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,521 |  |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 52,10 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,417 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,521 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,042 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 1,042 |  |  |
| 66 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 0,379 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,044 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | CK12D |  |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1450x2050(h) - 6 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,835 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,7400 |  |  |  | 66,703 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 8,026 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 3,389 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 4,815 |  |  |
|  |  |  | 2812106306000 |  |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 17,835 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 4,815 |  |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1350 |  |  |  | 2,408 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,3600 |  |  |  | 24,256 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,071 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 8,918 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 13,376 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,357 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Fatada/Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | CI21B |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,2000 |  |  |  | 435,60 |  |  |
|  |  |  | 26701122020557 |  |  |  |  | Gresie portelanata 60x30cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 203,98 |  |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 1 199,88 |  |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 77,992 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  | 6,217 |  |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  | 3,01 |  |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0456 |  |  |  | 9,029 |  |  |
| 69 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 19,44 |  |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 67,23 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 8,10 |  |  |
| 70 |  |  | CF30A |  |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 197,64 |  |  |
|  |  |  | 265310210083322 |  |  |  |  | Tink |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 372,60 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,648 |  |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada/Copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Intrare in blocuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |