Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 43262000-7 | Buldoexcavator | unit | 2 | Buldoexcavator pe pneuri, destinat pentru lucrări de excavare, nivelare, manipulare material, lucrări de infrastructură. - Anul fabricării: 2026; - Starea tehnică: nou; - Greutate de operare 9000 – 9500 kg; - Motor diesel turbo, cu putere nu mai mică de 70kW/95CP; - Volumul motorului nu mai mic de 4200cm3; - Forma roților 4x4 (cu tracțiune selectabilă 4x2 / 4x4); - Tip manevrare: hidraulică; - Sistem hidraulic dotat cu pompă axială cu pistoane, presiune de lucru min. 250 bar, debit min. 160 l/min; - Habitaclu de tip închis, dotat cu sistem de aer condiționat, certificate ROBS + FOBS pentru protecția operatorului; - Cupa multifuncțională, cu acționare hidraulică, volum nu mai mic de 1 m3, capacitatea de ridicare la înălțimea maximă nu mai puțin de 3000kg; - Cupa de excavare volum nu mai mic de 0,15 m3; - Braț telescopic; - Adâncimea de săpare min. 5,5 m; - Caroseria trebuie să fie acoperită cu vopsea calitativă pentru a exclude coroziunea prematură; - Echipat cu manual de utilizare și exploatare, trusă cu instrumente, trusă prim-ajutor și stingător; - Certificat de Conformitate European; - Operatorul economic participant la procedură de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova; - să dispună pe teritoriul Republicii Moldova de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și modelul bunului ofertat; - va prezenta documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani în Republica Moldova pentru utilaje de tipul și marca ofertată, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - dispune de personal calificat atestat de producător; - dispune de certificat ISO 9001; - Garanție – 36 luni - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 3 250 000,00 lei