Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul : Materiale de construcții

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă                 Universitatea de Stat din Moldova (USM)

(denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

În scopul identificării unui operator economic care ar  furniza  materiale de construcții  în scopul  efectuării reparației curente cu forțe proprii ale  Universității de Stat din Moldova.

Produsele, specificațiile tehnice și cantitățile necesare ale produselor care fac obiectul contractului  sunt prezentate mai jos.

| Nr. d/o | Denumire Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 |  |  |  |
| 1.1 | Amestec uscat | Kilogram | 9000 | ambalaj saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos; umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistentă la compresiune, este predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și tavanelor din beton, cărămidă și calcar, termen de valabilitate min. 6 luni. |
| 1.2 | Amestec uscat — finiș | Kilogram | 2500 | ambalaj saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent Knauf, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,2 kg/m2/1 mm, grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm, rezistent la compresiune - 4-6 mpa, rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa, timpul inițial de priză - 80-100 min, termen de valabilitate min. 6 luni. |
| 1.3 | Adeziv | Kilogram | 2000 | ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent Supraten, domeniul de utilizare: la montarea plăcilor ceramice de tip „porțelanat”, a plăcilor de marmură; în medii cu condiții extreme de exploatare: umeditate, schimbări frecvente de temperatură; baza:de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, termen de valabilitate min. 6 luni. |
| Valoarea estimativă Lot 1 48883,34 |  |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |
| 2.1 | Plasa sudata pentru armare | Metru p ătrat | 80 | Plasa sudata pentru armare VR este utilizata pe scara larga in industrie si construcții pentru mărirea rezistentei materialelor de construcție VR 100x100x3mm |
|  | Valoarea estimativă Lot 2 2900,00 |  |  |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |
| 3.1 | Cherestea tivită h32 | Metru cub | 5 | L-6 m, B-150 mm, h-30 mm |
| 3.2 | Placaj OSB | Bucată | 30 | L-2,5 m; L-125 cm; h-12 mm |
| 3.3 | Placaj | Bucată | 30 | 1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm |
| 3.4 | DVP | Bucată | 30 | 1.70m*2.75m*3.2mm |
| 3.5 | Disc strung lemn 350 mm | Bucată | 2 | Diametru 350 mm; 32 mm; 50-60 dinți |
| 3.6 | Disc strung lemn 400 mm | Bucată | 2 | Diametru 400 mm; 32 mm; 50-60 dinți |
|  | Valoarea estimativă Lot 3 59066,67 |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |
| 4.1 | Linoleum, 3 m | Metru pătrat | 120 | temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 3 m, acoperire omogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm |
| 4.2 | Linoleum, 4 m | Metru pătrat | 120 | temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 4 m, acoperire omogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm |
| 4.3 | Clei pentru linoleum | Kilogram | 100 | ambalaj căldare 14 kg, echivalent supraten, elastic; nu conține solvenți; după întărire lipsit de tasare; fără miros; pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal, baza: acrilică, termen de valabilitate min. 6 luni. |
|  | Valoarea estimativă Lot 4 25000,00 |  |  |  |
|  | Lot 5 |  |  |  |
| 5.1 | Gips-carton antiumezeală | Bucată | 50 | 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm: rezistent la apă |
| 5.2 | Sistema grilă pentru tavan Amstrong | Metru pătrat | 100 | Profil perimetral 3 m; profil principal 3600 mm; profil secundar 1200 mm; profil secundar 600 mm; tija cu buclă; tija cu cârlig; arcuri. |
| 5.3 | Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm | Metru liniar | 500 | Din fibră de sticlă; dimensiune ochi: 5x5 mm, dimensiune rulou 1x50m, densitate: 160g/m2. |
| 5.4 | Profil UD 4m 28/27 mm | Bucată | 150 | 4 m 28/27 mm: 0,5mm grosimea |
| 5.5 | Profil CD 4m 60/27 mm | Bucată | 250 | 4 m 60/27 mm: 0,5 mm grosimea |
|  | Valoarea estimativă Lot 5 38833,34 |  |  |  |
|  | Lot 6 |  |  |  |
| 6.1 | Dibluri cu desfacere 3,9. 6x40 | Bucată | 10000 | 6x40 |
| 6.2 | Dibluri cu desfacere 3,9. 6x60 | Bucată | 5000 | 6x60 |
| 6.3 | Dibluri fluture | pac | 1 | Ambalaj:Cutie, Cantitate (buc) 100, Diametru gaurire: 10mm, Diametru surub: 3,5mm, Lungime diblu: 50mm, Lungime surub: 60mm, Material diblu: Nailon, Material surub: Otel zincat |
| 6.4 | Șuruburi 25 mm | Bucată | 150000 | 3,5x25 mm gips-metal |
| 6.5 | Șuruburi 35 mm | Bucată | 20000 | 3,5x35 mm gips-lemn |
| 6.6 | Șuruburi 51 mm | Bucată | 10000 | 3,5x51 mm gips-lemn |
| 6.7 | Șuruburi 70 mm | Bucată | 10000 | 4,2x70 mm gips-lemn |
|  | Valoarea estimativă Lot 6 24743,34 |  |  |  |
|  | Lot 7 |  |  |  |
| 7.1 | Chit pentru rosturi | Kilogram | 100 | ambalaj max. 4 kg: rezistent la umezeală și mucegai, termen de valabilitate min. 6 luni. |
| 7.2 | Mâner telescopic | Bucată | 6 | Desfacerea: min 2 m |
| 7.3 | Banda mascare | Bucată | 300 | lățimea 45-55 mm x lungime 30-50 m |
| 7.4 | Cornier Aluminiu | Bucată | 1000 | Profil de colț 25x25x3000 mm |
| 7.5 | Bandaj rosturi | Bucată | 50 | Banda adezivă din fibra de sticla 100mm x 90m |
| 7.6 | Banda adeziva din fibra de sticla 50mm 45m | Bucată | 50 | Banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m |
| 7.7 | Hârtie abrazivă N60 | Bucată | 15 | N60, Pentru lemn, metal, plastic 50m; 1 bucată = 1rulou de 50 m |
| 7.8 | Hârtie abrazivă N80 | Bucată | 15 | N80, Pentru lemn, metal, plastic 50m; 1 bucată = 1rulou de 50 m |
| 7.9 | Hârtie abrazivă N100 | Bucată | 15 | N100, Pentru lemn, metal, plastic 50m; 1 bucată = 1rulou de 50 m |
| 7.10 | Peliculă polietilenă | Kilogram | 100 | Densitatea 120-130 micr, Lățimea 6 m |
| 7.11 | Rigla aluminiu | Bucată | 4 | Lungime 2 m |
| 7.12 | Ruleta cu fixare 25mm | Bucată | 2 | 10m |
| 7.13 | Ruleta cu fixare | Bucată | 20 | 5m |
| 7.14 | Sârmă arsă | Kilogram | 50 | Diametrul 2 mm |
| 7.15 | Saci polietilenă | Bucată | 2000 | lățimea 50, lungimea 90-100 cm polietilenă |
| 7.16 | Pistol pentru spuma PPPS | Bucată | 5 | Pentru spuma poliuretanica |
| 7.17 | Pistol pentru silicon PSPE | Bucată | 5 | pentru cartușe, constructie puternica cu raport de imbunatatire a bratului parghiei |
| 7.18 | Spumă montaj (Spuma poliuretanica ) | Bucată | 100 | 1 bucată = 1 Flacon rotund, Volum: 700-900 ml |
| 7.19 | Spuma de montaj PU pentru polistiren 870ml | Bucată | 50 | destinat lipirii si izolarii placilor izolante pentru fatade |
| 7.20 | Set chei ALL-10M 13buc | set | 2 | Numarul de articole: 10 buc, Destinatie:Casnic, Diametrul 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm,Tip: Chei hexagonale |
| 7.21 | Chei tubulare | set | 2 | Destinatie:Pentru uz casnic, Numarul de articole: 18buc, Tip:Chei |
| 7.22 | Mănuși de lucru cu degete | Bucată | 600 | Culoare: Orange; Mărimea:10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex. 1 bucată = 1 perechi |
| 7.23 | Lacăt ușă | buc | 10 | 50 mm |
| 7.24 | Lacăt ușă | buc | 10 | 70mm |
| 7.25 | Mecanism cilindric | buc | 50 | EM-60 NI |
| 7.26 | Broasca îngropată cu mînere | buc | 20 | albă |
| 7.27 | Broasca îngropată cu mînere | buc | 20 | cupru |
| 7.28 | Broasca ușă | buc | 20 | Dimensiuni: 82х160х15mm, Iesirea zavoarelor: 23mm, Interax 85 mm, Tip: Mecanism cilindric |
| 7.29 | Scară pentru construcții 3m . | Bucată | 3 | destinata lucrărilor de reparații, pentru strangerea recoltei. Compacta, ocupa puțin spațiu, face față tuturor sarcinilor asigurand confortul maxim în timpul lucrului. |
|  | Valoarea estimativă Lot 7 74364,17 |  |  |  |
|  | Lot 8 |  |  |  |
| 8.1 | Ciment M550 | Kilogram | 1000 | Ambalaj sac a câte 40 kg: Culoare Gri; Marca 550 Termenul de valabilitate 6 luni de la producere; Tipul cimentului 42,5R |
| 8.2 | Nisip spălat | Metru cub | 4 | Fracția nisipului mășcată (PGS cernut) |
|  | Valoarea estimativă Lot 8 2273,34 |  |  |  |
|  | Lot 9 |  |  |  |
| 9.1 | Linocrom | Metru pătrat | 50 | grosimea 3,7 mm; lungimea x lățimea l0x1: tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă peliculă; stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade; conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă; |
|  | Valoarea estimativă Lot 9 2323,34 |  |  |  |
|  | Lot 10 |  |  |  |
| 10.1 | Burghiu pentru beton la ciocan d6 | Bucată | 20 | d 6 x 160mm |
| 10.2 | Burghiu pentru beton la ciocan d10 | Bucată | 5 | d 10 x 160mm |
| 10.3 | Burghiu pentru beton la ciocan d12 | Bucată | 5 | d 12 x 200-260 mm |
| 10.4 | Burghiu pe beton | Bucată | 5 | 14x150mm |
| 10.5 | Burghiu SDS-Plus | Bucată | 5 | 14x260mm |
| 10.6 | Burghiu beton Produr | Bucată | 2 | 16x150/110mm |
| 10.7 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d3,2 |
| 10.8 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d3,3 |
| 10.9 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d4,0 |
| 10.10 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d4,2 |
| 10.11 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d5,0 |
| 10.12 | Burghiu pentru metal | Bucată | 5 | d6,0 |
| 10.13 | Ciocan de lipit RD-SI01 | Bucată | 1 | Greutate (kg)0,255Putere (W)40Tensiunea de alimentare (V)230V |
| 10.14 | Ciocan de lipit RD-SI03 | Bucată | 1 | 80W |
| 10.15 | Disc pentru debitare metal AS 30 T | Bucată | 100 | 230x2.5x22.23mm |
| 10.16 | Disc pentru debitare metal A 46 R | Bucată | 100 | 125x1.6x22.23mm |
| 10.17 | Disc lamelar frontal pentru metal si inox | Bucată | 50 | 125х22.23mm |
| 10.18 | Disc debitat diamant cu segmente | Bucată | 10 | 230mm |
| 10.19 | Disc debitat diamant | Bucată | 10 | 125mm |
| 10.20 | Carota diamantata pentru beton | Bucată | 3 | 68mm |
| 10.21 | Prelungitor carota SDS-Plus | Bucată | 3 | 450mm |
| 10.22 | Electrozi de sudura Supertit Fin | cutie | 5 | 3.2х350mm |
| 10.23 | Buloane cu cap hexagonal si filet deplin | pac | 150 | 8x40mm(20buc) |
| 10.24 | Piulita hexagonala | Bucată | 5000 | 8mm |
| 10.25 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin | Bucată | 2000 | 8x70mm |
| 10.26 | Diblu KPX | cutie | 2 | 6*50 |
| 10.27 | Diblu KPX | cutie | 2 | 6*60 |
| 10.28 | Diblu KPX | cutie | 2 | 8*60 |
| 10.29 | Diblu KPX | cutie | 2 | 10*6 |
| 10.30 | Diblu KPX | cutie | 1 | 10*70 |
| 10.31 | Diblu KPX | cutie | 1 | 12*60 |
| 10.32 | Diblu KPX | cutie | 1 | 12*70 |
| 10.33 | Diblu KPX | cutie | 1 | 14*80 |
| 10.34 | Ranga | Bucată | 5 | 800mm x 19mm |
| 10.35 | Cleste mare | Bucată | 5 | Destinatie Multifunctional,Lungime (mm) 200,Materialul clestelor Otel, Tip Cleste combinat |
| 10.36 | Bomfaier | Bucată | 3 | 300mm |
| 10.37 | Panza bomfaier | Bucată | 20 | 300mm |
| 10.38 | Fierastrau vertical | Bucată | 3 | Destinatie Pentru lemn, Lungimea totala (mm) 400, Material Otel Materialul manerului Plastic |
|  | Valoarea estimativă Lot 10 53740,84 |  |  |  |
|  | Lot 11 |  |  |  |
| 11.1 | Vopsea Cafenie deschisă | Kilogram | 80 | Email Vopsea alchidică, culoare – cafenie deschis. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. |
| 11.2 | Vopsea pe bază de latex acrilic | Kilogram | 1000 | Utilizare - pentru lucrări de exterior Masă – căldare de până la 25 kg Tip – lavabilă Rezistenţă – rezistentă la uzură prin frecare umedă Culoare – albă Standard de referință - DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 |
| 11.3 | Vopsea Albă | Kilogram | 80 | Email Vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de 4vopsea să nu depășească masa de 300 grame de d5iluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. |
| 11.4 | Vopsea Neagra | Kilogram | 80 | Email Vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă şi rezistentă la intemperii. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. |
| 11.5 | Grund pentru metal gri | Kilogram | 80 | Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 3,5 kg. |
| 11.6 | Vopsea pe bază de latex acrilic | Kilogram | 2000 | Utilizare - pentru lucrări de interior Masă – căldare de până la 25 kg Tip – lavabilă Rezistenţă – rezistentă la uzură prin frecare umedă Culoare – albă Standard de referință - DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 |
| 11.7 | Perie de vopsit plată B30 | Bucată | 40 | B 30 mm (păr) |
| 11.8 | Perie de vopsit plată B45 | Bucată | 60 | B 45 mm (păr) |
| 11.9 | Perie de vopsit plată B50 | Bucată | 80 | B 50 mm (păr) |
| 11.10 | Perie de vopsit plată B100 | Bucată | 50 | B 100 mm (păr) |
| 11.11 | Perie de vopsit rotundă d30 | Bucată | 30 | d-30 mm (păr) |
| 11.12 | Perie de vopsit rotundă d50 | Bucată | 30 | d-50 mm (păr) |
| 11.13 | Perii var | Bucată | 20 | 50 x 150 mm (păr) |
| 11.14 | Șpaclu L100 | Bucată | 30 | Lungimea 100 mm, inox |
| 11.15 | Șpaclu L 400 | Bucată | 40 | Lungimea 400 mm, inox |
|  | Valoarea estimativă Lot 11 84538,34 |  |  |  |
|  | TOTAL VALOAREA ESTIMATIVĂ |  |  | 416666,72 |

- Prețul  ofertei

Prețul ofertei  va cuprinde prețul produselor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la depozitul USM, în lei, fără TVA. Se va preciza prețul unitar și prețul total pe lot, în lei, fara TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

- Criterii de atribuire

Va fi selectată oferta şi atribuirea contractului se va face ofertantului care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezentul caiet de sarcini şi care are cel mai mic preț fără TVA pe LOT în parte.

- Livrarea produselor și documente însoțitoare

Produsele livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

 Factura fiscală electronică;

 Certificat / Declarație de conformitate;

 Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.

Termen de livrare a produselor la destinația finală: maxim  30 zile de la semnarea contractului.

- Ambalare, marcare și transport

Produsele se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către achizitor. Până la predarea produselor către achizitor, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, actul tehnic normativ al produsului, etc

- Recepția produselor

Recepția cantitativă, calitativă a bunurilor va avea loc la depozitul USM cu sediul în mun. Chișinău, str. A. Mateevici 60, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnica a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.

.