CAIET DE SARCINI

- Sistem de proiecție integrat la cheie

in infrastructura existenta

Sistemul de proiecție va permite proiecția de filme in format digital 2D si redarea de conținut alternativ de pe diverse surse video.

Acesta va fi compus din proiector digital, compatibil cu standardele cinema, echipat cu lentila dedicata pentru proiecție adaptata la distanta de 20 - 40m pana la ecran, si toate celelalte accesorii necesare funcționarii optime. Acesta se va amplasa pe un suport reglabil pe înălțime si va fi prevăzut cu un sistem de evacuare al aerului cald conform cu specificațiile producătorului care e compus din ventilator axial si tubulatura flexibila. Proiectorul oferit trebuie sa corespunda locurilor care se confruntă cu lumina ambientală, precum și aplicațiile care necesită o soluție puternică de imagini în format mare, potrivit pentru toate aplicațiile în care este necesară o luminozitate ridicată. În cele din urmă, schimbarea motorizată, mărirea și focalizarea pe întreaga gamă de lentile trebuie sa ofere o flexibilitate și o ușurință de configurare.

Se va permite atât control local a sistemului de proiecție prin software dedicat cat si de la distanta prin interfața web.

Pentru a păstra caracterul multifuncțional al salii imaginea se va proiecta pe un ecran de proiecție acționat electric. Ecranul electric va avea o mărime minima de 9x6m. Sistemul de proiecție se va integra si interconecta cu sistemul de sonorizare existent in sala de proiecție. Echipamentele se vor conecta intr‐un switch Gb, se vor configura si controla prin intermediul unui sistem PC pus la dispozitie, interconectat la rândul lui in rețeaua locala. Pentru a evita situațiile cu întreruperea neprevăzuta a alimentarii electrice si posibilitatea de distrugere a videoproiectorului se va prevede o sursa neîntreruptibila dimensionata astfel încât sa poate menține alimentarea pentru electronica echipamentului de proiecție si a sistemului de reproducere video cinema.

Sistemul de proiecție complet va fi instalat, va fi integrat cu sistemul de sonorizare audio existent in sala de cinema si va fi pus in funcțiune si predat la cheie. Toate echipamentele proiectului vor fi instalate, calibrate, integrat intre ele si puse in funcțiune. Cablurile, mufele si alte echipamente pasive pentru interconectare si punere in funcțiune vor fi incluse in oferta.

1. Sistem de Proiecție Cinema

Caracteristici tehnice minime:

- Luminozitate minima: 18000 lumeni

- Raport de contrast minim: 10000:1

- Raport de aspect: 16:10

- Rezoluție minima:  WUXGA (1920 x 1200)

- Tip Display:  1 x 0.96" DarkChip DMD

- Sursă de lumină: Laser albastru, patru segmente de culoare

- Unghi de înclinare minim: +/- 12°

- Temperatură de culoare: 3200K la 9300K

- Durată minima de viață a lămpii: 20000 de ore

- Orientare: Mod Portret sau Mod Peisaj

- Posibilitate 3D prin HDMI 1.4b pentru următoarele formate: side by side, frame packing, frame sequential & TopBottom

- Corecție pentru pixelii inactivi de la marginea afișajului

- Posibilitate afișare Picture in Picture (PIP) în două moduri: o fereastră în alta, sau o fereastră lângă alta, cu rapoartele de aspect menținute

- Corecție de culoare în șapte puncte pentru potrivirea exactă a culorilor

- Ceas în timp real pentru automatizarea pornirii/opririi

- Interfață de utilizare intuitivă pentru control prin rețea

- Posibilitate monitorizare a stării proiectorului

- Permite ca proiectorul să fie amplasat la o distanță de până la 100 m de la sursă, cu cablare redusă.

- Corectarea pixelilor inactivi la marginea afișajului (Edge Blending).

Proiector Controller Software și Automatizare

- Interfață intuitivă de utilizator pentru controlul rețelei.

- Controlul simultan al grupurilor de proiectoare definite de utilizator.

- Monitorizarea la un moment dat a stării proiectorului.

- Ceasul în timp real asigură automatizarea zilnică on / off.

- Sistemul de proiecte va dispune de Software-ul gratuit pentru controlerul de proiector. Software-ul va reduce dramatic timpul necesar pentru configurare și configurare - toate dintr-un singur PC activat în rețea.

Sistemul de proiecție va folosi obligatoriu o tehnologia încorporată ce va oferi cele mai realiste și saturate culori acestui proiector DLP 1-Chip. Prelucrarea inteligentă va aduce performanța de culoare mai aproape de cea a unui proiector DLP cu 3 chip-uri.

Geometrie si corecție

- Cornerstone, Vertical & Horizontal Keystone, Pincushion & Barrel, and Image Rotation.

- Blocarea controlului pentru dimensionarea ferestrelor de intrare personalizate

- Blocarea controlului pentru dimensionarea ferestrelor de intrare personalizate

Imagine în imagine

Două surse pot fi afișate unul în celălalt (PIP) sau unul lângă celălalt, cu rapoartele aspectului original menținute.

Conectivitate proiectorului:

- Intrări video:      1 x BNC 3G-SDI

2 x HDMI 1.4a

2 x DisplayPort 1.1a

1 x HDBaseT RJ45

- Ieșiri video:        1 x BNC 3G-SDI

Alimentare:

- 100 – 240 VAC 50/60 Hz, fază singulară

- Consum tipic:            2000W @ 240VAC în modul Normal

1200W @ 240VAC în modul ECO

1200W @ 110VAC în modul Normal

1000W @ 110VAC în modul ECO

Proiectorul va dispune de un mecanism intuitiv de stivuire înseamnă că proiectoarele vor putea fi încuiate în stivă fără alte cadre sau cheltuieli suplimentare.

2. Lentilă motorizată pentru videoproiectorul laser

Caracteristici tehnice minime:

Tip lentilă: zoom

Focalizare: Motorizată

Gama optimizată de focalizare: 20 – 40 Metri

3. Ecran de proiecție pentru videoproiector

Caracteristici tehnice mine:

Suprafața ecranului: material PVC tratat special, culoare alb mat

Lățime minima: 900 cm

Înălțime minima: 650 cm

Zonă de vizualizare perfect plată datorită sistemului de tensionare lateral

Lățime și înălțime maximă fără îmbinări vizibile datorită unui strat protector de înaltă calitate

Motor robust pentru ridicarea și coborârea ecranului ce include protecție termică împotriva supraîncălzirii

Control ușor și sigur al ridicării și coborârii ecranului prin motor electric controlabil prin comutator rotativ

Comutator de oprire automată în punctele de maxim și minim

Carcasă stabilă de înaltă calitate, din oțel de 1mm, de culoare albă RAL 9010

Posibilitate instalare în tavan

4. Software redare fișiere video compatibil cu serverul de redare

Caracteristici tehnice minime:

Posibilitate redare DCP neprotejate prin DRM

Posibilitate redare DCP cu KRM protejate prin DRM

Redare în timp real pentru DCP-uri 2K la 24 fps

Suport pentru liste de redare

Inspecție a structurii DCP și MXF

Redare în mod ecran complet (full screen)

Ieșire de culoare: 30-bit

Posibilitate afișare subtitrări (text, PNG)

Sincronizare verticală (V-Sync)

Sincronizare Audio-Video

Conversie a spațiului de culori personalizabilă

Posibilitate pentru eliminarea nivelurilor de rezoluție

Certificat digital pentru crearea de KDM-uri

Librărie internă DCP

Ieșire protejată HDCP sau DPCP

Verificare a hash-urilor DCP

Sisteme de operare compatibile: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10

Licență pentru afișare în locuri publice

5. Player BluRay UHD 4K

Caracteristici tehnice minime:

Posibilitate redare formate video cu o rezoluție de până la 4K UHD (3840x2160) (inclusiv)

Posibilitate redare HDR

Posibilitate conversie HDR – SDR

Sunet compatibil Dolby Atmos și DTS:X

Convertorul analog-digital 32-bit decodează DSD (până la 11.2 MHz) si LPCM (până la 192kHz)

Formate disc acceptate: BD-ROM, CD (CD-DA), CD-R / -RW, DVD+R, DVD+R Double Layer, DVD+RW, DVD-Audio, DVD-R, DVD-R Dual Layer, DVD-RW, DVD-Video, SA-CD (SA-CD / CD) Playback, Stereoscopic 3D (profile 5), Ultra HD Blu-ray

Formate video acceptate: AVCHD Disc Format, Motion JPEG (.mov, .avi), MPEG-1 Video / PS (.mpg .MPEG, .mkv).VOB, .VRO, MPEG-2 Video / PS, TS ( .mpg.MPEG, .m2ts, .mts, .mkv).VOB, .VRO, MPEG-4 / AVC (.mov, 3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2, .flv), MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts), VC1 (.m2ts, .mts, .mkv), WMV9 (.wmv, .asf, .mkv), Xvid (.avi, .mkv)

Formate audio acceptate: AAC (.AAC, .mka), AIFF (.aiff, .aif), ALAC (.m4a), Dolby Digital (.ac3, .mka), DSD - DSDIFF / DSD (.dff, .dsf), FLAC (.flac, .fla), HEAAC v.1 / v.2 / level2, LPCM (.mka), Vorbis, WMA10 Pro, WMA9 Standard (.WMA)

Formate foto acceptate: BMP (.bmp), GIF (.gif), JPEG (.jpg, .jpeg), MPO MPF 3D (.mpo), PNG (.png)

Rezoluții acceptate: BD-ROM: (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p/ 2160p (60Hz)), (576i/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p/ 2160p (50Hz)), (1080p/ 2160p (24Hz))

DVD-Video: (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p/ 2160p (60Hz)), (576i/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p/ 2160p (50Hz))

Posibilitate upscaling

Conectivitate rețea: Wi-Fi incorporat (2.4GHz, 5GHz), Bluetooth, Ethernet

Conectivitate:

- Ieșiri video: HDMI 2.0

- Ieșiri audio: Analog Audio 2ch, HDMI 1.4, Optical Audio

6. Sistem de reproducere a fișierelor video cinema (compatibil cu softul).

Caracteristici tehnice minime:

- Sistemul va fi echipat cu cele mai noi procesoare şi plăci video puternice, acest sisteme va oferi o experiență de film mai intensă şi mai reală de fiecare dată.

- Grafică superioară: placa grafică cu minim 4 Gb de memorie NVIDIA GeForce GTX puternică, ce va permite să fie folosita in configurații superioare pentru grafica si film, beneficiind de detalii extraordinar de clare.

- Sunet impresionant: sunetul de calitate superioară, oferit de cele două boxe orientate în fată de experiență mai bună: procesorul Intel Quad-Core din a opta generație ce va oferi performanta puternică, care solicită intens resursele procesorului.

- Răcire asigurată

- Memorie operativa minim 16GB.

- Sistem de operare licențiat inclus.

- Unitățile de stocare duble: cu min 500 GB SSD, printre care se numără PCIe NVMe

- Porturi puternice: portul HDMI 2.0 pentru ieşiri 4K la 60 Hz, porturil Thunderbolt 3  5K sau două afișaje 4K.

Sistemul de proiecție complet va fi instalat, va fi integrat cu sistemul de sonorizare audio existent in sala de cinema si va fi pus in funcțiune si predat la cheie. Toate echipamentele proiectului vor fi instalate, calibrate, integrat intre ele si puse in funcțiune. Cablurile, mufele si alte echipamente pasive pentru interconectare si punere in funcțiune vor fi incluse in oferta.

- Sistem de proiecție pentru 5 (cinci) săli de cinema

Centru National al Cinematografiei are ca scop achiziția a 5 seturi de proiecție video ce vor fi instalate in 5 cinematografe din țară. Sistemele de proiecție va permite proiecția de filme in format digital 2D si redarea de conținut alternativ de pe diverse surse video.

Acestea vor fi compus din proiector digital, compatibile cu standardele cinema, echipate cu lentile dedicate pentru proiecție adaptata la distanta de 20 - 40m pana la ecran, si toate celelalte accesorii necesare funcționarii optime. Acestea se vor instala pe un suport reglabil pe înălțime si va fi prevăzut cu un sistem de evacuare al aerului cald conform cu specificațiile producătorului care e compus din ventilator axial si tubulatura flexibila. Proiectorul oferit trebuie sa corespunda locurilor care se confruntă cu lumina ambientală, precum și aplicațiile care necesită o soluție puternică de imagini în format mare, potrivit pentru toate aplicațiile în care este necesară o luminozitate ridicată. În cele din urmă, schimbarea motorizată, mărirea și focalizarea pe întreaga gamă de lentile trebuie sa ofere o flexibilitate și o ușurință de configurare.

Se va permite atât control local a sistemului de proiecție prin software dedicat cat si de la distanta prin interfața web.

Pentru a păstra caracterul multifuncțional al salii imaginea se va proiecta pe un ecran de proiecție acționat electric. Ecranul electric va avea o mărime minima de 9x6m. Sistemul de proiecție se va integra si interconecta cu sistemul de sonorizare existent in sala de proiecție. Echipamentele se vor conecta intr‐un switch Gb, se vor configura si controla prin intermediul unui sistem PC, interconectat la rândul lui in rețeaua locala. Pentru a evita situațiile cu întreruperea neprevăzuta a alimentarii electrice si posibilitatea de distrugere a videoproiectorului se va prevede o sursa neîntreruptibila dimensionata astfel încât sa poate menține alimentarea pentru electronica echipamentului de proiecție si a sistemului de reproducere video cinema.

Sistemul de proiecție complet va fi instalat, va fi integrat cu sistemul de sonorizare audio existent in sala de cinema si va fi pus in funcțiune si predat la cheie. Toate echipamentele proiectului vor fi instalate, calibrate, integrate intre ele si puse in funcțiune. Cablurile, mufele si alte echipamente pasive pentru interconectare si punere in funcțiune vor fi incluse in oferta.

1. Sistem de Proiecție Cinema

Caracteristici tehnice minime:

- Luminozitate minima: 18000 lumeni

- Raport de contrast minim: 10000:1

- Raport de aspect: 16:10

- Rezoluție minima:  WUXGA (1920 x 1200)

- Tip Display:  1 x 0.96" DarkChip DMD

- Sursă de lumină: Laser albastru, patru segmente de culoare

- Unghi de înclinare minim: +/- 12°

- Temperatură de culoare: 3200K la 9300K

- Durată minima de viață a lămpii: 20000 de ore

- Orientare: Mod Portret sau Mod Peisaj

- Posibilitate 3D prin HDMI 1.4b pentru următoarele formate: side by side, frame packing, frame sequential & TopBottom

- Corecție pentru pixelii inactivi de la marginea afișajului

- Posibilitate afișare Picture in Picture (PIP) în două moduri: o fereastră în alta, sau o fereastră lângă alta, cu rapoartele de aspect menținute

- Corecție de culoare în șapte puncte pentru potrivirea exactă a culorilor

- Ceas în timp real pentru automatizarea pornirii/opririi

- Interfață de utilizare intuitivă pentru control prin rețea

- Posibilitate monitorizare a stării proiectorului

- Permite ca proiectorul să fie amplasat la o distanță de până la 100 m de la sursă, cu cablare redusă.

- Corectarea pixelilor inactivi la marginea afișajului (Edge Blending).

Proiector Controller Software și Automatizare

- Interfață intuitivă de utilizator pentru controlul rețelei.

- Controlul simultan al grupurilor de proiectoare definite de utilizator.

- Monitorizarea la un moment dat a stării proiectorului.

- Ceasul în timp real asigură automatizarea zilnică on / off.

- Sistemul de proiecte va dispune de Software-ul gratuit pentru controlerul de proiector. Software-ul va reduce dramatic timpul necesar pentru configurare și configurare - toate dintr-un singur PC activat în rețea.

Sistemul de proiectie va folosi obligatoriu o tehnologia încorporată ce va oferi cele mai realiste și saturate culori acestui proiector DLP 1-Chip. Prelucrarea inteligentă va aduce performanța de culoare mai aproape de cea a unui proiector DLP cu 3 chip-uri.

Geometry Correction

- Cornerstone, Vertical & Horizontal Keystone, Pincushion & Barrel, and Image Rotation.

- Blocarea controlului pentru dimensionarea ferestrelor de intrare personalizate

- Blocarea controlului pentru dimensionarea ferestrelor de intrare personalizate

Imagine în imagine

Două surse pot fi afișate unul în celălalt (PIP) sau unul lângă celălalt, cu rapoartele aspectului original menținute.

Conectivitate proiectorului:

- Intrări video:      1 x BNC 3G-SDI

2 x HDMI 1.4a

2 x DisplayPort 1.1a

1 x HDBaseT RJ45

- Ieșiri video:        1 x BNC 3G-SDI

Alimentare:

- 100 – 240 VAC 50/60 Hz, fază singulară

- Consum tipic:            2000W @ 240VAC în modul Normal

1200W @ 240VAC în modul ECO

1200W @ 110VAC în modul Normal

1000W @ 110VAC în modul ECO

Proiectorul va dispune de un mecanism intuitiv de stivuire înseamnă că proiectoarele vor putea fi încuiate în stivă fără alte cadre sau cheltuieli suplimentare.

2. Lentilă motorizată pentru videoproiectorul laser

Caracteristici tehnice minime:

Tip lentilă: zoom

Focalizare: Motorizată

Gama optimizată de focalizare: 20 – 40 Metri

3. Sistem de reproducere a fișierelor video cinema (compatibil cu softul).

Caracteristici tehnice minime:

- Sistemul va fi echipat cu cele mai noi procesoare şi plăci video puternice, acest sisteme va oferi o experiență de film mai intensă şi mai reală de fiecare dată.

- Grafică superioară: placa grafică cu minim 4 Gb de memorie NVIDIA GeForce GTX puternică, ce va permite să fie folosita in configurații superioare pentru grafica si film, beneficiind de detalii extraordinar de clare.

- Sunet impresionant: sunetul de calitate superioară, oferit de cele două boxe orientate în faţă

- experiență mai bună: procesorul Intel Quad-Core din a opta generaţie ce va oferi performanta puternică, care solicită intens resursele procesorului.

- Răcire asigurată

- Memorie operativa minim 16GB.

- Sistem de operare licențiat inclus.

- Unitățile de stocare duble: cu min 500 GB SSD, printre care se numără PCIe NVMe

- Porturi puternice: portul HDMI 2.0 pentru ieșiri 4K la 60 Hz, porturi Thunderbolt 3  5K sau două afişaje 4K.

Sistemul de proiecție complet va fi instalat, va fi integrat cu sistemul de sonorizare audio existent in sala de cinema si va fi pus in funcțiune si predat la cheie. Toate echipamentele proiectului vor fi instalate, calibrate, integrate intre ele si puse in funcțiune. Cablurile, mufele si alte echipamente pasive pentru interconectare si punere in funcțiune vor fi incluse in oferta.