| regiunea Pasaj intre L.T.Puskin si str.Bulgara,nr.124-128,mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12/3/10-2018-SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 5,0000 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,0000 |
| 3 | 103-01 | Pilon din beton armat vibrat CB95-3 | buc | 9,0000 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 7,0000 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,2120 |
| 7 | 100-02 | Cablu SIP-5 2x35 | m | 218,0000 |
| 8 | 102-03 | Suport clema intindere CS 1500 E | buc | 3,0000 |
| 9 | 102-04 | Clema intindere PA 1500 (DN 123) | buc | 3,0000 |
| 10 | 102-05 | Brida cablu CSB 180/9 | buc | 22,0000 |
| 11 | 102-06 | Clema de sustinere suport ES 1500 E | buc | 5,0000 |
| 12 | 102-07 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 21,0000 |
| 13 | 102-08 | Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 | buc | 3,0000 |
| 14 | 102-09 | Clema KZP-1 | buc | 4,0000 |
| 15 | 102-10 | Clema PS-1-1 | buc | 4,0000 |
| 16 | 102-01 | Brida otel F2007 | buc | 14,0000 |
| 17 | 102-02 | Catarama brida A200 | buc | 14,0000 |
| 18 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 7,0000 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 7,0000 |
| 20 | 102-11 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1 | buc | 7,0000 |
| 21 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 7,0000 |
| 22 | 102-12 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 7,0000 |
| 23 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 2,0000 |
| 24 | 102-15 | Bratara pentru fixarea suportului Y4 | buc | 2,0000 |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 26 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,0600 |
| 27 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,2700 |
| 28 | 104-01 | Otel rotund d.16 mm | m | 9,0000 |
| 29 | 104-02 | Otel rotund d.10 mm | m | 6,0000 |
| 30 | 104-03 | Otel rotund d.6 mm | m | 27,0000 |
| 31 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 0,1100 |
| 32 | 100-04 | Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1 | m | 11,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 33 | 101-01 | Corp de iluminat stradal LED-100W | buc | 4,0000 |
| 34 | 101-02 | Corp de iluminat stradal LED-50W | buc | 3,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| str.Răutului (intre str.Kiev si str.A.Potie), mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12/2/10-2018-SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,0000 |
| 3 | 103-01 | Pilon din beton armat vibrat CB95-3 | buc | 5,0000 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 5,0000 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,0600 |
| 7 | 100-02 | Cablu SIP-5 2x35 | m | 62,0000 |
| 8 | 102-03 | Suport clema intindere CS 1500 E | buc | 3,0000 |
| 9 | 102-04 | Clema intindere PA 1500 (DN 123) | buc | 4,0000 |
| 10 | 102-05 | Brida cablu CSB 180/9 | buc | 6,0000 |
| 11 | 102-06 | Clema de sustinere suport ES 1500 E | buc | 1,0000 |
| 12 | 102-07 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 9,0000 |
| 13 | 102-08 | Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 | buc | 2,0000 |
| 14 | 102-09 | Clema KZP-1 | buc | 3,0000 |
| 15 | 102-10 | Clema PS-1-1 | buc | 3,0000 |
| 16 | 102-01 | Brida otel F2007 | buc | 8,0000 |
| 17 | 102-02 | Catarama brida A200 | buc | 8,0000 |
| 18 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 3,0000 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 3,0000 |
| 20 | 102-11 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1 | buc | 3,0000 |
| 21 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 3,0000 |
| 22 | 102-12 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 3,0000 |
| 23 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 2,0000 |
| 24 | 102-15 | Bratara pentru fixarea suportului Y4 | buc | 2,0000 |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,2000 |
| 26 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,0500 |
| 27 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,1800 |
| 28 | 104-01 | Otel rotund d.16 mm | m | 6,0000 |
| 29 | 104-02 | Otel rotund d.10 mm | m | 5,0000 |
| 30 | 104-03 | Otel rotund d.6 mm | m | 18,0000 |
| 31 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 0,0500 |
| 32 | 100-04 | Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1 | m | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 33 | 101-02 | Corp de iluminat stradal LED-50W | buc | 3,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| str.Stefan Neaga,nr.36-57A,mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12/9/10-2018--SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 5,0000 |
| 3 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 5,0000 |
| 4 | 102-13 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC2 | buc | 5,0000 |
| 5 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 5,0000 |
| 6 | 102-12 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 5,0000 |
| 7 | 102-05 | Brida cablu CSB 180/9 | buc | 8,0000 |
| 8 | 102-07 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 15,0000 |
| 9 | 102-01 | Brida otel F2007 | buc | 10,0000 |
| 10 | 102-02 | Catarama brida A200 | buc | 10,0000 |
| 11 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 0,0800 |
| 12 | 100-04 | Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1 | m | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 13 | 101-01 | Corp de iluminat stradal LED-100W | buc | 3,0000 |
| 14 | 101-02 | Corp de iluminat stradal LED-50W | buc | 2,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| _str.B.Glavan (intre str.Victoriei si regiunea podului peste calea ferata) mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12/4/10-2018-SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (8 stilpi) | t | 0,5600 |
| 2 | 103-03 | Pilon pentru iluminat stradal prefabricat CT-1 | buc | 8,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor a pilonilor pentru iluminat stradal de tip CT-1 | buc | 8,0000 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 17,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,3050 |
| 6 | 100-02 | Cablu SIP-5 2x35 | m | 320,0000 |
| 7 | 33-04-008-2 | Suspendarea manuala a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,1600 |
| 8 | 100-08 | Cablu SIP-5 2x16 | m | 185,0000 |
| 9 | 102-03 | Suport clema intindere CS 1500 E | buc | 8,0000 |
| 10 | 102-04 | Clema intindere PA 1500 (DN 123) | buc | 8,0000 |
| 11 | 102-05 | Brida cablu CSB 180/9 | buc | 50,0000 |
| 12 | 102-06 | Clema de sustinere suport ES 1500 E | buc | 14,0000 |
| 13 | 102-07 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 59,0000 |
| 14 | 102-08 | Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 | buc | 6,0000 |
| 15 | 102-01 | Brida otel F2007 | buc | 30,0000 |
| 16 | 102-02 | Catarama brida A200 | buc | 30,0000 |
| 17 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 17,0000 |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 9,0000 |
| 19 | 102-11 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1 | buc | 9,0000 |
| 20 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 9,0000 |
| 21 | 102-12 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 9,0000 |
| 22 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 8,0000 |
| 23 | 102-13 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC2 | buc | 8,0000 |
| 24 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,1500 |
| 25 | 100-05 | Furtun metalic izolat MRG 26 | m | 15,0000 |
| 26 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,5000 |
| 27 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,1000 |
| 28 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,3000 |
| 29 | 104-01 | Otel rotund d.16 mm | m | 15,0000 |
| 30 | 104-02 | Otel rotund d.10 mm | m | 10,0000 |
| 31 | 104-03 | Otel rotund d.6 mm | m | 30,0000 |
| 32 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 0,3800 |
| 33 | 100-04 | Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1 | m | 30,0000 |
| 34 | 100-07 | Cablu de alimentare AVVGng 2x10-1 | m | 8,0000 |
| 35 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 de tip ЩМП-1- | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BA 47-29 | buc | 3,0000 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BД 1-63/2P/16A/30ма | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B/1P | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 39 | 101-01 | Corp de iluminat stradal LED-100W | buc | 8,0000 |
| 40 | 101-02 | Corp de iluminat stradal LED-50W | buc | 1,0000 |
| 41 | 101-17 | Corp de iluminat stradal LED-30W | buc | 8,0000 |
| 42 | 101-04 | Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ЩМП-1-0/74/Y2 IP54 | buc | 1,0000 |
| 43 | 101-19 | Intrerupator de sarcina BД 1-63/2P/16A/30ма | buc | 1,0000 |
| 44 | 101-06 | Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25 | buc | 1,0000 |
| 45 | 101-18 | Intrerupator automat BA 47-29/1P/B6 | buc | 2,0000 |
| 46 | 101-09 | Descarcator OPS 1-B/1P | buc | 1,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| str.Paladii,nr.71,str.Apeductului,nr.4-6,mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12/8/10-2018-SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 4,0000 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,0000 |
| 3 | 103-01 | Pilon din beton armat vibrat CB95-3 | buc | 8,0000 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 8,0000 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,2500 |
| 7 | 100-02 | Cablu SIP-5 2x35 | m | 260,0000 |
| 8 | 102-03 | Suport clema intindere CS 1500 E | buc | 6,0000 |
| 9 | 102-04 | Clema intindere PA 1500 (DN 123) | buc | 6,0000 |
| 10 | 102-05 | Brida cablu CSB 180/9 | buc | 20,0000 |
| 11 | 102-06 | Clema de sustinere suport ES 1500 E | buc | 5,0000 |
| 12 | 102-07 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 30,0000 |
| 13 | 102-08 | Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 | buc | 4,0000 |
| 14 | 102-09 | Clema KZP-1 | buc | 10,0000 |
| 15 | 102-10 | Clema PS-1-1 | buc | 10,0000 |
| 16 | 102-01 | Brida otel F2007 | buc | 24,0000 |
| 17 | 102-02 | Catarama brida A200 | buc | 24,0000 |
| 18 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 10,0000 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 10,0000 |
| 20 | 102-11 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1 | buc | 10,0000 |
| 21 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 10,0000 |
| 22 | 102-12 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 10,0000 |
| 23 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 2,0000 |
| 24 | 102-15 | Bratara pentru fixarea suportului Y4 | buc | 2,0000 |
| 25 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,2000 |
| 26 | 100-05 | Furtun metalic izolat MRG 26 | m | 20,0000 |
| 27 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1,2000 |
| 28 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,2000 |
| 29 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,4500 |
| 30 | 104-01 | Otel rotund d.16 mm | m | 36,0000 |
| 31 | 104-02 | Otel rotund d.10 mm | m | 20,0000 |
| 32 | 104-03 | Otel rotund d.6 mm | m | 45,0000 |
| 33 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 0,3500 |
| 34 | 100-04 | Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1 | m | 15,0000 |
| 35 | 100-06 | Cablu de alimentare AVVGng 3x6-1 | m | 20,0000 |
| 36 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 de tip BZUM TF | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 de tip ЩМП-1- | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BA 47-29 | buc | 3,0000 |
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BH-32 | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B/1P | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip KМИ-11210/12A 230 V | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip LAY5-BG45 | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip РЭК78/4 3А 230 V | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 Ade tip SB-7 "Pornire"/230 V/verde | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip SB-7 "Stop"/230 V/rosu | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 Ad de tip Controlor de dirijare GSM | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 48 | 101-01 | Corp de iluminat stradal LED-100W | buc | 3,0000 |
| 49 | 101-02 | Corp de iluminat stradal LED-50W | buc | 7,0000 |
| 50 | 101-03 | Tablou electric pentru evidenta (TE) BZUM TF-03-25 IP54 | buc | 1,0000 |
| 51 | 101-04 | Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ЩМП-1-0/74/Y2 IP54 | buc | 1,0000 |
| 52 | 101-05 | Intrerupator de sarcina BH-32/1P/32A | buc | 1,0000 |
| 53 | 101-06 | Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25 | buc | 1,0000 |
| 54 | 101-07 | Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25 | buc | 1,0000 |
| 55 | 101-08 | Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10 | buc | 1,0000 |
| 56 | 101-09 | Descarcator OPS 1-B/1P | buc | 1,0000 |
| 57 | 101-10 | Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45 | buc | 1,0000 |
| 58 | 101-11 | Releu intermediar modular РЭК78/4 3А 230 V | buc | 1,0000 |
| 59 | 101-12 | Contactor de gabarit mic KМИ-11210/12A 230 V | buc | 1,0000 |
| 60 | 101-13 | Buton de comanda SB-7 "Pornire"/230 V/verde | buc | 1,0000 |
| 61 | 101-14 | Buton de comanda SB-7 "Stop"/230 V/rosu | buc | 1,0000 |
| 62 | 101-15 | Controlor de dirijare GSM | buc | 1,0000 |
| 63 | 101-16 | Contor electronic ME172-D2 1f,220V,10 (85) A | buc | 1,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| str-la Sevcenco,nr.3-7, mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12/6/10-2018-SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16C2 | Sapatura manuala a traseului pentru cablu | m3 | 3,9000 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,1000 |
| 3 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 2,8000 |
| 4 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 5 | 103-01 | Pilon din beton armat vibrat CB95-3 | buc | 2,0000 |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 7 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |
| 9 | 101-21 | Manson terminal КВНТп-1 16/25 квт | buc | 2,0000 |
| 10 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,0900 |
| 11 | 100-02 | Cablu SIP-5 2x35 | m | 92,0000 |
| 12 | 102-03 | Suport clema intindere CS 1500 E | buc | 5,0000 |
| 13 | 102-04 | Clema intindere PA 1500 (DN 123) | buc | 5,0000 |
| 14 | 102-05 | Brida cablu CSB 180/9 | buc | 10,0000 |
| 15 | 102-06 | Clema de sustinere suport ES 1500 E | buc | 2,0000 |
| 16 | 102-07 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 12,0000 |
| 17 | 102-08 | Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 | buc | 4,0000 |
| 18 | 102-09 | Clema KZP-1 | buc | 4,0000 |
| 19 | 102-10 | Clema PS-1-1 | buc | 4,0000 |
| 20 | 102-01 | Brida otel F2007 | buc | 20,0000 |
| 21 | 102-02 | Catarama brida A200 | buc | 20,0000 |
| 22 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 4,0000 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 4,0000 |
| 24 | 102-11 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1 | buc | 4,0000 |
| 25 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 4,0000 |
| 26 | 102-12 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 4,0000 |
| 27 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,1500 |
| 28 | 100-05 | Furtun metalic izolat MRG 26 | m | 15,0000 |
| 29 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,5000 |
| 30 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,1500 |
| 31 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,2000 |
| 32 | 104-01 | Otel rotund d.16 mm | m | 15,0000 |
| 33 | 104-02 | Otel rotund d.10 mm | m | 15,0000 |
| 34 | 104-03 | Otel rotund d.6 mm | m | 20,0000 |
| 35 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,1400 |
| 36 | 101-20 | Cablu АПвБбШп-1 4х16 | m | 28,0000 |
| 37 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 0,3000 |
| 38 | 100-04 | Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1 | m | 6,0000 |
| 39 | 100-06 | Cablu de alimentare AVVGng 3x6-1 | m | 10,0000 |
| 40 | 101-22 | Caramida | buc | 110,0000 |
| 41 | 101-23 | Nisip | m3 | 0,8500 |
| 42 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 de tip BZUM TF | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 de tip ЩМП-1- | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,0000 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BA 47-29 | buc | 3,0000 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BH-32 | buc | 1,0000 |
| 49 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B/1P | buc | 1,0000 |
| 50 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip KМИ-11210/12A 230 V | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip LAY5-BG45 | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip РЭК78/4 3А 230 V | buc | 1,0000 |
| 53 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 Ade tip SB-7 "Pornire"/230 V/verde | buc | 1,0000 |
| 54 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip SB-7 "Stop"/230 V/rosu | buc | 1,0000 |
| 55 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 Ad de tip Controlor de dirijare GSM | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 56 | 101-02 | Corp de iluminat stradal LED-50W | buc | 4,0000 |
| 57 | 101-03 | Tablou electric pentru evidenta (TE) BZUM TF-03-25 IP54 | buc | 1,0000 |
| 58 | 101-04 | Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ЩМП-1-0/74/Y2 IP54 | buc | 1,0000 |
| 59 | 101-05 | Intrerupator de sarcina BH-32/1P/32A | buc | 1,0000 |
| 60 | 101-06 | Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25 | buc | 1,0000 |
| 61 | 101-07 | Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25 | buc | 1,0000 |
| 62 | 101-08 | Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10 | buc | 1,0000 |
| 63 | 101-09 | Descarcator OPS 1-B/1P | buc | 1,0000 |
| 64 | 101-10 | Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45 | buc | 1,0000 |
| 65 | 101-11 | Releu intermediar modular РЭК78/4 3А 230 V | buc | 1,0000 |
| 66 | 101-12 | Contactor de gabarit mic KМИ-11210/12A 230 V | buc | 1,0000 |
| 67 | 101-13 | Buton de comanda SB-7 "Pornire"/230 V/verde | buc | 1,0000 |
| 68 | 101-14 | Buton de comanda SB-7 "Stop"/230 V/rosu | buc | 1,0000 |
| 69 | 101-15 | Controlor de dirijare GSM | buc | 1,0000 |
| 70 | 101-16 | Contor electronic ME172-D2 1f,220V,10 (85) A | buc | 1,0000 |
| 71 | 101-24 | Intrerupator de sarcina РПС-100 | buc | 1,0000 |
| 72 | 101-25 | Sigurante fuzibile ППН-33, 40А | buc | 3,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| str.Speranta mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12/10/10-2018-IEE/SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 11,0000 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 15,0000 |
| 3 | 103-01 | Pilon din beton armat vibrat CB95-3 | buc | 41,0000 |
| 4 | 103-02 | Placuta de ancorare | buc | 16,0000 |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 41,0000 |
| 6 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 26,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,8300 |
| 8 | 100-01 | Cablu SIP-2 3x35+1x54,6 | m | 280,0000 |
| 9 | 100-02 | Cablu SIP-5 2x35 | m | 590,0000 |
| 10 | 102-03 | Suport clema intindere CS 1500 E | buc | 16,0000 |
| 11 | 102-04 | Clema intindere PA 1500 (DN 123) | buc | 16,0000 |
| 12 | 102-05 | Brida cablu CSB 180/9 | buc | 50,0000 |
| 13 | 102-06 | Clema de sustinere suport ES 1500 E | buc | 20,0000 |
| 14 | 102-07 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 72,0000 |
| 15 | 102-08 | Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 | buc | 20,0000 |
| 16 | 102-09 | Clema KZP-1 | buc | 30,0000 |
| 17 | 102-10 | Clema PS-1-1 | buc | 30,0000 |
| 18 | 102-01 | Brida otel F2007 | buc | 100,0000 |
| 19 | 102-02 | Catarama brida A200 | buc | 100,0000 |
| 20 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 24,0000 |
| 21 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 19,0000 |
| 22 | 102-11 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1 | buc | 19,0000 |
| 23 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 19,0000 |
| 24 | 102-12 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 19,0000 |
| 25 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 5,0000 |
| 26 | 102-13 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC2 | buc | 5,0000 |
| 27 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 5,0000 |
| 28 | 102-14 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 5,0000 |
| 29 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 15,0000 |
| 30 | 102-15 | Bratara pentru fixarea suportului Y4 | buc | 15,0000 |
| 31 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,1800 |
| 32 | 100-05 | Furtun metalic izolat MRG 26 | m | 10,0000 |
| 33 | 100-06 | Furtun metalic izolat MRG 50 | m | 8,0000 |
| 34 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1,2000 |
| 35 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,2000 |
| 36 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,9600 |
| 37 | 104-01 | Otel rotund d.16 mm | m | 36,0000 |
| 38 | 104-02 | Otel rotund d.10 mm | m | 20,0000 |
| 39 | 104-03 | Otel rotund d.6 mm | m | 96,0000 |
| 40 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 0,5200 |
| 41 | 100-04 | Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1 | m | 40,0000 |
| 42 | 100-03 | Cablu de alimentare AVVGng 4x10-1 | m | 12,0000 |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 de tip BZUM TF | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 de tip ЩМП-1- | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BA 47-29 | buc | 5,0000 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BH-32 | buc | 1,0000 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B/1P | buc | 1,0000 |
| 49 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip KМИ-11210/12A 230 V | buc | 1,0000 |
| 50 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip LAY5-BG45 | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip РЭК78/4 3А 230 V | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 Ade tip SB-7 "Pornire"/230 V/verde | buc | 1,0000 |
| 53 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip SB-7 "Stop"/230 V/rosu | buc | 1,0000 |
| 54 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 Ad de tip Controlor de dirijare GSM | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 55 | 101-01 | Corp de iluminat stradal LED-100W | buc | 5,0000 |
| 56 | 101-02 | Corp de iluminat stradal LED-50W | buc | 19,0000 |
| 57 | 101-03 | Tablou electric pentru evidenta (TE) BZUM TF-03-25 IP54 | buc | 1,0000 |
| 58 | 101-04 | Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ЩМП-1-0/74/Y2 IP54 | buc | 1,0000 |
| 59 | 101-05 | Intrerupator de sarcina BH-32/1P/32A | buc | 1,0000 |
| 60 | 101-06 | Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25 | buc | 1,0000 |
| 61 | 101-07 | Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25 | buc | 1,0000 |
| 62 | 101-08 | Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10 | buc | 3,0000 |
| 63 | 101-09 | Descarcator OPS 1-B/1P | buc | 1,0000 |
| 64 | 101-10 | Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45 | buc | 1,0000 |
| 65 | 101-11 | Releu intermediar modular РЭК78/4 3А 230 V | buc | 1,0000 |
| 66 | 101-12 | Contactor de gabarit mic KМИ-11210/12A 230 V | buc | 1,0000 |
| 67 | 101-13 | Buton de comanda SB-7 "Pornire"/230 V/verde | buc | 1,0000 |
| 68 | 101-14 | Buton de comanda SB-7 "Stop"/230 V/rosu | buc | 1,0000 |
| 69 | 101-15 | Controlor de dirijare GSM | buc | 1,0000 |
| 70 | 101-16 | Contor electronic ME172-D2 1f,220V,10 (85) A | buc | 1,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| _str-la B.Glavan (intre str.Stefan cel Mare si regiunea podului peste calea ferata), mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12/5/10-2018-/SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 6,0000 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,0000 |
| 3 | 103-01 | Pilon din beton armat vibrat CB95-3 | buc | 10,0000 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 10,0000 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,2950 |
| 7 | 100-02 | Cablu SIP-5 2x35 | m | 307,0000 |
| 8 | 102-03 | Suport clema intindere CS 1500 E | buc | 6,0000 |
| 9 | 102-04 | Clema intindere PA 1500 (DN 123) | buc | 6,0000 |
| 10 | 102-05 | Brida cablu CSB 180/9 | buc | 25,0000 |
| 11 | 102-06 | Clema de sustinere suport ES 1500 E | buc | 6,0000 |
| 12 | 102-07 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 42,0000 |
| 13 | 102-08 | Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 | buc | 4,0000 |
| 14 | 102-09 | Clema KZP-1 | buc | 14,0000 |
| 15 | 102-10 | Clema PS-1-1 | buc | 4,0000 |
| 16 | 102-01 | Brida otel F2007 | buc | 30,0000 |
| 17 | 102-02 | Catarama brida A200 | buc | 30,0000 |
| 18 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 14,0000 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 7,0000 |
| 20 | 102-11 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1 | buc | 7,0000 |
| 21 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 7,0000 |
| 22 | 102-12 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 7,0000 |
| 23 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 7,0000 |
| 24 | 102-13 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC2 | buc | 7,0000 |
| 25 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 7,0000 |
| 26 | 102-14 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 7,0000 |
| 27 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 2,0000 |
| 28 | 102-15 | Bratara pentru fixarea suportului Y4 | buc | 2,0000 |
| 29 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 30 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,0500 |
| 31 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,3000 |
| 32 | 104-01 | Otel rotund d.16 mm | m | 9,0000 |
| 33 | 104-02 | Otel rotund d.10 mm | m | 5,0000 |
| 34 | 104-03 | Otel rotund d.6 mm | m | 30,0000 |
| 35 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 0,2000 |
| 36 | 100-04 | Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1 | m | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 37 | 101-01 | Corp de iluminat stradal LED-100W | buc | 7,0000 |
| 38 | 101-02 | Corp de iluminat stradal LED-50W | buc | 7,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| str.T.Vladimirescu,61, mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12/1/10-2018--SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,0000 |
| 3 | 103-01 | Pilon din beton armat vibrat CB95-3 | buc | 5,0000 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 5,0000 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,0800 |
| 7 | 100-02 | Cablu SIP-5 2x35 | m | 83,0000 |
| 8 | 102-03 | Suport clema intindere CS 1500 E | buc | 3,0000 |
| 9 | 102-04 | Clema intindere PA 1500 (DN 123) | buc | 4,0000 |
| 10 | 102-05 | Brida cablu CSB 180/9 | buc | 6,0000 |
| 11 | 102-06 | Clema de sustinere suport ES 1500 E | buc | 1,0000 |
| 12 | 102-07 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 9,0000 |
| 13 | 102-08 | Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 | buc | 2,0000 |
| 14 | 102-09 | Clema KZP-1 | buc | 3,0000 |
| 15 | 102-10 | Clema PS-1-1 | buc | 3,0000 |
| 16 | 102-01 | Brida otel F2007 | buc | 6,0000 |
| 17 | 102-02 | Catarama brida A200 | buc | 6,0000 |
| 18 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 3,0000 |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 3,0000 |
| 20 | 102-11 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1 | buc | 3,0000 |
| 21 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 3,0000 |
| 22 | 102-12 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 3,0000 |
| 23 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 2,0000 |
| 24 | 102-15 | Bratara pentru fixarea suportului Y4 | buc | 2,0000 |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,2000 |
| 26 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,0500 |
| 27 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,1800 |
| 28 | 104-01 | Otel rotund d.16 mm | m | 6,0000 |
| 29 | 104-02 | Otel rotund d.10 mm | m | 5,0000 |
| 30 | 104-03 | Otel rotund d.6 mm | m | 18,0000 |
| 31 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 0,0500 |
| 32 | 100-04 | Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1 | m | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 33 | 101-02 | Corp de iluminat stradal LED-50W | buc | 3,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| str.P.Zadnipru, mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12/7/10-2018-SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 2 | 103-01 | Pilon din beton armat vibrat CB95-3 | buc | 2,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,0750 |
| 6 | 100-02 | Cablu SIP-5 2x35 | m | 78,0000 |
| 7 | 102-03 | Suport clema intindere CS 1500 E | buc | 4,0000 |
| 8 | 102-04 | Clema intindere PA 1500 (DN 123) | buc | 4,0000 |
| 9 | 102-05 | Brida cablu CSB 180/9 | buc | 10,0000 |
| 10 | 102-06 | Clema de sustinere suport ES 1500 E | buc | 1,0000 |
| 11 | 102-07 | Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95 | buc | 9,0000 |
| 12 | 102-08 | Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150 | buc | 2,0000 |
| 13 | 102-09 | Clema KZP-1 | buc | 3,0000 |
| 14 | 102-10 | Clema PS-1-1 | buc | 3,0000 |
| 15 | 102-01 | Brida otel F2007 | buc | 10,0000 |
| 16 | 102-02 | Catarama brida A200 | buc | 10,0000 |
| 17 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 3,0000 |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 3,0000 |
| 19 | 102-11 | Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1 | buc | 3,0000 |
| 20 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 7,0000 |
| 21 | 102-12 | Bratara pentru fixarea consolei | buc | 7,0000 |
| 22 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,2000 |
| 23 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,0500 |
| 24 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,1800 |
| 25 | 104-01 | Otel rotund d.16 mm | m | 6,0000 |
| 26 | 104-02 | Otel rotund d.10 mm | m | 5,0000 |
| 27 | 104-03 | Otel rotund d.6 mm | m | 18,0000 |
| 28 | MsCA12A | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 0,0500 |
| 29 | 100-04 | Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1 | m | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 30 | 101-02 | Corp de iluminat stradal LED-50W | buc | 3,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.