Conectare la reteaua publica de apa si canalizare a imobilului cu nr.cadastral 4501216.059.01 situat in orasul Floresti, strada Mihai Viteazul, 38/2.Obiect 13/26-REAC.SU.

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de constructie - Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,380 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 6,058 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,528 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) | m3 | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,820 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor | 100 m3 | 0,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,338 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 25,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,688 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,150 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,021 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,054 |
|  | 1411122201752 22 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,060 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,300 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,417 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,466 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 12,259 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 10 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm triplustrat tip 2 ,standart de refrinta: EN 12201-2:2024specificatia tehnica :PAS 1075) A1 | m | 70,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 8,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,270 |
|  | 2521216710032 11 | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90mm triplustrat tip2,standart de referinta:EN 12201-2:2011, specificatia tehnica:PAS1075 | m | 70,350 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 2,800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 2,800 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip2,standart de referinta: EN 12201-2:2024,specificatie tehnica PAS 1075 ) A1 | m | 46,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,656 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,828 |
|  | 2521216710001 111 | TeavaPEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip2,standart de referinta:EN 12201-2:2011, specificatie tehnica PAS 1075 | m | 46,138 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,840 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,840 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu | m | 36,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d32mm triplustrat tip2,standart de referinta: EN 12201-2:2024,specificatie tehnica PAS 1075 ) A1 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,296 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,648 |
|  | 2521216710001 111- | TeavaPEHD RC PE100 SDR17 PN10 d32mm triplustrat tip2,standart de referinta:EN 12201-2:2011, specificatie tehnica PAS 1075 | m | 36,108 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,440 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,440 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m | 152,000 |
|  | 1234567890 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m | 152,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 82,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,280 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 8,200 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 70,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,900 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 10,500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,500 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru | m | 152,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,623 |
|  | 2875277410000 0 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,304 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi) | m3 | 0,250 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,132 |
|  | 2663102100001 0 | Beton B20 | m3 | 0,260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,088 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,081 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 1,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,324 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 3,276 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,090 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,180 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,216 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,216 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,029 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm Tub de protectie PVC SN8 D315 L=100mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,600 |
|  | 2722103310000 | Tub de protectie PVC SN8 D315 L=100mm | m | 1,200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,720 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,320 |
|  | 2430116103294 | Var | kg | 0,240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,712 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie PVC SN8 D200 L=100mm | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,800 |
|  | 272210331022 | Tub de protectie L=200mm teava PP SN8 200mm | m | 0,800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,528 |
|  | 2430116103294 | Var | kg | 0,280 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,568 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,014 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,004 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm Tub de protectie PVC SN8 D160 L=100mm | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,950 |
|  | 2722103310000 -2 | Tub de protectie PVC SN8 D160 L=100mm | m | 1,500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,210 |
|  | 2430116103294 | Var | kg | 0,180 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,926 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,011 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,003 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant | buc | 1,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,030 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Pret de piata | Indicator pentru Hidrant DN80mm | buc | 1,000 |
|  | 11111 | Indicator pentru Hidrant DN80mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu cu flanse fonta ductila PN10 DN150/80 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2875274110100 | Teu cu flanse fonta ductila PN10 DN150/80 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240 | buc | 9,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D80/80 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274112011 00 | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D80/80 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 80 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274110122 100 | Vana sertar cauciucat PN10 D80 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 50 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274110122 100- | Vana sertar cauciucat PN10 D50 | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274110585 0 | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50 mm | buc | 1,000 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Reductie electrosudabila SDR11 PN10 D90/63 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,000 |
|  | 2523156713811 - | Reductie electrosudabila SDR11 PN10 D90/63 | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie electrosudabila SDR11 PN10 D63/32 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713811 -1 | Reductie electrosudabila SDR11 PN10 D63/32 | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,200 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teu, cot) din polietilena, Reductie electrosudabila SDR11 PN10 D50/32 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811 -2 | Reductie electrosudabila SDR11 PN10 D50/32 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie electrosudabila SDR11 PN10 D32/20 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713811 -3 | Reductie electrosudabila SDR11 PN10 D32/20 | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,200 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor metalic/polietilena cu filet exterior D20/DN1/2 | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,700 |
|  | 2523156713811 -4 | Adaptor metalic/polietilena cu filet exterior D20/DN1/2 | buc | 2,060 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"Robinet apa tip FI-FE cu sfera si fluture de actionare, DN1/2" | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,260 |
|  | 2913124202100 | Robinet apa tip FI-FE cu sfera si fluture de actionare, DN1/2" | buc | 2,010 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 2,010 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"Filtru impuritati "Y" tip FI-FE, DN1/2" | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |
|  | 2924127322065 | Filtru impuritati "Y" tip FI-FE, DN1/2" | buc | 1,010 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord adaptor tip FI-FE, DN1/2" | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,700 |
|  | 2523156713811 -5 | Racord adaptor tip FI-FE, DN1/2" | buc | 2,060 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Conducta otel pana la contor, tip FI-FE, DN1/2" 6DNL=120mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,350 |
|  | 2523156713811 -6 | Conducta otel pana la contor, tip FI-FE, DN1/2" 6DNL=120mm | buc | 1,030 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Conducta otel dupa contor, tip FI-FE, DN1/2" 3DNL=60mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,350 |
|  | 2523156713811 -7 | Conducta otel dupa contor, tip FI-FE, DN1/2" 3DNL=60mm | buc | 1,030 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Teu electrosudabil PE100 SDR11 D90/90 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,000 |
|  | 2523156713811 -8 | Teu electrosudabil PE100 SDR11 D90/90 | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 D90 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,000 |
|  | 2523156713811 -9 | Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 D90 | buc | 2,020 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Clapeta de retinere cu disc tip FI-FE, DN1/2" | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 2913124204210 | Clapeta de retinere cu disc tip FI-FE, DN1/2" | buc | 1,020 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | GD53E | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru Capat flansa PEID PE100 RC D160 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,820 |
|  | 2523156713811 . | Capat flansa PEID PE100 RC D160 | buc | 2,020 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,820 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,820 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm,Capat flansa PEID RC PE100 D90 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,840 |
|  | 2523156713811 1 | Capat flansa PEID RC PE100 D90 | buc | 4,040 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 2,840 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,840 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Capat flansa PEID RC PE100 dn63 ) |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811 123 | Capat flansa PEID RC PE 100 dn 63 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul Flansa libera din otel zincat D160 | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,700 |
|  | 2875274110100 . | Flansa libera din otel zincat D160 | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 18,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn90/80 ) | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,560 |
|  | 2875274110100 119 | Flansa libera din otel zincat dn 90/80 | buc | 4,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 4,040 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63/50mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 28752741150 | Flansa libera din otel zincat d63/50mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 48 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn63x50 ) |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811 193 | Mufa elctrosudabila PE 100 dn 63x50 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 SDR11 D50/32 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811 -2. | Teu electrosudabil PE100 SDR11 D50/32 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,600 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | GD53B1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Cot 90* PEID RC PE100 D90mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,420 |
|  | 2523156713811 2 | Cot 90*PEID RC PE100 D90mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,420 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,420 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 D32 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811 193. | Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 D32 | buc | 1,010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,600 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |
| 52 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 2,810 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 27,088 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,605 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,568 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,759 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,342 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,029 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 116,824 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 11,409 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 7,187 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,314 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,228 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,011 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,564 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,419 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 2,170 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,991 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,270 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,622 |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,568 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,460 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,188 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 93,783 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 17,095 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 5,830 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,322 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,197 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,088 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,405 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,339 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 | AcE13A1 | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN15 | buc | 2,000 |
|  | 269008071500 | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN15 (0,333 m3/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 | AcE13A1 | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/50/9 | buc | 2,000 |
|  | 269001500509 | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/50/9 (0,226 m3/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 | AcE13A1 | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/100/9 | buc | 2,000 |
|  | 269001501009 | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/100/9 (0,455 m3/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | AcE13A1 | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 150/120/20 | buc | 2,000 |
|  | 269015012020 | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 150/120/20 (0,286 m3/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 | AcE13A1 | Placa carosabila de acoperire pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPA 120/62,5/12 | buc | 4,000 |
|  | 269112062512 | Placa carosabila de acoperire pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPA 120/62,5/12 (0,156 m3/buc) | buc | 4,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 59 | AcE13A1 | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/6 | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 269008062506 | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/6 (0,012 m3/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 | AcE13A1 | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/20 | buc | 2,000 |
|  | 269008062520 | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/20 (0,040 m3/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 | AcE13A1 | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN20 | buc | 1,000 |
|  | 269008072000 | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN20 (0,596 m3/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 62 | AcE13A1 | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/50/9 | buc | 1,000 |
|  | 269002000509 | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/50/9 (0,402 m3/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 63 | AcE13A1 | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/100/9 | buc | 1,000 |
|  | 269002001009 | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/100/9 (0,510 m3/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 64 | AcE13A1 | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 200/120/25 | buc | 1,000 |
|  | 269020012025 | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 200/120/25 (0,764 m3/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | Pret de piata | Trepte din otel cu acoperire din polimer | buc | 21,000 |
|  | 2811236305661 | Trepte din otel cu acoperire din polimer | buc | 21,000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | RpCU05C 1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 42,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,240 |
|  |  | Total |  |  |
| 67 | RpCU07B k=0.5 | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 42,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,930 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,930 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,021 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,126 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,210 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,315 |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj) | m3 | 0,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,385 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,065 |
|  | 2663102101 | Beton B10 | m3 | 0,104 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,025 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total |  |  |
| 69 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,435 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 3,045 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,870 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,870 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,087 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,145 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,232 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,290 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,348 |
|  |  | Total |  |  |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm H=600mm) | kg | 10,750 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,042 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,107 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,107 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,107 |
|  | 2775276309886 | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm | kg | 10,750 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,054 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,086 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,161 |
|  |  | Total |  |  |
| 71 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,011 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,071 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,086 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,043 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,006 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,021 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,011 |
|  |  | Total |  |  |
| 72 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) | m2 | 39,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,124 |
|  | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 31,840 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,995 |
|  |  | Total |  |  |
| 73 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) | m2 | 45,990 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,840 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 78,183 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 15,637 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,028 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 51,969 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,046 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,598 |
|  |  | Total |  |  |
| 74 |  | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat | buc | 3,000 |
|  | 2875274200012 4 | Capac fonta ductila D400 | buc | 3,060 |
|  |  | Total |  |  |
| 75 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru prinderea capacelor din fonta de inelul КЦО-1) | m3 | 0,150 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,578 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,098 |
|  | 2663102101 | Beton B10 | m3 | 0,155 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,015 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,038 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,060 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Camine circulare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
| Transport materiale |  |  |  |  |
| Depozitarea |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 76 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,720 |
|  | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant Dn80 mm | buc | 1,010 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,137 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,080 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,080 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,071 |
|  |  | Total |  |  |
| 77 | AcB03A | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de Apometru Maddalena SD-SRP tip FI-FI, DN15 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,150 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
| Transport materiale |  |  |  |  |
| Depozitarea |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 78 | Pret de piata | Apometru Maddalena SD-SRP tip FI-FI, DN15 | buc | 1,000 |
|  | 5023108 | Apometru Maddalena SD-SRP tip FI-FI, DN15 | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 79 | Pret de piata | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m | buc | 1,000 |
|  | 1023748203 | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Depozitarea |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Conectare la reteaua publica de apa si canalizare a imobilului cu nr.cadastral 4501216.059.01 situat in orasul Floresti, strada Mihai Viteazul, 38/2.Obiect 13/26-REAC.SU.

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-1

Retele exterioare de canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de constructie - Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,85 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,84 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,82 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,11 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) | m3 | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,82 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor | 100 m3 | 0,12 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,12 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 20,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,04 |
|  | 1411122201752 22 | Piatra sparta | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,82 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 3,07 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,82 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,87 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 26,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 635,00 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 228,60 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 1,14 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 1,90 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,64 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 9,46 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 11 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Conducta PPHM SN4 SDR41 D160mm multistrat compact, confectionate din material virgin, fara adaosuri, prevazute cu mufa detasabila si garnitura de etansare | m | 121,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 36,30 |
|  | 2521216700500 | Conducta PPHM SN4 SDR41 D160mm multistrat compact, confectionate din material virgin, fara adaosuri, prevazute cu mufa detasabila si garnitura de etansare | m | 125,84 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 13,92 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Conducta PPHM SN4 | m | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SDR41 D110mm multistrat compact, confectionate din material virgin, fara adaosuri, prevazute cu mufa detasabila si garnitura de etansare |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,80 |
|  | 2521216700500 - | Conducta PPHM SN4 SDR41 D110mm multistrat compact, confectionate din material virgin, fara adaosuri, prevazute cu mufa detasabila si garnitura de etansare | m | 6,24 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,69 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm | m | 127,00 |
|  | 1234567890 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m | 127,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 12,70 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | AcA36A | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Teu egal PPHM SN4 D110 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,00 |
|  | 2513736601500 | Teu egal PPHM SN4 D110 mm | buc | 2,14 |
|  | 2451317344247 | Sapun pasta 38 % | kg | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | AcA36A | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot 90* PPHM SN4 D110 mm | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,00 |
|  | 2513736601500 1 | Cot 90* PPHM SN4 D110 mm | buc | 2,14 |
|  | 2451317344247 | Sapun pasta 38 % | kg | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Conducta PPHM SN4 SDR41 D110mm multistrat compact, confectionate din material virgin, fara adaosuri, prevazute cu mufa detasabila si garnitura de etansare | m | 1,70 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,51 |
|  | 2521216700500 - | Conducta PPHM SN4 SDR41 D110mm multistrat compact, confectionate din material virgin, fara adaosuri, prevazute cu mufa detasabila si garnitura de etansare | m | 1,77 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,20 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | AcA36A | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Mufa PP D110 | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,00 |
|  | 2513736601500 1. | Mufa PP D110 | buc | 2,14 |
|  | 2451317344247 | Sapun pasta 38 % | kg | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | AcA36A | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Mufa PP D160 | buc | 11,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,50 |
|  | 2513736601500 1.- | Mufa PP D160 | buc | 11,78 |
|  | 2451317344247 | Sapun pasta 38 % | kg | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Camine |  |  |
| 20 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007 | m3 | 4,09 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 39,71 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,01 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,69 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,54 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,32 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,66 |
|  | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 3,30 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 7,73 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 |  | Placa acoperire carosabila cu capac fonta D400 CPA 90/62,5/10 | buc | 5,00 |
|  | 2661126433108 51 | Placa acoperire carosabila CPA 90/62,5/10 | buc | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 |  | Inel aducere la cota CIAC 80/62,5/6 | buc | 1,00 |
|  | 2661126433007 | Inel aducere la cota CIAC 80/62,5/6 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 |  | Inel aducere la cota CIAC 80/62,5/10 | buc | 11,00 |
|  | 2661126433007 - | Inel aducere la cota CIAC 80/62,5/10 | buc | 11,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 |  | Cap tronconic CC 100/60/62,5/9 | buc | 5,00 |
|  | 2661126433091 1 | Cap tronconic CC 100/60/62,5/9 | buc | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 |  | Inel camin CI 100/25/9 | buc | 3,00 |
|  | 2661126433101 099-1 | Inel camin CI 100/25/9 | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 |  | Inel camin CI 100/75/9 | buc | 1,00 |
|  | 2661126433101 | Inel camin CI 100/75/9 | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 099 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 27 |  | Inel camin CI 100/50/9 | buc | 1,00 |
|  | 2661126433101 099- | Inel camin CI 100/50/9 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 |  | Radier camin cu rigola CB 100/75/9 | buc | 4,00 |
|  | 2661126433101 0 | Radier camin cu rigola CB 100/75/9 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 |  | Garnitura camin D1000mm | buc | 9,00 |
|  | 11 | Garnitura camin D1000mm | buc | 9,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Volumul total de beton C30/37 XA2 W10 pentru rigola | m3 | 2,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,56 |
|  | 2663102101 | Beton C30/37 XA2 W10 | m3 | 2,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,60 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,96 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | pret de piata | Trepte din otel cu acoperire din polimer | buc | 35,00 |
|  | 1213121314 | Trepte din otel cu acoperire din polimer | buc | 35,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) | m2 | 39,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,53 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,84 |
|  | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 31,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,98 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, | m2 | 50,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizol. externe) |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,01 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 85,54 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 17,11 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,03 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 56,86 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C30/37 XF3 pentru prinderea capacelor fonta D400/C250 | m3 | 0,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2663102101- | Beton C30/37 XF3 pentru prinderea capacelor fonta D400/C250 | m3 | 0,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Camine |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz: Inclusiv salariu

| Conectare la reteaua publica de apa si canalizare a imobilului cu nr.cadastral 4501216.059.01 situat in orasul Floresti, strada Mihai Viteazul,38/2.Obiect 13/26-REAC.SU | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica a cladirii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,22 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,22 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,94 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Cablu AVVG 4x35mm# amplasat in pamint la adincimea de 0,7m |  |  | 100 m |  | 0,68 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,62 |  |
|  | 123456 |  | Cablu AVVG 4x35mm# |  |  | 100 m |  | 0,68 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,21 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,54 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,30 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcA12D |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate,Tub de protectie pentru cablu din PE100 SDR17 PN10 D50 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02 |  |  | m |  | 68,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 62,56 |  |
|  | 2521216701001 |  | Tub de protectie pentru cablu din PE100 SDR17 PN10 D50 |  |  | m |  | 70,75 |  |
|  | 2523156715000 |  | Manson cu flanse din PE |  |  | buc |  | 11,79 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 59,84 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Priza de impamintare din metal negru Ш18mm l=3m |  |  | 100 m |  | 0,09 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,71 |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pret |  | Tub retractabil adeziv D60 (termousadca) |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 123654 |  | Tub retractabil adeziv D60 (termousadca) |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pret |  | Banda metalica 25x4mm |  |  | m |  | 9,00 |  |
|  | 123654. |  | Banda metalica 25x4mm |  |  | m |  | 9,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpEB12B |  | Demontarea conductorilor LEA 0,38kv |  |  | m |  | 250,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 25,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33-04-005-1 |  | Montarea consolelor si accesoriilor pe piloni (cleme, ancore, suporturi) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 201-9040 |  | Tiranti |  |  | set |  | 0,00 |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-01-017-1 |  | Montarea bride si carlige de sustinere |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 69,90 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,09 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 29,10 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 9,00 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 9,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 24,00 |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 13,80 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,25 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,02 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,62 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 8,05 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 8,05 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Cablu SIP 35/50 cu 4 fire pe pilon |  |  | m |  | 250,00 |  |
|  | SIP |  | Cablu SIP 35/50 cu 4 fire |  |  | m |  | 250,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-01-017-1 |  | Montarea cleme de ancorare si intindere |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,30 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 9,70 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,00 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 8,00 |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 4,60 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-01-017-1 |  | Montarea cleme de suspensie intermediare ES 1500 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,95 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,04 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 14,55 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,50 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,50 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 12,00 |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 6,90 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpEG09D |  | Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 3,1-5 m |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 2722103107005 |  | Conductor electric izolat |  |  | m |  | 12,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33-04-013-1 |  | Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,22 |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 110-9160 |  | Cirlige |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 502-9079 |  | Conductori neizolati |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpEI04A |  | Punerea in functiune a sitemei electrice Materiale marunte ( procent din valoarea aparatului)=1,01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011501 |  | Electrician automatizare |  |  | h-om |  | 27,70 |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuiei de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Reparatie capitala si/sau reconstructie Cladirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 15-01-2/1

Constructii - CAZANGERIE

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,8160 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,9613 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 11,6688 |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 2,9539 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,8000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,8880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 130,5600 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,5280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,8160 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2938 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr. 5-20 mm |  |  | m3 |  | 0,0033 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,3264 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) |  |  | 100 m3 |  | 0,7408 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,6668 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (argila nisipoasa) |  |  | t |  | 118,5600 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 5,9280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,7408 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2667 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr. 5-20 mm |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,2963 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,7408 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,8075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,7408 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,5339 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 6,9857 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii izolate monolite Fi1 (sectiune 1500h*400*400mm - 8buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d6AI) |  |  | kg |  | 75,6800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,8435 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2270 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 77,5720 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,3520 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,7568 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d16AIII) |  |  | kg |  | 151,6800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,5840 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4550 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 155,4720 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,7520 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,5168 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,7700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1300 |  |
|  | 266313333 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,2070 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 20,4800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0480 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 19,4560 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,0240 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,6384 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,8432 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0717 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0102 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,4576 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Bloc de ancoraj Anc1 (Tabla 200*200*6mm) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 |  |  | kg |  | 15,0700 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,5823 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 15,8295 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,3044 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,1522 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,2056 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1959 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  | m3 |  | 1,9200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,6240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7680 |  |
|  | 26631032100001 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,9975 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,1520 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii izolate monolite Fi1 (sectiune 1500h*400*400mm - 8buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Fundatii continua CGF1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d6AI) |  |  | kg |  | 68,2600 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,3686 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2048 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 69,9665 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,2390 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,6826 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d8AIII) |  |  | kg |  | 170,6400 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,9210 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5119 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 174,9060 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,5960 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,7064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 0,5800 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,2330 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3770 |  |
|  | 266313333 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,6004 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1450 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,2320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 46,0800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,6080 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 43,7760 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,3040 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,6864 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 4,1472 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1613 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0230 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,5296 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  | m3 |  | 4,3200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,9040 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7280 |  |
|  | 26631032100001 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 4,4944 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,5920 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii continua CGF1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pardosea cota -0.100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,1600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,1384 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr. 5-20 mm |  |  | m3 |  | 2,4840 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,9072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DA19A aplic. |  | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma (pelicula) |  |  | m2 |  | 21,6000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0864 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,7344 |  |
|  | 17112173298831 |  | Pelicula |  |  | m |  | 23,7600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d8AIII plasa pas 100*100mm) |  |  | kg |  | 189,6000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,1344 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5688 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 194,3400 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,4400 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,8960 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG22B2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 20 cm, in cimp continuu, driscuit, cu rosturi, umplute cu mastica bitumata, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 21,6000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 36,7200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2400 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,4280 |  |
|  | 265112210040221 |  | Intaritor pentru beton |  |  | kg |  | 97,2000 |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  | kg |  | 43,2000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,1600 |  |
|  | 295227000370011 |  | Pompa pentru betoane |  |  | h-ut |  | 0,1296 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea cota -0.100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava metal. prof. 100*100*4) |  |  | kg |  | 950,1000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 180,5190 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,5010 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,5010 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 9,5010 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 950,1000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,7505 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN21B |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 32,0000 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 2,5600 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,2000 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,9600 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 2,2400 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,2000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,6000 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 100 mm, prevopsit montate pe rigle metalice. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020 |  |  | m2 |  | 29,2500 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 35,1000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,7750 |  |
|  | 281123446350433903 |  | Panouri "Sandwich" 100 mm prevopsit pentru acoperis |  |  | m2 |  | 30,4317 |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 76,9743 |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 89,5050 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 89,5050 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,4001 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4625 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030 |  |  | m |  | 6,5000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,9500 |  |
|  | 27104046311242800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 7,0298 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 9,3730 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 1,3390 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,6695 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 1,3390 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 1,3390 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 66,9500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020 |  |  | m |  | 5,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,7500 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 5,3550 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 2,5500 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 1,2750 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 2,5500 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 1,2750 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 1,2750 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,2750 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 100 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030 |  |  | m2 |  | 52,5000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 65,6250 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |
|  | 281123644303334901394 |  | Panouri "Sandwich" 100 mm prevopsit pentru perete |  |  | m2 |  | 55,1565 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 173,0400 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 162,2250 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 162,2250 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 9,4631 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 |  |  | m2 |  | 2,0000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,8262 |  |
|  | 20301129311082 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 2,0000 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 5,0400 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 5,2800 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,2800 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,3820 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0594 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,3268 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,2122 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 3,7800 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,7594 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3024 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,7800 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,1200 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,8900 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,6615 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,2680 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0756 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC60C |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 |  |  | 100 m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3910 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 1,9460 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,6300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 6,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 82,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 3332038-09 |  | Cablu ABБбШв 3х6mm2 |  |  | m |  | 60,0000 |  |
|  | 131 |  | Cablu ABБбШв 3х16mm2 |  |  | m |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,6510 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 3380001-03 |  | Caramida rosie 250*120*65 mm |  |  | buc |  | 160,0000 |  |
|  | 141 |  | Caramida rosie 250*120*65 mm |  |  | buc |  | 160,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 5,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 5,5000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret de piata |  | Banda avertizare "ATENTIE - CABLURI ELECTRICE" |  |  | m |  | 10,0000 |  |
|  | 391 |  | Banda avertizare "ATENTIE - CABLURI ELECTRICE" |  |  | m |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCA06A |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi |  |  | m3 |  | 5,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,3000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsC60C |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 |  |  | 100 m3 |  | 0,0500 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,1955 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 0,9730 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm PE100 |  |  | m |  | 15,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,5400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2700 |  |
|  | 2521216710001143 |  | Teava polietilena cu diametrul de 25 mm PE100 |  |  | m |  | 15,0450 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 16,2000 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) |  |  | m |  | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |
|  | 12222521216717050 |  | Teava PPR, D=25 mm |  |  | m |  | 10,2000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,2190 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SD19A |  | Robinet cu sfera PPR D 20 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,4600 |  |
|  | 2913124503150333 |  | Robinet cu sfera PPR D 20 mm |  |  | buc |  | 2,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | AcD09C |  | Montarea tuburilor si racordarea din polipropilena ignifuga, ingropate la o adincimea de pina la 2 m, tuburile avind diametrul de 110 mm Mat. marunte ( inel cauciuc, cirpe, bile-manele, etc.)=1,010 |  |  | m |  | 15,0000 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |
|  | 252121600000047 |  | Tuburi din polipropilena ignifuga d=110mm |  |  | m |  | 15,4530 |  |
|  | 2875274000000 |  | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) d=110mm |  |  | buc |  | 3,0300 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,5150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCA06A |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi |  |  | m3 |  | 3,5000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,0100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpIA01I |  | Montarea cazanelor de incalzire centrala, din otel tip R sau P, avind suprafata de incalzire de peste 87,5 mp (CAZAN EXISTENT) Material marunt (mucava, chit, ulei, etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 176,0000 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Amenajari |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20 mm |  |  | m3 |  | 22,5000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,2750 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr. 5-20 mm |  |  | m3 |  | 25,8750 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,2500 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,7250 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 9,4500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CF01D1 aplic. |  | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 50-T preparat manual pe santier (prepararea amestecului uscat din moluza si ciment in proportie 1:6) resursul: Var-hidrant - se exclude, resursul: moluza inlocuieste nisip |  |  | m3 |  | 8,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 22,4000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 232,0000 |  |
|  | 142110220051350 |  | Moluza |  |  | m3 |  | 9,6800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,4800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsC54B |  | Strat de fundatie din mestecului uscat din moluza si ciment in proportie 1:6 (Nota* fara pret la material) |  |  | m3 |  | 8,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,9200 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,8000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,6800 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,3600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajari |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Reparatie capitala si/sau reconstructie Cladirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti). | Formular Nr.1B (desfășurat) |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitățile de lucrări

Sistema de PAZA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 |  | Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / DHI-ARC9016C-V3 Controller | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 |  | Montarea in panou / DHI-ARK50C-R Keyboard | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-01-121-6 |  | Acumulator acid stationar, tip: UL7 - 12 V Аккумулятор 12 В, 7Ач | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 5,15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie / AUSL-100 Сирена со стробоскопом | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / AUMS-12S (WH/BR) Магнито-контактный | buc |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor / LC-102PIGBS Комбинированный датчик ИК и разбития стекла | buc |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-055-08 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: din panouri de tip Sandwich | 100 m |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 58,80 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pret de piata |  | Cablu UTP cat. 5e | m |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8933943345084cablu |  | Cablu UTP cat. 5e | m |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CASM |  |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pret furnizor |  | DHI-ARC9016C-V3 Controller | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 |  | DHI-ARC9016C-V3 Controller | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pret furnizor |  | DHI-ARK50C-R Keyboard | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 |  | DHI-ARK50C-R Keyboard | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pret furnizor |  | UL7 - 12 V Аккумулятор 12 В, 7Ач | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 181 |  | UL7 - 12 V Аккумулятор 12 В, 7Ач | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | pret furnizor |  | AUSL-100 Сирена со стробоскопом | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1811 |  | AUSL-100 Сирена со стробоскопом | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | pret furnizor |  | AUMS-12S (WH/BR) Магнито-контактный | buc |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 191 |  | AUMS-12S (WH/BR) Магнито-контактный | buc |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | pret furnizor |  | LC-102PIGBS Комбинированный датчик ИК и разбития стекла | buc |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 211 |  | LC-102PIGBS Комбинированный датчик ИК и разбития стекла | buc |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Intocmit:

| Devizier |  |  |
| --- | --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |
| L.Ş. |  |  |
| Reparatie capitala si/sau reconstructie Cladirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti). |  | Formular Nr.1B (desfășurat) |  |  |
| (denumirea obiectivului) |  | WinCmeta |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Supraveghere VIDEO

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-087-14 |  | Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala (Camera DH-IPC-HDW2449T-S-IL 4MP 2.8mm) | buc |  |  |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pret de piata |  | Camera DH-IPC-HDW2449T-S-IL 4MP 2.8mm | buc |  |  |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 870984478242camera |  | DH-IPC-HDW2449T-S-IL 4MP 2.8mm | buc |  |  |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-04-112-16 |  | Telecomunicatii si semnalizari: Pupitru de telecomunicatii a asistentului de regie (DHI-NVR4116HS-EI 16 Canale 1HDDx16Tb) | buc |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-16 |  | Telecomunicatii si semnalizari: Pupitru de telecomunicatii a asistentului de regie (HDD специализированной серии WD Purple 6Tb) | buc |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-04-112-16 |  | Telecomunicatii si semnalizari: Pupitru de telecomunicatii a asistentului de regie (DH-S3218-16ET-135 Canale 16 cu PoE) | buc |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-055-08 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: din panouri de tip Sandwich | 100 m |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 50,4000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pret de piata |  | Cablu UTP cat. 5e | m |  |  |  | 300,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8933943345084cablu |  | Cablu UTP cat. 5e | m |  |  |  | 300,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret de piata |  | DHI-NVR4116HS-EI 16 Canale 1HDDx16Tb | buc |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4332243544911monit |  | DHI-NVR4116HS-EI 16 Canale 1HDDx16Tb | buc |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | HDD специализированной серии WD Purple 6Tb | buc |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4332243544911monit1 |  | HDD специализированной серии WD Purple 6Tb | buc |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | DH-S3218-16ET-135 Canale 16 cu PoE | buc |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 445555335443nvr |  | DH-S3218-16ET-135 Canale 16 cu PoE | buc |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Intocmit:

| Devizier |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |

| Reparatie capitala si/sau reconstructie Cladirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti). | Formular Nr.1B (desfășurat) |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitățile de lucrări

СКУД

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 |  | Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / DHI-ASI6213S Controler faciala | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 273,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-001-02 |  | Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / DHI-ASC3202B Controler de acces | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-001-02 |  | Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control / HD - PB1001 17Ah РИП (10À) | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 78,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 |  | Montarea in panou / DHI-ASR2200A-B Cititor de carduri, Bluetooth | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 7,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CK33C |  | Lacata / YM-280N Lacat electromagnetic | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om |  |  |  | 16,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28631463102374 |  | YM-280N Lacat electromagnetic | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK33A |  | Dispozitiv automat / OTS 210 Amortizor usa | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice | h-om |  |  |  | 13,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700070005 |  | OTS 210 Amortizor usa | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-413-1 |  | Conductor in tuburi din PVC (tub gofrat), cantitate conductori in tub pina la 2, sectiune conductor pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 101,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva | kg |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-149-1 |  | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 17,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5009040 |  | Cleme | 100 buc |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5009202 |  | Ancoraj de cablu | 100 buc |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pret de piata |  | VLG JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm неэкр | m |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8933943345084cabluVLG |  | VLG JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm неэкр | m |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Q Fire JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm | m |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8933943345084cabluQfire |  | Q Fire JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm | m |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pret de piata |  | Tub gofrat 750N 20 mm | m |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8933943345084gofra |  | Tub gofrat 750N 20 mm | m |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | pret de piata |  | Cablu de otel 3 mm 6x7 (tros) | m |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8933943345084tros |  | Cablu de otel 3 mm 6x7 (tros) | m |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CASM |  |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | pret furnizor |  | DHI-ASI6213S Controler faciala | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 161dhi |  | DHI-ARC9016C-V3 Controler | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | pret furnizor |  | DHI-ASC3202B Controler de acces | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 171dhi |  | DHI-ASC3202B Controler de acces | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | pret furnizor |  | HD - PB1001 17Ah РИП(10À) | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 181dhi |  | HD - PB1001 17Ah РИП(10À) | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret furnizor |  | DHI-ASR2200A-B Cititor de carduri, Bluetooth | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 191dhi |  | DHI-ASR2200A-B Cititor de carduri, Bluetooth | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Intocmit:

| Devizier |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |