CAIET DE SARCINI

Reconstrucția acoperișului Casei de Cultură din  com. Micăuți r.Straseni

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, | m2 |  | 527,680 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 527,680 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,090 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 527,680 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |  |
| 4 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (placa parapet) | m3 |  | 16,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |  |
| 5 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 |  | 6,250 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,020 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,020 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,280 |  |
| 6 | RpCH27A | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere | m |  | 10,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,050 |  |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,030 |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,300 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |
| 7 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,420 |  |
|  |  | 2. Centura si fundatii monolite |  |  |  |
| 8 | RCsB21A k-0,4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 822,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,300 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,060 |  |
| 9 | RpCU07C km=0,2 | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  | 822,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,430 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,350 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |
| 10 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv A240, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 565,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |
| 11 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 1 453,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |
| 12 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 105,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,050 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,080 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,100 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
| 13 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 |  | 21,350 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |  |
|  | 26631021000001 | Beton C16/20 | m3 | 1,025 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |  |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |  |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 17,140 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 |  |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 20,980 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,680 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,410 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,160 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,060 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,830 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,200 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,380 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,380 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,960 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,000 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,440 |  |
| 16 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  | 38,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,250 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,960 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 |  |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Astereala scindura V=15.27m3) | m2 |  | 1 490,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01025 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |
| 18 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,250 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,960 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 |  |
| 19 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicola anticondens | m2 |  | 1 490,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |
|  | 268213260046511 | Pelicola anticondens | m2 | 1,150 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla, vopsit galvanizat, gr.0.4mm, zincata pe ambele parti (Zn-225gr/m2) acoperit cu strat de protectie din polister. pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la strapungeri. Ral 3009 | m2 |  | 1 490,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0.4mm | m2 | 1,150 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |  |
| 21 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla, vopsit galvanizat, gr.0.4mm, zincata pe ambele parti (Zn-225gr/m2) acoperit cu strat de protectie din polister. pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la strapungeri. Ral 8015 | m2 |  | 180,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0.4mm | m2 | 1,150 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |  |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 53,390 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |
| 23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm | m |  | 146,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,050 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
| 24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm | m |  | 136,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |
| 25 | CK26B | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv | m |  | 110,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |
|  | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |
| 26 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Balustrada acoperisului (BA1) | kg |  | 294,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 |  |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,294 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,440 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,800 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,900 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,550 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,950 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 |  |
| 28 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 148,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500 |  |
| 29 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F1 | m2 |  | 2,900 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,850 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
| 30 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F2 | m2 |  | 8,840 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,850 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
| 31 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F3 | m2 |  | 4,160 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,850 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
| 32 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F4 | m2 |  | 2,430 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,850 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
| 33 | CK08A | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv cu grila sub unghi 45* F5 | m2 |  | 3,600 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,810 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,220 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,740 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,610 |  |
|  | 28752763100032 | Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm | kg | 0,060 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,080 |  |
|  | 25231467200001 | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece | m2 | 1,000 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,100 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,190 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,600 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,010 |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,200 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,020 |  |
| 34 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 | m2 |  | 5,570 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,190 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,270 |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,280 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,140 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,400 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,700 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,020 |  |
| 35 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 | m2 |  | 1,260 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,190 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,270 |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,280 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,140 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,400 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,700 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,020 |  |
| 36 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,190 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
|  |  | 4. Lucrari diverse |  |  |  |
| 37 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (527m2*1.15=606.8*5kg/m2=3.04tn; 53.39m3 x 0.5tn/m3 = 26.7tn) | t |  | 29,740 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,340 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,110 |  |
| 38 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t |  | 29,740 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,440 |  |
| 39 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |  |
| 40 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 10,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,182 |  |
|  |  | ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------ | -------------- |