| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a cabinetelor in incinta Scolii Auxiliare nr.5

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinetul 28 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 48,28 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 87,84 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pareti |  |  |  |  |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 87,84 |  |  |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 87,84 |  |  |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 87,84 |  |  |
| 6 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 87,84 |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 87,84 |  |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 87,84 |  |  |
| 9 | CF56A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (decor) | m2 | 87,84 |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 87,84 |  |  |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 87,84 |  |  |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 48,28 |  |  |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,82 |  |  |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,28 |  |  |
| 16 | CG01A1 k6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 48,28 |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 48,28 |  |  |
| 18 | CG36A | Pardoseli din placi laminat 12cm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 48,28 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Ventilare |  |  |  |  |
| 19 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinetul 42 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 20 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 47,91 |  |  |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 87,47 |  |  |
| 22 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 0,37 |  |  |
| 23 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,50 |  |  |
| 24 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 18,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pareti |  |  |  |  |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 87,47 |  |  |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 87,47 |  |  |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 87,47 |  |  |
| 28 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 87,47 |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 87,47 |  |  |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 87,47 |  |  |
| 31 | CF56A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (decor) | m2 | 87,47 |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 87,47 |  |  |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 87,47 |  |  |
| 34 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 47,91 |  |  |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 36 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,79 |  |  |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 47,91 |  |  |
| 38 | CG01A1 k6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 47,91 |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 47,91 |  |  |
| 40 | CG36A | Pardoseli din placi laminat 12 cm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 47,91 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 41 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 60cm | m | 6,12 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |
| 42 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Bimetal | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |  |  |
| 44 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc | 3,00 |  |  |
| 45 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set radiatoare | buc | 4,00 |  |  |
| 46 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Maevschi | buc | 4,00 |  |  |
| 47 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 8,00 |  |  |
| 48 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 18,00 |  |  |
| 49 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25x3/4 | buc | 8,00 |  |  |
| 50 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24,00 |  |  |
| 51 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 52 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm trecere pp 20*1/2" | buc | 8,00 |  |  |
| 53 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 54 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 14,04 |  |  |
| 55 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Sponate | m2 | 14,04 |  |  |
| 56 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 18,07 |  |  |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,07 |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 18,07 |  |  |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,07 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Diverse |  |  |  |  |
| 60 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 8,00 |  |  |
| 61 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 8,00 |  |  |
| 62 | TsI51B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele electrice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 63 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,00 |  |  |
| 64 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 12,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Montare |  |  |  |  |
| 65 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 2,00 |  |  |
| 66 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,00 |  |  |
| 67 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat la tavane suspendat Armstrong | buc | 18,00 |  |  |
| 68 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 210,00 |  |  |
| 69 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 115,00 |  |  |
| 70 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 95,00 |  |  |