| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr.ocds-b3wdp1-MD-1756210550034 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1756210550034 din |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de semnalizare acustică sau optică. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stație radio mobilă pentru fregvențe aeriene (aviatice) |  |  |  | Dispoziții Generale: Stație radio portabilă profesională VHF digitală, destinată comunicațiilor în rețelele radio intra-aeroport, utilizate pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău. Echipamentul va fi utilizat în rețele Capacity Plus și trebuie să fie robust, fiabil și ușor de operat, chiar și de către utilizatori cu pregătire tehnică minimă. Stația radio trebuie să respecte standardele internaționale de calitate și durabilitate, în special: MIL-STD-810F – rezistență la șocuri mecanice, vibrații și influențe externe. Cerințe de producție: Echipamentul propus trebuie să fie nou, produs nu mai devreme de anul 2025. Caracteristici funcționale obligatorii: Compatibilitate cu standardul digital de comunicații ETSI DMR (Digital Mobile Radio); Suport pentru sistemul Capacity Plus; Operare în mod hibrid (analog + digital); Mesaje text pre-programate; Funcționalitate de scanare a canalelor; Butoane funcționale programabile; Versiune fără tastatură și fără afișaj (NKR – no keyboard, no display); Posibilitate de programare de pe calculator (via cablu); Funcție de suprimare a feedback-ului acustic. Caracteristici tehnice minime: Diapazon de frecvență operativă: 136 – 174 MHz; Pas de grilă: 12,5 kHz și 25 kHz Putere de emisie: 5 W Număr de canale: până la 64 Clasa de protecție: IP54 Temperatura de operare: -25°C până la +50°C Tip de modulație: FM (modulație de frecvență) Tip baterie:Li-Ion, subțire, 2200 mAh Set de livrare minim obligatoriu: Pentru fiecare stație radio portabilă achiziționată se va livra următorul set complet de accesorii: Stație radio digitală (transceiver); Baterie reîncărcabilă Li-Ion, capacitate: 2200–3000 mAh, tensiune: 7,2 V; Încărcător rapid compatibil; Clip cu arc pentru fixarea pe curea; Antena flexibilă, lungime: 12 cm, frecvență: 136–174 MHz; Cablu de programare pentru stația radio digitală portabilă. Set de elemente suplimentare (per stație radio): Se va livra câte un set suplimentar de accesorii pentru fiecare post de radio, compus din: Baterie reîncărcabilă Li-Ion (2200–3000 mAh, 7,2 V); Antenă flexibilă: (12 cm, 136–174 MHz); Cablu de programare. Documentație tehnică: Furnizorul va livra următoarea documentație, în format fizic sau electronic: Instrucțiuni de utilizare a stației radio portabile (în limbile: română, engleză, rusă); Instrucțiuni pentru programarea stației radio (în limbile: română, engleză, rusă). Garanție: Garanția minimă oferită pentru echipamente și accesorii: 24 luni de la data recepției finale. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________