ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a lucrărilor prin Achiziție de valoare mică Lucrări de construcție pentru instalarea generatorului, Clinica Cardiologică de pe str. N. Testimitanu 29/1.

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Achiziție de valoare mică Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a tavanului et.2 din Clinica Cardiologică de pe str. N. Testimitanu 29/1 - Cod CPV: 45000000-7 - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitatie Publica privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 45000000-8; Lotul I. 1.1; Lucrări de contrucție pentru instalarea generatorului, Clinica Cardiologică de pe str. N. Testimitanu 29/1; buc; 1; Conform anexei nr.1. Total estimativ; 97 700,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 20 zile de la semnarea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 30.06.2023+ perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta (devizele) | Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Informatii despre ofertant | semnata electronic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de atestare a dirigintelui de șantier | semnata electronic | Obligatoriu |
| 4 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| - Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 24 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Comerzan Nicolae. |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Anexa 1

| IMSP IC | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-2023

Deviz-oferta № 5-2023

Fundatii Generator -3, Amenajare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii la fundatii. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sapaturi la groapa de fundatii Cota - 0.700, : |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Betonari la fundatii (Cota -0.700 - 0.150) |  |  |  |  |
| 2 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 2,900 |  |  |
| 3 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 10 mm inclusiv | kg | 50,000 |  |  |
| 4 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv radiere | kg | 50,000 |  |  |
| 5 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Exziecutaria pardoselilor 15,00 m2 |  |  |  |  |
| 6 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris cu grosimia de 50mm. | 100m2 | 0,150 |  |  |
| 7 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de diametrul de 8 mm (pas 150x150, strat1) | kg | 110,000 |  |  |
| 8 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in plansee 150x150mm, strat 1) | kg | 60,000 |  |  |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,000 |  |  |
| 10 | CG22A | Pardoseli din beton simplu (Bc 12.5/B 200) in grosime de 15 cm, turnat pe loc. | m2 | 15,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Amenajare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Constructii metalice |  |  |  |  |
| 11 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,000 |  |  |
| 12 | CL08A1 | Elemente metalice (stilpi, ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constr. | t | 0,130 |  |  |
| 13 | CA08B | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici | buc | 16,000 |  |  |
| 14 | CL08A | Confectii metalice ( copertina) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,370 |  |  |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Acoperisuri din panouri din tabla profilata fara termoizolare |  |  |  |  |
| 16 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 18,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Imprejmuiri griiaje metalice din plasa |  |  |  |  |
| 17 | CL19A | Panouri (grilaje) metalice (h-2.00m, l -2.50m, d-3.8mm zincat).gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru imprejmuri | m2 | 52,600 |  |  |
| 18 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Amenajare acces pietonal. |  |  |  |  |
| 19 | CG35A | Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip | m2 | 18,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Livrare si montare generator |  |  |  |  |
| 20 | TrI1AF02A1 | Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in vagon categoria 1 | t | 5,000 |  |  |
| 21 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,000 |  |  |
| 22 | TrI1AF05B3 | Descarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, pe rampa sau teren, din auto categoria 3 | t | 5,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de deviz | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Priza de pamint |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,250 |  |  |
| 24 | Pret | Banda de legare din otel fisie, 50x4mm | m | 25,000 |  |  |
| 25 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,600 |  |  |
| 26 | Pret | Otel rotund D=20mm | kg | 30,000 |  |  |
| 27 | VA13B | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm | m2 | 0,050 |  |  |
| 28 | VA17A | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm | m2 | 0,070 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de deviz | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |