Aprobat:

Primarul or. Singera

POPA Valeriu

“____”___________2021

Borderoul Nr. 1

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or. Singera

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or. Singera

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a blocurilor sanitare in cadrul Gimnaziului nr. 68 s. Dobrogea

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. WC et 1 Fete pe stinga |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 1,4700 |
| 4 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l - pentru repozitionarea boiler | buc | 2,0000 |
| 5 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,0000 |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
| 7 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 2,0000 |
| 8 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,0000 |
| 9 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 3,4000 |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta/gresie | m2 | 54,8000 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 41,3000 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru turnare sapa) | m2 | 13,5000 |
|  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,6000 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,7900 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,7900 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,6000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,6000 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,6000 |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 13,5000 |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 13,0000 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,5000 |
| 22 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,5000 |
| 23 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 13,5000 |
| 24 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,5000 |
|  |  | 1.1.4. Pereti |  |  |
| 25 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 43,0000 |
| 26 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 43,0500 |
| 27 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 | m2 | 43,0500 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,0500 |
| 29 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 43,0500 |
| 30 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu marcaj conform schitei (Fete) | m2 | 1,4700 |
| 31 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Cabine WC l=850xL=1250) | m2 | 15,6900 |
|  |  | 1.2. WC et 1 Baieti pe dreapta |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |
| 32 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 35,0000 |
| 33 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,0000 |
| 34 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 5,8800 |
| 36 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,0000 |
| 37 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,0000 |
| 38 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 3,0000 |
| 39 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 8,0000 |
| 40 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 9,2000 |
| 41 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,1200 |
| 42 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta/gresie | m2 | 52,9700 |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 39,9900 |
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru turnare sapa) | m2 | 12,9800 |
|  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |
| 45 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2 | 12,9800 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,5700 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,7900 |
| 48 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,7900 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,5700 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,5700 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,5700 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 12,9800 |
| 53 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 13,0000 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,9800 |
| 55 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 12,9800 |
| 56 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 12,9800 |
| 57 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12,9800 |
|  |  | 1.2.4. Pereti |  |  |
| 58 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0140 |
| 59 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 43,0000 |
| 60 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 43,5100 |
| 61 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 | m2 | 43,5100 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,8800 |
| 63 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 41,8800 |
| 64 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu marcaj conform schitei (Baieti) | m2 | 1,4700 |
| 65 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Cabine WC l=850xL=1250) | m2 | 10,6900 |
| 66 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Delimitare pisuar) | m2 | 0,5200 |
| 67 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 200 mm | m | 2,4000 |
|  |  | 1.3. WC et 2 Fete pe stinga |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |
| 68 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,0000 |
| 69 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,0000 |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 4,4100 |
| 71 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 71,0000 |
| 72 | RpCO56C | Demontari: captuseli din asbociment la pereti | m2 | 4,5000 |
| 73 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,0000 |
| 74 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
| 75 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 1,5000 |
| 76 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,7000 |
| 77 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 11,1300 |
| 78 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta/gresie | m2 | 55,1800 |
| 79 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 41,9100 |
| 80 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru turnare sapa) | m2 | 13,2700 |
|  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |
| 81 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2 | 13,2700 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,0500 |
| 83 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,7900 |
| 84 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,7900 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,0500 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,0500 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,0500 |
|  |  | 1.3.3. Pardosele |  |  |
| 88 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 13,2700 |
| 89 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 13,0000 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,2700 |
| 91 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,2700 |
| 92 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 13,2700 |
| 93 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,2700 |
|  |  | 1.3.4. Pereti |  |  |
| 94 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 43,0000 |
| 95 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 40,6200 |
| 96 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 | m2 | 40,6200 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,6200 |
| 98 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 40,6200 |
| 99 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu marcaj conform schitei (Fete) | m2 | 1,4700 |
| 100 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Cabine WC l=850xL=1250) | m2 | 15,6900 |
|  |  | 1.4. WC et 2 Baieti pe dreapta |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demontari |  |  |
| 101 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,0000 |
| 102 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
| 103 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 5,8800 |
| 104 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 57,0000 |
| 105 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,0000 |
| 106 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,0000 |
| 107 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 3,0000 |
| 108 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 8,0000 |
| 109 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 9,1500 |
| 110 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,1000 |
| 111 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta/gresie | m2 | 51,6900 |
| 112 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 38,2500 |
| 113 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru turnare sapa) | m2 | 13,4400 |
|  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |
| 114 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2 | 13,4400 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,2300 |
| 116 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,7900 |
| 117 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,7900 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,2300 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,2300 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,2300 |
|  |  | 1.4.3. Pardosele |  |  |
| 121 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 13,4400 |
| 122 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 13,0000 |
| 123 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,4400 |
| 124 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,4400 |
| 125 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 13,4400 |
| 126 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,4400 |
|  |  | 1.4.4. Pereti |  |  |
| 127 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0140 |
| 128 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 43,0000 |
| 129 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 43,0800 |
| 130 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 | m2 | 43,0800 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,6100 |
| 132 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 41,6100 |
| 133 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu marcaj conform schitei (Baieti) | m2 | 1,4700 |
| 134 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Cabine WC l=850xL=1250) | m2 | 10,6900 |
| 135 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Delimitare pisuar) | m2 | 0,5200 |
| 136 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 200 mm | m | 2,4000 |
|  |  | 1.5. WC et 3 Fete pe stinga |  |  |
|  |  | 1.5.1. Demontari |  |  |
| 137 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,0000 |
| 138 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,0000 |
| 139 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 4,4100 |
| 140 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 85,0000 |
| 141 | RpCO56C | Demontari: captuseli din asbociment la pereti | m2 | 4,6000 |
| 142 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,0000 |
| 143 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
| 144 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 2,0000 |
| 145 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6,1000 |
| 146 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 11,1300 |
| 147 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta/gresie | m2 | 53,6400 |
| 148 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 42,3400 |
| 149 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru turnare sapa) | m2 | 13,3000 |
|  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |
| 150 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2 | 13,3000 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,0900 |
| 152 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,7900 |
| 153 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,7900 |
| 154 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,0900 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,0900 |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,0900 |
|  |  | 1.5.3. Pardosele |  |  |
| 157 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 13,3000 |
| 158 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 13,0000 |
| 159 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,3000 |
| 160 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,3000 |
| 161 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 13,3000 |
| 162 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,3000 |
|  |  | 1.5.4. Pereti |  |  |
| 163 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 43,0000 |
| 164 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 42,3400 |
| 165 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 | m2 | 42,3400 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,3400 |
| 167 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 40,3400 |
| 168 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu marcaj conform schitei (Fete) | m2 | 1,4700 |
| 169 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Cabine WC l=850xL=1250) | m2 | 15,6900 |
|  |  | 1.6. WC et 3 Baieti pe dreapta |  |  |
|  |  | 1.6.1. Demontari |  |  |
| 170 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,0000 |
| 171 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
| 172 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 5,8800 |
| 173 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 85,0000 |
| 174 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,0000 |
| 175 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,0000 |
| 176 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 3,0000 |
| 177 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 8,0000 |
| 178 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 9,1500 |
| 179 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,1000 |
| 180 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta/gresie | m2 | 52,5400 |
| 181 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 39,3300 |
| 182 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru turnare sapa) | m2 | 13,2100 |
|  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |
| 183 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5 mm Hidro | m2 | 13,2100 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,0000 |
| 185 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,7900 |
| 186 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,7900 |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,0000 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,0000 |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,0000 |
|  |  | 1.6.3. Pardosele |  |  |
| 190 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 13,2100 |
| 191 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 13,0000 |
| 192 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,2100 |
| 193 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 13,2100 |
| 194 | CN53A | Grunduirea pardoselelor | m2 | 13,2100 |
| 195 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60, clasa I, rezistent la abrazivitate in conditii de trafic intensiv) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 13,2100 |
|  |  | 1.6.4. Pereti |  |  |
| 196 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0140 |
| 197 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa d 4A1 100x100mm) | kg | 43,0000 |
| 198 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 43,8000 |
| 199 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 | m2 | 43,8000 |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,3300 |
| 201 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 39,3300 |
| 202 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - cu marcaj conform schitei (Baieti) | m2 | 1,4700 |
| 203 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Cabine WC l=850xL=1250) | m2 | 10,6900 |
| 204 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Delimitare pisuar) | m2 | 0,5200 |
| 205 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 200 mm | m | 2,4000 |
|  |  | 1.7. Apeduct |  |  |
| 206 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 55,8000 |
| 207 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 37,0000 |
| 208 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot) | buc | 17,0000 |
| 209 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 33,0000 |
| 210 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 7,0000 |
| 211 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 27,0000 |
| 212 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 23,0000 |
| 213 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla/teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,0000 |
| 214 | IC53B | Racord olandez, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,0000 |
| 215 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,0000 |
| 216 | IC36A | Teava din polipropilena avind diametrul de 20,0 mm | m | 131,0000 |
| 217 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul de 22,0 mm | m | 131,0000 |
| 218 | IC38G | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 47,0000 |
| 219 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 34,0000 |
| 220 | IC38A | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 54,0000 |
| 221 | IC53A | Cot racord, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,0000 |
| 222 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" - robinet de serviciu pentru necesitati gospodaresti (cleanig) | buc | 6,0000 |
| 223 | IC53A | Cot racord, avind diametrul de 1/2" | buc | 69,0000 |
| 224 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 18,0000 |
| 225 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - Cu actionare automata | buc | 6,0000 |
| 226 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S )))) Pentru material indicati denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | buc | 21,0000 |
| 227 | RpSC27A | Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu )))) Pentru material indicati denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | buc | 3,0000 |
| 228 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal )))) Pentru material indicati denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | buc | 18,0000 |
| 229 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" )))) Pentru material indicati denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | buc | 18,0000 |
| 230 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. )))) Pentru material indicati denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.8. Incalzire |  |  |
| 231 | IC53B | Racord PPR cu filet metalic, diametru= 25'' | buc | 14,0000 |
| 232 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 25,0 mm | m | 61,0000 |
| 233 | IC40A | Colier pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri la 25mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 61,0000 |
| 234 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 15,0000 |
| 235 | IC38B | Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 9,0000 |
| 236 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 31,0000 |
| 237 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 24,0000 |
| 238 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 6,0000 |
| 239 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 6,0000 |
| 240 | IB05A | Radiatoare din aluminiu Bimetal, corpul de radiator tip 500x1000 )))) Pentru material indicati denumirea produsului utilizat inclusiv producatorul (sa fie vizibil in formularul 3), pentru a putea fi identificat produsul si a verifica argumentarea ofertantilor. Altfel o sa fiti descalificati pentru neprezentarea informatiei solicitate. SE APLICA pentu restul pozitiilor similare | buc | 6,0000 |
|  |  | 1.9. Diverse |  |  |
| 241 | CE17A | Aplicarea peliculei pentru micsorarea vizibilitatii la geamuri in WC la baieti | m2 | 2,3400 |
| 242 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 6,0000 |
| 243 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - cu ventilator | buc | 6,0000 |
| 244 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 11,0000 |
| 245 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi | t | 11,0000 |
| 246 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 11,0000 |
|  |  | 2. Montare retele |  |  |
| 247 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat pentru incaperi umede LED 9W NBL-PR1-7-4K-WH-IP65 sau similar | buc | 24,0000 |
| 248 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 20,0000 |
| 249 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor duble | buc | 6,0000 |
| 250 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 3x1,5 mmp | m | 202,0000 |
| 251 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 3x2,5 mmp | m | 255,0000 |
| 252 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm k=0.3muncitori | 100 m | 4,4000 |
| 253 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6,0000 |
| 254 | RpSC32A | Montarea cuierului pentru rufarie, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 10,0000 |
| 255 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 100l | buc | 2,0000 |
| 256 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 6,0000 |
| 257 | RpSE27A | Montarea distribuitor automat de sapun lichid - Genwec art.GW04140104 sau similar, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 12,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 258 | pret oferta | Boiler 100l | buc | 2,0000 |
| 259 | pret oferta | Uscator de mini | buc | 6,0000 |
| 260 | pret oferta | Distribuitor de sapun lichid - Genwec art. GW04140104 sau similar | buc | 12,0000 |

In caz ca apar suspiciuni (pret, calitate etc) referitor la un produs grupul de lucru isi rezerva dreptul sa verifice suplimentar caracteristicele materialului indicat.

La solicitarea grupului de lucru se vor prezenta timp de 3 zile fisa tehnica a produsului indicat, specificatia tehnica F 4.1 si certificatele de conformitate/iso.

Daca pretul este anormal de scazut se vor aduce dovezi in forma de facturi sau conturi de plata actuale.

Membrii comisiei:

Numele, Prenumele                                                                Semnatura

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________

_____________________________________                       ________________