CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparatie la Postul Vamal Otaci (PVFI rutier), orașul Otaci

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie etajul 1 |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice | m2 | 44,5000 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PVC | m2 | 130,5000 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 1,5000 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1,5000 |
| 5 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 44,5000 |
| 6 | RpCP35D | Inlocuirea baghetelor din aluminiu la usi (prag din aluminiu la usi interioare de culoare alba 6 buc. cite 0.9 m) | m | 5,4000 |
| 7 | RpCK28C | Inlocuirea plintelor din lemn, de 7,5 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC | m | 49,2000 |
| 8 | RpCR27C2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta | m | 28,0000 |
| 9 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (PGC grosime 12.5 mm/Placi termoizolante se exclud ) | m2 | 91,1000 |
| 10 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC grosime 9.5 mm) | m2 | 32,0000 |
| 11 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (PGC grosime 12.5 mm ) | m2 | 7,4000 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 130,5000 |
| 13 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 130,5000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 174,6800 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 174,6800 |
| 16 | CK32A | Storuri pentru ferestre si use din pinze cu suport de lemn (Jaluzele plisate) | m2 | 8,8000 |
| 17 | RpCM20A | Inlocuirea placilor de gresie ceramica, montate cu adeziv (Gresie de 7 mm grosime dimensiuni 300*300 mm) la intrare | m2 | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie etajul 2 |  |  |
| 18 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (laminat) | m2 | 36,5000 |
| 19 | RpCR27C2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta | m | 19,0000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 89,3000 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,3000 |
| 22 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Grosime 10, Clasa de abraziune 33) | m2 | 36,5000 |
| 23 | CK32A | Storuri pentru ferestre si usa din pinze cu suport de lemn (Jaluzele plisate) | m2 | 4,2000 |
|  |  | 3. Lucrari de electricitate |  |  |
| 24 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,0000 |
| 25 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat aplicat pe tavan Led de 25 W 600*600 mm | buc | 12,0000 |
| 26 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 4,0000 |
| 27 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 16,0000 |